                                                                                                                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

OBJEKTAS

Detalusis planas  Melioratorių g.  Kretingos m.
PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS:

Dalia Baužienė ir Antanas Bauža
PLANAVIMO TIKSLAS:

Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti esamą žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). Suformuoti sklypus individualiai statybai..

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

1. BENDRIEJI  DUOMENYS
Detaliojo plano rengėjas:  UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema,Baltijos aukščių sistema)- O. Krusos įmonė, licenzijos Nr.188TK-441.
Planuojama teritorija ––  Melioratorių g., Kretingos m. Planuojamos teritorijos žemės sklypo plotas 0,5500 ha. Kadastrinis adresas 5634/0008:689 Kretingos m. k.v. 
Paskirtis- kita (pramonės ir sandėliavimo objektų statybos).
Detaliojo plano lygmuo- Kretingos miesto generalinis planas.
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė,koncepcijos nustatymas,sprendinių konkretizavimas,
3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
Detaliojo plano rengimo tvarka - bendroji.

1.1 Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Melioratorių g., Kretingos m.,  yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimu Nr.T2-185, dėl pritarimo rengti detalųjį planą, Kretingos rajono savivaldybės statybos - urbanistikos skyriaus 2007-08-30 dieną išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentams rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliąjam planui rengti gautos planavimo salygos yra:    
1. Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPI sąlygos 2007-03-19 Nr.1.12-165
2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2007-03-21,sąlygos Nr.(18.6.7)-V4-261
3. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2007-08-06 Nr. (9.14.3)-LV4-5233
4. UAB „Kretingos vandenys“ 2007-03-16 sąlygos  Nr.29-12
5. UAB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo sąlygos 2007-03-21 Nr.21
6. Akcinė Bendrovė „VST“, 2007-04-26 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-07-19-0213
7. TEO LT, AB sąlygos 2007-04-04 Nr.03-2-05-2184
8. Kretingos r. Žemėtvarkos skyriaus 2007-05-29 sąlygos Nr.(3.5.) R5-639
          Planuojama teritorija yra apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ

   2.1  Informacija apie planuojamą teritoriją

         Planuojama teritorija yra Melioratorių g., Kretingos m., rytinėje dalyje. 
Žemės sklypo plotas 0,5500 ha. Kadastrinis adresas Nr.5634/0008:689 Kretingos m. k.v.    Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų statybos). Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Nuosavybės teisė – Dalia Baužienė ir Antanas Bauža.
        Specialios naudojimo sąlygos: 

· Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas:0,1009 ha; 

· Dujotiekių apsaugos zonos. Plotas: 0.052 ha.
       Planuojamo žemės sklypo vakarinėje pusėje ribojasi su Melioratorių gatve , pietinėje pusėje ribojasi su juridiškai neįteisintu žemės sklypu, rytinėje – pravažiavimu, ir šiaurinėje pusėje – pravažiavimu. 
Planuojama teritorija nepatenka į gamybinių- komunalinių objektų ir kitas sanitarines apsaugos zonas (SAZ). Žemės sklypas yra individualių namų kvartale.
       Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija yra lygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 34,79 iki 35,45  pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.2  Informacija apie sklype esamus statinius:   

       Planuojamame žemės sklype  statinių nėra. 
2.3Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliąjame plane nėra.

3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
 Planuojama teritorija yra rytinėje Kretingos miesto dalyje, individualių gyvenamųjų namų kvartale. Planuojamo žemės sklypo plotas keičiamas. Pakeitus naudojimo būdą ir pobūdį, suformuojamas 5500 m2 ploto kitos paskirties, (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)  žemės sklypas. 
Užstatymo rodikliai
      Pagal 2005-03-17d. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą Nr.D1- 151 „Žemės sklypų  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties  būdų ir pobūdžių kodavimo sistemą“ nustatoma:

     Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-  kitos paskirties žemė,

     Naudojimo būdas -gyvenamosios  teritorijos  (kodas –tp6, indeksas-G), tai yra

     teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai.   
     Naudojimo pobūdis- Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (kodas-tp6, indeksas-G1),  tai yra žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi  statyti  vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

    Siūlomas sklypo užstatymas :


Sklypo užstatymo tankis- -----------25%


Sklypo užstatymo intensyvumas ---45%


Sklypo užstatymo aukštingumas –  10m.
Planuojamas nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti esamą žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). Suformuoti sklypus individualiai statybai..Planuojamojo teritorijoje  draudžiami bet kokie  ją fiziškai žalojantys  ar vizualiai naikinantys darbai. Ūkinė veikla negali būti agresyvi aplinkai ar kraštovaizdžiui. Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  naujų pastatų statyba turi būti sprendžiama perimant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto sudėtyje, konkrečiam planuojamam objektui. 
    Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 priedėlio 10.2 punktu, vykdant urbanistinių objektų statybą, esant kriterijams, t.y. kai užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha, atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo būtinumo nustatymo. Pagal gautą atrankos išvadą poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – neprivalomas.
4. SPRENDINIAI
Šiuo detaliuoju planu nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti esamą žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) į gyvenamąją teritoriją (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). Suformuoti sklypus individualiai statybai Melioratorių g. Kretingos mieste, kadastrinis Nr. 5634/0008:689, sklypo plotas – 0,5500 ha.

     Suformuojami sklypai:
Sklypas Nr. 1 (2302 m2 ploto). Adresas – Melioratorių g., Kretingos m.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų
       gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 25 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 45 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš pravažiavimo(iš Melioratorių g.)
Specialios naudojimo sąlygos:
· Kelių apsaugos zonos;

· Dujotiekių apsaugos zonos;
· Elektros linijų apsaugos zona;

· Ryšių linijų apsaugos zona.

Servitutai:
Tarnaujantys:

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (kodas 203). Plotas:137 m2;

Servitutas –teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206). Plotas:78 m2
Servitutas –teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 207). Plotas:78 m2
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	2
	6197771,46
	328904,79
	2-3
	36,47

	3
	6197758,50
	328938,88
	3-11
	32,36

	11
	6197728,79
	328926,07
	11-10
	32,70

	10
	6197698,76
	328913,13
	10-1
	34,35

	1
	6197710,94
	328881,01
	1-2
	65,02


    Pastaba: Sklypo kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
Sklypas Nr. 2 (801 m2 ploto). Adresas – Melioratorių g., Kretingos m.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų

       Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 25 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 45 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš pravažiavimo(iš Melioratorių g.).
Specialios naudojimo sąlygos:
· Elektros linijų apsaugos zona;

· Ryšių linijų apsaugos zona.
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	3
	6197758,50
	328938,88
	3-4
	25,00

	4
	6197749,61
	328962,25
	4-12
	32,50

	12
	6197719,97
	328948,93
	12-11
	24,50

	11
	6197728,79
	328926,07
	11-3
	32,36


    Pastaba: Sklypo kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 

Sklypas Nr. 3 (816 m2 ploto). Adresas – Melioratorių g., Kretingos m.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų

       Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 25 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 45 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas –  įvažiavimas iš pravažiavimo(iš Melioratorių g.).

Specialios naudojimo sąlygos:
· Elektros linijų apsaugos zona;
· Ryšių linijų apsaugos zona.
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	4
	6197749,61
	328962,25
	4-5
	24,38

	5
	6197740,95
	328985,04
	5-6
	1,36

	6
	6197739,69
	328985,04
	6-7
	31,83

	7
	6197710,92
	328971,93
	7-12
	24,72

	12
	6197719,97
	328948,93
	12-4
	32,50


    Pastaba: Sklypo kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
Sklypas Nr. 4 (791 m2 ploto). Adresas – Adresas – Melioratorių g., Kretingos m.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų

       Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 25 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 45 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš esamo pravažiavimo (iš Melioratorių g.)
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	12
	6197719,97
	328948,93
	12-7
	24,72

	7
	6197710,92
	328971,93
	7-8
	32,33

	8
	6197681,69
	328958,10
	8-9
	24,10

	9
	6197690,24
	328935,57
	9-12
	32,59


    Pastaba: Sklypo kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
Sklypas Nr. 5 (790 m2 ploto). Adresas – Adresas – Melioratorių g., Kretingos m.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų

       Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 25 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 45 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš sklype Nr.1 projektuojamo servitutinio kelio
Specialios naudojimo sąlygos:
· Elektros linijų apsaugos zona;
Servitutai:

Tarnaujantys:

Servitutas –teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206). Plotas:49 m2

Servitutas –teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 207). Plotas:49 m2

Viešpataujantys:
Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (kodas 103). Plotas:137 m2;

Servitutas –teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106). Plotas:78 m2

Servitutas –teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 107). Plotas:78 m2
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	11
	6197728,79
	328926,07
	11-12
	24,50

	12
	6197719,97
	328948,93
	12-9
	32,59

	9
	6197690,24
	328935,57
	9-10
	24,00

	10
	6197698,76
	328913,13
	10-11
	32,70


    Pastaba: Sklypo kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 

 4.1 Privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai

Žemės sklypo ribos, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimai yra nurodyti  detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje. Žemės sklypo privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimai:

1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis

2 - leistinas statinių aukštis (metrais)

3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas

4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

· krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip- 1,00 m;

· žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

· kitų medžių – 3,00 m;

· formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

· atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

· minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotėkų tinklų – 5,00m. 

Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.
4.2. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas
       Planuojama teritorija yra rytinėje Kretingos miesto dalyje, prie Melioratorių gatvės. Sklypo reljefas nekeičiamas. Saugomi sklypo ribose esami vertingų medžių ar kitų želdinių nėra. Rengiant techninį projektą numatyti sklypo želdinimą.
Planuojamame sklype pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi. Tvarkant atliekas (ypač griovimo) vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722.

4.3 Susisiekimas
Į planuojamą teritoriją sklypus Nr.1, 2, 3 ir 4 patenkama iš Melioratorių gatvės, esančio pravažiavimo, ir į sklypą Nr. 5 patenkama iš sklype Nr.1 projektuojamo 4 metrų počio servitutinio kelio. Automobilių saugojimas numatomas garažuose. Sklypo ribose ant kietų dangų galimas laikinas sustojimas. Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus.
4.4 Inžineriniai tinklai

Elektros tiekimas. Planuojamos teritorijos (formuojam žemės sklypui)  prisijungimui prie elektros tinklų rezervuota trasa dėl 0,4kV kabelinės linijos, kuri bus atvesta nuo projektuojamos 10/0,4kV transformatorinės ir paklota į numatytus vartotojų 0,4 kV įvadinius apskaitos spintas. 
Vandens tiekimas. Vandens tiekimas numatomas iš esamų vandentiekio tinklų Melioratorių gatvėje. 
Buitinių nuotekų šalinimas. Buitinės nuotėkos bus nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus Melioratorių gatvėje.
Lietaus nuotekų tvarkymas. Drenažo ir lietaus vandens nuotėkos nuvedamos į esamus lietaus vandens nuotėkų tinklus Melioratorių gatvėje.
Šildymas. Pastatų šildymas numatomas kietu kuru/elektra/ dujomis. Dujotiekis detaliuoju planu numatomas. Plnuojama prisijungti prie gamtinių dujų tinklų, vidutinio slėgio PL d 200, esančių Melioratorių gatvėje.

Ryšių tinklai. Detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.
Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų „Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“, patvirtintose LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640.
      Gaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinama remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Galimų išorės gaisrų gesinimui numatoma panaudoti iš Melioratorių g.30 esančio priešgaisrinio hidranto. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04 2004m (Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai).Tarp sklypo statinių būtina išlaikyti  priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04 2004 m. (Gaisrinė sauga. Padrindiniai reikalavimai) 
Atliekos. Buitinės atliekos surenkamos į sklype stovinčius konteinerius, kuriuos pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais, yra išvežamos į atliekų savartynus.
Želdiniai. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Suformuotų žemės sklypų apželdinimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS

Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka.
Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (,,LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas‘ 2004.04.18 Nr. VIII-1636). Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams ir kurorto higieniniai būklei. 

Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.
Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:
    - Kretingos miesto generalinis planas.
Planuojama teritorija vadovaujantis Kretingos miesto generaliniu (galioja iki 2011 m) planu numatyta kaip kitos paskirties pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 2004 m. rugsėjo 28 d. Nr.IX-2466 

12 straipsnio 4 dalimi :

Savivaldybės teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jei šių planų gyvenamosios, visuomenės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo būdo ( negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau 20 procentų. Planuojama teritorija sudaro 3 procentus.

5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje keičiamas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- automobilių stovėjimas numatomas garažuose, privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

- atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

- sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamų sklypų inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie misto komunalinių inžinerinių tinklų.

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
- projektuojant gyvenamuosius namus triukšmo lygis turi atitikti HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“: atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: natūralios apšvietos parametrai naujai statomuose pastatuose: gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, virtuvėje – 1:8, koridoriuose – 1:12. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose gyvenamųjų namų patalpose: gyvenamuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje – 100-200 Lx, vonia, tualetas – 75 Lx, koridoriaus holas – 50 Lx;
- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.

5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 
Teritorijoje planuojama 5 sklypai individualiems gyvenamiesiems namams, triukšmo padidėjimas planuojamas nežymus.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išsiskiriančios iš gyvenamųjų namų (skaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami dujomis). Orientacinis į aplinkos orą patenksiančių teršalų kiekis pateikiamas 1 lentelėje.

















1lentelė
	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje
	SAZ
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

k.d.
	Kaminai nuo planuojamų gyvenamųjų namų stogų
	5
	1,666 t/m;

0,136 t/m;

0,072 t/m.
	Gyvenamiesiems namams SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.

5. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS
Planuojamos teritorijos urbanistiniai apribojimai bei apsaugos reglamentai nurodyti šio detaliojo plano aiškinamajame rašte.

Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.

Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Ryšių linijų apsaugos zona (I skyrius);

· Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (VI skyrius);

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius);

· Dujotiekio apsaugos zona (IX skyrius);

Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės ryšių linijos – po 2,0 m abipus požeminio kabelio trasos;

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;
· 0,4kV orinės elektros linijos – po 2,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vidutinio slėgio dujotiekiams (iki 3 kg/cm2) – po 4 m; žemo slėgio dujotiekiams (iki 0,5 kg/cm2) – po 2 m;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės. 
· Lietaus nuotekų tinklų   - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;
          Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.

1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
26.  STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“.
Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.

2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystimosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms veiklos sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams Melioratorių g., Kretingos m., bei jiems skirtų teritorijų fondui.

3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Melioratorių g. Kretingos m.

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui Melioratorių g. Kretingos m., įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę paveiks nežymiai.

2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai. 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

6. Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos 

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	Dalia Baužienė ir Antanas Bauža

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB “Kryžkelės projektai“
Šventosios 52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Melioratorių g., Kretingos m. detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą teritoriją, 

	7
	Galimo sprendinių poveikio vertini-mas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis gyvenamosios teritorijos.

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


            Projekto vadovas........................................Vytautas  Indreika

                                                                                 Atestato Nr. 13555
PAGE  
12
Žemės sklypo Melioratorių g., Kretingos m., detalusis planas

