I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS.................................................................................................................................................................2

   DETALIOJO PLANAVIMO SĄLYGOS:..........................................................................................................................................2

   DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS:...........................................................................................................3

2 ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ........................................................................................................................................................5

   2.1    PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS GRETIMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU....................................................5

   2.2    PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS KRAŠTOVAIZDŽIO, APLINKOS APSAUGOS 

   ASPEKTAIS...........................................................................................................................................................................................5

   2.3    PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS PAMINKLOTVARKINIU ASPEKTU......................................................5

   2.4    PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS HIGIENINIU ASPEKTU...........................................................................5

   2.5    PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS.............................................................................................6

   2.6    PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTIS NEKILNOJAMASIS TURTAS, JO NAUDOTOJAI......................................6

   2.7    GRETIMYBIŲ, GALINČIŲ DARYTI ĮTAKĄ DETALIOJO PLANAVIMO SPRENDINIAMS,  ĮVERTINIMAS.............6

3.  DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA.........................................................................................................................................7

   3.1    NUMATOMOS VEIKLOS BŪDAS IR POBŪDIS......................................................................................................................7

   3.2    TINKLŲ PLĖTROS PRIORITETAI IR PERSPEKTYVINIAI TINKLŲ IŠDĖSTYMO MODELIAI.......................................7

   3.3    TINKLŲ PLĖTRAI REIKALINGOS TERITORIJOS .................................................................................................................7

   3.4    PLANO SPRENDINIŲ STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS IR NUSTATOMI NAUDOJIMO IR  

            TVARKYMO REIKALAVIMAI..................................................................................................................................................7

4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI..........................................................................................................................................8

   4.1    NUMATOMOS VEIKLOS BŪDAS IR POBŪDIS......................................................................................................................8

   4.2    TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI........................................................................................................8

   4.3    ARCHITEKTŪRINIAI- URBANISTINIAI APRIBOJIMAI........................................................................................................8

   4.4    PIRMINIS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANTIEMS TERITORINIO     

            PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS BEI PLANAVIMO SĄLYGOMS VERTINIMAS .....................................9

   4.5    INŽINERINIAI TINKLAI.............................................................................................................................................................9

   4.6    ATLIEKOS.....................................................................................................................................................................................9      4.7    SUSISIEKIMAS..............................................................................................................................................................................10

   4.8   ŽELDINIAI....................................................................................................................................................................................10

   4.9    PRIEŠGAISRINĖ SAUGA.................................................................................................................................. ........................10

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ REALIZAVIMO BŪDAS..................................................................................................10

5.2 DETALIOJO PLANO NAUDOJIMAS...........................................................................................................................................10

6. PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

1   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


	Detaliojo plano organizatorius:                                                    

UAB „REMIVILAS“
	Objektas:

Žemės sklypo 34,8907 ha Užpelkių k., Kretingos sen.,            Kretingos r., Klaipėdos apskrityje, 

DETALUSIS PLANAS




Žemės sklypo 34,8907 ha Užpelkių k., 

Kretingos sen., Kretingos r., Klaipėdos apskrityje,

DETALUSIS PLANAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS.

Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „REMIVILAS“.

Detaliojo planavimo užsakovas: UAB „REMIVILAS“,į.k.300096295,

                                                       Direktorius Remigijus Morkūnas.

Detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija, projekto vadovas S. Juška.

Planuojama teritorija: žemės sklypas 34,8907ha ploto, kadastro Nr. 5660/0007:7, Užpelkių k., Kretingos sen., Kretingos r.

Detaliojo plano lygmuo: lokalinis (vietovės) – rengiamas savivaldybės teritorijos daliai.

Detaliojo planavimo stadijos: keturi etapai.

Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: su visuomene svarstoma bendrąją tvarka.

SPECIALIOJO PLANAVIMO SĄLYGOS:

Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis planavimo sąlygomis ddetaliojo planavimo dokumentui rengti 2008-01-14 Nr.03:

· Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.      Planavimo sąlygos  detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2008-01-14 Nr.03;

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2007-12-05 Nr.(18.6.7)-V4-932

· LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Dėl sąlygų detaliajam planui rengti, 2008-01-11, Nr.(9.14.3)-LV4-183;

· UAB „Kretingos vandenys“. Dėl detalaus plano Užpelkių k. Kretingos r.sav., 2007-11-27, Nr.29-87;

· Akcinė bendrovė „VST“. Sąlygos detaliajam planui rengti, 2007-12-05, Nr. Ts-07-19-0760;

· TEO LT. Projektavimo sąlygos, 2007-11-27, Nr.03-2-05-7589;

· Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kretingos r. Žemėtvarkos skyrius. Dėl projektavimo sąlygų išdavimo, 2007-12-05, Nr.(1.7.)R5-1321;

· Kretingos r. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius. Dėl planavimo sąlygų detaliajam planui rengti, 2007-12-04, Nr.V2-(3.4)-907;

UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

2   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


1.1 DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS:

1. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223, 1992 01 21, red. Nr. I-1352, 1996 05 28.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. VIII-1636, 2000 04 18.

3. Vandens įstatymas Nr. VIII-474, 1997 10 21.

4. Žemės įstatymas (Žin., 1994 Nr. 34-620; 2002 Nr. 102-4551).

5. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII- 787, 1998 06 16.

6. Aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII- 529, 1997 11 20.

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII- 1392, 1999 11 04.

8. Žemės gelmių įstatymas Nr. I- 1034, 1995 07 05.

9. LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995 Nr. 107-2391; 2003 Nr. 42-1916).

10. LR Vyriausybės 1997 10 23 nutarimas Nr. 1167 „Dėl Lietuvos respublikos miestų ir miestelių vandentvarkos ūkio plėtojimo pagrindinių krypčių“.

11. LR Vyriausybės 1999 09 29 nutarimas Nr. 1073 „Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka“.

12. LAND 3-95, 1 ir 2 punktų pakeitimai ir papildymai (AAM 1997 01 23 įsakymas Nr. 17) „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės. 

13.  LAND 10-96 „Nuotekų užterštumo normos“.

14. LAND 21-01 „Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės“.

15. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004 m. rugpjūčio 19d. Nr. V-586 patvirtinta „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“.

16. AM 2001 10 05 įsakymas Nr. 495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti.“

17. HN 60-1996 „Kenksmingos medžiagos, didžiausia leidžiama ir laikinai leidžiama koncentracija dirvožemyje.“

18. HN 35- 1998 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medž. didžiausia leidžiama koncentracija.“

19. HN 43- 1993 „Gyvenamųjų ir įmonių teritorijų lietaus vandens ir gamyb. nuotekų pirminio valymo įreng. sanitarinės apsaugos zonos nustatymas.“

20. HN 60- 1996 „Kenksmingos medžiagos, didžiausia leidžiama ir laikinai leidžiama koncentracija dirvožemyje.“

21. HN 104- 2000 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų.“

22. HN 33- 2001 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyven. ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai.

23. STR 2.01.01 (1-:-6):1999-2002 „Esminiai statinio reikalavimai.“

24. STR 2.01.04:2004. „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“

25. STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“.

26. STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“

27. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

28. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“

29. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.

30. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

31. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimų sistemos“

32. STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“

33. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“

UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

3   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


34. AM 2001 05 18 įsakymas Nr. 274 „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“

35. LR Vyriausybės 1993 06 16 nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“

36. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2004 m. gegužės 3d. Nr. D1- 239.

37. LR Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas, AAM, PB, 1997 KRADD.

38. SNirT 2.07.01-89 „Miestų statyba. Miesto ir kaimo gyvenviečių išplanavimas ir užstatymas“.

39. RSN 136-92 „Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai“

40. BPST 01-97 „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“.

41. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992 Nr. 22-652; 2003 Nr. 105-4709). 

Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota  individualios įmonės „Geolinija“ (licenzijos Nr.191G-681)2006-01 skaitmeninė topografinė nuotrauka (LKS-94 koordinačių sistema, Baltijos aukščių sistema), Valstybinės įmonės Registrų centras,  Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus  bei planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. 

Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal aiškinamojo rašto sprendinius ir pridedamą įstatymų ir norminių dokumentų sąrašą.

Detalusis planas rengiamas ir svarstomas bendrąja tvarka. Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinė tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į gyvenamąją teritoriją, suformuojant sklypus namų valdoms: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai, susisiekimo sistemoms bei infrastruktūros objektams. 

AB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

4   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


1.2 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TERITORIJĄ:

	1
	Žemės sklypo adresas
	Užpelkių k., Kretingos r.

	2
	Žemės sklypo kadastrinis Nr.
	5660/0007:7

	3
	Žemės sklypo unikalus Nr.
	5660-0007-0007

	4
	Žemės sklypo plotas
	34,8907 ha

	5
	Žemės ūkio naudmenų plotas
	32,6307 ha

	6
	Miško plotas
	1,2000 ha

	7
	Vandenų plotas 
	1,0600 ha

	8
	Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
	žemės ūkio

	9
	Žemės sklypo savininkas
	UAB „Remivilas“, į.k.300096295

	10
	Valdymo forma
	Nuosavybės teisė

	11
	Servitutai
	-

	12
	Specialios naudojimo sąlygos:

-  kurortų apsaugos zonos

- žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

-  miško naudojimo apribojimai

- vandens telkinių apsaugos juostos  ir zonos

- dirvožemio apsauga


	34,8907 ha

32,6307 ha

  1,2000 ha

  0,1900 ha

33,8307 ha  


AB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

5   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ.

2.10 Situacijos schema. 

[image: image1.jpg]


[image: image2.emf]
AB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

6   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2.11. Bendras planuojamos vietos vaizdas.

[image: image3.jpg]



2.12 Žemės sklypo topografinis planas (be mastelio).


UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

7   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2.13 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS GRETIMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU

Planuojamas sklypas yra ties Palangos miesto riba ( iš Vakarų ir iš Pietų pusės),  Užpelkių kaimo teritorijoje. Iš  vakarų ir iš pietų pusės jį supą miškai, iš šiaurės- rytų pusės Užpelkių kaimo sodybos.  Nuo planuojamos teritorijos yra privažiavimas (apie 1 km.) iki Rūdaičių ir Darbėnų kelio sankryžos. 

2.14 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS KRAŠTOVAIZDŽIO APLINKOS APSAUGOS ASPEKTAIS.   

Planuojamas sklypas (34,8907ha), kurio kadastrinis Nr. 5660/0007:7, yra kurortų apsaugos zonoje(trečiojoje – stebėjimų juostoje), jame yra valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (32,6307ha), dalis sklypo (1,2ha) turi miško naudojimo apribojimus, bei vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas (0,19ha), dirvožemio apsaugą (33,8307ha).

Planuojama teritorija neužstatyta, šiuo metu teritorijoje jokia veikla nevystoma, pievos šienaujamos, gyvuliai neganomi. Gretimi sklypai – žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties. Aplinkinių teritorijų landšaftą sudaro lygumos: pievos, dirbami laukai ir miškų masyvai.

Planuojamoje teritorijoje privačia iniciatyva numatoma suplanuoti   mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalą su išplėtotą infrastruktūrą. 

Pagrindinius įvažiavimas paliekamas esamas, nuo Rūdaičių ir Darbėnų kelio pusės. 

Šiuo metų Užpelkių kaime ir aplinkiniuose teritorijose nėra centralizuotai tiekiamų paslaugų: vandens tiekimo, nuotekų surinkimo, šilumos tiekimo, dujų tiekimo. Užpelkių kaime ir aplinkiniuose kaimuose vyrauja vietiniai tinklai: šuliniai, nuotekų surinkimo rezervuarai ir išgriebimo duobės, šildymas – kietu kuru pečiais ir pan. Planuojamą teritoriją numatoma prijungti prie komunalinės infrastruktūros perspektyviniame plane (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas) numatytų centralizuotų inžinerinių tinklų. 

2.15 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS PAMINKLOTVARKINIU ASPEKTU

Planuojamoje teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinų vetybių ar jų fragmentų nėra.

2.16  PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS HIGIENINIU ASPEKTU

Planuojamoje teritorijoje yra medžių masyvas (1,2ha), turintis miško naudojimo apribojimus.  Gretimybėse žemės ūkio bei miško ūkio paskirties žemės. Šiaurės-rytų pusėje palei vietinės reikšmės kelią rikiuojasi Užpelkių kaimo sodybos. Pramoninių, ūkinių taršos objektų, tiesiogiai įtakojančių planuojamą teritoriją artimiausiose gretimybėse nėra. Artimiausias transporto sistemos elementas (apie 1 km.) – valstybinės reikšmės rajoninis  kelias (2308), kurio sanitarinės apsaugos zona – 30 m nuo kelio briaunos.

  UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

8   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2.17  PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS.

Planuojama teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis, jokių kitų inžinerinių tinklų sklype nėra. Užpelkių kaime ir aplinkiniuose kaimuose vyrauja vietiniai tinklai: šuliniai, nuotekų surinkimo rezervuarai ir išgriebimo duobės, šildymas – kietu kuru pečiais ir pan. Artimiausi inžineriniai tinklai – elektros energijos tiekimas, ryšio paslaugų tiekimas. 

2.18 PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTIS NEKILNOJAMASIS TURTAS, JO 

      NAUDOTOJAI. 

Planuojamą teritoriją sudaro vienas, VĮ Registrų centras įregistruotas turtas: Kadastrinis Nr. 5660/0007:7.

2.19 GRETIMYBIŲ, GALINČIŲ DARYTI ĮTAKĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIAMS,   ĮVERTINIMAS. 

Vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pateiktų atsakymų dėl duomenų pateikimo apie gretimų sklypų savininkus 2007-04-12 Nr.2050/08-30825, suformuoti bei įregistruoti žemės ūkio paskirties sklypai:

· kadastro Nr. 5660/0007:152, registro Nr. 44/317238, savininkai – Lilija Markienė, gim. 1958-04-06 ir Virbutas Vilkauskas, gim. 1944-04-30:

· kadastro Nr. 5660/0007:209, registro Nr. 44/715289, daiktinės teisės neįregistruotos.

2.20.  DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA.

Nesant parengtam Kretingos rajono bendrajam planui, reglamentuojančiam rajono raidą, buvo atliekamas specialusis gyvenamųjų ir kitos paskirties statinių teritorijų išdėstymo planavimas, numatant užtikrinti racionalų žemės naudojimą, plėtojant susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sistemas bei kitą infrastruktūrą, nustatant teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, rezervuojant teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms ir infrastruktūros objektams. Detalusis planas vadovaujasi patvirtinto specialiojo plano koncepcija.

2.21.  PROBLEMINĖS SITUACIJOS.

Planuojamoje teritorijoje problėminių situacijų nėra.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

9   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


3.  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA.

3.1  TERITORIJOS NAUDOJIMO SVARBIAUSIOS KRYPTYS.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti pagrindinė tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į gyvenamąją teritoriją, suformuojant sklypus namų valdoms: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai (tp6, G1), susisiekimo sistemoms bei infrastruktūros objektams (tp10, I1 / tp10, I2), bendro naudojimo terotorijos (tp11, B3) ir rekreacinių miškų teritorijos (tp2, M2).

    3.2 TERITORIJOS APSAUGOS SVARBIAUSIOS KRYPTYS.

Išlaikyti normuojamus atstumus pagal LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.

3.3  TERITORIJOS TVARKYMO PRIORITETAI.

Planuojamoje teritorijoje viso numatoma 210 kitos  paskirties  žemės sklypų:

· 189 sklypai – tp6, G1 - gyvenamosios teritorijos, skirtos mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms;

· 13 sklypų – tp10, I1 - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, skirtos susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (modulinės transformatorinės, lietaus nuotekų valymo įrenginiai ir pan.) statyboms;

· 3 sklypai –  tp10, I2 - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, skirtos susisiekimo (kelių) ir inžinerinių tinklų koridoriams;

· 4 sklypai – tp11, B3 - bendro naudojimo teritorijos, sklypai, kuriuose numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus;

· 1 sklypas  – tp7, V4 - rekreacinių miškų teritorijos, skirtas viešajam naudojimui sklypas.

Didžiojoje planuojamos teritorijos dalyje numatoma statyti max 2 aukštų su mansarda mažaaukščius vienbučius gyvenamuosius namus, sklypų ploto vidurkis 1000m2 – 1600m2.   Rytinėje teritorijos dalyje, besiribojamčioje su rajoninės reikšmės kelių, iš kurio numatomi du įvažiavimai į planuojamą teritoriją, projektuojami mažesni sklypai, kurių ploto vidurkis – 450m2, skirti blokuotiems mažaaukščiams vienbučiams gyvenamiesiems namams statyti.  Planuojama, kad  pastatų maksimalus aukštis neviršis 12m iki kraigo. Planuojamų mažaaukščių gyvenamųjų sklypų užstatymo tankumo ir intensyvumo indeksai nustatyti vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.   Mažaaukščių gyvenamųjų namų eksploatacijai suformuojami sklypai skirti infrastruktūros teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyboms, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Siekiant aukštos aplinkos kokybės, planuojamoje teritorijoje numatomos viešosios erdvės. Centrinėje teritorijos dalyje formuojemi du sklypai (11098m2 ir 24217m2)   bendro naudojimo teritorijų viešosioms erdviems formuoti, kuriuose planuojamos sporto, vaikų žaidimų aikštelės, želdiniai, dekoratyviniai/priešgaisriniai vandens telkiniai. Dar du bendro naudojimo sklypai (386m2 ir  3639m2) projektuojami šalia įvažiavimo į planuojamą teritoriją, su tikslu želdiniais atskirti planuojamą teritoriją nuo rajoninio kelio. Vakarinėje teritorijos dalyje esantis nedidelis spygliuočių medžių miško masyvas išskiriamas į atskirą visuomeninės paskirties rekreacinių miškų teritorijos sklypą (12402m2). Sklypų užstatymas ir tvarkymas bus projektuojamas pagal vieningą architektūrinę idėją, išlaikant vientisą visos planuojamos teritorijos architektūrinę stilistiką. Statinių architektūrinė kompozicija, išraiškos formos, planinė struktūra, medžiagos, mastelis, spalvinis sprendimas bus nustatomas rengiant viso komplekso arba atskirų jo statinių techninius projektus.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu specialiuoju planu (2007-10-25, Nr.T2-320), planuojamą teritoriją  numatoma prijungti prie komunalinės infrastruktūros perspektyviniame plane (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas) numatytų centralizuotų inžinerinių tinklų. 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

10   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


· Vandentiekio tinklai: numatoma jungti prie perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas;

· Nuotekų tinklai: numatoma jungti prie perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas);

· Lietaus nuotekų tinklai: detaliuoju  planu numatoma lietaus nuotekas nuvesti į projektuojamus lietaus vandens nuotekų tinklus ir išvalius lietaus nuotekų valymo įrengimuose išleisti artimiausius vandens telkinius (melioracijos griovius);

· Šildymas: numatomas kietu kurų, elektra, dujomis (dujas jungiantis prie numatytų centralizuotų inžinerinių tinklų);

· Dujotiekis: numatoma jungti prie perspektyvinių centralizuotu inžinerinių tinklų (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas);

· Melioracija. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruori privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Esamos magistralinės melioracijos linijos (d100) vietomis perkeliamos, atsižvelgiant į sklypų užstatymą. Techninio projekto rengimo metu paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo liešomis.

· Elektros tinklai. Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų (pagal AB „VST“ išduotas sąlygas detaliajam planui rengti, 2007.12.05, Nr.TS-07-19-0760). Patogiuose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietose  išskirtos infrastruktūros teritorijos ir nustatyti reikiami servitutai.

· Ryšių tinklai. Numatytos naujos telekomunikacijų trasos. Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonose nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

Planuojamoje teritorijoje viso numatomi 210 kitos paskirties žemės sklypai,  189 sklypai – tp6, G1 (gyvenamosios teritorijos, skirtos mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms), 16 sklypų – tp10, I1 /  tp10, I2 (inžinerinės infrastruktūros teritorijos, skirtos susisiekimo sistemoms bei infrastruktūros objektams), 4 sklypai – tp11, B3 (bendro naudojimo teritorijos) ir 1-as sklypas - tp7, V4 – (visuomeninės paskirties, rekreacinių miškų teritorijos).

Planuojamas žemės sklypo  naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai turi atitikti galiojančius norminius dokumentus ir nepabloginti gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeisti jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis, sklypo ribos pateikiami pagrindiniame brėžinyje.

Numatomi žemės servitutai:

· Sklypai Nr.11, Nr.131, tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181,  Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos.

· Sklypai Nr.194 -196, Nr. 205,  tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, kelio servitutas: teisė kitiems asmenims naudotis keliu.

· Sklypai Nr.193, Nr.205,  tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius.

· Sklypai Nr.182, Nr.200 – 202,  tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, projektuojama modulinė transformatorinė.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

11   

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


· Sklypai Nr. 203 – 204, Nr. 206 – 207, tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, projektuojami paviršinio vandens valymo įrenginiai.

· Sklypai Nr.191-192, 209-210 tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai:  teisė kitiems asmenims įrengti ir  eksploatuoti aikštes parkus, skverus ir kitus želdynus,  teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos.

· Sklypas Nr.208 tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr.183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai:  teisė kitiems asmenims naudotis mišku, skirtu rekreacijai (rekreacinai miškai , skirti viešajam naudojimui).

· Sklypai  Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 viešpataus sklypuose Nr.11, Nr.131, Nr.182, Nr. 191-193, Nr. 200-210 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos,  kelio servitutas: teisė kitiems asmenims naudotis keliu,  teisė kitiems asmenims įrengti ir  eksploatuoti aikštes parkus, skverus ir kitus želdynus.

4.  DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI.

Pateikti sprendiniai nustatyti vadovaujantis:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., gyvenamųjų teritorijų išdėstymo specialiuoju planu, patvirtintu 2007-10-25 Kretingos r., savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-320.

4.1.  TERITORIJOS NAUDOJIMO PRIEMONĖS.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją bei suformuoti sklypus: mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai bei eksploatacijai (tp6, G1), inžinerinei infrastruktūrai (tp10, I1/ tp10, I2), bendro naudojimo teritorijoms (tp11, B3) ir visuomeninės paskirties teritorijos (tp7, V4) Nustatyta vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-04-13 įsakymu Nr.D1-188 „Dėl LR Aplinkos ministro 2005m kovo 17d įsakymo nr.D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.45-1633).

4.2.  TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS.

Detaliojo plano sprendiniai kraštovaizdžio požiūriu.

Planuojant sklypus būtina laikytis Vyriausybės 1992-05-12 nutarymo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.

Detaliojo plano sprendiniai aplinkosauginių požiūriu.

Planuojamai veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai, pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr.I-1495 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedo 10.2 punktą – vykdant urbanistinių objektų statybą (kai užimamas žemės plotas didesnis kaip 0.5 ha) buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir kitos reikalingos procedūros: atrankos medžiaga pateikta AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, gauta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas – bei medžiaga pateikta svarstyti visuomenei. Per nustatyta laiką nebuvo gauta pastabų nei žodžiu, nei raštu. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomojo vertinimo atrankos procedūra atlikta,  ataskaita pateikta LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

12  

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Detaliojo plano sprendiniai higieninių požiūrių

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1992, Nr.22-652) ir jo vėlesnėmis redakcijomis visai planuojamai teritorijai galioja žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai bei išlaikomi norminiai atstumai:

· 20 m -  kelių apsaugos zona ( rajoninis kelias B2 kat.);

· 10 m - tramsformatorinių apsaugos zona (planuojama);

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (planuojama);

· 5 m – 12,5cm tranzitinių drenažo rinktuvų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 7 m – paviršinio vandens valymo įrenginių apsaugos zona (planuojama);

· 5m – paviršinių vandens telkinių apsaugos juosta ir zona (planuojama gyvenamojoje ir bendro naudojimo teritorijoje teritorijoje);

· 15m - paviršinių vandens telkinių apsaugos juosta ir zona (planuojama infrastruktūros teritorijoje);

Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nustatomos vadovaujantis  LR AM įsakymu 2007-02-14 Nr. D1-98 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vadovaujantis LR SAM įsakymu 2004-08-19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr.134-4878) planuojama veikla, mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir ekploatacija, nėra tarši ir nesukurs SAZ, išeinančių už planuojamos teritorijos ribų.

Vadovaujantis LR SAM 2004-07-01 įsakymu Nr.V-491 „ Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.106-3947) ir „LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2005-06-21 Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedu „ Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“ p.10.2, atlikti atranką dėl poveikio visuomenės sveužikatai vertinimo būtinumo nustatymo. Pagal gautą atrankos išvadą (LR AM KRAAD, 2008-06-05, Nr.(9.14.5)-LV4-3597) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – neprivalomas. 

4.3.  TERITORIJOS STATYBŲ PROGRAMA.

Pagrindiniai sprendiniai aprašyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo lentelėje.

Gyvenamosios paskirties sklypai.

Detaliuoju planu suformuojami 189 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai (tp6, G1), kurių plotai sviruoja nuo 439 m2 iki 2252 m2. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti max2 aukštų su mansarda vienbučius gyvenamuosius namus, kurių maksimalus aukštis 12 m iki kraigo. Planuojamų sklypų statymo tankumo indeksas yra nuo 0.25 iki 0.35, o užstatymo intensyvumo indeksas – 0.50 iki 0.87 (nustatyta vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ ir STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“). 

Architektūriniai reikalavimai.

Siekiant aukštos aplinkos kokybės , sklypų užstatymas ir tvarkymas bus projektuojamas pagal vieningą architektūrinę idėją, išlaikant vientisą visos planuojamos teritorijos architektūrinę stilistiką. Statinių architektūrinė kompozicija, išraiškos formos, planinė struktūra, medžiagos, mastelis, spalvinis sprendimas bus nustatomas rengiant viso komplekso arba atskirų jo statinių techninius projektus.

·  UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

13 

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Inžinerinės infrastruktūros sklypai. 

Detaliuoju planu suformuojami 16  inžinerinės infrastruktūros teritorijos  sklypų:

- Sklypai Nr.11 (2156m2), Nr.131 (1522m2)  (tp10, I1) - skirti priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos.

- Sklypai Nr.194 -196 (20041m2, 21160m2, 21289m2), (tp10, I2) – skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, keliams ir šaligatviams;

- Sklypai Nr.193 (1380m2), Nr.205 (289m2), (tp10, I1) skirti tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius bei įrengimus;

- Sklypai Nr.182 (457m2), Nr.200 – 202 (621m2, 534m2, 626m2)  (tp10, I1), skirti tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, projektuojamą modulinę transformatorinę.

- Sklypai Nr. 203 – 204 (480m2, 380m2), Nr. 206 – 207 (369m2, 343m2) (tp10, I1), skirti tiesti eksploatuoti inžinerinius įrenginius, projektuojami paviršinio vandens valymo įrenginiai.

Bendro naudojimo teritorijos (teritorijos skirtos bendram viešam naudojimui).

· Sklypai Nr.191-192 (10513m2, 23603m2), (tp11, B3) skirti įrengti ir  eksploatuoti aikštes parkus, skverus ir kitus želdynus,  teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti, privažiuoti prie jos;

· Sklypai Nr.209-210 (386m2, 3639m2), (tp11, B3) skirti įrengti ir  eksploatuoti aikštes parkus, skverus ir kitus želdynus;

Visuomeninės paskirties teritorijos.

· Sklypas Nr.208 (12402m2), (tp7, V4) – rekreacinis miškas, skirtas viešajam naudojimui.

Žemės sklypo įsisavinimo reikalavimai.

· Patvirtinus žemės sklypo detalųjį planą būtina parengti magistralinių kvartalo tinklų (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos, lietaus kanalizacijos, elektros, dujotiekių, ryšių) ir gatvių techninius projektus, juos suderinti ir gauti statybos leidimus jų statybai.

· Įvykdžius aukščiau nurodytą reikalavimą galima rengti gyvenamųjų namkų ir jų priklausinių techninius projektus, juos derinti ir gauti leidimus jų statybai.

· Inžinerinius tinklus, gatves ir privažiavimus privaloma įrengti iki gyvenamųjų namų ir jų priklausinių pridavimo valstyinei komisijai, t.y. pripažinimo tinkamu naudoti.

4.4.  TERITORIJOS APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA.

Gaisrinė sauga.

Bendru atvieju planuojamu pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas -  II, išlaikant atstumus tarp pastatų, išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos arba keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastatų. Gaisro atvieju vanduo imamas iš  vandens rezervuarų (kūdru),  projektuojamu sklypuose Nr. 11, Nr.131, Nr.191, Nr.192,  bendra projektuojama priešgaisrinių rezervuarų talpa – 11405 m3, aptarnavimo spindulis – 200m  dengia visą teritoriją. Gaisrų gesinimo būdas ir priešgaisrinių rezervuarų techniniai parametrai bus tikslinami techninio projekto rengimo metu.

Aplinkos apsauga. 

Esamų taršos šaltinių, turinčių savo SAZ ir galinčių įtakoti planuojamą veiklą, nėra. Planuojama veikla, mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija, nėra tarši ir nesukurs SAZ. Aplinkos kokybė ir higieninė būklė, įgyvendinus numatytus sprendinius, atitiks nustatytas normas.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

14 

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Inžineriniai tinklai.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu specialiuoju planu (2007-10-25, Nr.T2-320), planuojamą teritoriją  numatoma prijungti prie komunalinės infrastruktūros perspektyviniame plane (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas) numatytų centralizuotų inžinerinių tinklų. 

· Vandentiekio tinklai: numatoma jungti prie perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas;

· Nuotekų tinklai: numatoma jungti prie perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas);

· Lietaus nuotekų tinklai: detaliuoju  planu numatoma lietaus nuotekas nuvesti į projektuojamus lietaus vandens nuotekų tinklus ir išvalius lietaus nuotekų valymo įrengimuose išleisti į artimiausius vandens telkinius (melioracijos griovius);

· Šildymas: numatomas kietu kurų, elektra, dujomis (dujas jungiantis prie numatytų centralizuotų inžinerinių tinklų);

· Dujotiekis: numatoma jungti prie perspektyvinių centralizuotu inžinerinių tinklų (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas);

· Melioracija. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruori privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų.Kai kuriuos, didesnius, kaip  12.5 cm drenažo rinktuvus, esančius planuojamoje teritorijoje numatoma perkelti (žiūrėti pagrindinį brėžinį) ir suformuoti visiems tranzitiniems drenažo rinktuvasms, kurių skersmuo didesnis, kaip 12.5cm – 5m pločio apsaugos zona.Techninio projekto rengimo metu paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo liešomis.

· Elektros tinklai. Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų (pagal AB „VST“ išduotas sąlygas detaliajam planui rengti, 2007.12.05, Nr.TS-07-19-0760). Patogiuose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietose  išskirtos infrastruktūros teritorijos ir nustatyti reikiami servitutai.

· Ryšių tinklai. Numatytos naujos telekomunikacijų trasos. Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonose nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

(LR Vyriausybės nutarimas 1992-05-12 Nr.343 ir vėlesnės redakcijos)

· 34.8907 ha - kurortų apsaugos zonos;

· 32.6307 ha - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 0.19 ha - vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos

· 20 m -  kelių apsaugos zona ( rajoninis kelias B2 kat.);

· 10 m - tramsformatorinių apsaugos zona (planuojama);

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (planuojama);

· 5 m – 12,5cm tranzitinių drenažo rinktuvų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 7m – paviršinio vandens valymo įrenginiuų apsaugos zona (planuojama)

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

15

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


· 5m – paviršinių vandens telkinių apsaugos juosta ir zona (planuojama gyvenamojoje ir bendro naudojimo teritorijoje teritorijoje);

· 15m - paviršinių vandens telkinių apsaugos juosta ir zona (planuojama infrastruktūros teritorijoje);

Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nustatomos vadovaujantis  LR AM įsakymu 2007-02-14 Nr. D1-98 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymas.

APSAUGOS JUOSTŲ NUSTATYMAS.

Pagal APLINKOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 540 „DĖL PAVIRŠINIO VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98 :I skyriaus 4. puktą:

kanalas – dirbtinis paviršinis vandens telkinys su nuolatine vandens tėkme, įrengiamas grunte iškasant/įrengiant atvirą vagą, kurios pradžia ir pabaiga jungiasi su kitu paviršiniu vandens telkiniu (upe, ežeru, Kuršių mariomis arba tvenkiniu), skirtas vandeniui tiekti drėkinimo, hidroenergetikos, vandentiekos ir kitoms reikmėms, naudoti laivybai ir pan. Sureguliuotos upės nelaikomos kanalais;


(Remiantis II skyriaus 5.1.1.-5.1.3punktais) Planuojamoje teritorijoje kanalų pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas  svyruoja iki 50, todėl apsaugos juosta  priimama – 5 m pločio.

 Pagal APLINKOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 540 „DĖL PAVIRŠINIO VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98, II skyriaus 5.2 puktą :

 prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie visų kanalų – apsaugos juosa priimama du kartus mažesniu atstumu nei nurodyta 5.1.1–5.1.3 punktuose: - 2.5 m pločio;

 Atsižvelgiant į tai, jog prie melioracijos kanalų planuojamos gyvenamosios teritorijos , remiantis II skyriaus 6.1. puktu : gyvenamosiose teritorijose – 5.1–5.3 punktuose nurodyti atstumai didinami 2 kartus, išskyrus 6.2 punkte nustatytas išimtis. Todėl remiantis šiuo punktu kanalų apsaugos juosta gyvenamuosios,  bendro naudojimo ir visuomeninės (rekreacinių miškų) paskirties sklypuose priimama – 5m pločio.   Atsižvelgiant į tai, jog prie melioracijos kanalų planuojamos ir  infrastruktūros teritorijos,  remiantis II skyriaus 6.3. puktu : infrastruktūros, pramonės ir sandelių teritorijose – 5.1-5.3  punktuose nurodyti atstumai didinami 3 kartus. Todėl remiantis šiuo punktu kanalų apsaugos juosta  infrastruktūros teritorijose priimama – 15m pločio.

APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMAS

Pagal APLINKOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 540 „DĖL PAVIRŠINIO VANDENS TELKINIŲ APSAUGOS ZONŲ IR PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-98, III skyriaus 10. punktą :

   10. Prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 2 ha, ir prie visų kanalų – Apsaugos zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas tokiems paviršiniams vandens telkiniams nustatomų Apsaugos juostų pločiui. 

Išvada : kanalo apsaugos zonos plotis teritorijoje sutampa su apsaugos juostos pločiu. 

Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metų.

Atliekos.

Buitinės  ir ūkio atliekos būtų surenkamos į gyventojo sklype stovinčius konteinerius. Konteineriai surenkami pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais ir išvežami į buitinių atliekų savartyną.

Susisiekimas.

Planuojamas sklypas yra ties Palangos miesto riba ( iš Vakarų ir iš Pietų pusės),  Užpelkių kaimo teritorijoje. Iš  vakarų ir iš pietų pusės jį supą miškai, iš šiaurės- rytų pusės Užpelkių kaimo sodybos.  Prie planuojamos teritorijos yra privažiavimas (apie 1 km.) nuo Rūdaičių ir Darbėnų rajoninės reikšmės kelio (2308) sankryžos.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

16

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


 Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ planuojamoje teritorijoje numatomas D2 kategorijos gatvių tinklas (lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirtymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų). Akligatvių pabaigoje numatomos automobilių apsisukimo aikštelės. Minimalus aikštelės dydis, esant stačiakampio formai – 12.5 x 12.5m. Automobilių stovėjimo vietos numatomos gyventojų sklypų ribose.

Servitutai.

Tarnaujantys:

· Sklypai Nr.11, Nr.131, tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181,  Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos.

· Sklypai Nr.194 -196, Nr. 205,  tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, kelio servitutas: teisė kitiems asmenims naudotis keliu.

· Sklypai Nr.193, Nr.205,  tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius.

· Sklypai Nr.182, Nr.200 – 202,  tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, projektuojama modulinė transformatorinė.

· Sklypai Nr. 203 – 204, Nr. 206 – 207, tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, projektuojami paviršinio vandens valymo įrenginiai.

· Sklypai Nr.191-192, 209-210 tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai:  teisė kitiems asmenims įrengti ir  eksploatuoti aikštes parkus, skverus ir kitus želdynus,  teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos.

· Sklypas Nr.208 tarnaus sklypams Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 – kiti servitutai:  teisė kitiems asmenims naudotis mišku, skirtu rekreacijai (rekreaciniai miškai, skirti viešajam naudojimui).

Viešpataujantys:

· Sklypai  Nr. 1-10,   Nr. 12 – 130,  Nr. 132 – 181, Nr. 183 – 190,  Nr. 197 – 199 viešpataus sklypuose Nr.11, Nr.131, Nr.182, Nr. 191-193, Nr. 200-210 – kiti servitutai: teisė kitiems asmenims tiesti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius, teisė priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms eksploatuoti projektuojamą kūdrą gaisrų gesinimui, prieiti , privažiuoti prie jos, kelio servitutas: teisė kitiems asmenims naudotis keliu,  teisė kitiems asmenims įrengti ir eksploatuoti aikštes parkus, skverus ir kitus želdynus, naudotis rekreaciniu mišku.

Pastaba: sklypų servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

Želdiniai.

Planuojamoje teritorijoje yra medžių masyvas (1,2ha), turintis miško naudojimo apribojimus.  Šią sklypo dalį sudaro jaunos pavienės pušys. Ši teritorija priskiriama gyvenamajai ir infrastruktūros teritorijoms, išskyriant medžių masyvo plotą, kaip saugotiną (inžinerinių tinklų ir guvenamųjų namų statyba negalima). Planuojamo sklypo apželdinimas sprendžiamas STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu.

4.5.  VEIKLOS DĖL POVEIKIO APLINKAI REGLAMENTAVIMAS.

Planuojama ūkinė veikla – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Ši veikla nedaro neigiamo poveikio ir nesukelia pavojaus aplinkai ir gyventojams. Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo ar dulkių tokia veikla neturi.Ivertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

17

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


aprūpinimą, daromą išvadą, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė plėtra, įvykdžius plane nurodytus reikalavumus, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai.

Ūkio ir buities atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buities atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotom įmonėm.

Teritorija melioruota požeminių drėnažu. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruori privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Kai kuriuos, didesnius, kaip  12.5 cm drenažo rinktuvus, esančius planuojamoje teritorijoje numatoma perkelti (žiūrėti pagrindinį brėžinį) ir suformuoti visiems tranzitiniems drenažo rinktuvasms, kurių skersmuo didesnis, kaip 12.5cm – 5m pločio apsaugos zona.Techninio projekto rengimo metu paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo liešomis.

Pagal RSN 127-91 (Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės) gyvenamoji statyba nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgių objektų kategorijai. Gyvanamųjų namų sugriovimo atveju evakuacijos keliai nebus užversti griuvesiais 

Galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio kraštovaizdžiui ir gamtos ištekliams pirminis vertinimas:

- Planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis augmenijai ir gyvūnijai detaliojo plano teritorijoje neutralus. 

Įvertinus situaciją ir ūkinės veiklos pobūdį, planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai nedarys ir ji galima planuojamoje vietovėje.

4.6.  MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA.

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir eksploatacijos Užpelkių k., Kretingos rajone sprendinių poveikio vertinimas atliktas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004m liepos 16 d nutarimu Nr.920 patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu.

Planavimo sorendinikai reglamentuoja ūkinę veiklą, bei nustato vystymo politika, pagal kurią planuojama teritorija taps reikšminga visuomenės požiūriu. Rengiant sprendinius laikytasi aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių įgyvendinimas gamtinei ir socialinei aplinkai turėtų tik teigiamą poveikį.

Sprendinių poveikis buvo vertinamas atsižvelgiant į kraštovaizdžio visumos bei jo komonentų vystymasį bei pokyčius, atsižvelgiant į tai, jog planuojama teritorija patenka į kurortų apsaugos zoną (trečią – stebėjimų juostą). Vertinimas atliekamas pagal apibendrintą poveikį aplinkai. 

Vertinamas šis sprendinys: mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija  Užpelkių k., Kretingos rajone.

Esama padėtis. Planuojamas sklypas yra ties Palangos miesto riba ( iš Vakarų ir iš Pietų pusės),  Užpelkių kaimo teritorijoje. Iš  vakarų ir iš pietų pusės jį supą miškai, iš šiaurės- rytų pusės Užpelkių kaimo sodybos.  Nuo planuojamos teritorijos yra privažiavimas (apie 1 km.) iki Rūdaičių ir Darbėnų kelio sankryžos. Planuojama teritorija neužstatyta, šiuo metu teritorijoje jokia veikla nevystoma, pievos šienaujamos, gyvuliai neganomi. Planuojama teritorija yra žemės ūkio paskirties žemė. Gretimi sklypai – žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties. Aplinkinių teritorijų landšaftą sudaro lygumos: pievos, dirbami laukai ir miškų masyvai.

Siūloma. Detaliuoju planu numatoma: pakeisti pagrindinė tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į gyvenamąją teritoriją, suformuojant sklypus namų valdoms: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai, susisiekimo sistemoms bei infrastruktūros objektams. 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

18

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė.

	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:

UAB „REMIVILAS“,į.k.300096295, direktorius Remigijus Morkūnas.

	2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:

UAB S.Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g.-21, Kaunas.

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Žemės sklypo 34.8907 ha Užpelkių k., Kretingos sen., Kretingos r. Detalusis planas.

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais planavimo dokumentais:

Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., gyvenamųjų teritorijų išdėstymo specialusis planas, patvirtintas 2007-10-25 Kretingos r., savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-320.

	5. 
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: nėra.

	6.
	Status quo situacija:

Užpelkių k., Kretingos sen., Kretingos r., negyvenamoje, žemės ūkio paskirties teritorijoje, esančioje ties  Palangos miesto riba.

	7. 
	Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:

Pakeisti pagrindinė tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į gyvenamąją teritoriją, suformuojant sklypus namų valdoms: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai, susisiekimo sistemoms bei infrastruktūros objektams. 

	8. 
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas:



	9.
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendinio poveikis:

	
	Gyvenamųjų namų kvartalo statyba Užpelkių k., Kretingos raj.

	
	Teritorijos vystymosi darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai.
	Teigiamas poveikis: teritorija planuojama kompleksiškai, darniai vystomas kraštovaizdis.
	-

	
	Ekonominei aplinkai.
	Planuojama veikla turės teigiama įtaką ekonominei aplinkai. Padidės darbingų, jaunų žmonių skaičius Užpelkių kaime, kurie įneš savo indelį ekonominės gerovės plėtojimui šiame regione.
	-

	
	Socialinei aplinkai.
	Planuojama veikla turės teigiama įtaką socialinei aplinkai. Naujuose namuose įsikūrs jaunos išsilavinusios šeimos, auginančios vaikus, namus įsigys dydmiesčių gyventojai, norėdami pailsėti gamtos aplinkoje.
	-

	
	Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
	Planuojama veikla turės teigiama įtaką aplinkos kokybei.Numatoma vystyti susiklosčiusią urbanistinę kaimo užstatymo struktūrą, išlaikant sodybinio pobūdžio užstatymą. Bus sukurta nauja vertybė, panaudojant modernias naujos architektūrinės kokybės tendencijas, įdiegiant pažangias inžinerines technologijas. Planuojama teritorija numatoma prijungti prie komunalinės infrastruktūros perspektyviniame plane (ruošia Valstybinis Žemėtvarkos Institutas) numatytų centralizuotų tinklų.
	nenumatomas


UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

18

	ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS


	10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis: nesvarstomas

	
	Teritorijos vystymosi darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai.
	
	

	
	Ekonominei aplinkai.
	
	

	
	Socialinei aplinkai.
	
	

	
	Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
	
	


Išvada. Sprendinio poveikis teritorijos vystymo darnai ir(ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei aplinkai, kraštovaizdžio aspektais žemės sklypo Užpelkių k., Kretingos rajone detaliajame plane būtų teigiamas. Atlikta analizė parodė, kad planavimo sprendiniai neabėjotinai pagerins planuojamos teritorijos aplinkos kokybę.

4.7. GRETIMYBĖS, GALINČIOS  ĮTAKOTI DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS: 

Vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pateiktų atsakymų dėl duomenų pateikimo apie gretimų sklypų savininkus 2007-04-12 Nr.2050/08-30825, suformuoti bei įregistruoti žemės ūkio paskirties sklypai:

· kadastro Nr. 5660/0007:152, registro Nr. 44/317238, savininkai – Lilija Markienė, gim. 1958-04-06 ir Virbutas Vilkauskas, gim. 1944-04-30:

· kadastro Nr. 5660/0007:209, registro Nr. 44/715289, daiktinės teisės neįregistruotos.

4. PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI:

	· Planavimo užduotis.

	· Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2007-11-14, Nr.S1-755.

	· Įsakymas dėl žemės sklypo detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo, 2007-11-14, Nr.A1-667.

	· Sprendimas dėl specialiojo plano Užpelkių k., Kretingos r., tvirtinimo, 2007-10-25, Nr.T2-320.

	· Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.      Planavimo sąlygos  detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2008-01-14 Nr.03.

	· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyrius.  Planavimo sąlygos  detaliojo planavimo dokumentams rengti, 2007-12-05, Nr.(18,6,7)-V4-932.

	· LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Dėl sąlygų detaliajam planui rengti, 2008-01-11, Nr.(9.14.3)-LV4-183.

	· UAB „Kretingos vandenys“. Dėl detalaus plano Užpelkių k. Kretingos r.sav., 2007-11-27, Nr.29-87.

	· TEO LT. Projektavimo sąlygos, 2007-11-27, Nr.03-2-05-7589.

	· Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kretingos r. Žemėtvarkos  skyrius. Dėl projektavimo sąlygų išdavimo, 2007-12-05, Nr.(1.7.)R5-1321. 

	· Kretingos r. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius. Dėl planavimo sąlygų detaliajam planui rengti, 2007-12-04, Nr.V2-(3.4)-907.

	UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

19

ŽEMĖS SKLYPO 34,8907 HA UŽPELKIŲ K. KRETINGOS SEN., KRETINGOS R., DETALUSIS PLANAS               AIŠKINAMASIS RAŠTAS

· Akcinė bendrovė „VST“. Sąlygos detaliajam planui rengti, 2007-12-05, Nr. Ts-07-19-0760.

	· Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys. Dėl specialiųjų sąlygų detaliajam planui rengti, 2007-05-18, Nr.(12.17)2KL-113.

	· LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas.  Atrankos išvada dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos poveikio aplinkai vertinimo, 2008-06-05, Nr.(9.14.5)-LV4-3597.

	· Detaliojo plano viešo svarstymo ataskaita, 2008-05-30.

	· Detaliojo plano viešo svarstymo  dalyvių sąrašas, 2008-05-30, 11val.

	· Laikraštis „Švituris“, 2008-04-16, Nr.28 (7956), skelbiama detaliojo plano rengimo pradžia ir parengto detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

	· Http://www.kretinga.lt - skelbiama detaliojo plano rengimo pradžia ir parengto detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

	· Registruotas laiškas  gretimo sklypo Nr. 5660/0007:152, registro Nr. 44/317238, bendrasavininkei  Lilijai Markienei, Vilkaviškio g.67, 77141, Šiaulių m.

	· Registruotas laiškas  gretimo sklypo Nr. 5660/0007:152, registro Nr. 44/317238,

bendrasavininkui  Virbutui Vilkauskui, Šiltnamių g.7, Ginkūnų k., 81489 Šiaulių r. Sav.  

	


Projekto vadovas...............................................................................................Stasys Juška 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT- 44275              Kaunas, tel./faks. 204472

20

