2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PLANAVIMO OBJEKTAS:
Detalusis planas 4,65 ha, Penkininkų g., Kretingos m. 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
PLANAVIMO UŽSAKOVAS:
Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. 8-44553141, faksas 8-44552448.

PLANAVIMO TIKSLAS:
Suformuoti žemės sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. (Suformuotus žemės sklypus individualiai statybai numatoma perduoti piliečiams, įrašytiems į eilę sklypams gauti už turėtą žemę mieste).  
2.1  BENDRIEJI DUOMENYS


Detaliojo plano rengėjas: 
IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“, kodas 132962131, adresas – Žilvičių g. 31, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 291695, 8 69838625.
Detaliojo plano projekto vadovė – inž. Zita Ignotienė.
Detaliojo plano techninis vykdytojas – statybos inž. Zenonas Šalna.

Detaliojo plano projektuotoja – Rūta Šalnaitė.
Detaliojo plano subrangovas – O. Krusos individuali įmonė, licencijos Nr. 118TK-441. (Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema). 
Detalusis planas rengiamas penkiais egzemplioriais (5 egz.).
Planuojama teritorija: 
Adresas – Penkininkų g., Kretingos m.
Planuojamos teritorijos esamo žemės sklypo plotas 46500 m2. Valstybinės žemės sklypas, VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje neįregistruotas (kadastro Nr. 5634/0004:- ). 
Planuojamos teritorijos gretimybės:

· Šiaurinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybės žemė;
· Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybės žemė;
· Pietinė planuojamos teritorijos dalinė gretimybė – valstybės žemė (2007 metais parengtas detalusis planas);
· Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybės žemė (Penkininkų g.);
· Šiaurės - vakarų planuojamos teritorijos gretimybė – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos; mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypas, kadastro Nr. 5634/0004:542. Savininkai: Viktoras Ramonas, Aldona Čiuplienė, Alvydas Ramonas, Jadvyga Ramonienė, Regina Girtienė, Virginija Budrikienė. 

Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. (Suformuotus žemės sklypus individualiai statybai numatoma perduoti piliečiams, įrašytiems į eilę sklypams gauti už turėtą žemę mieste).  

. 
Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas: planavimo užduoties ir planavimo sąlygų sąvado parengimas. Planuojamos teritorijos raidos programos parengimas ir derinimas.
2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas (sprendinių parengimas ir derinimas).
3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:
Detalusis planas Penkininkų g., Kretingos m. parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės statybos ir urbanistikos skyriaus vyr. architekto 2007-09-14 d. suderinta planavimo užduotimi.
Su planavimo organizatoriumi, Kretingos rajono savivaldybės administracija, detaliojo plano rengimo sutartis Nr. S1-88 pasirašyta 2008-03-04 d. 
2.2.2  Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 
1. Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPI 2007-05-29 d. sąlygos Nr. 1.12-286;
2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2007-06-03 d. sąlygos Nr. (18.6.7) – V4-457; 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2007-06-14 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-4100;
4. UAB „Kretingos vandenys“ 2007-06-01 d. sąlygos Nr. 29-31;
5. AB „ Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2007-05-29 d. sąlygos Nr. 33;

6. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2007-06-08 d. sąlygos Nr. TS-07-19-0353;

7. AB „TEO LT“ 2007-05-30 d. sąlygos Nr. 03-2-05-3446;
8. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus 2007-05-29 d. sąlygos Nr. (3.5.) R5-640;

9. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2007-05-25 d. sąlygos Nr. V2-(3.4)-439;

10. SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2007-05-28 d. sąlygos Nr. (3.6.) V4-74;
.
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.

2.3. Esamos būklės analizė
Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
Adresas – Penkininkų g., Kretingos m.
Planuojamos teritorijos esamo žemės sklypo plotas 46500 m2. Valstybinės žemės sklypas, VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje neįregistruotas (kadastro Nr. 5634/0004: - ). 
Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:
Rengiamo detaliojo plano žemės sklype pastatų ir statinių nėra.
Esami inžineriniai tinklai ir infrastruktūra: 

Elektra. 
Numatyta modulinė tranzitinė 0,4 kV transformatorinė Jūratės g. 
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. 
Esami miesto vandentiekio tinklai Tiekėjų gatvėje. 
Esami miesto buitinių nuotekų tinklai Tiekėjų gatvėje. 
Suplanuoti miesto lietaus nuotėkų tinklai Penkininkų gatvėje. 

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, planuojama teritorija į išžvalgytus naudingų iškasenų telkinių plotus nepatenka. 
Dujotiekis. 
Rengiamo detaliojo plano pietų gretimybės teritorijos 2007 metais parengtame detaliajame plane, yra  suplanuoti gamtinių dujų tinklai, į kuriuos planuojamas rengiamo detaliojo plano dujų tinklų pajungimas.

Melioracijos vertinimas. 
Teritorijos rytinė dalis ribojasi su melioracijos grioviu. Planuojamas žemės sklypas sausinamas bendro naudojimo melioracijos sistema. Planuojamą teritoriją kertantis tranzitinis drenažo rinktuvas yra 10 kV elektros oro linijos apsaugos zonoje ir į užstatomą teritoriją nepatenka. 

Rengiant suformuotų žemės sklypų užstatymo techninius ir darbo projektus, siūloma įvertinti esamų drenažo rinktuvų išsaugojimą arba numatyti esamų rinktuvų perklojimą ne mažesnio diametro už buvusį vamzdžiais. Rengiant papildomus žemės sklypų sausinimo ir paviršinio vandens surinkimo tinklus, numatyti galimybę šių tinklų prijungimui prie esamų melioracijos arba suplanuotų lietaus vandens nuotėkų tinklų.
Gatvės: 
Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ esama Penkininkų g.  laikoma jungiančiąja gatve, planuojamą teritoriją sujungianti su Kretingos miesto gatvių infrastruktūra.
Želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo objektai:

Planuojama teritorija Penkininkų g., Kretingos m. nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra. Saugomų želdinių teritorijoje nėra. 
Teritorijos plėtros tendencijos:

Parengus teritorijos Penkininkų g. Kretingos m. detalųjį planą, nebus ribojama tolimesnė gretimų teritorijų plėtra. Bus sudarytos sąlygos plėtoti inžinerinę infrastruktūrą. Atkreipiamas dėmesys į melioracijos sistemos palaikymą: rengiant papildomus žemės sklypų sausinimo ir paviršinio vandens surinkimo tinklus, bus numatyta galimybė šių tinklų prijungimui prie esamų melioracijos arba suplanuotų lietaus vandens nuotėkų tinklų.
Suformuotuose žemės sklypuose pastatyti gyvenamieji namai numatomi šildyti gamtinėmis dujomis.
2.4 TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojamas kitos paskirties, 46500 kv. m (4,65 ha) ploto žemės sklypas. Suformuoti: 25 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai; 
· 2 sklypai, kuriuose numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus; 
· 2 sklypai - melioracijos griovio apsaugos juosta; 
· 1 sklypas - elektros linijų apsaugos zonos; 
· 1 sklypas, inžinerinės infrastruktūros teritorija, kurioje planuojamas visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimas bei inžinerinių tinklų komunikacijos. 
Suformuotuose žemės sklypuose rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypų inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. Teritorijos pagrindiniai apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-29 d. nutarimo Nr. 1640 (Žin., 1996, Nr. 2-43).
Teritorijoje, komunikacinių koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribose suplanuoti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus vandens nuotėkų, dujotiekio, elektros ir telekomunikacijų tinklai, inžinerinių tinklų įvadai.

Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, žemės sklypo Penkininkų g., Kretingos m. (4,65 ha) teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 15,34 iki 22,60 pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  Planuojamo žemės sklypo sprendiniai
   Įvertinus planavimo organizatoriaus pageidavimus bei planuojamos teritorijos urbanistines sąlygas, normatyvinių aktų reikalavimus ir Kretingos rajono vyr. architekto detaliojo plano planavimo užduotį, numatomi detaliojo plano sprendiniai:
Suformuoti 25 (dvidešimt penki) žemės sklypai (plotas nuo 707 m2 iki 1506 m2) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. 

Suformuoti 2 (du) žemės sklypai (727 m2 ploto, ir 58 m2 ploto), kuriuose numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus.

Suformuoti 2 (du) žemės sklypai (522 m2 ir 909 m2 ploto) – melioracijos griovio apsaugos juosta (kodas 29).

Suformuotas 1 (vienas) žemės sklypas – 4805 m2 ploto – elektros linijų apsaugos zonos (kodas 6). 

Suformuotas 1 (vienas) žemės sklypas – 9463 m2 ploto – inžinerinės infrastruktūros teritorija, kurioje planuojamas visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimas bei inžinerinių tinklų komunikacijos. 
2.5.1 Formuojamų žemės sklypų charakteristikos
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma šie sklypo naudojimo būdai ir pobūdžiai:
Sklypo naudojimo būdas: 
· gyvenamosios teritorijos (tp6/G - teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai);

· inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10/I);

· bendro naudojimo teritorijos (tp11/B). 

Sklypo naudojimo pobūdis: 
· mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1 – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba  numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai);

·  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriai (tp10, I2 – žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamo, gėlo, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai);

·  urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (tp11, B3 – žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus).
Suformuoti 25 (dvidešimt penki) žemės sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimai pateikti „Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinių sprendinių lentelėje“ 

Suformuotus žemės sklypus individualiai statybai numatoma perduoti piliečiams, įrašytiems į eilę sklypams gauti už turėtą žemę mieste. Suformuotų žemės sklypų plotas nuo 707 m2 iki 1506 m2. Žemės sklypuose, galimo užstatymo ribose, numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ar jų priklausiniai. Sklypų užstatymo tankumas - nuo 24 proc. iki 33 proc. Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai numatomi statyti II ugniai atsparumo laipsnio. 
Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio statinio taško 10 m. 
Šlaitinių stogų karnizai turi būti atsikišę ne mažiau kaip 700 mm. (STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Konstruktyviniai šlaitinių stogų elementų reikalavimai).
1 lentelė. Suformuotų žemės sklypų mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai
 (tp6, G1) pagrindinės charakteristikos
	Suformuoto žemės sklypo numeris
	Suformuoto žemės sklypo plotas m2
	Užstatymo tankio indeksas
	Užstatymo intensyvumas

	1
	1000
	0,29
	0,72

	2
	986
	0,29
	0,72

	3
	948
	0,29
	0,72

	4
	1308
	0,26
	0,65

	5
	1259
	0,26
	0,65

	6
	1224
	0,26
	0,65

	7
	1438
	0,25
	0,63

	8
	1225
	0,27
	0,68

	9
	1051
	0,28
	0,70

	10
	1391
	0,26
	0,65

	11
	1126
	0,27
	0,67

	12
	1327
	0,26
	0,65

	13
	1186
	0,27
	0,68

	14
	1140
	0,27
	0,68

	15
	1040
	0,28
	0,70

	16
	1071
	0,28
	0,70

	17
	1506
	0,24
	0,60

	18
	1282
	0,26
	0,65

	19
	1348
	0,26
	0,65

	20
	1401
	0,26
	0,65

	21
	1412
	0,26
	0,65

	22
	1110
	0,28
	0,70

	23
	1102
	0,28
	0,70

	24
	1428
	0,26
	0,65

	25
	707
	0,33
	0,83


PASTABA: statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti suformuotuose žemės sklypuose išduodami įrengus planuojamos teritorijos inžinerines komunikacijas (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų, elektros, dujų ir ryšių tinklus) ir suformavus gatves.
Suformuoti 2 (du) žemės sklypai (Nr. 28 – 727 m2 ploto, ir Nr. 29 – 58 m2 ploto), kuriuose numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus. 
Sklypo naudojimo būdas: bendro naudojimo teritorijos (tp11/B). 
Sklypo naudojimo pobūdis: urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (tp11/B3 – žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus).

Suformuoti 2 (du) žemės sklypai (Nr. 27 – 522 m2 ploto, ir Nr. 30 – 909 m2 ploto) – melioracijos griovio apsaugos juosta (kodas 29). 
Sklypo naudojimo būdas: bendro naudojimo teritorijos (tp11/B). 
Sklypo naudojimo pobūdis: urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (tp11, B3 – žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus).

Suformuotas 1 (vienas) žemės sklypas Nr. 26 – 4805 m2 ploto elektros linijų apsaugos zonos (kodas 6).
Sklypo naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10/I2). 

                     Sklypo naudojimo pobūdis: 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10, I2 – žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamo, gėlo, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai).

Suformuotas 1 (vienas) žemės sklypas Nr. 31 – 9463 m2 ploto inžinerinės infrastruktūros teritorija, kurioje planuojamas visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimas bei inžinerinių tinklų komunikacijos. 
Sklypo naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp6/I). 
Sklypo naudojimo pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriai (tp10, I2 – žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamo, gėlo, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai).
Numatomas teritorijos statybos eiliškumas: I – inžinerinės infrastruktūros tinklai, II – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba.
2.5.2 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, esama Penkininkų gatvė laikoma jungiančiąja gatve.

Planuojamoje teritorijoje suplanuotos gatvės, šaligatviai ir apsauginės juostos. 

Gatvių klasifikacija. Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Penkininkų gatvės. Į suformuojamus žemės sklypus numatyti įvažiavimai iš suplanuotų gatvių: gatvės  Nr. 1 ir gatvės Nr. 2.
Planuojamoje teritorijoje suformuotos dvi gatvės, priskiriamos D klasifikacijos kategorijai – pagalbinės gatvės: lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų. 
Papildomos klasifikacijos indeksas – D1-2 – ramaus eismo gatvė, skirta mišriam pėsčiųjų, dviratininkų, pravažiuojančių ir šios teritorijos gyventojų lengvųjų automobilių eismui su greičio apribojimais. Esant pagrindimui, galimas viešojo keleivinio, aptarnaujančio transporto priemonių eismas. Gatvių važiuojamojoje dalyje leistinas transporto priemonių statymas su ir be apribojimų. 

Gatvių pagrindiniai techniniai parametrai. 
Gatvių kategorijos indeksas – D1-2. Gatvių juostos plotis tarp raudonųjų linijų – 15,0 metrų. Skaičiuojamasis autotransporto greitis – iki 50 km/h. Suplanuotos dvi eismo juostos. Vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Tarp važiuojamosios dalies ir šaligatvio suplanuotos 1,50 m pločio apsauginės žaliosios juostos. Gatvių važiuojamosios dalies danga – asfaltas. Numatyta planiruoti gatvės asfalto paviršių su 2 proc. nuolydžiu, įrengtų lietaus nuotėkų rinktuvų kryptimi. Lietaus ir tirpstančio sniego surinkimui įrengiami vandens rinktuvai.

Šaligatvių takų plotis numatomas 1,60 m. Šaligatvių danga – betono trinkelės. Planuojami bendri pėsčiųjų ir dviračių takai (esant intensyvumui mažesniam nei 50 dviratininkų per valandą). Įrengus gatvių važiuojamąją dalį, apsaugines juostas ir šaligatvius, būtina įrengti apie pėsčiųjų perėjas įspėjančiuosius kelio ženklus. Pėsčiųjų perėjas važiuojamojoje dalyje nudažyti balta ar raudona spalva. Pėsčiųjų perėjos planuojamos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų eismui. Visų tipų perėjos turi būti planuojamos atsižvelgiant į STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. Minimalus pėsčiųjų perėjų plotis – 4,0 m. Važiuojamojoje dalyje įrengtose pėsčiųjų perėjose matymo laukas turi būti 10 x 50 metrų. Matymo lauke negali būti želdinių ar statinių, kurių aukštis didesnis nei 0,50 m. 
Gatvės Nr. 2 pabaigoje (akligatvyje, prie žemės sklypo Nr. 2) suplanuota automobilių apsisukimo vieta R-6,0 m. 
Teritorijos gyventojų individualusis lengvasis transportas bus parkuojamas suplanuotų žemės sklypų privačiuose valdose, tam skirtose vietose. Parkavimo vietos žemės sklypuose bus patikslinamos rengiant sklypų užstatymo techninius projektus. Važiuojamojoje gatvės dalyje leistinas transporto priemonių statymas. Galimi parkavimo, greičio ir kiti apribojimai, pažymint kelio ženklais. Numatyti transporto įvažiavimai/išvažiavimai į suformuotus žemės sklypus. Įvažiavimų vietos gali būti patikslintos rengiant žemės sklypų užstatymo techninius projektus. 
Gatvės elementai ir saugų eismą užtikrinančios priemonės įrengiami užbaigus požeminių inžinerinių komunikacijų įrengimo darbus. Inžinerinių komunikacijų išdėstymas gatvėse bus patikslinamas pagal UAB „Kretingos vandenys“, AB „TEO LT“, AB „Lietuvos dujos“ ir AB „VST“ darbo projektus. 
2 lentelė 

Gatvių ašių posūkio taškų ir apskritiminių kreivių koordinačių lentelė
	Gatvių ašių posūkio taškų ir apskritiminių kreivių koordinačių lentelė

	Gatvės pavadinimas
	Taško Nr.
	X-koordinatė
	Y-koordinatė

	Gatvė Nr. 1
	G1
	6197473,23
	324828,42

	Gatvė Nr. 1
	G2
	6197474,83
	324888,44

	Gatvė Nr. 1
	G3
	6197478,94
	325042,19

	Gatvė Nr. 1
	G4
	6197618,44
	324991,55

	Gatvė Nr. 1/Gatvė Nr. 2
	G5
	6197635,84
	324955,46

	Gatvė Nr. 2 (apsisukimas)
	G6
	6197706,17
	324986,45

	Gatvė Nr. 2
	G7
	6197721,12
	324990,96


Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)
(kodas 203). Plotas – 9463 m2.

2.5.3 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Inžinerinės infrastruktūros objektams suformuoti atskiri sklypai. 
Elektra. 
Pagal akcinės bendrovės „VST“ Kretingos skyriaus 2007-06-08 d. išduotas sąlygas Nr. TS-07-19-0353, suplanuotuose žemės sklypuose gyvenamuosius namus numatoma prijungti prie elektros tinklų požeminiais 0,4 kV kabeliais, pajungiant iš modulinės tranzitinės 0,4 kV transformatorinės Jūratės g. Elektros 0,4 kV kabeliams tiesti suplanuotos komunikacinės zonos gatvės šaligatvių juostose, 1 m nuo žemės sklypų ribų (gatvių raudonųjų linijų). 
Prie sklypų suplanuotos vietos numatomoms elektros apskaitos spintoms. 
Esamoms 10 kV elektros oro linijoms nustatoma apsaugos zona po 10 m į abi puses nuo kraštinių laidų. 

Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama:

· Statyti, kapitališkai remontuoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
· Vykdyti melioravimo ir laistymo darbus;

· Sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

· Važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu ar be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo žemės paviršiaus;
· Rengti gyvulių laikymo aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
· Sandėliuoti pašarus, šiaudus, malkas ir kitas medžiagas;

· Įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius, sąvartynus;

· Kūrenti laužus, teršti gruntą ir atmosferą, leisti aitvarus ir kitokius skraidančius įtaisus, pažeisti elektros oro linijos instaliaciją. 

Suplanuotų elektros tinklų prijungimas prie elektros tinklų bus sprendžiamas pagal AB „VST“ išduodamas technines sąlygas.
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. 
Pagal UAB „Kretingos vandenys“ 2007-06-01 d. išduotas technines sąlygas Nr. 29-31 detaliajam planui rengti Penkininkų g., Kretingos m, geriamasis vanduo numatomas tiekti suplanuotais vandentiekio tinklais iš esamų miesto vandentiekio tinklų Tiekėjų gatvėje. Buitinės nuotėkos nuvedamos į esamus miesto buitinių nuotekų tinklus Tiekėjų gatvėje. Lietaus vandens nuotėkos surenkamos į suplanuotus lietaus nuotekų tinklus ir nuvedamos į esamus miesto lietaus nuotėkų tinklus Penkininkų gatvėje. 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonose draudžiama:

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;
· Įrengti sąvartynus, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Įrengti automobilių, traktorių ir kitos technikos aikšteles.

Suplanuotų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų tinklų pajungimas prie esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 
Dujotiekis
 Pagal AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2007-05-29 d. išduotą pažymą Nr. 33 numatomame suformuoti sklype Penkininkų g., Kretingos m., gamtinių dujų tinklų nėra. Suplanuotų dujotiekio tinklų pajungimas prie esamų tinklų bus sprendžiamas pagal AB „Lietuvos dujos“ išduodamas technines sąlygas. Gamtinių dujų įvadai į suformuotus žemės sklypus nurodyti susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros sprendinių brėžinyje DP-3. Įvadų vietos gali būti patikslinamos rengiant techninius projektus.

Ryšiai
Pagal AB „TEO LT“ 2007-05-30 d. išduotas projektavimo sąlygas Nr. 03-2-05-3446 projektavimo dokumentus suderinti su TEO LT, AB. Parengtame detaliajame plane numatytos telekomunikacinių kabelių paklojimo vietos gatvių Nr. 1 ir Nr. 2 šaligatvių ribose.
Buitinių atliekų šalinimas. Buitinės atliekos surenkamos į sklypuose esančius konteinerius, kurie pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais, išvežami į sąvartyną. 
Melioracijos vertinimas. Planuojamas žemės sklypas sausinamas bendro naudojimo melioracijos sistema. Rengiant suformuotų žemės sklypų užstatymo techninius ir darbo projektus, siūloma įvertinti esamų drenažo rinktuvų išsaugojimą arba numatyti esamų rinktuvų perklojimą ne mažesnio diametro už buvusį vamzdžiais. Rengiant papildomus žemės sklypų sausinimo ir paviršinio vandens surinkimo tinklus, numatyti galimybę šių tinklų prijungimui prie esamų melioracijos arba suplanuotų lietaus vandens nuotėkų tinklų. Planuojamą teritoriją kertantis tranzitinis drenažo rinktuvas yra 10 kV elektros oro linijos apsaugos zonoje ir į užstatomą teritoriją nepatenka. 
2.5.4 Apsauginės inžinerinių tinklų zonos

· Ryšių kabelis (nuo ašies)


 – 2,0 m;

· Elektros kabelis (nuo ašies)


 – 1,0 m;

· Vidutinio slėgio dujotiekis (nuo vamzdžio sienutės)
 – 2,0 m;

· Šilumos tinklai (nuo vamzdžio sienutės)

 – 5,0 m;

· Vandentiekis (nuo vamzdžio sienutės)

 – 5,0 m;

· Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)

 – 5,0 m;

· Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)

 – 5,0 m;

· Orinė 10kV elektros perdavimo linija (nuo ašies kraštinio laido)
 – 5,0 m.

2.5.5 Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama: 

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio, elektros ir ryšių tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, įspėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją.


 Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio, elektros, ryšio tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio, elektros ar ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio, elektros, ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių ir įrenginių remonto ar atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.

2.5.6  Gaisrinė sauga:

Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš projektuojamuose vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių hidrantų suplanuotuose gatvėse Nr. 1 ir Nr. 2 (pagal UAB „Kretingos vandenys“ parengtas technines sąlygas). Pakankamo vandentiekio slėgio ir debeto užtikrinimui, suplanuotas vandentiekio tinklų sužiedinimas. 
2.5.7 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
Privalomieji reikalavimai žemės sklypams planuojamoje teritorijoje Penkininkų g., Kretingos m.:

a) Pastatų stogai – dvišlaičiai, nuolydžiai – 45 laipsniai. Šlaitinių stogų karnizai turi būti atsikišę ne mažiau kaip 700 mm. (STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Konstruktyviniai šlaitinių stogų elementų reikalavimai).

                         b)  Sklypai aptveriami ažūrinėmis iki 1, 20 m aukščio tvoromis;


c) Žemės sklypuose inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

                   Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

                   Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

                   Kitų medžių – 3,00 m;
· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

                        Vandentiekio – 5,00 m;

                        Nuotėkų tinklų – 3,00 m;

· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamas poveikis gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.

Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti suformuotuose žemės sklypuose išduodami įrengus planuojamos teritorijos inžinerines komunikacijas ir suformavus gatves.
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Suformuotus kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypus įregistravus Valstybės įmonėje Registrų centras, juose, pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai naujų individualių namų/statinių statybai. Tai neturės neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai, todėl papildomų reikalavimų formuojamiems žemės sklypams nėra. 

Namai, jų inžinerinės sistemos, priklausiniai ir sklypo inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos, rengiant techninius ir darbo projektus turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 
Pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2007-06-03 d. Nr. (18.6.7)–V4-457 išduotas sąlygas, rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:

Įvertinti gretimų objektų san. apsaugos zonas, pateikti atstumus ir poveikį (taršos prasme) planuojamai teritorijai. Įvertinti fizikinės, cheminės taršos, sanitarinių apsaugos zonų ir jų reglamento, priėjimų ir privažiavimų, transporto organizavimo ir automobilių parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo, insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, visuomenės sveikatos saugos, poveikio aspektus gretimybėse esančiai gyvenamajai ir kitos paskirties aplinkai. Atlikti detalaus plano higieninę ekspertizę.


Rengiant detalųjį planą įvertinta gretimų objektų sanitarinės apsaugos zonos, pateikti atstumai ir poveikis (taršos prasme) planuojamai teritorijai bei atlikta detalaus plano higieninė ekspertizė. 
Nustatomos šios sanitarinės apsaugos zonos (SAZ):

· 10 kV elektros oro linijos - 10 metrų;

· 0,4 kV elektros oro linijos - 2 metrai;

· melioracijos griovio apsaugos juosta - 5 metrai.

Rengiamo detaliojo plano Penkininkų g., Kretingos m. gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. Fizikinių veiksnių bei pastatų ar statinių mažinančių insoliacijos ir natūralaus apšvietimo parametrus nenumatoma. 


Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Penkininkų gatvės. Į suformuojamus žemės sklypus numatyti įvažiavimai iš suplanuotų gatvių Nr. 1 ir Nr. 2. Atsižvengiant į planuojamų pastatų ir statinių techninius ir darbo projektus galimas įvažiavimo vietų patikslinimas.

 Teritorijos gyventojų individualusis lengvasis transportas bus parkuojamas suplanuotų žemės sklypų privačiuose valdose, tam skirtose vietose. Parkavimo vietos žemės sklypuose bus patikslinamos rengiant sklypų užstatymo techninius projektus. Važiuojamojoje gatvės dalyje leistinas transporto priemonių statymas.
Buitinės atliekos surenkamos į sklypuose esančius konteinerius, kurie pagal sutartis su buitinių atliekų išvežėjais yra išvežami į sąvartyną. 

Suformuotus kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypus, juose, pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai naujų individualių namų/statinių statybai. Tai neturės ilgalaikio neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai. Trumpalaikis neigiamas poveikis galimas gyvenamųjų namų statybų metu, dėl sunkiasvorio transporto trumpalaikio eismo ir galimo triukšmo darbo valandų metu.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-06-14 d. rašte Nr. (9.14.3.)-LV4-4100 planavimo sąlygos šiam detaliam planui: įvertinti pasekmes poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui aspektu. Nurodoma planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą sieti su Kretingos centralizuotais vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklais. Nurodoma atlikti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo būtinumo. 

2008-03-30d. LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui buvo pateikti duomenys atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.  Gauta 2008-04-10d. „Atrankos išvada dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos poveikio aplinkai vertinimo“, kurioje nurodyta, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai Penkininkų g., Kretingoje  - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Penkininkų g. (4,65 ha) Kretingos m. teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotas inžinerinės infrastruktūros įrenginių pajungimas į Kretingos m. centralizuotus inžinerinės infrastruktūros tinklus. 
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.4 punktu (Žin., 2004, Nr. 130-4650), detaliajam planui Penkininkų g. Kretingos m., kurio sprendiniuose numatoma tik vienas ūkinės veiklos objektas, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. 


2.6.1 Sprendinių poveikio vertinimas


Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais. 


2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas

Neįgyvendinant Penkininkų g., Kretingos m. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų formuojamos urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų kvartalų plėtra. 

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 

Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 

Įgyvendinus detaliojo plano Penkininkų g., Kretingos m. sprendinius bus suformuotas kvartalas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Kvartale bus 25 sklypai, kiekvienas jų turės patogų įvažiavimą/ išvažiavimą į/iš sklypo. Bus suformuotos dvi naujos 15 m pločio gatvės, išskiriant bendrą plotą šaligatviams ir dviračių takams. Tarp gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvio bus suprojektuotos žaliosios apsauginės juostos. Planuojamoje teritorijoje yra numatyti du žalieji plotai (bendrojo naudojimo teritorijos), kuriuose  galės būti įrengiami krepšinio aikštelė, skveras ar kitokio pobūdžio bendro naudojimo viešoji erdvė. Teritorijoje, komunikacinių koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribose suplanuoti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus vandens nuotėkų, dujotiekio, elektros ir telekomunikacijų tinklai, inžinerinių tinklų įvadai. Inžinerinės infrastruktūros objektams suformuoti atskiri sklypai. Gyvenamieji namai planuojamuose žemės sklypuose bus prijungti prie elektros tinklų iš modulinės 0,4 kV transformatorinės. Geriamasis vanduo tiekiamas iš esamų miesto vandentiekio tinklų Tiekėjų gatvėje. Buitinės nuotėkos bus nuvedamos į esamus miesto buitinių nuotėkų tinklus Tiekėjų gatvėje. Drenažo ir lietaus vandens nuotėkos surenkamos į planuojamus lietaus vandens nuotėkų tinklus, nuvedamos į esamus miesto lietaus nuotėkų tinklus Penkininkų gatvėje. Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų suplanuotų tinklų pajungimas prie esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas.


Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. 

Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 
Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas tiesioginis poveikis gyventojams. 25 suplanuotuose sklypuose pastatytuose mažaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose galės apsigyventi apie 25-35 šeimos. Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė. Suformuotos bendro naudojimo laisvos teritorijos bus apželdinamos. Vienoje iš šių teritorijų galėtų būti įrengta krepšinio ar futbolo aikštelės. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 

Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis. Suplanuotoje teritorijoje gyvenamuosius namus planuojamuose žemės sklypuose numatoma prijungti prie elektros tinklų iš modulinės 0,4 kV transformatorinės. Geriamasis vanduo numatomas tiekti iš esamų miesto vandentiekio tinklų Tiekėjų gatvėje. Buitinės nuotėkos bus nuvedamos į esamus miesto buitinių nuotėkų tinklus Tiekėjų gatvėje. Drenažo ir lietaus vandens nuotėkos surenkamos į planuojamus lietaus vandens nuotėkų tinklus, nuvedamos į esamus miesto lietaus nuotėkų tinklus Penkininkų gatvėje. Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.

Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis gyventojams yra patogus eismas automobiliais, dviračiais ir pėsčiomis. Gatvės važiuojamojoje dalyje numatytos juostos automobiliams, dviračiams. Gatvės asfaltuotos. Pėsčiųjų saugumui įrengiami betoninių trinkelių šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, perspėjamieji kelio ženklai. Gatvėje Nr. 2, kuri baigiasi akligatviu, numatyta aikštelė automobilių apsisukimui (R 6 m). Dešiniųjų posūkių minimalūs spinduliai gatvių sankryžose numatyti 6-8 metrų.  Netiesioginiai šie sprendiniai sukurs palankią aplinką kvartalo gyventojams. 

Poveikis ekonominei aplinkai.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija Penkininkų g., Kretingos mieste, ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi 25-35 šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas miesto atžvilgiu.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.

Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

Numatytuose 25 sklypuose mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų kvartalų kokybė. Susidarys aplinkybės urbanizuotoje teritorijoje statyti biblioteką, mokyklą, vaikų darželį, prekybos centrą. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, gamtinių dujų, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 
Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.

Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 

Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių rajonų gerbūvis. Gyvenamieji kvartalai nebus triukšmingi, vyraus miesto pakraščio ramybė. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajonų vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. Galimas netiesioginis darbo vietų padidėjimas komunalinio sektoriaus ir aptarnavimo įmonėse. Įrengus krepšinio, futbolo ar kito aktyvaus sporto aikšteles, bus skatinamas turiningas ir aktyvus jaunimo užimtumas.  

Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus kvartalo infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. Bus palankios sąlygos vykdyti aktyvią pilietišką veiklą valstybės, miesto ir rajono labui. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.

Planuojamos teritorijos suformuotuose 25 mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms skirtuose sklypuose įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius, tame tarpe vaikų skaičius. Bus poreikis šioje miesto dalyje kurti naują mokyklą, vaikų darželį ar suaugusiųjų mokymo centrą. Kuriantis vietos bendruomenei yra galimybė, kad pradės kurtis ir meno raiškos grupės, centrai. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis).

Įgyvendinus teritorijos užstatymo, inžinerinių tinklų, susisiekimo infrastruktūros sprendinius planuojama teritorija bus palanki visoms socialinėms grupėms. Įrengti šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, perspėjantys kelio ženklai, užtikrins visu, ypač jaunimo, vaikų, pagyvenusių žmonių saugumą.  Važiuojančių automobiliais, dviračiais, saugumą užtikrins plačios gatvės, posūkiai sankryžose. Numatytuose žaliuosiuose bendro naudojimo plotuose galės būti numatyta vieta skverui. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.

Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Suplanuotuose vandentiekio tinkluose numatytas sužiedinimas ir galimybė įrengti priešgaisrinius vandens hidrantus. 

Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 


Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. Gyvenamųjų namų šildymui bus naudojamos gamtinės dujos. Planuojamas gamtinių dujų sudeginimas  60000 m3/metus. Deginant gamtines dujas į aplinką bus išmetama CO – 0,5 t/metus ir NOx – 0,16 t/metus.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Nuotėkos nuvedamos į centralizuotus miesto tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai. Buitinių nuotėkų kiekis – 10m3/parą arba 3650 m3/metus; Lietaus nuotėkos (kiekis) – 7,6 m3/parą arba 2790 m3/metus.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Nenumatomas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė. Bendrojo naudojimo žaliuosiuose plotuose bus įrengiamos laisvalaikio, poilsio žaliosios zonos. Planuojama teritorija ribojasi su melioracijos grioviu, kurio apsaugos juosta 5 m (vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 d. įsakymo Nr. D1-98 „Dėl aplinkos ministro 2001-11-07 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 5.1.1 ir 6.2 punktais). Viso: 1431 m2 melioracijos griovio apsaugos juosta.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


Planuojama teritorijos sklypų ploto vidurkis 1100 m2. planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 



2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla: mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. 
Detaliojo plano planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. (Suformuotus žemės sklypus individualiai statybai numatoma perduoti piliečiams, įrašytiems į eilę sklypams gauti už turėtą žemę mieste).  

Planuojamas kitos paskirties, 46500 kv. m (4,65 ha) ploto žemės sklypas. Suformuoti: 25 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai; 2 sklypai, kuriuose numatoma įrengti aikštes, parukus, skverus ir kitus želdynus; 2 sklypai - melioracijos griovio apsaugos juosta; 1 sklypas - elektros linijų apsaugos zonos; 1 sklypas, inžinerinės infrastruktūros teritorija, kurioje planuojamas visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimas bei inžinerinių tinklų komunikacijos. 

Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms

Penkininkų g. (4,65 ha) Kretingos m. detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į šias išduotas detaliojo plano rengimo sąlygas:
1. Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPI 2007-05-29 d. sąlygos Nr. 1.12-286;

2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2007-06-03 d. sąlygos Nr. (18.6.7) – V4-457; 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2007-06-14 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-4100;
4. UAB „Kretingos vandenys“ 2007-06-01 d. sąlygos Nr. 29-31;
5. AB „ Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2007-05-29 d. sąlygos Nr. 33;

6. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2007-06-08 d. sąlygos Nr. TS-07-19-0353;

7. AB „TEO LT“ 2007-05-30 d. sąlygos Nr. 03-2-05-3446;
8. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus 2007-05-29 d. sąlygos Nr. (3.5.) R5-640;

9. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2007-05-25 d. sąlygos Nr. V2-(3.4)-439;

10. SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2007-05-28 d. sąlygos Nr. (3.6.) V4-74;

Status quo situacijos įvertinimas

Neįgyvendinant Penkininkų g., Kretingos m. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų formuojamos urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų kvartalų plėtra. 
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės

Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:
· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai


Įgyvendinus detaliojo plano Penkininkų g., Kretingos m. sprendinius bus suformuotas kvartalas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Kvartale bus 25 sklypai skirti mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, kiekvienas jų turės patogų įvažiavimą/ išvažiavimą į/iš sklypo. Bus suformuotos dvi naujos 15 m pločio gatvės, išskiriant bendrą plotą šaligatviams ir dviračių takams. Tarp gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvio bus suprojektuotos žaliosios apsauginės juostos. Planuojamoje teritorijoje yra numatyti du žalieji plotai (bendrojo naudojimo teritorijos), kur galės būti įrengiami krepšinio aikštelė, skveras ar kitokio pobūdžio bendro naudojimo viešoji erdvė. Teritorijoje, komunikacinių koridorių (gatvių raudonųjų linijų) ribose suplanuoti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus vandens nuotėkų, dujotiekio, elektros ir telekomunikacijų tinklai, inžinerinių tinklų įvadai. Inžinerinės infrastruktūros objektams suformuoti atskiri sklypai. 


Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 
Poveikis ekonominei aplinkai

Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija Penkininkų g., Kretingos mieste, ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi 25-35 šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas miesto atžvilgiu.
Numatytuose 25 sklypuose mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų kvartalų kokybė. Susidarys aplinkybės urbanizuotoje teritorijoje statyti biblioteką, mokyklą, vaikų darželį, prekybos centrą. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, gamtinių dujų, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 


Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.

Poveikis socialinei aplinkai

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių rajonų gerbuvis. Gyvenamieji kvartalai nebus triukšmingi, vyraus miesto pakraščio ramybė. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajonų vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 


Planuojama gyvenamoji teritorija. Galimas netiesioginis darbo vietų padidėjimas komunalinio sektoriaus ir aptarnavimo įmonėse. Įrengus krepšinio, futbolo ar kito aktyvaus sporto aikštelę, bus skatinamas turiningas ir aktyvus jaunimo užimtumas.


Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus kvartalo infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. Bus palankios sąlygos vykdyti aktyvią pilietišką veiklą valstybės, miesto ir rajono labui. 


Planuojamos teritorijos suformuotuose 25 mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms skirtuose sklypuose įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius, tame tarpe vaikų skaičius. Bus poreikis šioje miesto dalyje kurti naują mokyklą, vaikų darželį ar suaugusiųjų mokymo centrą. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai.


Įgyvendinus teritorijos užstatymo, inžinerinių tinklų, susisiekimo infrastruktūros sprendinius planuojama teritorija bus palanki visoms socialinėms grupėms. Įrengti šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, perspėjantys kelio ženklai, užtikrins visu, ypač jaunimo, vaikų, pagyvenusių žmonių saugumą.  Važiuojančių automobiliais, dviračiais, saugumą užtikrins plačios gatvės, posūkiai sankryžose. Numatytuose žaliuosiuose bendro naudojimo plotuose galės būti numatyta vieta skverui. 

Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Suplanuotuose vandentiekio tinkluose numatytas sužiedinimas ir galimybė įrengti priešgaisrinius vandens hidrantus. 

Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą socialinį poveikį.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. Gyvenamųjų namų šildymui bus naudojamos gamtinės dujos. Planuojamas gamtinių dujų sudeginimas  60000 m3/metus. Deginant gamtines dujas į aplinką bus išmetama CO – 0,5 t/metus ir NOx – 0,16 t/metus.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Nuotėkos nuvedamos į centralizuotus miesto tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai. Buitinių nuotėkų kiekis – 10m3/parą arba 3650 m3/metus; Lietaus nuotėkos (kiekis) – 7,6 m3/parą arba 2790 m3/metus.


Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. Planuojama teritorija ribojasi su melioracijos grioviu, kurio apsaugos juosta 5 m (vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 d. įsakymo Nr. D1-98 „Dėl aplinkos ministro 2001-11-07 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 5.1.1 ir 6.2 punktais). Viso: 1431 m2 melioracijos griovio apsaugos juosta.

Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Planuojama teritorijos sklypų ploto vidurkis 1100 m2. planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra.

Neigiamas poveikio aplinkai nenumatomas. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. 8-44553141, faksas 8-44552448.



	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

IĮ „Laiko sprendimai“, kodas 132962131, Žilvičių g. 31, Kaunas. 

Tel./faksas 8 37 291695, 8 69838625, El. paštas: laikosprendimai@gmail.com


	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Kretingos miesto teritorijos Penkininkų g. (4,65 ha) detalusis planas.


	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

-

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

-


	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant Penkininkų g., Kretingos m. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų formuojamos urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų kvartalų plėtra. 


	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Suformuoti žemės sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. (Suformuotus žemės sklypus individualiai statybai numatoma perduoti piliečiams, įrašytiems į eilę sklypams gauti už turėtą žemę mieste).  


	 8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas. Suformuoti: 25 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai; 2 sklypai, kuriuose numatoma įrengti aikštes, parukus, skverus ir kitus želdynus; 2 sklypai, melioracijos griovio apsaugos juosta; 1 sklypas - elektros linijų apsaugos zonos; 1 sklypas - inžinerinės infrastruktūros teritorija, kurioje planuojamas visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimas bei inžinerinių tinklų komunikacijos. Skurta palanki aplinka gyventojus skatins burtis į vietos bendruomenės veiklas, puoselėti savo ir viešąją aplinką, o tai paveiks rajono aktyvų socialinį gyvenimą. Atitinkamai, kuriantis gyventojams, jaunoms šeimoms, turės vykti paslaugų sferos plėtra, švietimo įstaigų steigimas. 
Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype neigiamo poveikio aplinkai neturės

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas

	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie pradedamą rengiamą detalųjį planą Penkininkų g., Kretingos m. skelbta:
a) Dienraštyje „Švyturys“ (2008 m. kovo 15 d. Nr. 20 (7948)). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

b) Kretingos miesto seniūnijoje (skelbta nuo 2008-03-19 Nr. (6.48)-326-14) Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 c) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2008-03-12 d.
Apie rengiamą detalų planą Penkininkų g., Kretingos m. registruotais laiškais buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai: 

- Viktoras Ramonas

                           - Aldona Čiuplienė


- Alvydas Ramonas


- Jadvyga Ramonienė


- Regina Girtienė
                           - Virginija Budrikienė

Apie parengtą detalų planą Penkininkų g., Kretingos m. skelbta: 

a) Dienraštyje „Švyturys“ (2008 m. balandžio 14d. Nr. 27 (7955)). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

b) Kretingos seniūnijoje (skelbta nuo 2008-04-14 Nr. (6.48)-326-18) Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 c) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2008-04-14 d.
2008-04-14d. registruotais laiškais  informuoti sklypo gretimybių savininkai: 

- Viktoras Ramonas  


- Aldona Čiuplienė


- Alvydas Ramonas


- Jadvyga Ramonienė


- Regina Girtienė

  - Virginija Budrikienė

Su parengtu detaliuoju planu buvo galima susipažinti nuo 2008-04-28 d. iki 2008-05-30 d. Z. Ignotienės projektavimo firmoje Šventosios g. 52A, Kretingos m.
Vieša projekto ekspozicija vyko nuo 2008-05-08 d. iki 2008-05-30 d. Kretingos m. savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Kartu su sprendiniais buvo eksponuojama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. 
Skelbimai dėl LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-04-10 d. išvadų Nr. (9.14.5)-LV4-2224 „Atrankos išvada dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos poveikio aplinkai vertinimo“ buvo skelbti:

· Laikraštyje „Švyturys“ 2008-04-26 d. Nr. 31;
· Kretingos m. seniūnijos skelbimų lentoje;
· Apie atrankos išvados paskelbimą ir suinteresuotos visuomenės siūlymus informuotas LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Viešas projekto pristatymas, svarstymas (susirinkimas) įvyko 2008-05-30 d. 11 val. Kretingos m. savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Dalyvavo Kretingos rajono vyr. architektas Jonas Petrulis, Kretingos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė Vilma Beniušienė, detaliojo plano rengėja Zita Ignotienė. Per vieną valandą nuo skelbto susirinkimo pradžios niekam daugiau neatvykus konstatuojama, kad viešo susirinkimo procedūra yra atlikta. Tai yra įforminta protokolu ir nutarta, kad:

 1. Pradedant Penkininkų g., Kretingos mieste detaliojo plano rengimą, pastabų ir pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių negauta;

 2. Detaliojo plano rengimo metu pastabų ar pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių  negauta;

 3. Detaliojo plano rengimo procedūra yra baigta ir detalusis planas, suderinus jo sprendinius su atitinkamomis institucijomis, teikiamas tikrinimui nustatyta tvarka, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai.


Apie rengiamo detaliojo plano inžinerinių tinklų sprendinius, kuriais planuojama inžinerinių tinklų prijungimus prie miesto tinklų ir įvadus į 2 žemės sklypus pravesti valstybės žeme, 2008-04-04 d. raštu  informuota Klaipėdos apskrities viršininko administracija. 
2.8  TEISINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS RENGIAMAS DETALUSIS PLANAS
Planuojamoje teritorijoje numatytą veiklą, naudojimą, apsaugą, teritorijos tvarkymą reglamentuoja:

· LR Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 d. nutarimas Nr.1640 „ Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1996, Nr. 2-43);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

· LR Vyriausybės nutarimas „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650);

· LR Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593);
· LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, N5-7; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558;

· LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21-671, Žin., 2006, Nr. 66-2429);

· LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);

· LR aplinkos ministro 2004-03-23 d. įsakymas Nr. D1-128 „Dėl respublikinių statybos normų „Miestų ir gyvenviečių sodybos RSN 151-92 taikymo pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1683); 
· LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1- 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
· LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 2005, Nr. 84-3105);

· LR žemės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-868);

· LR vandens įstatymas (Žin., 2003, Nr. 36-1544);

· LR geriamo vandens įstatymas Nr. IX-433 (Žin., 2001, Nr. 64-2327);

· LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3016);

· LR aplinkos monitorinio įstatymas (Žin., 2006, Nr. 57-2025);

· LR aplinkos ministro 2005-12-30 d. įsakymas Nr. D1-665 “Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, 4-129);
· LR aplinkos ministro 2005-07-15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005-08-02 Nr. 93-3472);
· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ ( Žin. 2005, Nr. 26- 852);
· Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“;

· STR 2.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai.

· STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

· STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

· STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“

· STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

· STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21). 

· STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo

Parengė: 
Projekto vadovė                                     


                 Zita Ignotienė

Statybos inžinierius                             


                 Zenonas Šalna
Projektuotoja




                 Rūta Šalnaitė

IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“

Kodas 132962131

Žilvičių g. 31, Kaunas. Tel./faksas 8 37 291695, 8 69838625

El. paštas: laikosprendimai@gmail.com
PAGE  
37

