2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PLANAVIMO OBJEKTAS:
Detalusis planas Lazdininkų k., Kretingos r. sav. 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Planuojamo žemės sklypo savininkas – Vytautas Šlikas.

Įgaliotas asmuo Antanas Šiupinis. 
PLANAVIMO TIKSLAS:
Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
2.1 BENDRIEJI DUOMENYS


Detaliojo plano rengėjas: 
IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“, kodas 132962131, adresas – Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 39 03 56, 8 69838625.
Detaliojo plano projekto vadovė – inž. Zita Ignotienė, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 12317. 
Detaliojo plano techninis vykdytojas – statybos inž. Zenonas Šalna.

Detaliojo plano projektuotoja – Rūta Bajorienė.
Detaliojo plano subrangovas – O. Krusos įmonė, licencijos Nr. 188TK-441. (Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema). 
Detalusis planas rengiamas penkiais egzemplioriais (5 egz.).
Planuojama teritorija: 
Adresas – Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 2828 m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400–1187–5700. Kadastro Nr. Kadastro duomenų fiksavimo data 2007-05-02 d. Žemės sklypo paskirtis – visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos. 
Žemės sklypo nuosavybės teisės savininkas – Vytautas Šlikas. 

Planuojamos teritorijos gretimybės:

· Šiaurinė planuojamos teritorijos dalinė gretimybė – valstybinės žemės fondas;

· Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybinės žemės fondas (Saulėtekio gatvė);

· Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybinės žemės fondas (Naujo gyvenimo gatvė);
· Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė –– kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos; mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypas, kadastrinis Nr. 5604/0002:144. Savininkė – Dangutė Puodžiūnienė.
Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas: planavimo užduoties ir planavimo sąlygų sąvado parengimas;

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas);

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:

Detalusis planas Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo  skyriaus vedėjos - vyr. architektės 2008-09-23 d. suderinta planavimo užduotimi.
Planavimo užduotis 2008-09-23 d. suderinta su detalaus plano rengėju IĮ „Laiko sprendimai“ ir patvirtinta planuojamos teritorijos organizatoriaus įgalioto asmens Antano Šiupinio.
2.2.2 Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2008-08-18 d. sąlygos Nr. E2-63; 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2008-08-13 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-5166;

3. UAB „Kretingos vandenys“ 2008-08-20 d. sąlygos Nr. 29-60;

4. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2008-08-11 d. sąlygos Nr. TS-08-19-0487;

5. AB „TEO LT“ 2008-08-11 d. sąlygos Nr. 03-2-05-3-3688;
6. Kretingos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 2008-08-04 d. sąlygos Nr. V2-(3.4)-633.

Detaliojo plano rengimo tvarka – supaprastinta.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.
· Nustatyta galimybė elektros pajungimui, patikslinta esama vieta 0,4 kV elektros tiekimo linijos   nuo esamos atramos Nr. 300/18 iš transformatorinės D-311.
· Patikslinta esamo vandentiekio linijos vieta.

· Patikslinta vieta priešgaisrinio vandens baseino įrengimui.

· Padarytos planuojamos teritorijos foto nuotraukos.
2.3. Esamos būklės analizė
2.3.1. Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
Adresas – Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav.
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 2828 m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400–1187–5700. Kadastro Nr. 5604/0002:167 Darbėnų k. v.. Kadastro duomenų fiksavimo data 2007-05-02 d. Žemės sklypo paskirtis – visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. 
2.3.2  Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:
Rengiamo detaliojo plano žemės sklype yra pastatai ir statiniai:
Pastatas – lopšelis-darželis. Unikalus Nr. 5696-8009-7014;

Pažymėjimas plane 1C1p; Bendras plotas: 170,93 kv. m.; Tūris: 675 kub. m.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: mokslo.
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-10-22 d. 
Priklausinys: pastatas – sandėlis. Unikalus Nr. 5696-8009-7025;

Pažymėjimas plane 2I1p; Tūris: 127 kub. m;

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-10-22 d. 

Priklausinys: pastatas – sandėlis. Unikalus Nr. 5696-8009-7036;

Pažymėjimas plane 3I1ž; Tūris: 43 kub. m;

Kadastro duomenų nustatymo data: 1988-10-22 d.
Priklausinys:  kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (šulinys, tvoros, kiemo aikštelės). Unikalus Nr. 5696-8009-7047;

Kadastro duomenų nustatymo data: 1988-10-22 d.
2.3.3  Teritorijos specialios naudojimo sąlygos:

Nekilnojamojo turto registre Lazdininkų k., Kretingos r. sav. (Kadastrinis Nr. 5604/0002:167) įregistruotos specialios naudojimo sąlygos: 
· Elektros linijų apsaugos zonos. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2007-08-02 d. Nr. 4-4602-(1.3). Plotas: 0,019 ha. 

· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2007-08-02 d. Nr. 4-4602-(1.3). Plotas: 0,2828 ha. 

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2007-08-02 d. Nr. 4-4602-(1.3). Plotas: 0,0402 ha. 

· Kurortų apsaugos zonos. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2006-11-27 d. Nr. 13.6-6046. Plotas: 0,2828 ha. 

· Ryšių linijų apsaugos zonos. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2006-11-27 d. Nr. 13.6-6046. Plotas: 0,042 ha. 

2.3.4 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:
Planuojama teritorija Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. (Kadastrinis Nr. 5604/0002:167)  nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
2.4  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojamas kitos paskirties (visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos),  2828 kv. m (0,2828 ha) ploto žemės sklypas.  Planavimo tikslas: Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Įvažiavimas į žemės sklypą – esamu įvažiavimu iš Naujo gyvenimo g. 
Suformuotame žemės sklype rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypo inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. 
Žemės sklypui Nr. 1 suplanuotas vandentiekio įvadas, buitinių nuotekų tinklai ir nuotekų kaupimo rezervuaras. Lietaus vandens nuotekos nuvedamos į planuojamą priešgaisrinį vandens telkinį – dekoratyvinį baseiną.
 Žemės sklype esamam gyvenamąjam namui planuojamas esamas elektros tinklų įvadas. 
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, žemės sklypo Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 29,65 iki 30,86 pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  Planuojamo žemės sklypo sprendiniai
2.5.1 Formuojamų žemės sklypų charakteristikos
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma šie sklypo naudojimo būdai ir pobūdžiai:

Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos (tp6/G - teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).

Sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1 – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba  numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Suformuojamas žemės sklypas (kampai 1-2-3-4) – 2828 kv. m ploto.

Žemės sklypo adresas –  Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  
Žemės sklypo Nr. 1 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6210912,72
	325604,52
	1 - 2
	39,74

	2
	6210897,08
	325641,05
	2 - 3
	         70,34

	3
	6210832,36
	325613,49
	3 - 4
	         40,66

	4
	6210848,35
	325576,11
	4 - 1
	         70,36


Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo užstatymo tankio indeksas - 0,24;

Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo užstatymo intensyvumas  -  0,50.
Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės. Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio statinio taško 10 m. 
Klaipėdos apskrityje šlaitinių stogų karnizai turi būti atsikišę ne mažiau kaip 700 mm (STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai).
2.5.2 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai

Privalomieji reikalavimai sklypams planuojamoje teritorijoje Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  

      a)  Sklypai aptveriami ažūrinėmis iki 1,20 m aukščio tvoromis;


b) Žemės sklypuose inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

        Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

        Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

        Kitų medžių – 3,00 m;

· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

                        Vandentiekio – 5,00 m;
                         Nuotėkų tinklų – 3,00 m;

· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
                      2.5.3 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, pagrindinis įvažiavimas į sklypą yra esamu įvažiavimu iš Naujo gyvenimo g.
Inžinerinių komunikacijų išdėstymas gali būti patikslinamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ ir AB „VST“ darbo projektus. 

Planuojamo sklypo gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuoto žemės sklypo ribose, tam skirtoje vietoje. 
                     2.5.4 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Elektra. Pagal akcinės bendrovės „VST“ Kretingos skyriaus 2008-08-11 d. išduotas sąlygas Nr. TS-08-19-0487, planuojamame žemės sklype gyvenamuosius namus numatoma prijungti prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų 0,4 kV tiekimo linija nuo esamos atramos Nr. 300/18 iš transformatorinės D-311.
Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama:

· Statyti, kapitališkai remontuoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
· Vykdyti melioravimo ir laistymo darbus;

· Sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

· Važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu ar be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo žemės paviršiaus;
· Rengti gyvulių laikymo aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
· Sandėliuoti pašarus, šiaudus, malkas ir kitas medžiagas;

· Įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius, sąvartynus;

· Kūrenti laužus, teršti gruntą ir atmosferą, leisti aitvarus ir kitokius skraidančius įtaisus, pažeisti elektros oro linijos instaliaciją. 


Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Suplanuotų elektros tinklų prijungimas prie elektros tinklų bus sprendžiamas pagal AB „VST“ išduodamas technines sąlygas.
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. Pagal UAB „Kretingos vandenys“ 2008-08-20 d. išduotas technines sąlygas Nr. 29-60 detaliajam planui rengti Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  geriamasis vanduo tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Lazdininkų kaime.
 Buitinės nuotekos bus nuvedamos į planuojamą buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą (nuotekų kaupimo rezervuaro talpa 6-10 kub.m. Siūloma įrengti LOKA 6000 arba LOKA 10000 tipo Suomių gamybos talpą). 
 Pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus išduotas planavimo sąlygas (2008-08-04 Nr. V2-(3.4)-633), iš esamų drenažo rinktuvų (5 cm diametro) surenkamas vanduo nuvedamas į projektuojamus lietaus vandens nuotekų tinklus. Lietaus vandens nuotekos nuvedamos į planuojamą priešgaisrinį vandens telkinį – dekoratyvinį baseiną. 
                     Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonose draudžiama:

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;
· Įrengti sąvartynus, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Įrengti automobilių, traktorių ir kitos technikos aikšteles.

Suplanuotų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų tinklų pajungimas prie esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 

Ryšiai. 
Pagal AB „TEO LT“ 2008-08-11 d. išduotas projektavimo sąlygas Nr. 03-2-05-3-3688 projektavimo dokumentus suderinti su TEO LT, AB. 
Buitinių atliekų šalinimas. Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. Konteinerių aikštelė įrengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis nei 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Surūšiuotos atliekos pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
2.5.5 Apsauginės inžinerinių tinklų zonos

Ryšių kabelis (nuo ašies)


                       – 2,0 m;

Elektros kabelis (nuo ašies)


 - 1,0 m;

Orinė iki 1 kV elektros perdavimo linija (nuo ašies kraštinio laido   – 2,0 m;

Vandentiekis (nuo vamzdžio sienutės)

                      – 5,0 m;

Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                      – 5,0 m;

Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                      – 5,0 m;

Buitinių nuotekų kaupimo rezervuaras


   - 8 m.

2.5.6 Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama: 

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ir ryšių tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, įspėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją.


 Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio, elektros, ryšio tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio, elektros ar ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių ir įrenginių remonto ar atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.
2.5.7 Gaisrinė sauga:
Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P 1.4. statinių grupės.
Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš planuojamo priešgaisrinio vandens telkinio. 
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2008-08-18 d. Nr. E2-63 išduotas sąlygas:

Nurodyti ir išlaikyti gretimybių sanitarinių apsaugos zonų ribas ir režimą. 
Įvertinti gretimybes: kaimyninius žemės sklypus ir kitas teritorijas, besiribojančias su planuojama teritorija (įvertinti kaimyninių žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo reglamentus, tvarkymo ir naudojimo režimus). Pateikti esamos būklės analizės duomenis. 

Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: fizikinės, cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo bei parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. Spręsti inžinerinio aprūpinimo klausimus.

Rengiant detalųjį planą įvertinta gretimų objektų sanitarinės apsaugos zonos, pateikti atstumai ir poveikis (taršos prasme) planuojamai teritorijai. 


Nustatomos šios sanitarinės apsaugos zonos (SAZ):

· Ryšių kabelis (nuo ašies) – 2 metrai;
 
· 0,4 kV elektros oro linijos - 2 metrai;
· vandentiekio (nuo vamzdžio sienutės) - 5 metrai;
·  fekalinės kanalizacijos (nuo vamzdžio sienutės) - 5 metrai;
·  lietaus kanalizacijos (nuo vamzdžio sienutės) - 5 metrai;
· Buitinių nuotekų kaupimo rezervuaras – 8 metrai.


Rengiamo detaliojo plano Lazdininkų k., Kretingos r. sav. gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. 

Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, pagrindinis įvažiavimas į sklypą yra esamas įvažiavimas iš Naujo gyvenimo gatvės. Teritorijos gyventojų individualusis lengvasis transportas bus parkuojamas suplanuoto žemės sklypo ribose, tam skirtoje vietoje. 

Buitinės atliekos surenkamos į sklypuose esančius konteinerius, kurie pagal sutartis su buitinių atliekų išvežėjais  išvežami į sąvartyną. 

Suformavus kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypą, įregistravus Valstybės įmonėje Registrų centras, pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai naujų individualių namų/statinių statybai. Tai neturės neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai, todėl papildomų reikalavimų formuojamam žemės sklypui nėra. Trumpalaikis neigiamas poveikis galimas gyvenamojo namo ar jo priklausinių statybų metu, dėl sunkiasvorio transporto trumpalaikio eismo ir galimo triukšmo darbo valandų metu.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 
Žemės sklypui suplanuoti vandentiekio, lietaus vandens nuotėkų, elektros tinklai, inžinerinių tinklų įvadai. Suplanuotas buitinių nuotekų kaupimo rezervuaras (sandari talpa, skirta nuotekoms kaupti ir po to, kas išsiurbus asenizacine mašina, utilizuoti kitoje tam skirtoje vietoje). 
Namai, jų inžinerinės sistemos, priklausiniai ir sklypo inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos, rengiant techninius ir darbo projektus turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-08-13 d. rašte Nr. (9.14.3.)-LV4-5166 šio detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas atliekamas remiantis LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228).
2.6.1 Detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas. 
Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 
2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais. 


2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas


Neįgyvendinant Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama urbanistinei plėtrai: teritorija būtų apleista, nevyktų gyvenamųjų namų statyba, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis.

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas


Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 


Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 


Įgyvendinus detaliojo plano Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. sprendinius bus pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius bus nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. 


Suformuotame sklype bus rekonstruojami arba statomi nauji statiniai.  Įvažiavimas į sklypą iš Naujo gyvenimo gatvės, Lazdininkų kaime. 

     Planuojamame žemės sklype esamas gyvenamas namas prijungtas prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų 0,4 kV tiekimo linija nuo esamos atramos Nr. 300/18 iš transformatorinės D-311.

Formuojamam sklypui Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  geriamasis vanduo tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Lazdininkų kaime.

 Buitinės nuotekos nuvedamos į planuojamą buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą (nuotekų kaupimo rezervuaro talpa 6-10 kub.m. Siūloma įrengti LOKA 6000 arba LOKA 10000 tipo Suomių gamybos talpą). 

 Pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus išduotas planavimo sąlygas (2008-08-04 Nr. V2-(3.4)-633), iš esamų drenažo rinktuvų (5 cm diametro) surinktas vanduo nuvedamas į projektuojamus lietaus vandens nuotekų tinklus. 
Lietaus vandens nuotekos nuvedamos į planuojamą priešgaisrinį vandens telkinį – dekoratyvinį baseiną. 


Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų suplanuotų tinklų pajungimas prie esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotėkų sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas.


Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. 


Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 

Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas tiesioginis poveikis gyventojams. 

Sklype renovuotuose ar pastatytuose mažaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose galės apsigyventi nauji gyventojai.  Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė. 

Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis. Suplanuotoje teritorijoje naujai planuojamus gyvenamuosius namus numatoma prijungti 0,4 kV tiekimo linija nuo esamos atramos Nr. 300/18 iš transformatorinės D-311.  Geriamasis vanduo tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Lazdininkų kaime. Buitinės nuotekos nuvedamos į planuojamą buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą (nuotekų kaupimo rezervuaro talpa 6-10 kub.m. Siūloma įrengti LOKA 6000 arba LOKA 10000 tipo Suomių gamybos talpą). Lietaus vandens nuotekos nuvedamos į planuojamą priešgaisrinį vandens telkinį – dekoratyvinį baseiną. 

Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.


Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis gyventojams yra patogus eismas automobiliais, dviračiais ir pėsčiomis. Įvažiavimas į planuojamą teritoriją yra iš Naujo gyvenimo gatvės Lazdininkų kaime. 

Netiesioginiai šie sprendiniai sukurs palankią aplinką kvartalo gyventojams. 


Poveikis ekonominei aplinkai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija Lazdininkų k., Kretingos r. sav., ypatingai neišsiskirs iš kitų rajono gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje renovavus ar pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi nauji kaimo gyventojai. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas rajono atžvilgiu.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.

Planuojama teritorija yra kurortų apsaugos zonoje. Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. Teritorijoje vykdoma veikla neturės neigiamo poveikio gydomiesiems bei rekreaciniams gamtos ištekliams ir kurorto higieninei būklei. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

Planuojamame sklype mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų kvartalų kokybė. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 


Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.


Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių gyvenamų teritorijų gerbūvis. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkiniams gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus sklypo infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. Bus palankios sąlygos vykdyti aktyvią pilietišką veiklą valstybės, miesto ir rajono labui. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.


Planuojamame sklype įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius, galimas vaikų skaičiaus padidėjimas. Apsigyvenus naujiems gyventojams, sklypas nebus apleistas,  bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis).


Apsigyvenus naujiems gyventojams, sklypas nebus apleistas,  todėl pagerės aplinkinių gyventojų sauga.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.


Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš planuojamo priešgaisrinio vandens telkinio. 

Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

                     Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotekos nuvedamos į planuojamą buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą (nuotekų kaupimo rezervuaro talpa 6-10 kub.m. Siūloma įrengti LOKA 6000 arba LOKA 10000 tipo Suomių gamybos talpą). Lietaus vandens nuotekos nuvedamos į planuojamą priešgaisrinį vandens telkinį –dekoratyvinį baseiną. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Nenumatomas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Renovavus ar pastačius naujus šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


Planuojamos teritorijos sklypo plotas 2828 m2. Sklypas erdvus, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 

2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas


Planuojama ūkinė veikla: mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. 
Planuojamas kitos paskirties, 2828 kv. m (0,2828 ha) ploto žemės sklypas. 
Detaliojo plano planavimo tikslas: Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms


Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. detalusis planas parengtas atsižvelgiant į šias išduotas detaliojo plano rengimo sąlygas:
7. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2008-08-18 d. sąlygos Nr. E2-63; 

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2008-08-13 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-5166;

9. UAB „Kretingos vandenys“ 2008-08-20 d. sąlygos Nr. 29-60;

10. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2008-08-11 d. sąlygos Nr. TS-08-19-0487;

11. AB „TEO LT“ 2008-08-11 d. sąlygos Nr. 03-2-05-3-3688;

12. Kretingos rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 2008-08-04 d. sąlygos Nr. V2-(3.4)-633.

Status quo situacijos įvertinimas


Neįgyvendinant Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama urbanistinei plėtrai: teritorija būtų apleista, nevyktų gyvenamųjų namų statyba, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės


Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:

· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai


Įgyvendinus detaliojo plano Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. sprendinius bus pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius bus nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. Suformuotame sklype bus rekonstruojami arba statomi nauji statiniai.  Įvažiavimas į sklypą iš Naujo gyvenimo gatvės, Lazdininkų kaime. Planuojamam žemės sklypui suplanuotas elektros įvadas, lietaus vandens nuotekų surinkimas priešgaisriniame vandens telkinyje, buitinių nuotekų surinkimo ir pašalinimo galimybės. 

Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 
Poveikis ekonominei aplinkai

Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija Lazdininkų k., Kretingos r. sav., ypatingai neišsiskirs iš kitų rajono gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje renovavus ar pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi nauji kaimo gyventojai. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas rajono atžvilgiu.

Planuojamame sklype mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų kvartalų kokybė. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 

Planuojama teritorija yra kurortų apsaugos zonoje. Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. Teritorijoje vykdoma veikla neturės neigiamo poveikio gydomiesiems bei rekreaciniams gamtos ištekliams ir kurorto higieninei būklei. 


Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.
Poveikis socialinei aplinkai


Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių gyvenamų teritorijų gerbūvis. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkiniams gyventojams. 

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus sklypo infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. Bus palankios sąlygos vykdyti aktyvią pilietišką veiklą valstybės, miesto ir rajono labui. 


Planuojamame sklype įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius, galimas vaikų skaičiaus padidėjimas. Apsigyvenus naujiems gyventojams, sklypas nebus apleistas,  bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai.

Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš planuojamo priešgaisrinio vandens telkinio. 

Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą socialinį poveikį.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui


Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotekos nuvedamos į planuojamą buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą (nuotekų kaupimo rezervuaro talpa 6-10 kub.m. Siūloma įrengti LOKA 6000 arba LOKA 10000 tipo Suomių gamybos talpą). Lietaus vandens nuotekos nuvedamos į planuojamą priešgaisrinį vandens telkinį –dekoratyvinį baseiną. 


Renovavus ar pastačius naujus šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Planuojamos teritorijos sklypo plotas 2828 m2. Sklypas erdvus, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje bus išlaikytas harmoningas kraštovaizdžio vystymas. 

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 



Neigiamas poveikio aplinkai nenumatomas. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

Planuojamo žemės sklypo savininkas – Vytautas Šlikas. Gyv. Pamėnkalnio g. 4-5A, Vilnius. Tel. 8 610 66809
Įgaliotas asmuo Antanas Šiupinis. Gyv. Našlaičių takas 423, Palanga.


	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

IĮ „Laiko sprendimai“, kodas 132962131, Žilvičių g. 31, Kaunas. 

Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625, El. paštas: laikosprendimai@gmail.com


	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0002:167 Darbėnų k. v.. ) Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  detalusis planas.


	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Planuojama teritorija atitinka Kretingos rajono bendrojo plano Urbanistinės struktūros, žemės tvarkymo reglamentui.
-

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

  Planuojama teritorija atitinka Kretingos rajono  strateginio planavimo dokumentų   

  sprendiniams.


	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant Lazdininkų k.,  Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama urbanistinei plėtrai: teritorija būtų apleista, nevyktų gyvenamųjų namų statyba, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis.


	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius

Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.



	 8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas. Suformuotas kitos paskirties sklypas (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių pastatų statybos). Suplanuoti lietaus nuotekų tinklai, priešgaisrinis vandens telkinys, suplanuotas buitinių nuotekų surinkimo rezervuaras. Apsigyvenus naujiems gyventojams, pagerės aplinkinių gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybė, pagerės saugumas. 

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype neigiamo poveikio aplinkai neturės.

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas

	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie rengiamą detalųjį planą Lazdininkų k., Kretingos r. sav.  skelbta:
a) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2008 m. spalio 17 d. Nr. 79 (1723). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.
b) Darbėnų seniūnijoje (skelbta nuo 2008-10-14 d. Nr. V11-16). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 c) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2008-10-14 d.
Apie rengiamą detalų planą 2008-10-10 d. buvo informuota sklypo gretimybių savininkė Dangutė Puodžiūnienė, gyv. Lazdininkų k., Kretingos r. sav. (Registruoto laiško kvitas Nr. 59109/98).
2.8  TEISINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS RENGIAMAS DETALUSIS PLANAS
Planuojamoje teritorijoje numatytą veiklą, naudojimą, apsaugą, teritorijos tvarkymą reglamentuoja:

· LR aplinkos ministro 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“. 2008-03-18 d. pakeitimas (Žin., 2008-03-27 d. Nr. 35-1258).

· LR Teritorijų planavimo įstatymas Nr. IX-1962 (Žin., 2004, Nr. 21-671, Žin., 2006, Nr. 66-2429);

· LR Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 d. nutarimas Nr.1640 „ Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1996, Nr. 2-43; aktuali 2008-04-18);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

· LR Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593);
· LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);

· LR aplinkos ministro 2004-03-23 d. įsakymas Nr. D1-128 „Dėl respublikinių statybos normų „Miestų ir gyvenviečių sodybos RSN 151-92 taikymo pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1683); 
· LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1- 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
· LR Geriamo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764 (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

· LR aplinkos ministro 2007-10-18 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522);

· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ ( Žin. 2005, Nr. 26- 852);
· LR Melioracijos įstatymas. Nauja redakcija 2004-02-05 d. Nr. IX-2009 (Žin., 2004, Nr. 28-877);

· Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“;

· STR 2.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai.

· STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

· STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

· STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“

· STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

· STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21). 

· STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo
Parengė: 
Projekto vadovė                                     


                 Zita Ignotienė

statybos inžinierius                             


                 Zenonas Šalna
Projektuotoja




                 Rūta Bajorienė
IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“

Kodas 132962131, Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625

El. paštas: laikosprendimai@gmail.com
PAGE  
28

