Žemės sklypų Tiekėjų g.29B, Kretingos m., detalusis planas                                                        AIŠKINAMASIS RAŠTAS


OBJEKTAS

Detalusis planas  Tiekėjų g.29B, Kretingos m..
PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS:

UAB“Ribena“ į/k 163244691, Šilutės pl. 51, Klaipėda ;
PLANAVIMO TIKSLAS:

Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

1. BENDRIEJI  DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas:  UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema,Baltijos aukščių sistema)- O.Krusos įmonė, licenzijos Nr.188TK-441.
Planuojama teritorija ––  Tiekėjų g.29B, plotas: 1,5000 ha, kadastrinis Nr.5634/0004:341;

Tiekėjų g.29B, Kretingos m.k.v.;

Paskirtis- kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos).
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas,sprendinių konkretizavimas)
3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
1.1 Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Tiekėjų g.29B, Kretingos m.  yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-06-18 dieną išduotomis planavimo sąlygomis Nr.(35.4.) PS1-119 detaliojo planavimo dokumentams rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos yra:    
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2009-05-08,sąlygos Nr. KE2-123;
2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-05-14 Nr. (9.14.3)-LV4-2386
3. UAB „Kretingos vandenys“ 2009-05-13 sąlygos  Nr.29-121
4. Akcinė Bendrovė „VST“, 2009-05-26 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-09-19-0624
5. TEO LT, AB sąlygos 2009-05-12 Nr.03-2-05-2006
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-05-22 sąlygos Nr.V2-(3.4)-423
7. Kretingos r. Žemėtvarkos skyriaus 2009-05-22 sąlygos Nr.R5-544-(3.5)
8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ sąlygos 2009-06-04 Nr.2-2222.
          Planuojama teritorija yra apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ
   2.1  Informacija apie planuojamą teritoriją

Planuojama teritorija yra Tiekėjų g.29B, plotas: 1,5000 ha, kadastrinis Nr.5634/0004:341 Kretingos m.k.v. Nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika. Sudaryta nuomos sutartis su UAB “Ribena“. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Specialios naudojimo sąlygos: 

· Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonos. Plotas: 0,0045 ha.

Paskirtis- kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). 
2.2 Esamos teritorijos (žemės sklypų) užstatymo vertinimas
Pastatas – Pravažiavimo postas, unikalus Nr. 5699-3004-8018
Pastatas – gamybinis pastatas, unikalus Nr. 5699-3004-8029

Pastatas – sandėlis, unikalus Nr. 5699-3004-8038.
Planuojamos teritorijos išdėstymas
       Planuojama teritorija iš visų pusių ribojasi su Aloyzo Simukaičio kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:646, tik iš rytų pusės ribojasi su laisva valstybės žeme.
Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas

         Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos miesto dalyje, Tiekėjų gatvėje.

2.3 Inžineriniai tinklai

Planuojama teritorija yra nepilnai išvystyta inžinerinės infrastruktūros požiūriu. Miesto centralizuoti tinklai (vandentiekis, buitinės nuotėkos, lietaus nuotekos) ir elektra 10 kV eina Tiekėjų gatve. 
2.4 Susisiekimas (esami keliai, gatvės)

Esama susisiekimo sistemos dalis –Tiekėjų gatvė, kuri priklauso vietinės reikšmės keliui. Apsaugos zona – 10 metrų nuo kelio briaunos. Susisiekimo sistema, įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį tenkina ir planuojamų sklypų ir esamų gretimybių reikalavimus.
2.5 Želdiniai

Teritorija – neužstatyta (pieva ir keletas medžių, seni pamatai). Reljefas nelygus, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 28,84 iki 30,48  pagal Baltijos aukščių sistemą.

2.6 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.

2.7 Teritorijos plėtros tendencijos

Planuojama teritorija yra kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) paskirties žemė, kuri detaliuoju planu planuojama nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plėtra susijusi su galimybe suformuoti sklypą pramonės ir sandėliavimo objektų statybai. Konkreti pastato paskirtis bus numatyta techninio projekto metu, gavus technines sąlygas, STR nustatyta tvarka.

2.8 Probleminės situacijos

Planuojamoje teritorijoje probleminių situacijų nėra.
3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos miesto dalyje. Planuojamo žemės sklypo plotas nesikeičia. Suformuojamas 15000 m2 ploto kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos žemės sklypas. 
3.1 Teritorijos tvarkymo prioritetai

3.1.1 Pramonės ir sandėliavimo paskirties sklypas.

Planuojama suformuoti 15000 m2 ploto sklypą. Šiame sklype planuojamo pastato ūkinė veikla bus numatyta techninio projekto metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas. Pastatas SAZ nesuformuos.
Siūlomas sklypo užstatymas :


Sklypo užstatymo tankis- -----------30%


Sklypo užstatymo intensyvumas ---60%


Sklypo užstatymo aukštingumas –  11,5m.
Užstatymo rodikliai
      Pagal 2005-03-17d. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą Nr.D1- 151 „Žemės sklypų  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties  būdų ir pobūdžių kodavimo sistemą“ nustatoma:

     Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-  kitos paskirties žemė,

     Naudojimo būdas –Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos  (kodas –tp8, indeksas-P), tai yra teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai.   
     Naudojimo pobūdis- Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (kodas-tp8, indeksas-P1),  tai yra žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi  statyti  pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai

Planuojamas žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. 

Planuojamojo teritorijoje  draudžiami bet kokie  ją fiziškai žalojantys  ar vizualiai naikinantys darbai. Ūkinė veikla negali būti agresyvi aplinkai ar kraštovaizdžiui. 
Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  pramonės ir sandėliavimo paskirties statinio statyba. Pastato architektūrinė kompozicija, išraiškos formos, planinė struktūra, medžiagos mastelis spalvinis sprendimas nustatomas rengiant techninius projektus. 

Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį. 
Antžeminėje planuojamos teritorijos dalyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelė. Konkretus automobilių vietų skaičius ir vieta bus nustatyta techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka , gavus technines sąlygas. 
Planuojama teritorija Tiekėjų g.29B, Kretingos m., nėra visiškai parengta inžinerinės infrastruktūros požiūriu. Detaliuoju planu numatomi vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai: modulinė transformatorinė.

Gretimuose sklypuose vykdoma veikla neturi neigiamo poveikio planuojamai teritorijai.
4. SPRENDINIAI
4.1 Teritorijos naudojimo priemonės
Šiuo detaliuoju planu nustatomas tvarkymo ir naudojimo režimas, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Planuojama teritorija yra Tiekėjų g.29B, plotas: 1,5000 ha, kadastrinis Nr.5634/0004:341;

4.2 Teritorijos apsaugos priemonės

Planuojamoje teritorijoje draudžiama padidintos taršos ūkinė veikla.

Suformuojamas žemės sklypas:
Sklypas Nr. 1 (15000 m2 ploto). Adresas – Tiekėjų g.29B, Kretingos m.
Nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika. Sudaryta nuomos sutartsi su UAB „Ribena“ 
 Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                           - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija (tp8,P)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybai (tp8,P1) 

 Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai.          
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 11,5 metrų

Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 30 %

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 60 %

Statybos riba, linija – nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)

Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatomas (žiūr. pagrindinį brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona - 5533 m²;                                  
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 513m² ( projektuojama);                                                                            
Servitutai:

Tarnaujantis daiktas: servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206). Plotas: 199m²;                       
Viešpataujantis daiktas: servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106)(sklype kad.Nr.5634/0004:646 );                                                             
kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (kodas 103) (sklype kad.Nr.5634/0004:646)      
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6197008,10
	326316,99
	1-2
	75,01

	2
	6196935,58
	326297,81
	2-3
	200,04

	3
	6196986,72
	326104,42
	3-4
	75,01

	4
	6197059,24
	326123,60
	4-1
	200,04


4.3 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai

Žemės sklypo ribos, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimai yra nurodyti  detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje. Žemės sklypo privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimai:

1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis

2 - leistinas statinių aukštis (metrais)

3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas

4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

Žemės sklypo pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimai:

a - statybinių medžiagų sandėliavimas galimas tik sklypo ribose.

b - žemės sklype inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti  ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius

c – antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė
d - požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

· krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip- 1,00 m;

· žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

· kitų medžių – 3,00 m;

· formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

· atstumas prekybos centro iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

· minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotėkų tinklų – 5,00m. 

Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.

      Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija 

Gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsauga (atsižvelgiant į veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų nuostatas) – nenustatoma
4.5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas
Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos dalyje, iš visų pusių ribojasi su Aloyzo Simukaičio kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:646, tik iš rytų pusės ribojasi su laisva valstybės žeme.

Rytų pusėje planuojama teritorija ribojasi su valstybiniu žemės fondu kur praeina Kretingos geležinkelio stoties 1 ir 17 keliai. Geležinkelių ir jų įrenginių sanitarinė apsaugos zona yra 100 m nuo kraštinio bėgio. Pramonės ir sandėliavimo pastatams sanitarinė apsaugos zona - netaikomja. Sklypo reljefas nekeičiamas. Sklypo vertikalinio planiravimo planai turi būti rengiami techninių projektų rengimo metu.

Planuojamame sklype pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi. Tvarkant atliekas (ypač griovimo) vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722.

4.6 Transportas

Privažiavimas į planuojama teritorija numatomas iš sklype kad.Nr. 5634/0004:646 nustatyto 6 m pločio kelio servituto, kuris jungiasi su Tiekėjų gatve. Antžeminėje planuojamos teritorijos dalyje konkretus automobilių stovėjimo vietų skaičius ir vieta nenustatoma, bus sprendžiama techninio projekto metu, gavus technines sąlygas, STR nustatyta tvarka. Galimas požeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Techniniai parametrai nustatyti pagal STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" III ir VI skyrius.
Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus.
Vilkikų judėjimo kryptys numatomos techninio projekto rengimo metu.
4.7 Atliekos

Ūkinės ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotom autotransporto įmonėm. Konteinerių stovėjimo vieta bus numatyta techninio projekto rengimo metu.
4.8 Inžineriniai tinklai

Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotų Kretingos miesto inžinerinių tinklų
· Vandens tiekimas Į planuojamą žemės sklypą geriamasis vanduo bus tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Tiekėjų gatvėje. 
· Buitinės nuotėkos Buitinės nuotekos bus nuvedamos į esamus buitinių nuotėkų surinkimo tinklus taip pat Tiekėjų gatvėje. 

· Lietaus nuotėkos. Drenažo ir lietaus vandens nuotėkos nuvedamos į  lietaus vandens nuotėkų tinklus Tiekėjų gatvėje.

· Elektra tiekimas Elektros energijos tiekimas numatomas iš AB "VST" tinklų, Elektros tiekimui išskiriama žemės zona dėl 10 kV elektros kabelių linijos tiesimui ir eksploatavimui nuo esamos 10 kV kabelinės linijos į numatomą transformatorinę. Sudaryti servitutų sutartis tarp žemės sklypo savininkų ir AB "VST" . Išskiriama žemės zona bei nustatomi reikiami servitutai dėl AB „VST“ elektros tinklų, kurie bus perkeliami iš užstatymo teritorijos, tiesimui (statybai) ir eksploatavimui.
· Šildymas. Dujotiekis detaliuoju planu neplanuojamas, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.  Pastatų šiltinimas numatomas  kietu kuru, elektra ar geoterminis. Perspektyvoje dujomis.

· Priešgaisrinės priemonės Priešgaisrinė sauga bus užtikrinama remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Galimų išorės gaisrų gesinimui numatoma panaudoti iš Tiekėjų gatvėje esančių priešgaisrinių hidrantų. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04 2004m (Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai).  

· Ryšių tinklai. Detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa, jų tiekimui.

Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų „Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“, patvirtintose LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640.

      Pastaba: Inžinerinės infrastruktūros tinklų prisijungimas detalizuojamas techninio projekto rengimo metu.

· Apsaugos zonos. Projektuojamos transformatorinės sanitarinė apsaugos zona - 10m;
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ 2004-08-19 Nr.V-586 planuojamas žemės sklypas patenka į geležinkelių ir jų įrenginių sanitarinę apsaugos zoną – 100 m nuo kraštinio bėgio. Pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatams SAZ – netaikoma. 
Planuojama teritorija patenka į normuojamą žuvų ir žuvų produktų perdirbimo, konservavimo ir rūkymo sanitarinę apsaugos zoną, kuri yra 500 m. Pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatams SAZ - netaikoma.

4.9 Želdiniai 
Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Suformuoto žemės sklypo apželdinimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS
Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr.V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin.2004,Nr.106-3947) ir LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo 2005-06-21 Nr.X-258 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedu „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas p.10.2, atliekama atranka dėl poveikio visuomenės sveikatai  vertinimo būtinumo nustatymo ir atranka dėl poveikio aplinkai  vertinimo būtinumo nustatymo.

Pagal gautą atrankų išvadas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – neprivalomi.

Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.

Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:

    → Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas  
5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- privažiavimui prie pastato įrengiama kieta (asfaltas) danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

- atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

-sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamo sklypo inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie miestelio komunalinių inžinerinių tinklų.

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
   - Pagal Lietuvos higienos normą HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ ekvivalentinis garso lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje 65 dBA, maksimalus garso lygis 70 dBA.  Atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: Numatyti patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose pastatų patalpose – 300 iki 500lx; patalpos nenaudojamos nuolatiniam darbui (pagalbinės patalpos) 100 – 150 – 200 lx;

- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.
5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 
Suformuojamas 1 sklypas pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, triukšmo padidėjimas planuojamas nežymus.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išsiskiriančios iš esamos katilinės (skaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami kietu kuru). Orientacinis į aplinkos orą patenksiančių teršalų kiekis pateikiamas 1 lentelėje.


1lentelė
	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje
	SAZ
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

k.d.
	Kaminas nuo numatomos katilinės stogo
	1
	0,333 t/m;

0,027 t/m;

0,014 t/m.
	SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.

6.TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
Sprendinių poveikio vertinimas yra svarbus siekiant užtikrinti darnų teritorijos vystymąsi. Pramonės ir sandėliavimo objekto  statybos Tiekėjų g., Kretingos m. sprendinių poveikio vertinimas atliktas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu. 

Planavimo sprendiniai reglamentuoja ūkinę veiklą, bei nustato vystymo politiką, pagal kurią planuojama teritorija taps reikšminga visuomeniniu požiūriu. Rengiant sprendinius laikytas į aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių įgyvendinimas gamtinei ir socialinei aplinkai turėtų tik teigiamą poveikį. 

Sprendinių poveikis buvo vertinamas atsižvelgiant į kraštovaizdžio visumos bei jo komponentų vystymąsi bei pokyčius. Duotajame etape šis vertinimas yra daugiau apžvalginis, nusakantis dalies teritorijos vystymosi tendencijas. Vertinimas atliekamas pagal apibendrintą poveikį sveikatai. 

Vertinamas šis sprendinys: pramonės ir sandėliavimo pastato statyba.

Esama padėtis. Planuojama teritorija yra pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijoje, vakarinėje Kretingos miesto dalyje. 

Siūloma. Planuojama nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	UAB „Ribena“ į/k 163244691, Šilutės pl. 51, Klaipėda


	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB “Kryžkelės projektai“

Šventosios 52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypų Šventosios g., Kretingos m., detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Status quo situacija
	Esamoje pramonės ir sandėliavimo paskirties žemėje planuojama suformuoti žemės sklypą pramonės ir sandėliavimo pastato statybai. Planuojama teritorija iki planavimo tikslo įgyvendinimo – nereikšminga visuomeniniu požiūriu. Įgyvendinus planavimo tikslus, turėtų tapti svarbi visuomenei paslaugų teikimo plėtros požiūriu.

	7
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą teritoriją, 

	8
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.

komercinės paskirties objektų teritorijos

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) 
poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	Kuriamos naujos darbo vietos, sukuriama nauja vertė tuščioje vietoje
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Planuojama veikla turės teigiamą įtaką aplinkos kokybei, planuojamas inžinerinis aprūpinimas geriausiomis prieinamomis technologijomis, mažiausiai žeidžiančiomis aplinką. Vykdant veiklą dideli oro teršalų kiekiai nesusidarys, automobilių srautas padidės nežymiai, nes planuojama teritorija yra pramonės ir sandėliavimo teritorijoje. Aprūpinimas inžinerine infrastruktūra numatomas iš centralizuotų miesto tinklų. Iškastas derlingas dirvožemio sluoksnis bus naudojamas dirvos struktūrai, medžių, kitų želdinių sodinimo teritorijoms gerinti. Statinių statybai bus naudojamos ekologiškai švarios tradicinės medžiagos (mediena, žvyras, skaida, smėlis, akmuo ir t.t). Saugomų ekosistemų ir biologinių zonų, gamtos vertybių ir kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

Užtikrinamas kraštovaizdžio stabilumas. 
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


7. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS
Planuojamos teritorijos urbanistiniai apribojimai bei apsaugos reglamentai nurodyti šio detaliojo plano aiškinamajame rašte.

Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.
Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Ryšių linijų apsaugos zona (I skyrius);

· Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (VI skyrius);

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius);
Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės ryšių linijos – po 2,0 m abipus požeminio kabelio trasos;

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vidutinio slėgio dujotiekiams (iki 3 kg/cm2) – po 4 m; žemo slėgio dujotiekiams (iki 0,5 kg/cm2) – po 2 m;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės;
· Transformatorinės apsaugos zona 10 metrų.
Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.

1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“;
26. Kelių įstatymo pakeitimo įstatymas 2002-10-03 Nr.IX-1113;

27. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ .
Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

  Projekto vadovas........................................Vytautas  Indreika

                                                                                 Atestato Nr. 13555

PAGE  
7
UAB „Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A Kretinga Tel. 8-600-25220

Projekto vadovas Vytautas Indreika


