EDUARDO VYTAUTO VILKO IR JANINOS KUBILIENĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMOS ŽEMĖS SKLYPŲ GRUPĖS (KADASTRINIAI NR. 5657/0003:593, NR. 5657/0003:594 ) KLUONALIŲ K., ŽALGIRIO SEN., 
KRETINGOS R. SAV. DETALIOJO PLANO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRI DUOMENYS

1.1.
Detaliojo planavimo organizatoriai: Eduardas Vytautas Vilkas, gyvenantis Kęstučio g. 37, Kretingos m. ir Janina Kubilienė, gyvenanti Miško g. 3A-38, Kretingos m.
1.2. Detaliojo plano rengėjas: UAB „BAU Solutions”, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., tel.: 8 - 46 301492 faks.: 8 - 46 301490. Projekto vadovas: Rolandas Aušra, atestato Nr. 21185; architektė: Nijolė Piekautienė, atestato Nr. A 920.
1.3. Planuojama teritorija: žemės sklypų grupė Kluonalių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. sav. (žemės sklypų kadastriniai Nr. 5657/0003:593, plotas 2.3318 ha, Nr. 5657/0003:594, plotas 0.5952 ha).
1.4. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldybės lygmens.
1.5. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
1.6.
Detaliojo planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis.

1.7. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka.
1.8. Detaliojo planavimo teisiniai pagrindai ir sąlygos:
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis 2009-03-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi, Nr. SI-227, 2009-05-04 Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos Redos Kasnauskės patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. (35.4) PS1-74:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-04-09 raštas Nr. KE2-93;
· AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento: 2009-04-20 raštas Nr. (9.14.3)-LV4-1958;
· UAB „Kretingos vandenys“: 2008-04-23 raštas Nr. 29-81;

· AB „VST": 2009-04-24 raštas Nr. TS-09-19-0482 ir 2009-10-19 „2009-04-24 Planavimo sąlygų aprašo Nr. TS-09-19-0482 patikslinimas“ Nr. TS-09-19-0482/1;
· AB „Lietuvos dujos“: 2009-04-14 raštas Nr. 222;
· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius: 2009-04-09 raštas Nr. V2-(3.4)-318;
· Kretingos rajono Žemėtvarkos skyrius: 2009-04-14 raštas R5-399-(3.5);
· VĮ „Klaipėdos regiono keliai“: 2009-04-08 raštas V2-229.

1.9. Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai:

Detalusis planas rengiamas IĮ "Geometrica" (licencija Nr. 343 TK-722) 2009 m. parengtos skaitmeninės topo nuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema - Baltijos. 

Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje, padarytos fotonuotraukos.
1.10. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:
1)
bendrųjų planų:
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu T2-322;
2)
specialiųjų planų:
Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, patvirtinta 





Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-212;
3)
detaliųjų planų: -. 
1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: Fizikinės ir cheminės rašos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo bei parkavimo, normuojamų atstumų sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228).
II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojama žemės sklypų grupė yra Kluonalių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. sav. Sklypai nuosavybės teise priklauso Eduardui Vytautui Vilkui ir Janinai Kubilienei. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5657/0003:593, bendras plotas yra 2.3318 ha. Žemės ūkio naudmenų plotas yra 2.1376 ha, iš jo: sodų plotas 2.1376 ha, kitos žemės plotas: 0.1942 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 35.5. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 2.3318 ha; saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje 0.1942 ha; kelių apsaugos zonos, plotas 0.1595 ha. Kitų apribojimų ir servitutų šiame sklype nėra.
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5657/0003:594, bendras plotas yra 0.5952 ha. Žemės ūkio naudmenų plotas yra 0.5952 ha, iš jo: sodų plotas 0.5952 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 35.5. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0.5952 ha; kelių apsaugos zonos, plotas 0.0405 ha. Kitų apribojimų ir servitutų šiame sklype nėra.
Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas: Planuojami žemės sklypai yra Kluonalių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. sav., jų geografinės koordinatės: 55º52´50“ Šiaurės platumos ir 21º16´34“ Rytų ilgumos. Sklypai yra šalia rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai bei nutolę apie 1 km į pietryčius nuo krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga, o nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga nutolę per maždaug 2 km į pietų pusę.
Į planuojamą sklypų grupę patenkama iš rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai per esamas nuovažas.
2.2. Sklypų gretimybės: Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5657/0003:593, gretimybė iš šiaurės rytų pusės yra Audronei Stimburienei nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5657/0003:677, plotas 1.5000 ha. Pietryčių pusėje šis planuojamas sklypas ribojasi su laisvu valstybinės žemės fondu (esamu pravažiavimu), už kurio yra kitas planuojamas žemės sklypas (kad. Nr. 5657/0003:594). Pietvakarių pusėje sklypą riboja rajoninis kelias Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai, o šiaurės rytų pusėje - esamas pravažiavimas. 
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5657/0003:594, gretimybė iš šiaurės rytų pusės yra Sandrai Turskienei ir Remigijui Turskiui nuosavybės teise priklausantis žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5657/0003:674, plotas 0.5139 ha. Pietryčių pusėje šis planuojamas sklypas ribojasi su šešiais žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Pietvakarių pusėje sklypą riboja rajoninis kelias Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai, o šiaurės vakarų pusėje - esamas pravažiavimas, kurio kitoje pusėje yra kitas šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas (kad. Nr. 5657/0003:593).
2.3. Teritorijos užstatymas: Planuojama teritorija neužstatyta. 
2.4. Inžineriniai tinklai: Planuojamoje teritorijoje nėra centralizuotų tinklų. Sklypų grupę kerta 0.4 kV elektros oro linija.
2.5. Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje auga medžių juosta, kurią sudaro tuopos, eglės, beržai. Didžioji dalis šių medžių yra seni ir juos privaloma kirsti. Planuojamoje sklypų grupėje anksčiau buvo vykdoma sodininkystės veikla, todėl yra išlikusių ir senų obelų, kurios šiuo metu yra nebenaudingos. Šiuo metu žemė yra apleista, dirvonuojanti.
2.6. Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Šis palotas nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja.
2.7. Teritorijos plėtros tendencijos: Ši Kluonalių gyvenvietės dalis yra sparčiai urbanizuojama - aplink planuojamą sklypų grupę yra rengiami detalieji planai, keičiantys žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į gyvenamąją teritoriją, gyvenamų namų statybai. Dalis aplinkinių teritorijų jau yra apstatytos mažaaukščiais gyvenamaisiais namais. Netolimoje ateityje ši Kluonalių gyvenvietės dalis bus visiškai urbanizuota su visa inžinerine infrastruktūra, reikalinga gyvenamajai aplinkai. 
2.8. Probleminės situacijos: Sklypuose nėra vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir kitos inžinerinės infrastruktūros. 
Projekto vadovas............................................................................. R. Aušra

Architektė................................................................................ N. Piekautienė

III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

Detaliuoju planu keičiama žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5657/0003:594, plotas 0.5952 ha, Nr. 5657/0003:593, plotas 2.3318 ha), esančios Kluonalių kaime Žalgirio sen. Kretingos r. sav. ir nuosavybės teise priklausančios Janinai Kubilienei ir Eduardui Vytautui Vilkui, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatomas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinama į atskirus sklypus ir suformuojami 23 nauji sklypai (Nr. 1-23) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1), taip pat nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet ne aukštesni kaip 10.5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.
Gaisrinė sauga: 

Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovautis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš numatomo įrengti gaisrinio hidranto prie centralizuotos vandentiekio linijos.

Aplinkos apsauga:
Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma greta planuojamos sklypų grupės esančiam rajoniniam keliui Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai (20 m nuo kelio briaunos). Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kt. objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka.
Atliekos: 
Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.

Želdiniai:
Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Planuojamoje teritorijoje auga medžių juosta, kurią sudaro tuopos, eglės, beržai. Didžioji dalis šių medžių yra seni ir juos privaloma kirsti. Gautas seniūnijos sutikimas dėl medžių kirtimo. Planuojamoje sklypų grupėje anksčiau buvo vykdoma sodininkystės veikla, todėl yra išlikusių ir senų obelų, kurios šiuo metu yra nebenaudingos.
Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo". 

Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai apsaugos zona - 20 m nuo kelio briaunos;
●
 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius): 
1. Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona


- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

2. 0.4 kV elektros oro linija 

















- po 2 metrus abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



































- 2.9270 ha;
● Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius): 

- po 5 m abipus vamzdynų ašies.
Pastabos: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
3.2. Servitutai:
Tarnaujantys: 

● Formuojamų sklypų Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18-23 dalys tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Pastaba: sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.


3.3. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai:

Inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie esamų Kluonalių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų pagal atitinkamų institucijų išduotas planavimo sąlygas.

Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie esamos centralizuotos vandentiekio linijos, nuosavybės teise priklausančios UAB "Karkasonas". Šios esamos vandentiekio linijos pajėgumai yra pakankami, kad aprūpintų geriamuoju vandeniu šiuo detaliuoju planu projektuojamus sklypus. Planuojamoje teritorijoje numatomi 23 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, todėl numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 18.4 m³/p. 

Nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų linijos, nuosavybės teise priklausančios UAB "Karkasonas". Šios esamos buitinių nuotekų linijos pajėgumas yra pakankamas, kad būtų galima išleisti buitines nuotekas iš planuojamoje teritorijoje būsimų pastatų, jų eksploatacijos metu (maksimalus nuotekų išleidimas numatomas iki 18.4 m³/p.).

Lietaus nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie esamos centralizuotos lietaus nuotekų linijos, nuosavybės teise priklausančios UAB "Karkasonas". Šios esamos lietaus nuotekų linijos pajėgumas yra pakankamas, kad būtų galima išleisti lietaus nuotekas, surinktas iš planuojamų sklypų, nuo - 2.93 ha teritorijos ploto).

Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama techninio projekto rengimo metu.

Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų lėšomis. Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis.

Dujotiekis: detaliuoju planu rezervuojama trasa dujotiekio tinklams.

Elektros tinklai: Elektros tiekimą projektuojamiems sklypams iki 0.4 kV skirstomųjų spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir įvadinių apskaitos spintų, numatoma pajungti nuo esamos AB "VST" priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės MT Kr-121. 0.4 kV elektros kabelis iki projektuojamų sklypų bus vedamas per žemės sklypus nuosavybės teise priklausančius kitiems asmenims, iš kurių gauti raštiški sutikimai.

Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami.

3.4. Susisiekimas: Į planuojamą teritoriją patenkama iš rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai per esamas nuovažas. Į naujai formuojamus sklypus patenkama per planuojamoje teritorijoje projektuojamas D 1-2 bei D 2-2 (akligatvis) kategorijos gatves. Patekimui į sodybas rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Įvažiavimo vietos gali kisti priklausomai nuo gyvenamojo namo projekto. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, todėl numatomos dvi norminės automobilių stovėjimo vietos sklype.
3.5. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.
Projekto vadovas............................................................................. R. Aušra

Architektė................................................................................ N. Piekautienė

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai: Detaliuoju planu keičiama žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5657/0003:594, plotas 0.5952 ha, Nr. 5657/0003:593, plotas 2.3318 ha), esančios Kluonalių kaime Žalgirio sen. Kretingos r. sav. ir nuosavybės teise priklausančios Janinai Kubilienei ir Eduardui Vytautui Vilkui, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatomas naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinama į atskirus sklypus ir suformuojami 23 nauji sklypai (Nr. 1-23) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1), taip pat nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. Šie sprendiniai visiškai atitinka Kretingos rajono Bendrojo plano sprendinius.
4.2.  Gretimybės, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius:
Informacijos negauta, kad sklypų grupės gretimybėse būtų įrengtos vandenvietės, buitinių nuotekų valymo įrenginiai ar kiti buitiniai taršos šaltiniai, kurių sanitarinės apsaugos zonos dengtų ar kitaip įtakotų planuojamą teritoriją, šio detaliojo plano sprendinius. Sklypų gretimybėse nėra veikiančių fermų, pramonės ir kitų pavojingų objektų, turėsiančių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai gyventojų sveikatai. Ši teritorija nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, joje nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių, su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. 
4.3. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemonės: Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

4.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkinė veikla – mažaaukščių gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statyba bei eksploatacija. 
Ištrauka iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
	SEKCIJA
	SKYRIUS
	GRUPĖ
	KLASĖ
	PAVADINIMAS

	F
	
	
	
	STATYBA

	
	41
	
	
	Pastatų statyba

	
	
	41.2
	
	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

	
	
	
	41.20
	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

	
	42
	
	
	Inžinerinių statinių statyba

	
	
	
	42.11
	Kelių ir automagistralių tiesimas

	
	
	42.9
	
	Kitų inžinerinių statinių statyba

	
	43
	
	
	Specializuota statybos veikla

	
	
	43.2
	
	Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas

	
	
	
	43.21
	Elektros sistemų įrengimas

	
	
	
	43.22
	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas


Mažaaukščių gyvenamųjų namų sklypų plotai svyruoja nuo 1188 m² iki 1543 m². Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Planuojamų sklypų užstatymo tankumo indeksas svyruoja nuo 25% iki 28%, užstatymo intensyvumo indeksas svyruoja nuo 75% iki 84% (nustatyta vadovaujantis STR 2.02.09:2005, „Vienbučiai gyvenamieji pastatai"). 
Statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet ne aukštesni kaip 10.5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.

Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus.

Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.
4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa:
Gaisrinė sauga: 

Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovautis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš numatomo įrengti gaisrinio hidranto prie centralizuotos vandentiekio linijos.

Aplinkos apsauga:
Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma greta planuojamos sklypų grupės esančiam rajoniniam keliui Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai (20 m nuo kelio briaunos). Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kt. objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka.

Atliekos: 
Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.
Želdiniai. 

Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Planuojamoje teritorijoje auga medžių juosta, kurią sudaro tuopos, eglės, beržai. Didžioji dalis šių medžių yra seni ir juos privaloma kirsti. Gautas seniūnijos sutikimas dėl medžių kirtimo. Planuojamoje sklypų grupėje anksčiau buvo vykdoma sodininkystės veikla, todėl yra išlikusių ir senų obelų, kurios šiuo metu yra nebenaudingos. 

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

- krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;

- žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m;

- kitų medžių – 3 m.

Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.

Susisiekimas.
Į planuojamą teritoriją patenkama iš rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai per esamas nuovažas. Į naujai formuojamus sklypus patenkama per planuojamoje teritorijoje projektuojamas D 1-2 bei D 2-2 (akligatvis) kategorijos gatves. Patekimui į sodybas rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Įvažiavimo vietos gali kisti priklausomai nuo gyvenamojo namo projekto. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, todėl numatomos dvi norminės automobilių stovėjimo vietos sklype.
4.6. Inžineriniai tinklai.
Inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie esamų Kluonalių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų pagal atitinkamų institucijų išduotas planavimo sąlygas.

Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie esamos centralizuotos vandentiekio linijos, nuosavybės teise priklausančios UAB "Karkasonas". Šios esamos vandentiekio linijos pajėgumai yra pakankami, kad aprūpintų geriamuoju vandeniu šiuo detaliuoju planu projektuojamus sklypus. Planuojamoje teritorijoje numatomi 23 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, todėl numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 18.4 m³/p. 

Nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų linijos, nuosavybės teise priklausančios UAB "Karkasonas". Šios esamos buitinių nuotekų linijos pajėgumas yra pakankamas, kad būtų galima išleisti buitines nuotekas iš planuojamoje teritorijoje būsimų pastatų, jų eksploatacijos metu (maksimalus nuotekų išleidimas numatomas iki 18.4 m³/p.).

Lietaus nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie esamos centralizuotos lietaus nuotekų linijos, nuosavybės teise priklausančios UAB "Karkasonas". Šios esamos lietaus nuotekų linijos pajėgumas yra pakankamas, kad būtų galima išleisti lietaus nuotekas, surinktas iš planuojamų sklypų, nuo - 2.93 ha teritorijos ploto).

Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama techninio projekto rengimo metu.

Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų lėšomis. Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis.

Dujotiekis: detaliuoju planu rezervuojama trasa dujotiekio tinklams.

Elektros tinklai: Elektros tiekimą projektuojamiems sklypams iki 0.4 kV skirstomųjų spintų, įvadinių apskaitos skirstomųjų spintų ir įvadinių apskaitos spintų, numatoma pajungti nuo esamos AB "VST" priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės MT Kr-121. 0.4 kV elektros kabelis iki projektuojamų sklypų bus vedamas per žemės sklypus nuosavybės teise priklausančius kitiems asmenims, iš kurių gauti raštiški sutikimai.

Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami.
4.7.  Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai apsaugos zona - 20 m nuo kelio briaunos;

●
 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius): 
1. Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona


- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

2. 0.4 kV elektros oro linija 

















- po 2 metrus abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



































- 2.9270 ha;
● Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius): 



































- po 5 m abipus vamzdynų ašies.
Pastabos: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
4.8. Servitutai:
Tarnaujantys: 

● Formuojamų sklypų Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18-23 dalys tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Pastaba: sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

4.9. Formuojami dvidešimt trys nauji žemės sklypai ir jiems nustatomi šie privalomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
Žemės sklypas Nr. 1
Plotas - 1239 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) – iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
1) Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 1 servitutinėje zonoje S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1239 m²;

- Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai apsaugos zona




- 533 m²;
- Elektros linijų apsaugos zona (VI skyrius):
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona 






















- 140 m².
Žemės sklypas Nr. 2
Plotas – 1240 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: nėra;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1240m²;

- Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai apsaugos zona




- 539 m²;
- Elektros linijų apsaugos zona (VI skyrius):
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona 






















- 140 m².
Žemės sklypas Nr. 3
Plotas – 1543 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.25, (25%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 3 servitutinėje zonoje S3 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1543m²;

- Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai apsaugos zona




- 696 m²;
- Elektros linijų apsaugos zona (VI skyrius):
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona 






















- 176 m².
Žemės sklypas Nr. 4

Plotas – 1494 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.25, (25%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 4 servitutinėje zonoje S4 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1494 m².
Žemės sklypas Nr. 5
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: nėra;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 6
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 6 servitutinėje zonoje S6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 7
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 7 servitutinėje zonoje S7 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 8
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: nėra.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 9
Plotas – 1449 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.25, (25%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 9 servitutinėje zonoje S9 tarnaus teise tiesti, naudoti, 





aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1449 m².
Žemės sklypas Nr. 10
Plotas – 1424 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.25, (25%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 10 servitutinėje zonoje S10 tarnaus teise tiesti, 









naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1424 m².
Žemės sklypas Nr. 11
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: nėra.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 12
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 12 servitutinėje zonoje S12 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu;
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 13
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 13 servitutinėje zonoje S13 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 14
Plotas – 1218 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: nėra.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1218 m².
Žemės sklypas Nr. 15
Plotas – 1381 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.26, (26%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.78, (78%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 15 servitutinėje zonoje S15 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1381 m².
Žemės sklypas Nr. 16
Plotas – 1357 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.26, (26%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.78, (78%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 16 servitutinėje zonoje S16 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1357 m².
Žemės sklypas Nr. 17
Plotas – 1223 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: nėra.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1223 m².
Žemės sklypas Nr. 18
Plotas – 1223 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.27, (27%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.81, (81%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 18 servitutinėje zonoje S18 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1223 m².
Žemės sklypas Nr. 19
Plotas – 1188 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.84, (84%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 19 servitutinėje zonoje S19 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius) 






















- 158 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1188 m².
Žemės sklypas Nr. 20
Plotas – 1188 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.84, (84%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 20 servitutinėje zonoje S20 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius) 






















- 164 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1188 m².
Žemės sklypas Nr. 21
Plotas – 1188 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.84, (84%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 21 servitutinėje zonoje S21 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius) 






















- 180 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1188 m².
Žemės sklypas Nr. 22
Plotas – 1188 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.84, (84%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 22 servitutinėje zonoje S22 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius) 






















- 171 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1188 m².
Žemės sklypas Nr. 23
Plotas – 1200 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.84, (84%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) 
Servitutai: Tarnaujantis: sklypas Nr. 23 servitutinėje zonoje S23 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai apsaugos zona




- 426 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 



























- 1200 m²;
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius) 






















- 250 m².
Projekto vadovas............................................................................. R. Aušra

Architektė................................................................................ N. Piekautienė
V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS

Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, galima daryti išvadą, kad tos veiklos poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui įvairiais aspektais bus:

	 a) oro kokybei
	Planuojamoje teritorijoje numatoma ūkinė veikla nėra susijusi su pavojinga aplinkos tarša, tai ir neigiama įtaka oro kokybei neprognozuojama.

	 b) paviršinio ir požeminio vandens kokybei
	Būsimi pastatai bus prijungti prie esamų centralizuotų vandentiekio, buitinių bei lietaus nuotekų tinklų. Planuojamoje teritorijoje numatomi 23 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, todėl numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas ir nuotekų išleidimas bus apie 18.4 m³/p. Lietaus nuotekos nuvedamos į esamus lietaus nuotekų tinklus, todėl nei paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama įtaka dėl planuojamos ūkinės veiklos neprognozuojama.

	 c) dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms
	Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, o numatoma ūkinė veikla nepadidins fizikinės, cheminės, biologinės taršos, todėl planuojama ūkinė veikla nepavojinga, dirvožemio tarša neprognozuojama.

	 d) ekosistemai ir biologinei įvairovei, gamtinei rekreacinei aplinkai ir kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
	Planuojami žemės sklypai yra skirti žemės ūkio veiklai, tačiau žemė šiuo metu nedirbama, yra apleista dirvonuojanti. Ši teritorija nepasižymi ekosistemos ar biologine įvairove. Tiek dėl savo geografinės padėties, tiek dėl želdinių ar kitų gamtinių objektų nebuvimo nei planuojami sklypai, nei šalia jo esanti teritorija nebuvo ir nėra naudojama rekreaciniams tikslams ir nėra atraktyvi šiuo požiūriu, todėl jos urbanizacija ir planuojama veikla neturės neigiamos įtakos minėtais aspektais.

	 e) saugomoms gamtos vertybėms 
	Planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių sąraše įrašytų objektų.


	f) kraštovaizdžio estetinei kokybei
	Planuojama teritorija nenaudojama žemdirbystei ir niekas nesirūpina jos estetine ir kraštovaizdžio kokybe, todėl, įgyvendinus šio detaliojo plano sprendinius, teritorijos estetinis vaizdas taps būdingas urbanizuotai teritorijai. Kuo aukštesnės architektūrinės kokybės pastatai čia bus pastatyti, kuo greičiau bus sutvarkyta teritorija po statybų ir kuo labiau bus tvarkomi namų valdos sklypai, tuo geresnis bus aplinkos estetinis vaizdas. 

	 g) kultūros paveldo objektams
	Planuojamoje teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų.


Projekto vadovas............................................................................. R. Aušra

Architektė................................................................................ N. Piekautienė
VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatoriai: Eduardas Vytautas Vilkas, Janina Kubilienė.

	2. 
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „BAU SOLUTIONS“.

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Eduardo Vytauto Vilko ir Janinos Kubilienės žemės sklypų grupės (kadastriniai Nr. 5657/0003:593, Nr. 5657/0003:594) Kluonalių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detalusis planas.

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu T2-322; Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, patvirtinta
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-212.

	5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: -

	6.
	Status quo situacija: Planuojama žemės sklypų grupė yra Kluonalių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. sav. Sklypai nuosavybės teise priklauso Eduardui Vytautui Vilkui ir Janinai Kubilienei. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5657/0003:593, bendras plotas yra 2.3318 ha. Žemės ūkio naudmenų plotas yra 2.1376 ha, iš jo: sodų plotas 2.1376 ha, kitos žemės plotas: 0.1942 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 35.5. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 2.3318 ha; saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje 0.1942 ha; kelių apsaugos zonos, plotas 0.1595 ha. Kitų apribojimų ir servitutų šiame sklype nėra. 

Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5657/0003:594, bendras plotas yra 0.5952 ha. Žemės ūkio naudmenų plotas yra 0.5952 ha, iš jo: sodų plotas 0.5952 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 35.5. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0.5952 ha; kelių apsaugos zonos, plotas 0.0405 ha. Kitų apribojimų ir servitutų šiame sklype nėra.
Planuojama teritorija neužstatyta. Planuojamoje teritorijoje auga medžių juosta, kurią sudaro tuopos, eglės, beržai. Didžioji dalis šių medžių yra seni ir juos privaloma kirsti. Planuojamoje teritorijoje nėra inžinerinės infrastruktūros.
Šis plotas nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Planuojama teritorija nėra kuo nors išskirtinė už šalia esančią toje Kluonalių gyvenvietės dalyje. Planuojami sklypai yra skirti individualiai žemės ūkio veiklai, tačiau žemė nedirbama, dirvonuojanti. Aplink planuojamą sklypų grupę teritorija sparčiai urbanizuojama, aplinkui rengiami detalieji planai, keičiantys žemės naudojimo paskirtį į kitą, ruošiamasi statyti mažaaukščius gyvenamuosius namus.

Sklypų grupės gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra. Nėra veikiančių fermų, pramonės ir kt. objektų, kurių zona darytų įtaką planuojamiems sklypams.

	7.
	Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	8.
	 Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir jo įvertinimas): Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietovės vaizdas pasikeis: teritorija taps urbanizuota, o architektūrinėmis bei inžinerinėmis priemonėmis sutvarkius aplinką, šis gyvenamųjų namų kvartalas darniai įsilietų į aplinkinės teritorijos struktūrą, padidintų Kluonalių gyvenvietės estetinę, architektūrinę ir ekonominę vertę, bus dalinai pagerinta situacija, sprendžiant Kretingos rajono gyventojų aprūpinimo būstu klausimais. 

Galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų (statybos metu) turės teigiamą poveikį ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir joje gyvenantiems žmonėms.

	9.


	Vertinimo aspektai

Sprendinio poveikis:

1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 

2) ekonominei aplinkai, 

3) socialinei aplinkai, 

4) gamtinei aplinkai ir

 kraštovaizdžiui 


	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

teigiamas ilgalaikis

teigiamas ilgalaikis

teigiamas ilgalaikis

teigiamas ilgalaikis


	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

nebus

nebus

nebus

neigiamas trumpalaikis

	10.
	Siūlomos alternatyvos povei-kis: 

1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 

2) ekonominei aplinkai, 

3) socialinei aplinkai, 

4) gamtinei aplinkai ir

 kraštovaizdžiui 
	-

-

-

-
	-

-

-

-







Projekto vadovas............................................................................. R. Aušra

Architektė................................................................................ N. Piekautienė
