	J. KARBAUSKAITĖS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ


KOMPLEKSAS: 

DETALUSIS PLANAS SKLYPO (K.NR. 5657/0002:419)  KLUONALIŲ K., KRETINGOS RAJONE
PLANAVIMO ORGANIZATORIAI:

VIKTORAS JUŠKA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2009 m. sausio 9 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-14 ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S1-10, 200-01-09, rengiamas detalusis planas sklypo Kluonalių k., Kretingos rajone. 
Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, būdą- gyvenamosios teritorijos, pobūdį- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 
Detalusis planas rengiamas, svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka.


Planuojama teritorija, kurios plotas 0,7780 ha (5657/0002:419), nuosavybės teise įregistruota Viktoro Juškos vardu 2008-11-27.

ESAMA SITUACIJA

Planuojama teritorija yra Kluonalių k. šiaurinėje  dalyje prie kelio Kretinga-Budriai- Raguviškiai, pietiniame kelkraštyje.
Šiaurinė planuojamos teritorijos dalis ribojasi su rajoniniu keliu 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai kategorija V. Rytinė riba sutampa su Vlado Vytauto Videikos (k.nr. 5657/0002:219) namų valda ir Romualdo Tamoliaus (k.nr. 5657/0002:) žemės ūkio paskirties žeme. Pietinė riba sutampa su valstybinės žemės fondo žeme,o vakarinė riba sutampa su Rimanto Aleksandravičiaus nuosavybe (k.nr. 5657/0002:199), sklypas žemės ūkio paskirties, jame yra dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys (iki 2,0 ha ploto).

Planuojama teritorija neužstatyta. Šiuo metu teritorijoje jokia veikla nevykdoma- pievos. 
Planuojamai teritorijai nustatytos specialios naudojimo sąlygos: žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,7008 ha, vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – 0,7230 ha, dujotiekių apsaugos zonos – 0,0344 ha, kelių apsaugos zonos – 0,0602 ha, ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0301 ha.  

[image: image1.png]



Situacijos planas

Planuojamoje teritorijoje vertingų želdinių nėra, gretimybėse žemės ūkio paskirties teritorija – sodas, pievos. Pramoninių, ūkinių taršos objektų, tiesiogiai įtakojančių planuojamą teritoriją artimiausiose gretimybėse nėra. 

Inžineriniu požiūriu teritorija neįsavinta. 
Įvažiavimas į planuojamą teritoriją, esama nuovaža iš kelio Kretinga-Raguviškiai-Budriai, planuojamos teritorijos šiaurės rytiniame kampe. 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI
Planuojamą teritoriją sudaro sklypas (k.nr. 56570002:419 – 0,7780 ha), kurio savininkas Viktoras Juška.
Detaliojo plano sprendiniuose pakeičiame žemės paskirtį, būdą ir pobūdį, t.y.  žemės ūkio paskirtie žemę pakeičiame į kitos paskirties žemę, kurios būdas- gyvenamoji teritorija, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padaliname į 5 sklypus ir nustatome teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 

Prie planuojamos teritorijos rytinės ribos, kur yra esama kelio nuovaža, projektuojamas įvažiavimas-aklagatvis su aikštele, planuojamų sklypų sąskaita.
Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ projektuojama gatvė priskiriama motorizuoto eismo grupei, pagalbinės gatvės kategorijai su indeksu – D. Pagal papildomą gatvių klasifikaciją projektuojamas aklagatvis  (D2-2) 7,0 m pločio (6,00 m važiuojamoji dalis ir 1,0 m pločio šaligatvio juosta kelkraštyje) ir mašinų apsisukimo aikštele (12,50 x 12,50 m).
 Aklagatvis su aikštele suformuojami sklypų ribose, išskiriant 7,0 m ir 5,5 m pločio servituto zonas, kuriose nustatomas kelio servitutas ir servitutai inžinerinių tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui. 
Po šaligatvio zona tiesiami elektros ir ryšių tinklai, o po važiuojamąja dalimi kiti inžineriniai tinklai: vandentiekis, nuotekos, lietaus kanalizacija, dujos.

Sklype( k. nr. 5657/0002:419)_, kurio plotas 0,7780 ha, sklypo savininkas Viktoras Juška, formuojami penki (5) sklypai, kurių paskirtis -  kita, būdas - gyvenamosios teritorijos, pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos:

Pirmas sklypas, kurio plotas – 1288 m2;


Antras sklypas, kurio plotas  - 914 m2;


Trečias sklypas, kurio plotas – 924 m2;


Ketvirtas sklypas, kurio plotas – 2816 m2;


Penktas sklypas, kurio plotas – 1838 m2,

Papildoma informacija apie kiekvieną projektuojamą sklypą nurodoma lentelėje DP-4.
Naujai formuojamuose sklypuose numatomi statyti gyvenamieji namai su blokuotu garažu ir pagalbinėmis patalpomis nuo 200 iki 300 m2 užstatymo ploto. 
Statybos linija projektuojama: sklypuose Nr. 1-4 8,00 m nuo servitutinio aklagatvio ir aikštelės, sklype Nr. 5 per 7,00 m nuo servitutinės aikštelės.
Užstatymo riba 3,50 m nuo sklypo ribos.
Įvažiavimai į sklypus numatomi iš projektuojamų servitutinių aklagatvių.
Sklypuose nustatomi servitutai:
Sklype Nr. 1  nustatomas kelio servitutas 203 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)- 210,0 m2 ploto, 7,00 m pločio juosta prie rytinė sklypo ribos bei kelio servitutas 103 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas).

Sklypuose Nr. 2-3 nustatomas kelio servitutas 203 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)- 147 m2 ploto,  7,00 m pločio juosta prie rytinės sklypo ribos bei kelio servitutas 103 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas). 

Sklypuose Nr. 4 nustatomas kelio servitutas 203- teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)- 69,0 m2 ploto,  5,50 x12,5 m aikštelė šiaurės rytiniame sklypo kampe bei kelio servitutas 103 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas). 

Sklypuose Nr. 5 nustatomas kelio servitutas 203 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas)- 88,0 m2 ploto, 7,00x12,50 m aikštelė šiaurės vakariniame sklypo kampe bei kelio servitutas 103 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas). 

Naujai formuojamuose sklypuose nustatomo kelio servituto 203 – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) plotai:
sklype Nr. 1 – 210 m2,

sklype Nr. 2 – 147 m2,

sklype Nr. 3 -  147 m2

sklype Nr. 4 – 69 m2,
sklype Nr. 5 – 88 m2,

Kelio servitutas 103 - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas) nustatomas visuose sklypuose. 

Papildoma informacija apie kiekvieną suformuotą sklypą nurodoma lentelėje   Nr. DP-4.
Visuose sklypuose nustatomas servitutas:
 Servitutas 206- teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), 
Servitutas 207- teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 

Servitutas 208 - teisė  naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
 Jų plotai:
sklype Nr. 1 plotas - 281 m2 (visų servitutų plotas vienodas), 
sklype Nr. 2 plotas – 147 m2 (visų servitutų plotas vienodas),

sklype Nr. 3 plotas -  147 m2 (visų servitutų plotas vienodas),
sklype Nr. 4 plotas – 199 m2 (visų servitutų plotas vienodas),

sklype Nr. 5 plotas – 88 m2 (visų servitutų plotas vienodas),
Servitutas 106 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), servitutas107 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) ir servitutas 108 - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) nustatomas visuose sklypuose. 
      
Papildoma informacija apie kiekvieną suformuotą sklypą nurodoma lentelėje Nr. DP-4.


Prie planuojamos teritorijos vakarinės ribos besiribojančiame sklype yra kūdra – dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys (mažesnis negu 2,0 ha), kuriam nustatoma 12,5 m pločio pakrantės apsaugos juosta ir apsaugos zona, ir upės Jaurykla apsaugos zona – 50,0 m pločio, pagal 2 str. 5.1.3., 5.2. bei 3 str. 10 punktą LR Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-98, 2007-02-14 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Sklypų specialios naudojimo sąlygos: 
Sklype Nr. 1 - elektros linijų apsaugos z. – 0,0003 ha, ryšių linijų apsaugos z. – 0,0301 ha, kelių apsaugos z. – 0,0602 ha, dujotiekio apsaugos z. – 0,0344 ha, žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1288 ha. 
Sklypas Nr. 2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,0914 ha.

Sklype Nr. 3 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,0924 ha.

Sklype Nr. 4 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,2816 ha, vandens telkinių apsaugos z. – 0,1883 ha.

Sklype Nr. 5 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1838 ha, vandens telkinių apsaugos z. – 0,1395 ha.

      
Papildoma informacija apie kiekvieną suformuotą sklypą nurodoma lentelėje Nr. DP-4.

TERITORIJOS PASKIRTIS, BŪDAS, POBŪDIS IR REŽIMAS

Planuojamų sklypų paskirtis – žemės ūkio, pobūdis – ūkininko ūkiui.

Detaliojo plano sprendiniais keičiama žemės paskirtis, būdas ir pobūdis į paskirtį -  kita, naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija G,  pobūdis – mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybos G1.


Formuojamiems sklypams, skirtiems naujai statybai, nustatomi šie privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai:

1) pastatų aukštingumas neturi viršyti dviejų aukštų su mansarda, maksimalus aukštis iki kraigo viršaus -9,50 m;

2) užstatymo tankis ir intensyvumas:

sklype Nr. 1 – 0.22 – 0,28, 
sklype Nr. 2 – 0.30 – 0,35,

sklype Nr. 3 – 0.30 – 0,35,

sklype Nr. 4 – 0.17 – 0,20,

sklype Nr. 5 -  0.09 – 0,15,

 a – užstatyti leidžiama teritorija;
 b – įvažiavimas-išvažiavimas;

 c – servituto ribos;
 d – statybos linija 5,0-8,0 m. nuo kelio servituto zonos;

 e – statybos riba 3,5 m. nuo sklypo ribos. 

INŽINERINIS TERITORIJOS SPRENDIMAS

Inžineriniu požiūriu teritorija šiuo metu neįsisavinta. 
Pagal išduotas UAB „Kretingos vandenys“ sąlygas 2008-09-12 Nr. 29-78, vandentiekio, nuotekų tinklai numatomi prijungti prie Kretingos miesto tinklų, kadangi prie vakarinės sklypo ribos besiribojančiuose sklypuose rengiami detalieji planai ir keičiama žemės paskirtis, būdas ir pobūdis į kitos paskirties,  gyvenamosios teritorijos ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, kurie taip pat prisijungs prie miesto tinklų. Lietaus kanalizacija nuvedama į šalia esantį Jauryklos upelį, dujos pasijungiamos iš esamų tinklų, elektros linija numatoma iš esamos 10/0,4 kV modulinės transformatorinės prie vakarinės planuojamos teritorijos ribos besiribojančio sklypo teritorijoje. Ryšių tinklų šioje teritorijoje nėra. 

Priešgaisrinis rezervuaras neprojektuojamas, kadangi besiribojančiame sklype yra tvenkinys. 

Detaliojo plano eigoje buvo atlikta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo būtinumo procedūra (kai užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha). Atrankos išvada dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos poveikio aplinkai vertinimo 2009-05-22 Nr. (9.14.5.)-LV4-2558. Išvada – Viktoro Juškos planuojamai ūkinei veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai Kluonalių, Kretingos rajone -  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


Planuojama teritorija nepatenka į gretimybėse esančių objektų sanitarines apsaugos zonas.


Naujai formuojamuose sklypuose numatomas šildymas (vietinės katilinės) dujomis ir kietu kuru.


Buitinės atliekos išvežamos specializuotos įmonės transportu (sudarius sutartį).


Automobilių parkavimas numatomas sklypų teritorijoje (konkrečiai techninio projekto rengimo metu).
TERITORIJOS ĮVERTINIMAS PAMINKLOSAUGINIU ASPEKTU
Planuojama teritorija nėra kultūros paveldo objektų teritorijose arba apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nenumatoma.

Teritorijos plotas 0,7780 ha.
Įvertinant gretimų sklypų paskirtį, pastatų išsidėstymą ir naujų sklypų įsisavinimo koncepciją, planuojama veikla neturės neigiamos įtakos gretimiems sklypams, pastatams bei aplinkai, todėl papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma. 
Atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus pageidavimus bei planuojamos teritorijos urbanistines sąlygas, detaliajame plane numatoma:
1. PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO (0,7780 ha, K. NR. 5657/0002:419) PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IŠ ŽEMĖS ŪKIO Į KITOS PASKIRTIES ŽEMĘ, KURIOS BŪDAS – GYVENAMOJI TERITORIJA, POBŪDIS - MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS, PADALINTI Į PENKIS (5) SKLYPUS IR NUSTATYTI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMĄ.
2. SUFORMUOTI PENKIS SKLYPUS, KURIŲ PASKIRTIS KITA, BŪDAS – GYVENAMOJI TERITORIJA, POBŪDIS - MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS:
ŽEMĖS SKLYPAS 0,7780 ha PLOTO (k.nr. 5657/0002:419), KURIO SAVININKAS VIKTORAS JUŠKA –

Pirmas sklypas, kurio plotas – 1288 m2;


Antras sklypas, kurio plotas  - 914 m2;


Trečias sklypas, kurio plotas – 924 m2;


Ketvirtas sklypas, kurio plotas – 2816 m2;


Penktas sklypas, kurio plotas – 1838 m2.
3. SKLYPUOSE NUSTATOMI SERVITUTAI :
SERVITUTAS 203 - KELIO SERVITUTAS – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas):
sklype Nr. 1 – 210 m2,

sklype Nr. 2 – 147 m2,

sklype Nr. 3 -  147 m2

sklype Nr. 4 – 69 m2,

sklype Nr. 5 – 88 m2,

SERVITUTAS 103 – KELIO SERVITUTAS – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas) nustatomas visuose sklypuose.
     SERVITUTAS 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), 
SERVITUTAS 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), 
SERVITUTAS 208 – teisė naudotis požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas):
sklype Nr. 1 plotas - 281 m2 (visų servitutų plotas vienodas), 

sklype Nr. 2 plotas – 147 m2 (visų servitutų plotas vienodas),

sklype Nr. 3 plotas -  147 m2 (visų servitutų plotas vienodas),

sklype Nr. 4 plotas – 199 m2 (visų servitutų plotas vienodas),

sklype Nr. 5 plotas – 88 m2 (visų servitutų plotas vienodas),

SERVITUTAS 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), SERVITUTAS 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas), SERVITUTAS 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) nustatomas visuose sklypuose.

4. SPECIALIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS:
Sklype Nr. 1 - elektros linijų apsaugos z. – 0,0003 ha, ryšių linijų apsaugos z. – 0,0301 ha, kelių apsaugos z. – 0,0602 ha, dujotiekio apsaugos z. – 0,0344 ha, žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1288 ha. 

Sklypas Nr. 2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,0914 ha.


Sklype Nr. 3 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,0924 ha.


Sklype Nr. 4 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,2816 ha, vandens telkinių apsaugos z. – 0,1883 ha.

Sklype Nr. 5 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1838 ha, vandens telkinių apsaugos z. – 0,1395 ha.

Planavimo organizatoriai:                                                        Viktoras Juška                                                                                        
Projekto vadovas                                                                      Juzefa Karbauskaitė
