	J. KARBAUSKAITĖS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ

SAVANORIŲ G. 27, KRETINGA  TEL. 8 682 32729


KOMPLEKSAS:

SKLYPO KRETINGSODŽIO K., KRETINGOS R. DETALUSIS PLANAS

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
PETRONĖLĖ JAŠMONTIENĖ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


Pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. S1-13, 2009 m. sausio 9 d., pradedamas rengti detaliojo plano projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypo, kurio paskirtis kita, būdas – gyvenamoji teritorija, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinimas į du sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.


Detalusis planas rengiamas, svarstomas ir derinamas bendrąja tvarka. 

Planuojamas žemės sklypas yra įsiterpęs tarp „Akmena“ sodų bendrijos sklypų, šiaurės rytinėje Kretingsodžio kaimo dalyje. Sklypas 0,3400 ha. ploto, kadastrinis. Nr. 5637/0005:321 Kurmaičių k.v. įregistruotas Petronėlės Jašmontienės vardu.
Sklypas trapecijos formos, jis iš šiaurės pusės ribojasi su pravažiavimu (valstybinė žemė), rytinės sklypo dalis ribojasi su Bronislovo Kasnauskio nuosavybe (kadastrinis Nr. 5637/0005:280), o kita dalis ribojasi su Rolando Kazono nuosavybe (kadastrinis Nr. 5637/0005:279), o iš vakarų ribojasi su Algirdo Šaulio nuosavybe (kadastrinis Nr. 5637/0005:178) ir Algirdo Puslio nuosavybe (kadastrinis Nr. 5637/0005:177).

Sklype yra gyvenamasis namas 1A1p, ūkinis pastatas 2I1ž, sandėlis 3I1ž, kiemo statiniai. 
Sklype nustatytos specialios naudojimo sąlygos: elektros linijų aps. z. - 0,0087 ha, ryšių linijų aps. z. - 0,011 ha, žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,3400 ha. Sklypui priklauso kitos daiktinės teisės – kiti servitutai (tarnaujantis daiktas) – šis servitutas suteikia teisę kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų savininkams turėti teise prieiti prie pastatų, kurie pastatyti ant sklypo ribos. 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI


Planuojama teritorija yra žemės sklypas, kurio paskirtis kita – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklypo vakarinėje dalyje išsidėstę visi esami pastatai: gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, sandėlis, kiemo statiniai. Sklypo rytinė dalis neužstatyta.


Planavimo tikslas – žemės sklypo (3400 m2), kurio naudojimo paskirtis  - kita, būdas – gyvenamoji teritorija, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. 

Pirmas sklypas - Kretingsodžio k., Kretingos r. – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, kurio plotas 2021 m2, formuojamas apie esamus nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius - gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, sandėlį, kiemo statinius (vakarinė planuojamos teritorijos dalis). 
Sklypo šiaurės riba 7-8 (45,21) ribojasi su pravažiavimu (valstybinė žemė), rytinė riba 8-4 (47,56) ribojasi su formuojamu sklypu Nr. 2, pietinė sklypo dalis 4-5 (41,51) ribojasi su pravažiavimu (valstybinė žemė) ir vakarinė riba 5-6 (28,3) ribojasi su Algirdo Šiaulio nuosavybe (kadastrinis Nr. 5637/0005:178), 6-7 (17,58) ribojasi su Aloyzo Algirdo Puslio nuosavybe (kadastrinis Nr. 5637/0005:177).


Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos – 0,0087 ha, ryšių linijų apsaugos zonos – 0,011 ha,  žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,2021 ha.


Nauja statyba sklype galima, neviršijant nustatomo žemės sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo. Įvažiavimas į sklypą išlieka esamas. 

Antras sklypas – Kretingsodžio k., Kretingos r. – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, kurio plotas 1379 m2, yra rytinėje planuojamos teritorijos dalis. 
Sklypo šiaurinė riba 8-1 (32,0) ribojasi su pravažiavimu (valstybinė žemė), rytinė riba 1-2 (23,77) ribojasi Bronislovo Kasnauskio nuosavybe (kadastr. Nr. 5637/0005:280), rytinė riba 2-3 (25,44) ribojasi su Rolando Kazono nuosavybe (kadastr. Nr. 5637/0005:279), pietinė riba 3-4 (25,0) ribojasi su pravažiavimu (valstybinė žemė), o vakarinė riba 4-8 (47,56) ribojasi su formuojamu sklypu Nr. 1.

Šiame sklype numatoma nauja statyba – yra pradėta pastato statyba (2009-04-21 išduotas statybos leidimas Nr. 67). Detaliuoju planu numatoma statyti vieną gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, neviršijant nustatomo žemės sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo. Įvažiavimas į sklypą numatomas šiaurinėje sklypo dalyje. Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1379 ha. Sklypui priklauso kitos daiktinės teisės – kiti servitutai (tarnaujantis daiktas) – šis servitutas suteikia teisę kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų savininkams turėti teise prieiti prie pastatų, kurie pastatyti ant sklypo ribos. 

.

TERITORIJOS POBŪDIS IR REŽIMAS


Planuojamos teritorijos būdas yra gyvenamoji teritorija – G, pobūdis mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Detaliojo plano sprendiniuose žemės paskirtis, būdas ir pobūdis nekeičiamas.


Planuojamai teritorijai numatomi šie privalomieji teritorijos tvarkymo reikalavimai:

I-as sklypas (apie esamą gyvenamąjį namą ir kitus pastatus)

1) teritorijos naudojimo pobūdis –G1,

2) pastato aukštingumas – 8,50 m,

3) užstatymo tankis – 0,25,

4) užstatymo intensyvumas – 0,40,

a) užstatyti leidžiama teritorija,

a. įvažiavimas –išvažiavimas.

b. statybos riba – 3,0, ir 6,43 m (esama) ,

II-as sklypas (nauja statyba)

1) teritorijos naudojimo pobūdis – G1,

2) pastato aukštingumas iki 8,50 m,

3) užstatymo tankis – 0,25,

4) užstatymo intensyvumas – 0,40,

a) užstatyti leidžiama teritorija,

b) įvažiavimas –išvažiavimas.

c) statybos riba – 3,0, ir 6,43 m (esama).
INŽINERINIS TERITORIJOS SPRENDIMAS


Pagal išduotas planavimo sąlygas, inžineriniu požiūriu planuojama teritorija įsisavinta nepilnai: planuojamoje teritorijoje nutiestos ryšių ir elektros linijos. Pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas planavimo sąlygas formuojamame pirmame sklype buitinių nuotekų tinklai nuvedami į esamą vietinį kaupimo rezervuarą, o geriamas vanduo tiekiamas iš esamo šulinio. Formuojamame antrajame sklype buitinių nuotekų tinklai bus nuvedami į projektuojamą vietinį kaupimo rezervuarą, o geriamas vanduo bus tiekiamas iš projektuojamo šulinio.
TERITORIJOS ĮVERTINIMAS PAMINKLOSAUGINIU ASPEKTU

Planuojama teritorija nėra kultūros paveldo objektų teritorijose arba apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nenumatoma. Teritorijos plotas 3400 m2.


Pagal parengtą 2008-12 topografinę medžiagą, planuojamos teritorijos reljefas yra lygus. Planuojamos teritorijos reljefą keisti nenumatoma, tik kiek reikalaus statybos darbai ir gerbūvio sutvarkymas.


Įvertinus gretimų sklypų paskirtį ir naujo sklypo įsisavinimo koncepciją, planuojama veikla neturės neigiamos įtakos gretimiems sklypams, pastatams bei aplinkai.

 
Atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus pageidavimus ir planuojamos teritorijos urbanistines sąlygas, detaliajame plane numatoma:

1. ŽEMĖS SKLYPĄ (3400 m2), KURIO PASKIRTIS KITA, BŪDAS -  GYVENAMOJI TERITORIJA, POBŪDIS - MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS, PADALINIMAS Į DU SKLYPUS, NEKEIČIANT PAGRINDINĖS - TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES:

I - ASIS SKLYPAS – 2021 m2 – PASKIRTIS – KITA, NAUDOJIMO BŪDAS – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, NAUDOJIMO POBŪDIS - MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS;
II - ASIS SKLYPAS – 1379 m2 – PASKIRTIS – KITA, NAUDOJIMO BŪDAS – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, NAUDOJIMO POBŪDIS - MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS;

2.  SKLYPE Nr. 2 PRADĖTA NAUJA STATYBA.

3.   SKLYPUOSE IŠLIEKA SPECIALIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS:

SKLYPE Nr. 1
ELEKTROS LINIJŲ  APS. Z. – 0,0087 HA; RYŠIŲ APSAUGOS ZONA APS. Z. – 0,011 HA; VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS MELIORACIJOS SISTEMOS BEI ĮRENGINIAI – 0,2021 HA.

SKLYPE Nr. 2

ŽEMĖS SKLYPE ĮRENGTOS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS MELIORACIJOS SISTEMOS BEI ĮRENGINIAI – 0,1379 HA. SKLYPUI PRIKLAUSO KITOS DAIKTINĖS TEISĖS – KITI SERVITUTAI (TARNAUJANTIS DAIKTAS).

Planavimo organizatorius                                               Petronėlė Jašmontienė
Projekto vadovas                                                            Juzefa Karbauskaitė

	Sklypo

(jo dalies numeris)
	Sklypo (jo dalies koordinatės)
	Privalomieji reikalavimai
	Kiti reikalavimai ir pastabos

	
	Kampas
	X
	Y
	kraštinė
	m
	Sklypo plotas m2
	Žemės sklypo naudojimo būdas
	Statinio aukštis
	Užstatymo tankis
	Užstatymo intensyvumas
	Teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
	Inžineriniai tinklai
	Nustatomi servitu

tai
	Specialiosios naudojimo sąlygos

	Skl. Nr. 1
	7
	6199951,37
	327322,06
	7 – 8
	45,21
	2021
	G/G1
	8,5
	0,25
	0,40
	a, b, c
	Į vietinius tinklus
	______
	Elektros linijų aps. z. – 0,0087 ha
Ryšių linijų aps. z. - 0,011 ha

Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,2021 ha

	
	8
	6199933,76
	327363,70
	8 – 4
	47,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	6199890,13
	327344,78
	4 – 5
	41,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	6199907,94
	327307,28
	5 – 6
	28,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	6199934,73
	327316,40
	6 - 8
	17,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skl. Nr. 2
	8
	6199933,76
	327363,70
	8 - 1
	32,00
	1379
	G/G1
	8,5
	0,25
	0,40
	a, b, c
	Į vietinius tinklus
	Servitutas 92 - kiti servitutai (tarnaujantis daiktas) – 0,0009 ha.
	Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1379ha

	
	1
	6199921,29
	327393,17
	1 – 2
	23,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	6199900,91
	327380,95
	2 – 3
	25,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	6199879,40
	327367,36
	3 – 4
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	6199890,13
	327344,78
	4 - 5
	41,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	


