LAIMUTĖS VINCIŪNIENĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 5637/0001:372) KURMAIČIŲ K., 

KRETINGOS R. SAV. 
DETALIOJO PLANO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRI DUOMENYS

1.1.
Detaliojo planavimo organizatorė: Laimutė Vinciūnienė, gyv. Žalgirio g. 14-12, Klaipėda.
1.2. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Almontus", Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel./faks.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, elektroninis paštas: almontus@gmail.com., internetinis tinklalapis: www.almontus.lt. Projekto vadovė: architektė Vilma Meškauskienė, atestato Nr. A 1645.
1.3. Planuojama teritorija: Kurmaičių k., Kretingos r. sav. (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5637/0001:372, plotas 0.9400 ha).
1.4. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldybės lygmens.
1.5. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
1.6.
Detaliojo planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis.

1.7.  Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka.
1.8.  Detaliojo planavimo teisiniai pagrindai ir sąlygos:
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis 2009-01-22 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. SI-86, 2009-04-27 Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos – vyr. Architektės Redos Kasnauskės patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. (35.4) PS1-69:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-02-02 Nr. KE2-58;

· AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-03-12 Nr. (9.14.3)-LV4-1146;
· UAB „Kretingos vandenys“ 2009-03-02 raštas Nr. 29-57;
· AB „VST" 2009-03-23 raštas Nr. TS-09-19-0302;
· TEO LT, AB 2009-03-12 raštas Nr. 03-2-05-976;
· AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009-04-16 raštas Nr. 2-1495;
· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-03-16 raštas Nr. V2-(3.4)-213;
· Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus 2009-03-04 raštas Nr. R5-219-(3.5);

· Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo misterijos 2009-03-19 raštas Nr. PS-75.
1.9.  Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai:

Detalusis planas rengiamas UAB „ALMONTUS“ (licencija Nr. 979 TK-752) 2009 m. parengtos skaitmeninės topo nuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema - Baltijos. 

Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje, padarytos fotonuotraukos.

1.10. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:
1)
bendrųjų planų:
Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322);

2)
specialiųjų planų:
Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, (patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-212);

3)
detaliųjų planų: -. 
1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: Fizikinės ir cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228).
II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojamas žemės sklypas yra Kurmaičių kaime, Kretingos r. sav. Sklypas nuosavybės teise priklauso Laimutei Vinciūnienei. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5637/0001:372) bendras plotas yra 0.9400 ha, žemės ūkio naudmenų, iš jo ariamos žemės plotas - 0.9000 ha, kitos žemės plotas – 0.04 Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 45.0. Miškų plotų nėra. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Specialiosios naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos, plotas – 0.0256 ha; kelių apsaugos zonos, plotas 0.1093 ha; žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0.9000 ha; geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona, plotas – 0.1450 ha. Kitų apribojimų ir servitutų nėra.

2.2. Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas: Planuojamas sklypas yra Kurmaičių kaime, Kretingos rajone, jo geografinės koordinatės: 55º55´53“ Šiaurės platumos ir 21º14´40“ Rytų ilgumos. Sklypas yra šalia krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas. Planuojamas sklypas nutolęs apie 4 km į šiaurę nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga, apie 2,2 km į šiaurės rytus nuo rajoninio kelio Nr. 2308 Kretinga-Rūdaičiai-Žibininkai, apie 4 km nuo Kretingos miesto centro.
Į planuojamą sklypą patenkama iš krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas.
2.3. Sklypo gretimybės: Šiaurės rytų pusėje planuojamas žemės sklypas ribojasi su trimis žemės ūkio paskirties žemės sklypais: Elenai Mozūraitienei nuosavybės teise priklausančiu 3.3700 ha ploto žemės sklypu (kadastrinis Nr. 5637/0001:290); Marei Lingaitytei nuosavybės teise priklausančiu 0.4000 ha ploto žemės sklypu (kadastrinis Nr. 5637/0001:528) bei Laimutei Brazdžiuvienei nuosavybės teise priklausančiu 0.3200 ha ploto žemės sklypu (kadastrinis Nr. 5637/0001:468). Rytų pusėje planuojamas sklypas ribojasi su laisvu valstybinės žemės fondu (esamas Krašto kelias Nr. 218 Kretinga-Skuodas). Pietvakarių pusėje nagrinėjamas sklypas ribojasi su esamu pravažiavimu (laisvas valstybinės žemės fondas), o šiaurės vakarų pusėje – su geležinkeliu (laisvas valstybinės žemės fondas).
2.4. Teritorijos užstatymas: Planuojama teritorija neužstatyta. 
2.5. Inžineriniai tinklai: Planuojamoje teritorijoje nėra centralizuotų tinklų. 
2.6. Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje želdinių nėra, žemė apleista, dirvonuojanti.
2.7. Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Planuojamas sklypas nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Planuojamoje teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinų vertybių ar jų fragmentų nėra. 
[image: image1.jpg]o |
I Y 4
pgi g
) it
| terfnys =
y,

Tabausial

A
i
@ 3
S

; , -
.

o Tintel
."k'gm}(mnmn o
Lo =

Kveciq tvenkinys

o KA
s e
18 - P = Wlihi; s Rz,





1 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro. Bendras tos Kretingos rajono teritorijos dalies, kurioje yra planuojamas sklypas, vaizdas

Planuojamo sklypo aplinkinėse teritorijose artimiausi kultūros vertybių objektai, užregistruotas kultūros vertybių registre yra šie:
· Kurmaičių kapinynas (unikalus objekto kodas 5237), kuris yra priskirtas prie valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Kapinyno plotas yra 4.7 ha. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 0.37 km pietryčių kryptimi. Šios senosios kapinės šiuo metu jau nebeeksploatuojamos (žr. 2 pav.);
· Kurmaičių pilkapis vad. Pilale (unikalus objekto kodas 27085), kuris yra priskirtas prie valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Pilkapio plotas yra 0.32 ha. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 0.65 km pietryčių kryptimi (žr. 2 pav.);
· Kurmaičių pilkapių vieta (unikalus objekto kodas 12258), kuri yra priskirta prie valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Pilkapio vietos plotas yra 0.80 ha. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 0.83 km pietryčių kryptimi (žr. 2 pav.).
Detaliuoju planu planuojama ūkinė veikla šiems saugomiems kultūros vertybių objektams jokios įtakos neturės.

[image: image2.jpg]



2 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro. Arčiausiai planuojamo sklypo esančios nekilnojamosios kultūros vertybės
2.8. Teritorijos plėtros tendencijos: Ši Kurmaičių gyvenvietės dalis yra sparčiai urbanizuojama - aplink planuojamą sklypą yra rengiami detalieji planai, keičiantys žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į gyvenamąją teritoriją, gyvenamų namų statybai. Ateityje ši Kurmaičių gyvenvietės dalis bus visiškai urbanizuota su visa inžinerine infrastruktūra, reikalinga gyvenamajai aplinkai. Planuojamos teritorijos vieta Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies bendrajame plane yra priskirta teritorijoms, kurioms planuojama keisti žemės paskirtį į kitą, ne gyvenviečių ribose, atskirų objektų statybai, todėl šio detaliojo plano tikslas neprieštarauja Bendrojo plano sprendiniams.
2.9. Probleminės situacijos: Sklype nėra vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir kitos inžinerinės infrastruktūros. 
Projekto vadovė............................................................................. V. Meškauskienė
III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5637/0001:372, plotas 0.9400 ha), esančio Kurmaičių k. Kretingos r. sav. ir nuosavybės teise priklausančio Laimutei Vinciūnienei, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 

Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija, kavinės statyba. Suformuojami 4 nauji sklypai (Nr. 1 - Nr. 4) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1) bei du inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypai (sklypai Nr. 5 ir Nr. 6): sklypas Nr. 5 numatomas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10, I2), o sklypas Nr. 6 - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyboms (tp10, I1), kuriame numatoma statyti transformatorinės pastotę. Kadangi formuojamo sklypo Nr. 1 dalis (1135 m²) patenka į krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas apsaugos zoną ir šioje sklypo dalyje gyvenamoji teritorija draudžiama, todėl šioje sklypo dalyje nustatomi dar du naudojimo būdai ir pobūdžiai - komercinės paskirties objektų teritorija, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (tp9, K1) bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10, I2); šioje sklypo dalyje suformuojama statinių zona kavinės statybai, išlaikant normuojamą atstumą nuo kelio briaunos - 30 m, ir numatomos lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, išlaikant normuojamą atstumą nuo kelio briaunos - 10 m.

Statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet ne aukštesni kaip 10.5 m (išskyrus formuojamame sklype Nr. 4, kur statinių aukštis numatomas iki 8.5 m) iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.
Gaisrinė sauga: 

Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš sklype Nr. 5 numatomo įrengti atviro priešgaisrinio vandens telkinio.
Aplinkos apsauga:
Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija, kavinės statyba. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatomos arteziniam vandens gręžiniui - pirmoji griežto režimo apsaugos zona (5 m aplink įrenginį), uždaro biologinio valymo įrenginiui (10 m aplink įrenginį), krašto keliui (50 m nuo kelio briaunos) bei geležinkeliui (100 m nuo kraštinio bėgio). Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kitų (išskyrus paminėtus) objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels.
Atliekos: 
Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.
Želdiniai:
Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto G1 teritorijoje, 15 % - K1 teritorijoje ir 12 % I1 ir I2 teritorijoje. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.
Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo". 

Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):
1. Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas apsaugos zona - 50 m nuo kelio briaunos (1135 m²);
● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 




































- 0.9000 ha;
● Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius):    




































- po 5 m nuo vamzdynų ašies;

● Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius): 
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona - po 2 metrus abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų (256 m²);

2. Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona - po 1 metrą abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona (III skyrius):

- 45 m nuo kraštinio kelio ašies (1391 m²);
● Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius):  
- Pirmoji (griežto režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos juosta









































- r = 5 m atstumu nuo įrenginio (79 m²);
● Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos zonos (XIV skyrius): 

- Uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona


- r = 10 m aplink įrenginį (308 m²);
Vadovaujantis LR ūkio ministerijos įsakymu, 1998 balandžio 24d., Nr. 151 „Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 4.6 punktu nustatoma: Projektuojamos modulinės tranzitinės transformatorinės apsaugos zona - 10 metrų aplink transformatorinę (388 m²). 
Vadovaujantis 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” priedo 26.1 punktu Geležinkelių transportas - nustatoma SAZ iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio - 5758 m².
Pastabos: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

3.2. Servitutai:
Tarnaujantys: 

● Formuojamų sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 dalys bei formuojami sklypai Nr. 5 ir Nr. 6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Pastaba: sklypų servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.


3.3. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai:

Inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie Kurmaičių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų. Iki tol kol bus įrengti centralizuoti inžineriniai tinklai, numatomi laikini vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai. Ateityje planuojamas kvartalas įsilies į Kurmaičių gyvenvietės gyvenamąjį rajoną ir naudosis ten sukurta paslaugų infrastruktūra, o laikinieji komunikacijos įrenginiai bus panaikinti.
Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuotų Kurmaičių gyvenvietės vandentiekio tinklų. Laikinai geriamos kokybės vandens tiekimas numatomas iš projektuojamo artezinio gręžinio, I-ji grupė vandenviečių, tiekiančių vidutiniškai iki 10 m³/p (formuojamame sklype Nr. 5). Planuojamoje teritorijoje numatomi 4 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, todėl numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 3.2 m³/p.
Nuotekų tinklai: laikinai, kol bus galimybė prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, planuojami sklypai naudosis vietiniu biologiniu buitinių nuotekų valymo įrenginiu, kuris numatomas įrengti formuojamame sklype Nr. 5. Nuotekų valymo įrenginio pajėgumas yra numatytas toks, kad jis vidutiniškai išvalytų apie 3.2 m³/p nuotekų. Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį (formuojamame sklype Nr. 5), o jį pripildžius perteklinis vanduo bus išvežamas. 

Lietaus nuotekų tinklai: žemės sklypuose numatoma įrengti drenažą nuvedant lietaus vandenį į centralizuotus magistralinius lietaus nuotekų tinklus, o laikinai, parengus techninį projektą nuvedama į lietaus nuotakyną pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos, lauko inžineriniai tinklai".
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama techninio projekto rengimo metu.
Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti įrengiant lietaus nuotekų tinklus savininkų lėšomis (žrt. brėžinyje). Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Esami melioracijos rinktuvai bus perklojami pagal galiojančius Melioracijos techninių reglamentų reikalavimus PVC vamzdžiais. Bus fiksuojamos naujai perklotų vamzdžių tikslios padėties koordinatės GPS sistemos pagalba ir tokiu būdu bus išlaikomos tikslios apsaugos zonų ribos nuo melioracijos tinklų iki naujai klojamų inžinerinių tinklų.
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas.
Elektros tinklai: Elektros tiekimą projektuojamiems sklypams iki skirstomųjų punktų, subendrintų su vartotojų įvadiniais apskaitos skydeliais, numatoma pajungti nuo projektuojamos 10/0,4 kV modulinės tranzitinės transformatorinės, kurios statybai ir eksploatavimui išskirtas servitutinis sklypas Nr. 6. Į projektuojamą 10/0,4 kV modulinę tranzitinę transformatorinę 10 kV kabelių linija bus tiesiama valstybine žeme nuo esamos oro linijos L-400 iš Kretingos 110/35/10 kV TP artimiausios (patogiausios) atramos Nr. 406/20.
Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami.

3.4. Susisiekimas: Planuojamas sklypas yra Kurmaičių kaime, Kretingos rajone, šalia krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas. Į planuojamą sklypą patenkama iš krašto kelio Nr. 218 per esamą nuovažą. Į naujai formuojamus sklypus bus patenkama per projektuojamą 6 m įvažiavimą, kuris numatomas įrengti planavimo organizatoriaus lėšomis pagal techninius reikalavimus (atitinkamai rekonstravus esamą nuovažą). Patekimui į sodybas rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Įvažiavimo vietos gali kisti priklausomai nuo gyvenamojo namo projekto. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, todėl numatomos dvi norminės automobilių stovėjimo vietos sklype. Taip pat dalis formuojamo sklypo Nr. 1 skiriama antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui.
3.5. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.

Projekto vadovė............................................................................. V. Meškauskienė
IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai: Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5637/0001:372, plotas 0.9400 ha), esančio Kurmaičių k. Kretingos r. sav. ir nuosavybės teise priklausančio Laimutei Vinciūnienei, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija, kavinės statyba. Suformuojami 4 nauji sklypai (Nr. 1 - Nr. 4) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1) bei du inžinerinės infrastruktūros teritorijos sklypai (sklypai Nr. 5 ir Nr. 6): sklypas Nr. 5 numatomas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10, I2), o sklypas Nr. 6 - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyboms (tp10, I1), kuriame numatoma statyti transformatorinės pastotę. Kadangi formuojamo sklypo Nr. 1 dalis (1135 m²) patenka į krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas apsaugos zoną ir šioje sklypo dalyje gyvenamoji teritorija draudžiama, todėl šioje sklypo dalyje nustatomi dar du naudojimo būdai ir pobūdžiai - komercinės paskirties objektų teritorija, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (tp9, K1) bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10, I2); šioje sklypo dalyje suformuojama statinių zona kavinės statybai, išlaikant normuojamą atstumą nuo kelio briaunos - 30 m, ir numatomos lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, išlaikant normuojamą atstumą nuo kelio briaunos - 10 m.

Statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet ne aukštesni kaip 10.5 m (išskyrus formuojamame sklype Nr. 4, kur statinių aukštis numatomas iki 8.5 m) iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.
4.2.  Gretimybės, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius: Informacijos negauta, kad sklypo gretimybėse būtų įrengtos vandenvietės, buitinių nuotekų valymo įrenginiai ar kiti buitiniai taršos šaltiniai, kurių sanitarinės apsaugos zonos dengtų ar kitaip įtakotų planuojamą teritoriją, šio detaliojo plano sprendinius. Sklypo gretimybėse nėra veikiančių fermų, pramonės ir kitų pavojingų objektų, turėsiančių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai gyventojų sveikatai. Planuojamame sklype nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių, su viešosios paskirties statiniais, rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Šalia planuojamo sklypo esantiems taršos šaltiniams nustatomi tokie SAZ atstumai: nuo krašto kelio - 50 m nuo kelio briaunos, geležinkeliui - 100 m nuo kraštinio bėgio.
4.3. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemonės: Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

4.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkinė veikla – mažaaukščių gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statyba bei eksploatacija, kavinės statyba, reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimas.
Ištrauka iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus

	SEKCIJA
	SKYRIUS
	GRUPĖ
	KLASĖ
	PAVADINIMAS

	F
	
	
	
	STATYBA

	
	41
	
	
	Pastatų statyba

	
	
	41.2
	
	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

	
	
	
	41.20
	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba


	
	42
	
	
	Inžinerinių statinių statyba

	
	
	42.9
	
	Kitų inžinerinių statinių statyba

	
	43
	
	
	Specializuota statybos veikla

	
	
	43.2
	
	Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas

	
	
	
	43.21
	Elektros sistemų įrengimas

	
	
	
	43.22
	Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas


Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Planuojamų sklypų užstatymo tankumo bei intensyvumo indeksai nustatyti vadovaujantis STR 2.02.09:2005, Vienbučiai gyvenamieji pastatai". 
Statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet ne aukštesni kaip 10.5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės (išskyrus formuojamame sklype Nr. 4, kur statinių aukštis numatomas iki 8.5 m). Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.

Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus.

Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.
4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa:
Gaisrinė sauga.
Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš sklype Nr. 5 numatomo įrengti atviro priešgaisrinio vandens telkinio.
Aplinkos apsauga.
Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija, kavinės statyba. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatomos arteziniam vandens gręžiniui - pirmoji griežto režimo apsaugos zona (5 m aplink įrenginį), uždaro biologinio valymo įrenginiui (10 m aplink įrenginį), krašto keliui (50 m nuo kelio briaunos) bei geležinkeliui (100 m nuo kraštinio bėgio). Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kitų (išskyrus paminėtus) objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels.
Atliekos. 

Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.
Želdiniai. 

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto G1 teritorijoje, 15 % - K1 teritorijoje ir 12 % I1 ir I2 teritorijoje.
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

- krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;

- žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m;

- kitų medžių – 3 m.

Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.

Susisiekimas.
Planuojamas sklypas yra Kurmaičių kaime, Kretingos rajone, šalia krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas. Į planuojamą sklypą patenkama iš krašto kelio Nr. 218 per esamą nuovažą. Į naujai formuojamus sklypus bus patenkama per projektuojamą 6 m įvažiavimą, kuris numatomas įrengti planavimo organizatoriaus lėšomis pagal techninius reikalavimus (atitinkamai rekonstravus esamą nuovažą). Patekimui į sodybas rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Įvažiavimo vietos gali kisti priklausomai nuo gyvenamojo namo projekto. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, todėl numatomos dvi norminės automobilių stovėjimo vietos sklype. Taip pat dalis formuojamo sklypo Nr. 1 skiriama antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui.
4.6. Inžineriniai tinklai.

Inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie Kurmaičių gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų. Iki tol kol bus įrengti centralizuoti inžineriniai tinklai, numatomi laikini vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai. Ateityje planuojamas kvartalas įsilies į Kurmaičių gyvenvietės gyvenamąjį rajoną ir naudosis ten sukurta paslaugų infrastruktūra, o laikinieji komunikacijos įrenginiai bus panaikinti.
Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuotų Kurmaičių gyvenvietės vandentiekio tinklų. Laikinai geriamos kokybės vandens tiekimas numatomas iš projektuojamo artezinio gręžinio, I-ji grupė vandenviečių, tiekiančių vidutiniškai iki 10 m³/p (formuojamame sklype Nr. 5). Planuojamoje teritorijoje numatomi 4 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, todėl numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 3.2 m³/p.

Nuotekų tinklai: laikinai, kol bus galimybė prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, planuojami sklypai naudosis vietiniu biologiniu buitinių nuotekų valymo įrenginiu, kuris numatomas įrengti formuojamame sklype Nr. 5. Nuotekų valymo įrenginio pajėgumas yra numatytas toks, kad jis vidutiniškai išvalytų apie 3.2 m³/p nuotekų. Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį (formuojamame sklype Nr. 5), o jį pripildžius perteklinis vanduo bus išvežamas. 

Lietaus nuotekų tinklai: žemės sklypuose numatoma įrengti drenažą nuvedant lietaus vandenį į centralizuotus magistralinius lietaus nuotekų tinklus, o laikinai, parengus techninį projektą nuvedama į lietaus nuotakyną pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos, lauko inžineriniai tinklai".

Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama techninio projekto rengimo metu.

Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti įrengiant lietaus nuotekų tinklus savininkų lėšomis (žrt. brėžinyje). Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Esami melioracijos rinktuvai bus perklojami pagal galiojančius Melioracijos techninių reglamentų reikalavimus PVC vamzdžiais. Bus fiksuojamos naujai perklotų vamzdžių tikslios padėties koordinatės GPS sistemos pagalba ir tokiu būdu bus išlaikomos tikslios apsaugos zonų ribos nuo melioracijos tinklų iki naujai klojamų inžinerinių tinklų.

Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas.

Elektros tinklai: Elektros tiekimą projektuojamiems sklypams iki skirstomųjų punktų, subendrintų su vartotojų įvadiniais apskaitos skydeliais, numatoma pajungti nuo projektuojamos 10/0,4 kV modulinės tranzitinės transformatorinės, kurios statybai ir eksploatavimui išskirtas servitutinis sklypas Nr. 6. Į projektuojamą 10/0,4 kV modulinę tranzitinę transformatorinę 10 kV kabelių linija bus tiesiama valstybine žeme nuo esamos oro linijos L-400 iš Kretingos 110/35/10 kV TP artimiausios (patogiausios) atramos Nr. 406/20.
Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami.
4.7.  Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):
1. Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas apsaugos zona - 50 m nuo kelio briaunos (1135 m²);
● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 




































- 0.9000 ha;

● Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius):    




































- po 5 m nuo vamzdynų ašies;

● Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius): 
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona - po 2 metrus abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų (256 m²);

2. Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona - po 1 metrą abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona (III skyrius):

- 45 m nuo kraštinio kelio ašies (1391 m²);
● Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius):  
- Pirmoji (griežto režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos juosta









































- r = 5 m atstumu nuo įrenginio (79 m²);
● Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos zonos (XIV skyrius): 

- Uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona


- r = 10 m aplink įrenginį (308 m²);

Vadovaujantis LR ūkio ministerijos įsakymu, 1998 balandžio 24d., Nr. 151 „Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 4.6 punktu nustatoma: Projektuojamos modulinės tranzitinės transformatorinės apsaugos zona - 10 metrų aplink transformatorinę (388 m²). 

Vadovaujantis 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” priedo 26.1 punktu Geležinkelių transportas - nustatoma SAZ iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio - 5758 m².

Pastabos: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.
4.8. Servitutai:
Tarnaujantys: 

● Formuojamų sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 dalys bei formuojami sklypai Nr. 5 ir Nr. 6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Pastaba: sklypų servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.


4.9. Formuojami šeši nauji žemės sklypai ir jiems nustatomi šie privalomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
Žemės sklypas Nr. 1
Bendras sklypo plotas- 1686 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1); plotas – 551 m2;
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.35, (35%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 1.05, (105%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
1) Naudojimo būdas ir pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorija, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1); plotas – 536 m2;
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.26, (26%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.78, (78%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
1) Naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2); plotas – 599 m2;
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - statinių statyba nenumatoma;
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0;
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0;
5) Statinių statybos zona - nenustatoma;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: Tarnaujantis: Formuojamas sklypas Nr. 1 servitutinėje zonoje S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

1. Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas apsaugos zona
















- 1135 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 





























- 1686 m².
Žemės sklypas Nr. 2 
Plotas – 904 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.30, (30%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.90, (90%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: Tarnaujantis: Formuojamas sklypas Nr. 2 servitutinėje zonoje S2 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 





























- 904 m².
Žemės sklypas Nr. 3
Plotas – 2709 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.17, (17%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.51, (51%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: Tarnaujantys: Formuojamas sklypas Nr. 3 servitutinėse zonose S3.1 ir S3.2 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona (III skyrius) 













- 680 m²;
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius)
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona 





















- 160 m²;
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 





























- 2709 m².
Vadovaujantis LR ūkio ministerijos įsakymu, 1998 balandžio 24d., Nr. 151 „Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 4.6 punktu nustatoma: projektuojamos tranzitinės transformatorinės apsaugos zona - 147 m².
Vadovaujantis 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” priedo 26.1 punktu Geležinkelių transportas - nustatoma SAZ iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio - 2070 m².
Žemės sklypas Nr. 4
Plotas – 3198 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 8.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.16, (16%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.48, (48%);
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte;
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: nenustatomi.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
- Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona (III skyrius) 













- 711 m²;
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius)
1. 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona 





















- 94 m²;

- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 

sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) 





























- 3198 m².

Vadovaujantis 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” priedo 26.1 punktu Geležinkelių transportas - nustatoma SAZ iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio - 2787 m².
Žemės sklypas Nr. 5
Plotas – 802 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp10);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2);
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) – statinių statyba nenumatoma;

3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0;
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0;
5) Statinių statybos zona - nenustatoma;

6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai: Tarnaujantis: formuojamas sklypas Nr. 5 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos 

bei įrenginiai (XXI skyrius)

















- 802 m2;

- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos zonos (XIV skyrius): 

1. Uždaro biologinio valymo įrenginio apsaugos zona

















-
308 m²;

- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius):

1. Pirmoji (griežto režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) 

apsaugos juosta

















- 79 m²;

Vadovaujantis LR ūkio ministerijos įsakymu, 1998 balandžio 24d., Nr. 151 „Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 4.6 punktu nustatoma:

Projektuojamos modulinės tranzitinės transformatorinės apsaugos zona: 




- 141 m².
Vadovaujantis 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” priedo 26.1 punktu Geležinkelių transportas - nustatoma SAZ iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio - 802 m².
Žemės sklypas Nr. 6
Plotas – 100 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp10);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis - inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);
2)

Leistinas pastatų aukštis (metrais) – statinių statyba nenumatoma;

3)

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0;
4)

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0;
5)

Statinių statybos zona - nenustatoma;

6)

Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
7)

Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei aprašoma aiškinamajame rašte.
8)

Servitutai: Tarnaujantis: formuojamas sklypas Nr. 6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos 

bei įrenginiai (XXI skyrius)

















- 100 m2;

Vadovaujantis LR ūkio ministerijos įsakymu, 1998 balandžio 24d., Nr. 151 „Dėl energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 4.6 punktu nustatoma:

- projektuojamos tranzitinės transformatorinės apsaugos zona











- 100 m².
Vadovaujantis 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” priedo 26.1 punktu Geležinkelių transportas - nustatoma SAZ iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 100 metrų nuo kraštinio bėgio - 100 m².
Projekto vadovė............................................................................. V. Meškauskienė
V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS

Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, galima daryti išvadą, kad tos veiklos poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui įvairiais aspektais bus:

	 a) oro kokybei
	Planuojamoje teritorijoje numatoma ūkinė veikla nėra susijusi su pavojinga aplinkos tarša, tai ir neigiama įtaka oro kokybei neprognozuojama.

	 b) paviršinio ir požeminio vandens kokybei
	Būsimi pastatai bus prijungti prie centralizuotų Kurmaičių gyvenvietės inžinerinės infrastruktūros tinklų. Kol bus atvesta centralizuota vandentiekio linija iki planuojamos teritorijos, planuojami sklypai geriamu vandeniu bus aprūpinami įrengiant artezinį vandens gręžinį (formuojamame servitutiniame sklype Nr. 5) I-ji grupė vandenviečių, tiekiančių vidutiniškai iki 10 m³/p. Planuojamoje teritorijoje numatomi 4 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, todėl numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 3.2 m³/p. Laikinai, kol bus galimybė prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, projektuojami sklypai naudosis vietiniu biologiniu buitinių nuotekų valymo įrenginiu, kuris numatomas įrengti formuojamame servitutiniame sklype Nr. 5. Planuojamoje teritorijoje numatomi 4 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, tad buitinių nuotekų valymo įrenginio pajėgumas numatomas toks, kad vidutiniškai išvalytų apie 3.2 m³ nuotekų per parą. Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį (formuojamame sklype Nr. 5), o jį pripildžius perteklinis vanduo bus išvežamas. Žemės sklypuose numatoma įrengti drenažą nuvedant lietaus vandenį į centralizuotus magistralinius lietaus nuotekų tinklus, o laikinai, parengus techninį projektą nuvedama į lietaus nuotakyną, todėl nei paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama įtaka dėl planuojamos ūkinės veiklos neprognozuojama.

	 c) dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms
	Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, o numatoma ūkinė veikla nepadidins fizikinės, cheminės, biologinės taršos, todėl planuojama ūkinė veikla nepavojinga, dirvožemio tarša neprognozuojama.

	 d) ekosistemai ir biologinei įvairovei, gamtinei rekreacinei aplinkai ir kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
	Planuojamas sklypas yra skirtas žemės ūkio veiklai, tačiau žemė šiuo metu nedirbama, yra apleista, dirvonuojanti. Ši teritorija nepasižymi ekosistemos ar biologine įvairove. Tiek dėl savo geografinės padėties, tiek dėl želdinių ar kitų gamtinių objektų nebuvimo nei planuojamas sklypas, nei šalia jo esanti teritorija nebuvo ir nėra naudojama rekreaciniams tikslams ir nėra atraktyvi šiuo požiūriu, todėl jos urbanizacija ir planuojama veikla neturės neigiamos įtakos minėtais aspektais.

	 e) saugomoms gamtos vertybėms 
	Planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių sąraše įrašytų objektų.

	f) kraštovaizdžio estetinei kokybei
	Planuojama teritorija nenaudojama žemdirbystei ir niekas nesirūpina jos estetine ir kraštovaizdžio kokybe, todėl, įgyvendinus šio detaliojo plano sprendinius, teritorijos estetinis vaizdas taps būdingas urbanizuotai teritorijai. Kuo aukštesnės architektūrinės kokybės pastatai čia bus pastatyti, kuo greičiau bus sutvarkyta teritorija po statybų ir kuo labiau bus tvarkomi namų valdos sklypai, tuo geresnis bus aplinkos estetinis vaizdas. 

	 g) kultūros paveldo objektams
	Planuojamo sklypo aplinkinėse teritorijose artimiausi kultūros vertybių objektai, užregistruotas kultūros vertybių registre yra šie:

· Kurmaičių kapinynas (unikalus objekto kodas 5237), kuris yra priskirtas prie valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Kapinyno plotas yra 4.7 ha. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 0.37 km pietryčių kryptimi. Šios senosios kapinės šiuo metu jau nebeeksploatuojamos (žr. 2 pav.);

· Kurmaičių pilkapis vad. Pilale (unikalus objekto kodas 27085), kuris yra priskirtas prie valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Pilkapio plotas yra 0.32 ha. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 0.65 km pietryčių kryptimi (žr. 2 pav.);

· Kurmaičių pilkapių vieta (unikalus objekto kodas 12258), kuri yra priskirta prie valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių. Pilkapio vietos plotas yra 0.80 ha. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 0.83 km pietryčių kryptimi (žr. 2 pav.).

Detaliuoju planu planuojama ūkinė veikla šiems saugomiems kultūros vertybių objektams jokios įtakos neturės.


Projekto vadovė............................................................................. V. Meškauskienė
VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Laimutė Vinciūnienė, gyv. Žalgirio g. 14-12, Klaipėda.

	2. 
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Almontus", Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel./faks.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, elektroninis paštas: almontus@gmail.com., internetinis tinklalapis: www.almontus.lt. Projekto vadovė: architektė Vilma Meškauskienė, atestato Nr. A 1645.

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5637/0001:372) Kurmaičių k., Kretingos r. sav. detalusis planas.

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Planuojamai teritorijai galioja šie teritorijų planavimo dokumentai:

Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322); 
Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, (patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-212).
Šio detaliojo plano sprendiniai visiškai atitinka Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinius, kadangi planuojamo sklypo teritorija Bendrajame plane yra priskirta teritorijoms, kurioms planuojama keisti žemės paskirtį į kitą, ne gyvenviečių ribose, atskirų objektų statybai. Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai.

	5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: -

	6.
	Status quo situacija: Planuojamas žemės sklypas yra Kurmaičių kaime, Kretingos r. sav. Sklypas nuosavybės teise priklauso Laimutei Vinciūnienei. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5637/0001:372) bendras plotas yra 0.9400 ha, žemės ūkio naudmenų, iš jo ariamos žemės plotas - 0.9000 ha, kitos žemės plotas – 0.04 Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 45.0. Miškų plotų nėra. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Specialiosios naudojimo sąlygos: elektros linijų apsaugos zonos, plotas – 0.0256 ha; kelių apsaugos zonos, plotas 0.1093 ha; žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0.9000 ha; geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona, plotas – 0.1450 ha. Kitų apribojimų ir servitutų nėra. 
Planuojama teritorija neužstatyta. Planuojamoje teritorijoje želdinių nėra, taip pat nėra inžinerinės infrastruktūros.
Planuojamas sklypas nepatenka į rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Planuojama teritorija nėra kuo nors išskirtinė už šalia esančią toje Kurmaičių gyvenvietės dalyje. Planuojamas sklypas yra skirtas individualiai žemės ūkio veiklai, tačiau žemė nedirbama, dirvonuojanti. Aplink planuojamą sklypą teritorija sparčiai urbanizuojama, aplinkui rengiami detalieji planai, keičiantys žemės naudojimo paskirtį į kitą, ruošiamasi statyti mažaaukščius gyvenamuosius namus.
Sklypo gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra. Nėra veikiančių fermų, pramonės ir kt. objektų, kurių zona darytų įtaką planuojamam sklypui. Šalia planuojamo sklypo esantiems taršos šaltiniams nustatomi tokie SAZ atstumai: nuo krašto kelio - 50 m nuo kelio briaunos, geležinkeliui - 100 m nuo kraštinio bėgio.

	7.
	Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	8.
	 Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir jo įvertinimas): Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietovės vaizdas pasikeis: teritorija taps urbanizuota, o architektūrinėmis bei inžinerinėmis priemonėmis sutvarkius aplinką, šie gyvenamieji namai darniai įsilietų į aplinkinės teritorijos struktūrą, padidintų Kurmaičių gyvenvietės estetinę, architektūrinę ir ekonominę vertę, bus dalinai pagerinta situacija, sprendžiant Kretingos rajono gyventojų aprūpinimo būstu klausimais. 


Galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų (statybos metu) turės teigiamą poveikį ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir joje gyvenantiems žmonėms.

	9.


	Vertinimo aspektai

Sprendinio poveikis:

1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 

2) ekonominei aplinkai, 

3) socialinei aplinkai, 

4) gamtinei aplinkai ir

 kraštovaizdžiui 


	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

teigiamas ilgalaikis

teigiamas ilgalaikis

teigiamas ilgalaikis

teigiamas ilgalaikis


	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

nebus

nebus

nebus

neigiamas trumpalaikis

	10.
	Siūlomos alternatyvos povei-kis: 

1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 

2) ekonominei aplinkai, 

3) socialinei aplinkai, 

4) gamtinei aplinkai ir

 kraštovaizdžiui 
	-

-

-

-
	-

-

-

-


Projekto vadovė............................................................................. V. Meškauskienė
Kultūros paveldo objektai





Planuojamas sklypas





Plan. sklypo vieta








