  AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planavimo objektas:
Detalusis planas Vytauto g. 137A, Kretingos m. 
Planavimo organizatoriai:
Inga Urbonienė, gyv. Kudirkos g. 4-28, Kretingos m.
Bronislava Urbonienė, Kazys Urbonas, gyv. Kauno g. 5, Kretingos m.
Planavimo tikslas:
Detaliuoju planu numatoma suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“, kodas 132962131, adresas – Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 39 03 56, 8 69838625.
Detaliojo plano projekto vadovė – inž. Zita Ignotienė, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 12317. 
Detaliojo plano techninis vykdytojas – statybos inž. Zenonas Šalna.
Detaliojo plano subrangovas – Kartografiniai projektai (licencijos Nr.G-820-(900). Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema. 
Detalusis planas rengiamas keturiais egzemplioriais (4 egz.).
Planuojama teritorija:  adresas – Vytauto g. 137A, Kretingos m. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas apie 1459 m2. Žemės sklypas nesuformuotas.  
              Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika 
Planuojamos teritorijos gretimybės:

1. Šiaurinės planuojamos teritorijos gretimybė - kitos paskirties/komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypas, kadastro Nr. 5634/0008:389, savininkas Lietuvos Respublika;

2. Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė – kitos paskirties/komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypas, kadastro Nr. 5634/0008:365, savininkas Lietuvos Respublika;

3. Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė –kitos paskirties/gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypas, kadastro Nr. 5634/0008:547. Savininkai: Romas Andrulaitis, Gintautas Pazdrazdis, Alvydas Grigaitis, Asta Pazdrazdienė, Rita Petrauskaitė, Arūnas Maciulevičius, Vitalijus Lucenko, Vitalijus Momkauskas, Marijus Šmidtas. 
4. Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė –– valstybinės žemės fondas (planuojama gatvė);
          Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas: planavimo užduoties ir planavimo sąlygų sąvado parengimas;

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas);

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
                              2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
                              2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:  Detalusis planas parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos - vyr. architektės suderinta planavimo užduotimi.
Planavimo užduotis suderinta su detalaus plano rengėju IĮ „Laiko sprendimai“ ir patvirtinta planuojamos teritorijos planavimo organizatorių  Ingos Urbonienės, Kazio Urbono, Bronislavos Urbonienės..
2.2.2 Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 
· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2008-08-29 d. sąlygos 
                      Nr. KE2-73;

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

                     departamento 2008-09-04 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-5654;

· UAB „Kretingos vandenys“ 2008-08-29 d. sąlygos Nr. 29-72;

· AB „VST“ Kretingos skyriaus 2008-09-03 d. sąlygos Nr. TS-08-19-0531;

· AB „TEO LT“ 2008-09-05 d. sąlygos Nr. 03-2-05-4050;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2008-08-28 d.    

                     raštas Nr. V2-(3.4)-728;

· AB „Lietuvos dujos“ 2008-08-29 d. planavimo sąlygos  Nr. 863.

·        Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo  

                   skyriaus 2008-10-09d. Planavimo sąlygų sąvadas Nr. 77;
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.
2.3. Esamos būklės analizė
2.3.1. Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
Adresas – Kūlupėnų k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas apie 1459m2.  
                     Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. 
2.3.2  Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:
Nekilnojamo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 50/151262:
Pastatas-sandėlis. Unikalus Nr. 5698-8013-0014.

Paskirtis-sandėliavimo. Pažymėjimas plane 1F1p;

Bendras plotas 56,30 kv.m. Tūris 222 kub.m.

Kadastro duomenų fiksavimo data 2000-09-21;

Pastatas-šiltnamis. Unikalus Nr. 5698-8013-0025.

Paskirtis-pagalbinio ūkio. Pažymėjimas plane 2I1g;

Bendras plotas 222 kv.m. 

Kadastro duomenų fiksavimo data 2000-09-21
Pastatas-šiltnamis. Unikalus Nr. 5698-8013-0036.

Paskirtis-pagalbinio ūkio. Pažymėjimas plane 3I1g;

Bendras plotas 227 kv.m. 

Kadastro duomenų fiksavimo data 2000-09-21
2.3.3  Teritorijos specialios naudojimo sąlygos:
Nekilnojamo turto registre įrašo nėra.

2.3.4 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:
Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
2.4  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA 

Planavimo tikslas: Detaliuoju planu numatoma suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Formuojamas kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypas.
Įvažiavimas į planuojamą žemės sklypą numatomas iš esamo įvažiavimo iš  Vytauto gatvės.
Suformuotame žemės sklype rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypų inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. 
Planuojamam žemės sklypui geriamojo vandens tiekimas numatytas iš esamų vandentiekio tinklų Vytauto gatvėje. Buitinės nuotekos nuvedamos į Vytauto gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo gali būti nuvedamas į esamus  lietaus nuotekų tinklus.
Sklype planuojamo gyvenamo namo elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamo elektros kabelio į numatomą 0,4 kV kabelių tranzitinę apskaitos spintą. 
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, planuojamo žemės sklypo teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 34,03 iki 34,52 pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  Planuojamo žemės sklypo sprendiniai
2.5.1 Formuojamo žemės sklypo charakteristikos
Planuojamas žemės sklypas Nr. 1 (kampai 1-2-3-4-5-1) – 1459 kv. m ploto.

Žemės sklypo adresas –Vytauto g. 137A, Kretingos m.    
Žemės sklypo Nr. 1 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai nurodyti Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje.

Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
 Formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,25;
 Formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,62. 
Planuojamas statyti gyvenamasis pastatas ir priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.
 Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 8,5 metro. 
2.5.2 Papildomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
Papildomieji reikalavimai planuojamam sklypui:

a)  Sklypas aptveriamas ažūrine iki 1, 20 m aukščio tvora;


b) Žemės sklype inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

        Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

        Kitų medžių – 3,00 m;

· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:


Vandentiekio – 5,00 m;

Nuotekų tinklų – 3,00 m;

· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
                      2.5.3 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Susisiekimo ir transporto organizavimo schema, gatvės ir pravažiavimai susiformavę teritorijos vystymo eigoje. Į planuojamą žemės sklypą, iš Vytauto gatvės  patenkama  formuojamu įvažiavimu. 

  Planuojamo sklypo gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuoto žemės sklypo ribose, tam skirtose vietose. Parkavimo vietos nustatomos rengiant žemės sklypo užstatymo projektą. 

Inžinerinių komunikacijų išdėstymas gali būti patikslinamas pagal UAB „Kretingos vandenys“, AB „Lietuvos dujos“ ir AB „VST“ darbo projektus.                    
  2.5.4 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Elektra. Pagal akcinės bendrovės „VST“ Kretingos skyriaus   išduotas sąlygas   suplanuotame žemės sklype perspektyviniai objektų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo  esamo elektros kabelio linija į numatomą 0,4 kV  tranzitinę apskaitos spintą. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. 
Pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas  detaliajam planui rengti   žemės sklypui geriamasis vanduo galės būti tiekimas iš esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklus.  
Suplanuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pajungimas prie esamų  tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 
Ryšiai. 
Pagal AB „TEO LT“ išduotas projektavimo sąlygas, projektavimo dokumentus suderinti su TEO LT, AB. Planuojamame sklype telekomunikacijų tinklai neplanuojami. Perspektyvoje ryšių kabelis galės būti klojamas planuojamo įvažiavimo inžinerinių tinklų koridoriaus  juostoje.
Buitinių atliekų šalinimas
Gyvenamo namo statybos metu susidarančios atliekos kaupiamos pastatomuose statybinių atliekų konteineriuose ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Gyvenamo namo eksploatacijos metu susidarančios mišrios buitinės atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, bus surenkamos į sklype numatomą pastatyti  individualų mažos talpos  konteinerį. Konteinerio aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Rūšiuotos atliekos, tinkamos perdirbti, pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, liuminescencinės lempos, alyvos ir kt.) perduodamos atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016). 
2.5.7 Gaisrinė sauga:
Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.
Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš miesto vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų.
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Pagal Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus išduotas sąlygas nurodoma:

 Nurodyti ir išlaikyti esamų ir planuojamų objektų sanitarinių apsaugos zonų ribas ir režimą.   
Įvertinti gretimybes: kaimyninius žemės sklypus ir kitas teritorijas, besiribojančias su planuojama teritorija (įvertinti kaimyninių žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo reglamentus, tvarkymo ir naudojimo režimus). Pateikti esamos būklės analizės duomenis. 

Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: fizikinės, cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo bei parkavimo, normuojamų atstumų, sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. 

Rengiamo detaliojo plano planuojamame žemės sklype ir gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. 


Planuojamo sklypo gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuoto žemės sklypo  ribose, tam skirtose vietose. 
Gyvenamo namo eksploatacijos metu susidarančios mišrios buitinės atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, bus surenkamos į sklype numatomą pastatyti  individualų mažos talpos  konteinerį. Konteinerio aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Rūšiuotos atliekos, tinkamos perdirbti, pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, liuminescencinės lempos, alyvos ir kt.) perduodamos atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016). Stacionarių fizikinių, cheminių, akustinių ir optinių taršos šaltinių planuojamame žemės sklype nebus. Gyvenamasis namas numatomas šildyti elektra ir malkomis. Perspektyvoje - dujomis bei saulės kolektorių gaminama energija. Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 
Suformavus kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypą, įregistravus Valstybės įmonėje Registrų centras, pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai naujo individualaus namų/statinių statybai. Tai neturės neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai, todėl papildomų reikalavimų formuojamam žemės sklypui nėra. Trumpalaikis neigiamas poveikis galimas gyvenamojo namo ar jo priklausinių statybų metu, dėl sunkiasvorio transporto trumpalaikio eismo ir galimo triukšmo darbo valandų metu.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento nurodoma: rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas remiantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228). 

2.6.1 Sprendinių poveikio vertinimas

Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais.

2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas


Neįgyvendinant detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas


Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 


Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 


Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius suformuojamas kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypas ir nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.


Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Žemės sklypui suplanuotas vandentiekio įvadas, buitinių nuotekų nuvedimas į esamus buitinių nuotekų tinklus, lietaus vandens nuvedimas į esamus  lietaus nuotekų tinklus. Numatytos inžinerinių tinklų apsaugos zonos (AZ). 

Suplanuotame žemės sklype perspektyviniai objekto elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamo elektros kabelio.

Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklype numatomą pastatyti  individualų mažos talpos  konteinerį.

Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos gretimų teritorijų plėtros. 


Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 

Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas tiesioginis poveikis gyventojams. Suplanuotame sklype pastatytame mažaaukščiame gyvenamame name galės apsigyventi nauji rajono gyventojai. Pastačius šiuolaikišką ekonomišką ir ekologišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – paskata sparčiau vysti šiuo metu neužstatytą teritoriją. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Pagerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė. Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 


Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis. Suplanuotoje teritorijoje būsimus statinius numatoma prijungti prie elektros tinklų. Geriamasis vanduo numatomas tiekti iš esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos bus nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.


Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis:  gyventojams bus patogus įvažiavimas į žemės sklypą. Netiesiogiai šie sprendiniai sukurs palankią ir saugią aplinką planuojamų sklypų gyventojams. 


Poveikis ekonominei aplinkai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse planuojamomis teritorijomis (gyvenamoji teritorija). Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi naujos šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.


Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

Suplanuotame mažaaukščio gyvenamo namo statybai skirtame sklype  apsigyvenus gyventojams, pagerės esamos nenaudojamos aplinkinės teritorijos kokybė, tai paskatins spartesnę teritorijos plėtrą. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 


Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.


Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių teritorijų gerbūvis. Nebus suardytas būsimo gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. Statant gyvenamuosius namus bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai.

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.


Planuojamos teritorijos suformuotame mažaaukščio gyvenamo namo statybai skirtame sklype įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius. Pastačius šiuolaikišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. Įsikūrus naujiems gyventojams bus sutvarkyta planuojama teritorija. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis).


Suformuotame sklype pastačius naują gyvenamą namą, sutvarkius aplinką sklype pagerės aplinkos kokybė, bus sutvarkyta dabartinė apleista aplinka.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.


Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų. 


Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotekos nuvedamos į buitinių nuotekų tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Prieš pradedant statybos darbus derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti nustumdytas ir sandėliuojamas statybos aikštelės pakraštyje. Atlikus statybos darbus dirvožemis panaudojamas aplinkos sutvarkymui, paskleidžiamas teritorijoje kur numatyta veja. Gyvenamo namo eksploatacijos metu dirvožemio taršos nebus.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


Planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 

2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

  Detaliuoju planu suformuojamas žemės sklypas prie nuosavybės teise valdomų pastatų ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms

Detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į šias išduotas detaliojo plano rengimo sąlygas:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2008-08-29 d. sąlygos 
                      Nr. KE2-73;

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

                     departamento 2008-09-04 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-5654;

· UAB „Kretingos vandenys“ 2008-08-29 d. sąlygos Nr. 29-72;

· AB „VST“ Kretingos skyriaus 2008-09-03 d. sąlygos Nr. TS-08-19-0531;

· AB „TEO LT“ 2008-09-05 d. sąlygos Nr. 03-2-05-4050;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2008-08-28 d.    

                     raštas Nr. V2-(3.4)-728;

· AB „Lietuvos dujos“ 2008-08-29 d. planavimo sąlygos  Nr. 863.

·        Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo  

                   skyriaus 2008-10-09d. Planavimo sąlygų sąvadas Nr. 77;
Status quo situacijos įvertinimas


Neįgyvendinant detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės


Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:

· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai
 Detaliojo plano sprendiniai atitinka Kretingos miesto bendrąjį planą. Neigiamo poveikio nenumatoma. 
Suplanuotame sklype pastatytame mažaaukščiame gyvenamame name galės apsigyventi nauji rajono gyventojai. Pastačius šiuolaikišką ekonomišką ir ekologišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – paskata sparčiau vysti šiuo metu neužstatytą teritoriją. Palaipsniu gerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė. Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 
Poveikis ekonominei aplinkai 

Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukštį gyvenamą namą, atsikels gyventi naują šeimos. Pastačius gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės tolimesnės teritorijos plėtros galimybės, bus sparčiau vystoma gyvenamo rajono plėtra. Prognozuojamas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 
Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui nėra numatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose nenumatomas. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.
Poveikis socialinei aplinkai

Planuojamame sklype įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinės teritorijos gerbūvis. Planuojama veikla nebus suardytas būsimo gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 
Statant gyvenamąjį  namą bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas.  
Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą socialinį poveikį.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotėkos nuvedamos į gatvėje esamus tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. Nenumatomas. Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Pastačius šiuolaikišką ekonomišką ir ekologišką gyvenamą namą ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. Planuojamoje teritorijoje sklypas erdvus, planuojama mažaaukščio namo statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 



Neigiamas poveikio aplinkai nenumatomas. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

 Inga Urbonienė, gyv. Kudirkos g. 4-28, Kretingos m.
Bronislava Urbonienė, Kazys Urbonas, gyv. Kauno g. 5, Kretingos m.

	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
IĮ „Laiko sprendimai“, kodas 132962131, Veiverių g. 134-317, Kaunas. 

Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625, El. paštas: laikosprendimai@gmail.com

	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Detalusis planas Vytauto g. 137A., Kretingos m. 

	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Kretingos rajono teritorijos ir jo dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-212).

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais



	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Detaliuoju planu suformuojamas žemės sklypas prie nuosavybės teise valdomų pastatų ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.

	8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas. Po detaliojo plano patvirtinimo – pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai). Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype neigiamo poveikio aplinkai neturės.



	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie pradedamą rengti detalųjį  skelbta:

1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ 2009-12-11d. Skelbimo teksto kopija pridedama.
2) Kretingos miesto seniūnijoje (informuota 2009-12-08d., registruoto laiško kvitas Nr. 77313/36). Skelbimo teksto kopija pridedama.
 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2009-12-10 d.

4) Apie rengiamą detalų planą 2009-12-08d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. Informacijos gavėjų sąrašas ir registruotų laiškų kvitai pridedami

5) Prie planuojamos teritorijos 2009-12-10d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Informacija apie parengto detaliojo plano pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą skelbta:

1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2009-12-22 d. Skelbimo teksto kopija pridedama.
2) Kretingos miesto seniūnijoje (informuota 2009-12-17 d., registruoto laiško kvitas Nr. 77772/23). Skelbimo teksto kopija ir registruoto laiško kvitas pridedami.  
 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2009-12-21d.

4) Apie parengtą detalųjį planą 2009-12-18 d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. Informacijos gavėjų sąrašas ir registruotų laiškų kvitai pridedami

5) Prie planuojamos teritorijos 2009-12-15d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie parengtą detalųjį planą.

      Su parengtu detaliuoju planu nuo 2010-01-11d. iki 2010-02-10d. buvo galima susipažinti Z. Ignotienės  projektavimo firmoje. Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija (paroda) Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje vyko nuo 2010-01-25d. iki 2010-02-10d. Viešas parengto detaliojo plano pristatymas, svarstymas (susirinkimas) vyko 2010-02-10d. 11 val., Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.
statybos inžinierius                             


                 Zenonas Šalna
PAGE  
16

