Aiškinamasis raštas
                                                                                                                  UAB „Kryžkelės projektai“

OBJEKTAS

Detalusis planas Padvarių k., Kretingos raj.
PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS
Kęstutis Latakas a/k xxxxxxxxxxx, gyv., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PLANAVIMO TIKSLAS:

Pakeisti  žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties  į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

I
BENDRIEJI  DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema, Baltijos aukščių sistema)- O.Krusos įmonė, licenzijos Nr.188G-441.

Planuojama teritorija – Padvarių k., Kretingos raj..  Planuojamos teritorijos žemės sklypo plotas 0,3491 ha. Kadastrinis adresas 5654/0002:654 Padvarių k.v. Paskirtis: Žemės ūkio.
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas,

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

Detaliojo plano rengimo tvarka - bendroji.

Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Padvarių k., Kretingos raj., yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos:

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-05-26 Nr.KE2-127
2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-06-02 sąlygos Nr.(9.14.3.)-LV4-2743
3. UAB „Kretingos vandenys “ 2009-05-22 sąlygos Nr.29-130
4. Akcinė Bendrovė „VST“, 2009-06-09 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-09-19-0677
5. TEO, AB išduotos 2009-05-26 sąlygos Nr.03-2-05-2251
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus sąlygos 2009-05-29 Nr.V2-(3.4)-467.
7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus sąlygos 2009-06-04 Nr.R5-598-(3.5).
Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ
2.1 Informacija apie planuojamą teritoriją
Planuojama teritorija yra Padvarių k., Kretingos raj. Žemės sklypo plotas 0,3491 ha. Kadastrinis adresas Nr.5654/0002:654 Padvarių k.v. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Nuosavybės teisė – Kęsutis Latakas.
Specialios naudojimo sąlygos: 
· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 0,3491ha;

Šio žemė sklypo servitutų kituose žemės sklypuose – įrašų nėra
Kitų žemės sklypų (žemės sklypo naudotojų) servitutų šiame žemė sklype – nėra. 
Valstybės įmonės registrų centro duomenys apie planuojamo žemės sklypo Padvarių k., Kretingos raj., kadastrinis Nr.5654/0002:654, gretimų žemės sklypų savininkus: šiaurės pusėje ribojasi su Aldonos Onos Lapinskienės žemės ūkio paskirties sklypas, kurio kad.Nr. 5654/0002:346, rytų pusėje – su pravažiavimu, pietų pusėje planuojamas žemės sklypas ribojasi su Marcelinos Šablinskienės  žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5654/0002:184 ir iš vakarų pusėje su pravažiavimu.
Planuojama teritorija nepatenka į gamybinių- komunalinių objektų ir kitas sanitarines apsaugos zonas (SAZ). 

Į sklypą patenkama iš rytų ir vakarų pusėse esančių  pravažiavimų.
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija yra lygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 33,26 iki 34,02  pagal Baltijos aukščių sistemą.

2.2  Informacija apie sklype esamus statinius:   

       Planuojamame žemės sklype  Valstybinės įmonės Registrų centre įregistruotų pastatų nėra. 
2.3Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.

3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
 Planuojama teritorija yra rytinėje Kretingos rajono dalyje. Planuojamo žemės sklypo plotas nekeičiamas. Pakeičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis į kitą paskirtį gyvenamąją teritoriją, bei suformuojami sklypai: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai(tp6, G1), inžinerinei infrastruktūrai (tp10, I1).
3.1 Teritorijos tvarkymo prioritetai

3.1.1 Gyvenamosios paskirties sklypai.

Planuojamame žemės sklype numatoma suformuoti 2 gyvenamosios paskirties sklypai. Planuojamų sklypų užstatymo indeksai  yra 0,23,  užstatymo intensyvumo indeksai  yra 0,46 (nustatyta vadovaujantis STR 2.02.09:2005 " Vienbučiai gyvenamieji pastatai").

Architektūriniai reikalavimai: 1) Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas:plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. 2) Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas. 

3.1.2 Inžinerinės infrastruktūros sklypai.

Planuojamame žemės sklype numatoma suformuoti 1 inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos sklypas. Užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas numatomas techninio projekto metu.

Planuojama teritorija Padvarių k., Kretingos raj., yra parengta inžinerinės infrastruktūros  požiūriu. Detaliuoju planu numatomi centralizuoti vandentiekio tinklai ir nuotekų kaupimo rezervuaras.

Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai atitinka galiojančius norminius dokumentus ir nepablogina gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeidžia jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis pateikiami teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinyje. Planuojamų žemės sklypų ribos pateikiamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  naujų pastatų statyba turi būti sprendžiama perimant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto sudėtyje, konkrečiam planuojamam objektui. 
3.2 Kretingos rajono savivaldybės, planuojamos teritorijos ir jos gretimybių, bendrojo plano sprendiniai
Vadovaujantis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendruoju planu (patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322) planuojama teritorija patenka į teritoriją, kurią planuojama urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto: gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės pagal miestų, gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentus. Planuojamas sklypas yra Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos raj., kad.Nr.5654/0002:654, sklypo plotas – 0,3491ha.

Sklypas yra patogioje geografinėje padėtyje – todėl užsakovo prašymu ir vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, bei išduotomis Kretingos rajono savivaldybės detaliojo planavimo sąlygomis, detaliuoju planu numatoma pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planuojamoje teritorijoje numatomi 2 gyvenamosios paskirties sklypai, kurie plės Padvarių kaimo rytinės dalies gyvenamąją teritoriją. Esama teritorijos paskirtis – žemės ūkio paskirties teritorija. Šiuo metu planuojama teritorija pagal paskirtį nėra naudojama, tačiau ją urbanizavus ji taptų vaizdingesnė, atsirastų kraštovaizdžio vientisumas, šiuo metu esantys gyvenamosios paskirties sklypai išsibarstę chaotiškai. 

Planuojamos teritorijos gretimybėse nėra veikiančių fermų, pramonės objektų, kurių sanitarinė apsaugos zona darytų įtaką detaliojo plano sprendiniams. 
Padvarių kaime – išvystytas susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra, todėl plečiantis gyvenamajai teritorijai būtų galimybė sudaryti vientisą kraštovaizdžio vientisumą.

Planuojamas sklypas yra nutolęs apie 20 metrų nuo pagrindinės gatvės (Sodų gatvė)ir yra šalia gyvenamosios paskirties sklypo, kur yra pastatytas gyvenamasis namas su priklausiniais, todėl jo paskirtį planuojame pakeisti į gyvenamąją teritoriją.
4. SPRENDINIAI
Sklypas Nr. 1 (1600 m2 ploto)
 Adresas – Padvarių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė: Kęstutis Latakas
 Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 23
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 46
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatomas (žiūr. pagrindinį brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 1600m²; 

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208). Plotas:114m²;             

Kelio servitutas (kodas 203). Plotas: 114m²; 

Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108)(sklypuose Nr.2 ir Nr.3) 
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 2 (1833 m2 ploto)

 Adresas – Padvarių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė: Kęstutis Latakas

 Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 23
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 46
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatomas (žiūr. pagrindinį brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 319m²(projektuojama);                                                        XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 1833m²; 

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208)(sklypui Nr.1). Plotas:133m²;             

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208). Plotas:66m²;    

Kelio servitutas (kodas 203). Plotas: 66m²; 

Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108)(sklype  Nr.3)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje
Sklypas Nr. 3 (57 m2 ploto)

 Adresas – Padvarių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė: Kęstutis Latakas

 Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:
       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                  - Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10,I)

       3. Naudojimo pobūdis      - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (tp10,I1) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esamos arba numatomos statyti autobusų ir geležinkelio stotys, oro uostai ir aerodromai, jūros ir vidaus vandenų uostai ir prieplaukos, automobilių saugyklos (garažai, automobilių stovėjimo aikštelės), ryšių linijos, inžinerinių maitinimo šaltinių statiniai ir įrenginiai ( transformatorinės, boilerinės ir kiti panašios paskirties statiniai).
  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nenustatoma
  Statybos riba, linija - nenustatoma 

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. pagrindinį brėž.) 
Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zona. Plotas: 57m²;   
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 57m²;                                                           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208). Plotas:57m²;              
Kelio servitutas (kodas 203). Plotas: 20m²;
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje
4.1 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai
[image: image1.png]12
3[4
5|6
7.8



n - žemės sklypo eilės numeris;

m - žemės sklypo plotas, m²;

 


 1 - žemės sklypo naudojimo būdas /pobūdis;

 2 - maksimalus pastatų aukštis (metrais);

 


 3 - maksimalus užstatymo tankumo indeksas; 

 4 - maksimalus užstatymo intensyvumo indeksas;

 5 - statinio statybos zona;

 6 - komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų; ir pastatų šildymo sistemų       prijungimo sąlygos;

 7 - susisiekimo organizavimas;

 8 – servitutai;
Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei
pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamojoje teritorijoje, planuojama veikla
neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame
plane nenumatoma.
4.2 Inžinerinė įranga

Vandentiekis, nuotėkos. Geriamas vanduo  bus tiekiamas iš esamų centralizuotų vandentiekio tinklų Padvarių k.(STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas)

Vadovaujantis gautomis UAB "Kretingos vandenys" sąlygomis buitinių nuotekų nuvedimas numatomas į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Padvarių k., nuotekų šalinimą numatyti bendrais tinklais ekologiniu, ekonominiu ir techniniu požiūriu  yra netikslinga. Artimiausia buitinių nuotekų trasa yra 300 m atstumu nuo planuojamos teritorijos, todėl buitinių nuotekų šalinimas projektuojamas  į sertifikuotą nuotekų kaupimo rezervuarą, kurio zona -5m nuo pastatų ir statinių. Zona turi nepatekti į tretiesiems asmenims priklausančius sklypus. Numatoma sudaryti sutartis su atestuotomis įmonėmis dėl nuotekų išvežimo. Perspektyvoje nuotekos bus nuvedamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Padvarių k.(STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas) Nevalytų nutekamųjų vandenų išleidimas į vandens telkinius  draudžiamas. 

Lietaus nuotėkų surinkimas. Lietaus  ir paviršiniai vandenys  numatomi nukreipti į žalius plotus. Jokių taršos šaltinius šioje teritorijoje nebus.(STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas) 

Elektros tiekimas. Pagal gautas AB "VST" sąlygas, rezervuojama trasa 10kV elektros kabelių linijos tiesimui nuo esamos 10kV oro linijos "L-800" iš Kretingos 110/35/10 kV TP artimiausios (patogiausios) vietos į sklype Nr.3 projektuojamą 10/0,4 kV modulinę tranzitinę transformatorinę. Išskiriamos žemės zonos ir nustatomi servitutai 0,4kV elektros kabelių linijų tiesimui ir eksploatavimui nuo projektuojamos transformatorinės į numatomas 0,4 kV elektros apskaitos spintas. (STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas)

Šildymas. Dujotiekis detaliuoju planu neplanuojamas.  Pastatų šiltinimas numatomas kietu kuru, elektra ar geoterminis. (STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas)

Ryšiai. Ryšių tinklai detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.(STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas)

Melioracija. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų lėšomis, pakeičiant į PVC perforuotus drenažo vamzdžius. Sprendžiama techninio projekto metu, gavus technines sąlygas, STR nustatyta tvarka. Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų interesų.

Žemės naudojimo apribojimai.Teritorijos pagrindiniai apribojimai nustatyti pagal"Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ", patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-29 nutarimu Nr.1640.

Gaisrinė sauga. Tarp sklypo statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04  2004m.(Gaisrinė sauga.Pagrindiniai reikalavimai). Gyvenamųjų namų atsparumo ugniai laipsnis I-II. Planuojamoje teritorijoje numatoma, kad gyvens apie 8 žmones, vadovaujantis patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" IV skyriumi . Vandens sąnaudos gaisrams gesinti. 13 punktu. Gaisrinio vandens tiekimo leidžiama nenumatyti: 13.1 punktu Gyvenamosios vietovėms, kuriose yra iki 50 gyventojų;

Kultūros paveldas. Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras 

objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra.

Atliekos. Buitinės atliekos surenkamos į sklype stovinčius konteinerius, kurios, pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais, 

yra  išvežamos į atliekų sąvartynus. 

Želdiniai. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdinių plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatyto tvarkos aptašo patvirtinimo" mažiausias želdinių, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 30% viso žemės sklypo ploto. 

Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų „Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“, patvirtintose LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640.

4.3 Transportas

Planuojama teritorija yra Padvarių k., Kretingos raj. Privažiavimas į planuojamus sklypus  yra iš vietinės reikšmės kelių.  Į planuojamus sklypus patenkama iš 15 m pločio (RL) projektuojamos 2-D1 kategorijos gatvės. Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. Susisiekimo sistema, įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį tenkina ir planuojamų sklypų ir esamų gretimybių reikalavimus. 

 Planuojamoje teritorijoje transporto priemonių parkavimas numatomas sklypų ribose. Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus. Gatvės raudonųjų linijų apibrėžtame plote numatoma tiesti šaligatvius,  kloti požemines inžinerines komunikacijas.

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS

Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka.

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (,,LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 2004.04.18 Nr. VIII-1636). Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams. 

Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.

Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:

    - Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322). 
5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje keičiamas į mažaaukščių gyveanamųjų namų statybai ir eksploatacijai.

Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- automobilių stovėjimas numatomas garažuose, privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

- atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

- sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei numatomas kaip neutralus. Formuojamų sklypų inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie vietinių ir centralizuotų inžinerinių tinklų.

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.

- projektuojant gyvenamuosius namus triukšmo lygis turi atitikti HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“: atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: natūralios apšvietos parametrai naujai statomuose pastatuose: gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, virtuvėje – 1:8, koridoriuose – 1:12. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose gyvenamųjų namų patalpose: gyvenamuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje – 100-200 Lx, vonia, tualetas – 75 Lx, koridoriaus holas – 50 Lx;
- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.

5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 

Teritorijoje planuojama 2 sklypai individualiems gyvenamiesiems namams, triukšmo padidėjimas planuojamas nežymus.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išsiskiriančios iš gyvenamųjų namų (skaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami kietu kuru (medienos atliekos). Orientacinis į aplinkos orą pateksiančių teršalų kiekis pateikiamas 1 lentelėje.



1lentelė

	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje
	SAZ
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

k.d.
	Kaminai nuo planuojamų gyvenamųjų namų stogų
	2
	0,666 t/m;

0,050 t/m;

0,028 t/m.
	Gyvenamiesiems namams SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.
6. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS
Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.
Tarp sklypų statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04:2004(Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai), 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo), STR 2.02.01:2004 (Gyvenamieji pastatai) .
Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.Gyvenamojo namo atsparumas ugniai laipsnis I-II.
Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (VI skyrius);

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius); 
· Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius);
Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės ryšių linijos – po 2,0 m abipus požeminio kabelio trasos;

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vidutinio slėgio dujotiekiams (iki 3 kg/cm2) – po 4 m; žemo slėgio dujotiekiams (iki 0,5 kg/cm2) – po 2 m;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės.
1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.

Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.

2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystymosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms veiklos sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams Padvarių k., bei jiems skirtų teritorijų fondui.

3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Padvarių k.

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui Padvarių k., įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę paveiks nežymiai.

2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai. 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

6. Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos 

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	Kęstutis Latakas a/k xxxxxxxxxxx, gyv., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB “Kryžkelės projektai“
Šventosios 52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Padvarių k., Kretingos raj., detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Status quo situacija
	Jei būtų neįgyvendinami sprendiniai, planuojamos teritorijos užstatymas būtų išnaudotos nepilnai.

	7
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą gyvenamąją teritoriją, 

	8
	Galimo sprendinių poveikio vertini-mas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis nekeičiamas.

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


Projekto vadovas




Vytautas  Indreika









Atestato Nr. 13555

PAGE  
11
Padvarių k., Kretingos raj., Detalusis planas                                                        TP specialistas Vytautas Indreika

