 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PLANAVIMO OBJEKTAS:
Detalusis planas Vydmantų k., Kretingos r. sav. 
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Planuojamo žemės sklypo savininkas – Jonas Adolfas Laukžemis 
Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: 
IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“, kodas 132962131, adresas – Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 39 03 56, 8 69838625.
Detaliojo plano projekto vadovė – inž. Zita Ona  Ignotienė, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 12317. 
Detaliojo plano rengėjas inž. Zenonas Šalna. LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 25755. 
Detaliojo plano subrangovas – K. Krusos individuali įmonė, licencijos Nr. 189G-459. (Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema). 
Detaliojo plano derinimo ir viešumo procedūras atlieka detaliojo plano rengėjas.

Detalusis planas rengiamas keturiais egzemplioriais (4 egz.).
Planuojama teritorija: 
Adresas – Vydmantų k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 3380m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400–0834–0450. Kadastro Nr. 5670/0005:333. Kadastro duomenų fiksavimo data 2004-11-22d. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 
              Žemės sklypo nuosavybės teise savininkas – Jonas Adolfas Laukžemis
Planuojamos teritorijos gretimybės:

· Šiaurinė planuojamos teritorijos gretimybė – valstybinės žemės fondas (planuojama Tulpių gatvė);
· Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas (kadastro Nr. 5670/0005:336). Paskirtis-žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Savininkas Jonas Tolis;

· Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė –žemės sklypas (kadastro Nr. 5670/0005:284). Paskirtis-gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Savininkas Saulius Noreika;
· Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė –– žemės sklypas (kadastro Nr. 5670/0005:259). Paskirtis-gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Savininkai Danielius Baužinskis ir Roma Gineikienė;

· Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė –– žemės sklypas (kadastro Nr. 5670/0005:229). Paskirtis-gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Savininkai Sergej Zacharčenko ir Dainora Gustienė;

Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas: planavimo užduoties ir planavimo sąlygų sąvado parengimas;

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas);

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
                               2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
                              2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:

Detalusis planas Vydmantų k., Kretingos r. sav. parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos - vyr. architektės   suderinta planavimo užduotimi.
Planavimo užduotis suderinta su detalaus plano rengėju IĮ „Laiko sprendimai“ ir patvirtinta planuojamos teritorijos organizatoriaus Jono Adolfo Laukžemio.
2.2.2 Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-02-17 d. sąlygos Nr. KE2-41; 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2009-02-18 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-804;

3. UAB „Kretingos vandenys“ 2009-02-12 d. sąlygos Nr. 29-44;

4. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2009-02-23 d. sąlygos Nr. TS-09-19-0241;

5. AB „TEO LT“ 2009-02-17 d. sąlygos Nr. 03-2-05-603;
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-02-21 d. raštas Nr. V2-(3.4)-157;

7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus 2009-02-17 d. planavimo sąlygos  Nr. R5-175-(3.5).
8. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-03-16d. Planavimo sąlygų sąvadas Nr. (35,4)PS1-25;
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.
2.3. Esamos būklės analizė
2.3.1. Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
Adresas – Vydmantų k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 3380m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400–0834–0450. Kadastro Nr. 5670/0005:333. Kadastro duomenų fiksavimo data 2004-11-22d. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
                     Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. 
2.3.2  Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:
Rengiamo detaliojo plano žemės sklype yra pradėtas statyti gyvenamasis namas.
2.3.3  Teritorijos specialios naudojimo sąlygos:
Nekilnojamojo turto registre Vydmantų k., Kretingos r. sav. (Kadastro Nr. 5670/0005:333) įregistruotos specialios naudojimo sąlygos: 
· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-03-31, Nr. 13.6-1554. Plotas: 0,338 ha;

· Kurortų apsaugos zonos. Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-03-31, Nr. 13.6-1554. Plotas: 0,338 ha;

2.3.4 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:
Planuojama teritorija Vydmantų k.,  Kretingos r. sav. nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
2.4  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojamas žemės ūkio paskirties, 3380 kv. m (0,338ha) ploto žemės sklypas.  Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
 Po padalinimo formuojama:

· Žemės sklypas Nr. 1 –  1120 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 2 –  1133 kv. m. ploto;
· Žemės sklypas Nr. 3 –  1127 kv. m. ploto;

Įvažiavimai į suformuotus žemės sklypus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomi iš planuojamos D kat. Tulpių gatvės suformuojamu įvažiavimu. Nustatomas servitutas 102, 202. 
Suformuotuose žemės sklypuose rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypų inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. 
Žemės sklypams Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 suplanuotas geriamojo vandens tiekimas iš  Tulpių gatvėje esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos nuvedamos į Atžalyno gatvėje esamus buitinių nuotekų tinklus. Lietaus vanduo nuvedamas į esamus paviršinio vandens surinkimo griovius ir melioracijos tinklus. 

Sklypuose esančių objektų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos  atramos paklotu  kabeliu į numatomas 0,4 kV kabelių tranzitines apskaitų spintas. 
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, žemės sklypo Vydmantų k., Kretingos r. sav.  teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 17,50 iki 18,28 pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  Planuojamo žemės sklypo sprendiniai
2.5.1 Formuojamų žemės sklypų charakteristikos

Planuojamas žemės sklypas padalinamas į tris žemės sklypus.
 Suformuoti 3 žemės sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Detaliajame plane:

1. Suformuojamas žemės sklypas Nr. 1 (kampai 1-2-3-4-5-6) – 1120 kv. m ploto.

Žemės sklypo adresas –   adresas suformuotam žemės sklypui bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo.
Žemės sklypo Nr. 1 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai nurodyti Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje.
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,27;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,67;

Leistinas pastatų aukštis metrais skaičiuojamas nuo žemės sklypo paviršiaus iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausio taško – 8,50. 
2. Suformuojamas žemės sklypas Nr. 2 (kampai 1-2-3-4-5) – 1133 kv. m ploto.

Žemės sklypo adresas –   adresas suformuotam žemės sklypui bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo.

Žemės sklypo Nr. 2 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai nurodyti Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje.
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,27;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,67;

Leistinas pastatų aukštis metrais skaičiuojamas nuo žemės sklypo paviršiaus iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausio taško – 8,50. 
3. Suformuojamas žemės sklypas Nr. 3 (kampai 1-2-3-4) – 1127 kv. m ploto.

Žemės sklypo adresas –   adresas suformuotam žemės sklypui bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo.

Žemės sklypo Nr. 3 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai nurodyti Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje.

Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,27;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,67;

Leistinas pastatų aukštis metrais skaičiuojamas nuo žemės sklypo paviršiaus iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausio taško – 8,50. 
     Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės. Klaipėdos apskrityje šlaitinių stogų karnizai turi būti atsikišę ne mažiau kaip 700 mm (STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai).
2.5.2 Papildomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
Papildomieji reikalavimai sklypams planuojamoje teritorijoje:
a) Pastatus projektuoti pagrindiniame brėžinyje pažymėtoje pastatų (statinių) statybos zonos ribose;

b) Nustatyti įvažiavimai į suplanuotus žemės sklypus;

c) Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus plotas nuo viso žemės sklypo ploto turi būti 25 proc. (Žin.,2007, Nr. 80-3215);

Sklypai aptveriami ažūrinėmis iki 1, 20 m aukščio tvoromis;

Žemės sklypuose inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

        Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

        Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

        Kitų medžių – 3,00 m;

· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

                        Vandentiekio – 5,00 m;
                         Nuotekų tinklų – 3,00 m;

· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
                      2.5.3 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Susisiekimo ir transporto organizavimo schema, gatvės ir pravažiavimai susiformavę teritorijos vystymo eigoje. Į planuojamos teritorijos žemės sklypus, iš kelio Kretinga-Palanga  patenkama Atžalyno gatve, pasukus į planuojamą D kategorijos Tulpių gatvę. 

Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, įvažiavimai į suformuotus žemės sklypus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomi  iš planuojamos D kat. gatvės. 

Planuojamų sklypų gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuotų žemės sklypų ribose, tam skirtose vietose. Parkavimo vietos nustatomos rengiant žemės sklypų užstatymo projektus. 
Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus.

                        2.5.4 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Elektra. 
Pagal akcinės bendrovės „VST“ Kretingos skyriaus išduotas sąlygas Nr. TS-09-19-0241, suplanuotuose žemės sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 objektų elektros įrenginiai bus prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos 10/04 kV transformatorinės, esama elektros kabelio linija į numatomas 0,4 kV   tranzitines apskaitos spintas.
Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama:

· Statyti, kapitališkai remontuoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
· Vykdyti melioravimo ir laistymo darbus;

· Sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

· Važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu ar be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo žemės paviršiaus;
· Rengti gyvulių laikymo aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
· Sandėliuoti pašarus, šiaudus, malkas ir kitas medžiagas;

· Įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius, sąvartynus;

· Kūrenti laužus, teršti gruntą ir atmosferą, leisti aitvarus ir kitokius skraidančius įtaisus, pažeisti elektros oro linijos instaliaciją. 


Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. 
Pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas Nr. 29-44 detaliajam planui rengti  žemės sklypams Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 geriamasis vanduo galės būti tiekimas iš   esamų vandentiekio tinklų Tulpių g. Buitinės nuotekos nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus Atžalyno g. Lietaus vanduo nuvedamas į esamus paviršinio vandens surinkimo griovius ir melioracijos tinklus. 

                     Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonose draudžiama:

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;
· Įrengti sąvartynus, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Įrengti automobilių, traktorių ir kitos technikos aikšteles.

Suplanuotų vandentiekio pajungimas prie esamų vandentiekio tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 
Ryšiai. 
Pagal AB „TEO LT“   išduotas projektavimo sąlygas Nr. 03-2-05-603 projektavimo dokumentus suderinti su TEO LT, AB. 
Inžinerinių komunikacijų išdėstymas gali būti patikslinamas pagal UAB „Kretingos vandenys“, ir AB „VST“ darbo projektus. 
Dujotiekis.

Formuojamoje Tulpių gatvėje ir suplanuotame įvažiavime, kuris yra inžinerinių tinklų koridorius numatyta vieta dujotiekio tinklų ir įvadų paklojimui.                  
Buitinių atliekų šalinimas. 
Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. Konteinerių aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Surūšiuotos atliekos pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
2.5.5 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos

Vandentiekis (nuo vamzdžio sienutės)

                     – 5,0 m;

Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                     – 5,0 m;

Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                     – 5,0 m;
Orinė iki 10 kV elektros perdavimo linija (nuo ašies kraštinio laido – 10,0 m;

Požeminės elektros kabelių linija


– 1,0 m.

Dujotiekis (iki 16 bar.)                                                                         - 2,0m.
2.5.6 Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama: 

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ir ryšių tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, įspėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją.


 Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ar ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių ir įrenginių remonto ar atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.
2.5.7 Gaisrinė sauga:
Planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.
Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš miesto vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų. 
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-02-17d. išduotas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. KE2-41 nustatoma,:

Nurodyti ir išlaikyti gretimybių sanitarinių apsaugos zonų ribas, normuojamus atstumus. Nustatyti planuojamų objektų sanitarinių apsaugos zonų ribas. 
Įvertinti gretimybes: kaimyninius žemės sklypus ir kitas teritorijas, besiribojančias su planuojama teritorija (įvertinti kaimyninių žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo reglamentus, tvarkymo ir naudojimo režimus). Pateikti esamos būklės analizės duomenis. 

Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: fizikinės, cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo bei parkavimo, normuojamų atstumų, sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. 


Rengiant detalųjį planą įvertinta gretimų objektų sanitarinės apsaugos zonos, pateikti atstumai ir poveikis (taršos prasme) planuojamai teritorijai. 


Nustatomos šios  apsaugos zonos:

Vandentiekis (nuo vamzdžio sienutės) –5,0 metrai;
Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės) – 5,0 metrai;

Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės) – 5,0 metrai;

Požeminės elektros kabelių linija – 1,0 metras.


Rengiamo detaliojo plano formuojamuose žemės sklypuose ir  gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. 

  Į planuojamos teritorijos žemės sklypus, iš kelio Kretinga-Palanga  patenkama Atžalyno gatve, pasukus į planuojamą D kategorijos Tulpių gatvę. 

Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, įvažiavimai į suformuotus žemės sklypus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 numatomi  formuojamu įvažiavimu (servitutas 102, 202) iš planuojamos D kat. Tulpių gatvės. 

Planuojamų sklypų gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuotų žemės sklypų ribose tam skirtose vietose. Parkavimo vietos nustatomos rengiant žemės sklypų užstatymo projektus. 

Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. Konteinerių aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Surūšiuotos atliekos pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
Suformavus kitos paskirties (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypus Nr.1, Nr. 2, Nr. 3 ir  įregistravus Valstybės įmonėje Registrų centras, pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai naujų individualių namų/statinių statybai. Tai neturės neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai, todėl papildomų reikalavimų formuojamam žemės sklypui nėra. Trumpalaikis neigiamas poveikis galimas gyvenamojo namo ar jo priklausinių statybų metu, dėl transporto trumpalaikio eismo ir galimo triukšmo darbo valandų metu. Stacionarių fizikinių, cheminių, akustinių ir optinių taršos šaltinių planuojamuose žemės sklypuose nebus. Gyvenamieji namai numatomi šildyti elektra ir malkomis. Perspektyvoje - dujomis bei saulės kolektorių gaminama energija. Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-07-09 d. rašte Nr. (9.14.3.)-LV4-3380 nurodoma: rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas remiantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228). 

2.6.1 Sprendinių poveikio vertinimas

Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais. 


2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas


Neįgyvendinant šio detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas


Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 


Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 


Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, esamas žemės sklypas bus padalintas į tris žemės sklypus, pakeičiant žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.


Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Po padalinimo formuojama:

· Žemės sklypas Nr. 1 –  1120 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 2 –  1133 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 3 –  1127 kv. m. ploto;

Transporto ir susisiekimo bei parkavimo sprendinių vertinimas – teigiamas.

Inžinerinių tinklų   sprendinių vertinimas - teigiamas.  

Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos gretimų teritorijų plėtros. 


Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 

Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas tiesioginis poveikis gyventojams. Trijuose suplanuotuose sklypuose pastatytuose mažaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose galės apsigyventi nauji rajono gyventojai. Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Pagerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė.  Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 

Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis bus teigiamas. Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.


Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis gyventojams yra teigiamas- patogus įvažiavimas į žemės sklypus. Netiesiogiai šie sprendiniai sukurs palankią ir saugią aplinką planuojamų sklypų gyventojams. 


Poveikis ekonominei aplinkai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija ypatingai neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi naujos šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas Kretingos miesto atžvilgiu.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.


Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

Numatytuose mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai skirtuose trijuose sklypuose  apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų gyvenamųjų namų kvartalų kokybė, bus sutvarkyta aplinka. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 


Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.


Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių rajonų gerbūvis. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajonų vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. Statant gyvenamuosius namus bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai.

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.


Planuojamos teritorijos suformuotuose mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms skirtuose sklypuose įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. Įsikūrus naujiems gyventojams bus sutvarkyta planuojama teritorija. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis).


Suformuotuose sklypuose pastačius naujus gyvenamuosius namus, sutvarkius aplinką sklypuose pagerės aplinkos kokybė, bus sutvarkyta dabartinė apleista aplinka.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.


Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas iš vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių vandens hidrantų. 


Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 


Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotekos nuvedamos į buitinių nuotekų tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai,  


Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Nenumatomas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


Planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 


2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla: mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. 

Planuojamas žemės ūkio paskirties 3380 kv. m ploto žemės sklypas.  Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
 Po padalinimo formuojama:

· Žemės sklypas Nr. 1 –  1120 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 2 –  1133 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 3 –  1127 kv. m. ploto;
Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms

 Detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į šias išduotas detaliojo plano rengimo sąlygas: 
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-02-17 d. sąlygos Nr. KE2-41; 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2009-02-18 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-804;

UAB „Kretingos vandenys“ 2009-02-12 d. sąlygos Nr. 29-44;

AB „VST“ Kretingos skyriaus 2009-02-23 d. sąlygos Nr. TS-09-19-0241;

AB „TEO LT“ 2009-02-17 d. sąlygos Nr. 03-2-05-603;

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-02-21 d. raštas Nr. V2-(3.4)-157;

Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus 2009-02-17 d. planavimo sąlygos  Nr. R5-175-(3.5).

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-03-16d. Planavimo sąlygų sąvadas Nr. (35,4)PS1-25;
Status quo situacijos įvertinimas


Neįgyvendinant  parengto detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbuvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės


Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:

· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, esamas žemės sklypas bus padalintas į tris žemės sklypus, pakeičiant žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.


Po detaliojo plano patvirtinimo – pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
Trijuose suplanuotuose sklypuose pastatytuose mažaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose galės apsigyventi nauji rajono gyventojai. Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Pagerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė.  Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 
Žemės sklypams Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 suplanuoti vandentiekio įvadai (iš esamų vandentiekio tinklų), buitinių nuotekų nuvedimas į esamus buitinių nuotekų tinklus, lietaus vandens nuvedimas į esamus paviršinio vandens surinkimo griovius ir melioracijos tinklus, inžinerinių tinklų apsaugos zonos (AZ). Žemės sklypuose objektų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų. 
 Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius.

Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 
Poveikis ekonominei aplinkai 

Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija neišsiskirs iš kitų miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje pastačius mažaaukščius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi naujos šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas Kretingos miesto atžvilgiu. Numatytuose mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai skirtuose trijuose sklypuose  apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų gyvenamųjų namų kvartalų kokybė, bus sutvarkyta aplinka. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 
Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui nėra numatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose nenumatomas. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.
Poveikis socialinei aplinkai

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių rajonų gerbūvis. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajonų vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. Statant gyvenamuosius namus bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. 


Planuojamos teritorijos suformuotuose keturiuose mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms skirtuose sklypuose įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. Įsikūrus naujiems gyventojams bus sutvarkyta teritorija.  Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių. Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. 
Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla turės teigiamą socialinį poveikį.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Buitinės nuotėkos nuvedamos į gatvėje esamus miesto tinklus. Buitinių atliekų šalinimas vykdomas centralizuotai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms nenumatomas. Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. Nenumatomas. Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. Planuojamoje teritorijoje sklypai erdvūs, planuojama mažaaukščių namų statyba, todėl kraštovaizdžio estetinės kokybės atžvilgiu aplinkoje chaoso nebus. 

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 



Neigiamas poveikio aplinkai nenumatomas. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Jonas Adolfas Laukžemis
Gyv. Kiauleikių k., Kretingos r. sav.

	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
IĮ „Laiko sprendimai“, kodas 132962131, Veiverių g. 134-317, Kaunas. 

Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625, El. paštas: laikosprendimai@gmail.com

	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Detalusis planas.
Vydmantų k., Kretingos r. sav. (Kadastro Nr. 5670/0005:333) 

	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Kretingos rajono bendrasis planas
Patvirtintas 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322;

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

   Kretingos rajono bendrasis planas
Patvirtintas 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322;

	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant parengto detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Planuojamo žemės sklypo padalinimas į tris žemės sklypus, pakeičiant žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, ir nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	 8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas. Po detaliojo plano patvirtinimo – pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė; Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai). Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Po padalinimo formuojama:

· Žemės sklypas Nr. 1 –  1120 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 2 –  1133 kv. m. ploto;

· Žemės sklypas Nr. 3 –  1127 kv. m. ploto;
Suplanuoti vandentiekio tiekimas iš miesto tinklų, buitinių nuotekų nuvedimas į esamus buitinių nuotekų tinklus, lietaus vandens nuvedimo tinklai, inžinerinių tinklų apsaugos zonos (AZ). Žemės sklypuose objektų elektros įrenginiai prijungiami prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų. 

Planuojamiems sklypams numatyti įvažiavimai.
Skurta palanki aplinka gyventojus skatins burtis į vietos bendruomenės veiklas, puoselėti savo ir viešąją aplinką, o tai paveiks rajono aktyvų socialinį gyvenimą. 

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype neigiamo poveikio aplinkai neturės.

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas

	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie pradedamą rengti detalųjį  skelbta:
1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2009-08-18d. Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.
2) Kretingos seniūnijoje (informuota 2009-08-18 d., registruoto laiško kvitas Nr. 71420/26). Skelbimo teksto kopija pridedama.
 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2009-08-31 d.
4) Apie pradedamą rengti detalų planą 2009-08-18 d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. Informacijos gavėjų sąrašas ir registruotų laiškų kvitai pridedami

5) Prie planuojamos teritorijos 2009-08-18d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą.
Informacija apie parengto detaliojo plano pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą skelbta:

1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2010-02-09 d. Skelbimo teksto kopija pridedama.
2) Kretingos seniūnijoje (informuota 2010-02-05 d., registruoto laiško kvitas Nr. 79697/17). Skelbimo teksto kopija ir registruoto laiško kvitas pridedami.  
 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2010-02-08 d.

4) Apie parengtą detalųjį planą 2010-02-08 d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. Informacijos gavėjų sąrašas ir registruotų laiškų kvitai pridedami

5) Prie planuojamos teritorijos 2010-02-02d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie parengtą detalųjį planą.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu buvo galima nuo 2010-03-01 iki 2010-03-31d. Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyko nuo 2010-03-15 iki 2010-03-31d.

Viešas detaliojo plano sprendinių svarstymas vyko 2010-03-31d. nuo 11 iki 12 val. Kretingos raj. savivaldybės architektūros ir  teritorijų planavimo skyriuje. 

2.8  TEISINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS DETALUSIS PLANAS
Planuojamoje teritorijoje numatytą veiklą, naudojimą, apsaugą, teritorijos tvarkymą reglamentuoja:

· LR aplinkos ministro 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“. 2008-03-18 d. pakeitimas (Žin., 2008-03-27 d. Nr. 35-1258).

· LR Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 d. nutarimas Nr.1640 „ Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1996, Nr. 2-43; aktuali 2008-04-18);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

· LR Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593);
· LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);

· LR aplinkos ministro 2004-03-23 d. įsakymas Nr. D1-128 „Dėl respublikinių statybos normų „Miestų ir gyvenviečių sodybos RSN 151-92 taikymo pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1683); 
· LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1- 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ ( Žin. 2005, Nr. 26- 852);
· Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“;

· STR 2.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai.

· STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

· STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

· STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“

· STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

· STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21). 

· STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo
Parengė: 

Teritorijų detaliojo planavimo specialistas                                              Zenonas Šalna
PAGE  
20

