Aiškinamasis raštas
                                                                                                                  UAB „Kryžkelės projektai“

OBJEKTAS

Detalusis planas Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos raj.
PLANAVIMO  ORGANIZATORIAI
Andrius Benetis, a/k xxxxxxxxxxx  gyv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PLANAVIMO TIKSLAS:

pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties  į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

I
BENDRIEJI  DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema, Baltijos aukščių sistema)- O.Krusos įmonė,  licenzijos Nr.188TK-441.
Planuojama teritorija – Kluonalių., Kretingos raj.  Planuojamos teritorijos žemės sklypo plotas 1,0530 ha. Kadastrinis adresas 5657/0003:314 Raguviškių k.v. Paskirtis: žemės ūkio.
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas,

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

Detaliojo plano rengimo tvarka - bendroji.

Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Kluonalių k., Kretingos raj., yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-04-01 Nr.(35.4.)PS1-51 išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos:

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-03-09 Nr. KE2-64
2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-03-12 sąlygos Nr.(9.14.3.)-LV4-1144
3. UAB „Kretingos vandenys “ 2009-03-06 sąlygos Nr.29-61
4. Akcinė Bendrovė „VST“, 2009-02-09 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-09-19-0307
5. TEO, AB išduotos 2009-03-05 sąlygos Nr.03-2-05-884
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus sąlygos 2009-03-16 Nr.V2-(3.4)-218.
7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus sąlygos 2009-03-09 Nr.R5-258-(3.5).
Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ
2.1 Informacija apie planuojamą teritoriją
Planuojama teritorija yra Kluonalių k., Kretingos raj. Žemės sklypo plotas 3,2105 ha. Kadastrinis adresas Nr.5657/0003:314  Raguviškių k.v. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Nuosavybės teisė – Andrius Benetis 

Specialios naudojimo sąlygos: 
· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 1,0530ha;

· Kelių apsaugos zonos. Plotas: 0,0591ha;

· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 0,7695 ha;

· Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 0,3305ha.
Servitutai: įrašų nėra
Valstybės įmonės registrų centro duomenys apie planuojamo žemės sklypo Kluonalių k., Kretingos raj., kadastrinis Nr.5657/0003:314, gretimų žemės sklypų savininkus: šiaurės pusėje planuojamas žemės sklypas ribojasi su valstybės žeme, rytų pusėje – Jono Gagilo žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5657/0003:159, pietų pusėje su bendro naudojimo keliu ir vakarų pusėje su Broniaus Jucio žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr.5657/0003:394.
Pagal Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrąjį planą (patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322) planuojama teritorija patenka į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų teritoriją. 
Planuojamas sklypas patenka į Dupulčio upelio (4,8 km ilgio) apsaugos zoną ir juostą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr.D1-98 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“ vandens telkinio apsaugos zona sutapatinama su apsaugos juosta t.y. 10 metrų.

Planuojama teritorija nepatenka į gamybinių- komunalinių objektų ir kitas sanitarines apsaugos zonas (SAZ). 

Į sklypą patenkama iš pietų pusės esančio vietinės reikšmės kelio. 
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija yra lygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 35,18 iki 36,59  pagal Baltijos aukščių sistemą.

2.2  Informacija apie sklype esamus statinius:   

       Planuojamame žemės sklype  Valstybinės įmonės Registrų centre įregistruotų pastatų nėra. 
2.3Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
 Planuojama teritorija yra rytinėje Kretingos rajono dalyje. Planuojamo žemės sklypo plotas nekeičiamas. Pakeičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis į kitą paskirtį gyvenamąją teritoriją, bei suformuojami sklypai: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai(tp6, G1), inžinerinei infrastruktūrai (tp10, I2) ir rekreacinės teritorijos (tp13, R2).
3.1 Teritorijos tvarkymo prioritetai

3.1.1 Gyvenamosios paskirties sklypai.

planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Detaliuoju planu suformuojami 9 sklypai mažaaukščių vienbučių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai (tp6, G1), kurių plotai svyruoja nuo 800 m² iki 1280 m². Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti iki 2 aukštų vienbučius gyvenamuosius namus, kurių maksimalus aukštis 8,5m iki kraigo. Planuojamų sklypų užstatymo indeksai svyruoja nuo 0,26 iki 0,30, užstatymo intensyvumo indeksai svyruoja nuo 0,52 iki 0,60 ( nustatyta vadovaujantis STR 2.02.09:2005 " Vienbučiai gyvenamieji pastatai").

Architektūrinia reikalavimai: 1) Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas:plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. 2) Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas. 

3.1.2 Inžinerinės infrastuktūros sklypas
Detaliuoju planu suformuojamas inžinerinės infrastuktūros sklypas Nr.10 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10,I2), kurio plotas yra 1544 m². 

Užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas numatomas techninio projekto metu.
3.1.3 Rekreacinės paskirties sklypai
Detaliuoju planu suformuojamas rekreacinės paskirties sklypas Nr.11 trupalaikio poilsio statinių statybos (tp13,R2), kurio plotas yra 1033 m². 

Planuojama teritorija Kluonalių k., Kretingos m., yra nėra višiskai parengta inžinerinės infrastruktūros  požiūriu. Detaliuoju planu numatomi vietiniai inžineriniai tinklai: šachtiniai šuliniai ir sertifikuoti nuotekų kaupimo rezervuarai.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai atitinka galiojančius norminius dokumentus ir nepablogina gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeidžia jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis pateikiami teirotirjos įtvarkymo ir naudojimo režimo brėžinyje. Planuojamų žemės sklypų ribos pateikiamos sklypų ribų nužymėjimo brėžinyje.

Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  naujų pastatų statyba turi būti sprendžiama perimant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto sudėtyje, konkrečiam planuojamam objektui. 
4. SPRENDINIAI
Detaliajame plane suformuojami 11 žemės sklypų:  
Sklypas Nr. 1 (842 m2 ploto)
Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 842m²;           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 46m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image1.png]12
3[4
5|6
7.8



Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.2-10)
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 2 (800 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr.  brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 800m²;           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 40m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image2.png]Karmpas % ¥ Kragting | llgis, m
1 6198012.71 | 32078946 | 12 28.84
2 6197999.41 | 320815.05 | 2.3 3071
3 610797354 | 32079852 | 3.4 2623
4 619798562 | 32077523 | 4-1 3059

centio | 6167902.19 | 32079420




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr. 1,3-10) 
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

Sklypas Nr. 3 (810 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr.  brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 810m²;           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 38m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image3.png]Kammpas X ¥ Kragtine | ligis, m
5 619803634 | 32080188 | 5.6 3111
6 619802194 | 32082045 | 62 .74
2 6197999.41| 32081505 | 21 .81
1 619801271] 32078946 | 15 2670

Centio | 108017.16 | 320808.72




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1,2, 4-10)
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 4 (820 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 820m²;           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 36m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image4.png]Karmpas % ¥ Kraiting | ligis,m
7 619805848 | 22081350 | 7.8 3321
8 619804337 | 32084315 | 8.6 2543
6 619802194 | 32082045 | 65 3111
5 619803634 | 12080188 | 5.7 25.00

Centro | 6198039.76 | 32982167

Koordinaté




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1-3, 5-10)
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 5 (1280 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,26
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,52
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 689m² (projektuojama);                                                          XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 1280m²; 

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 81m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image5.png]Kammpas X ¥ Kiagtine | ligis, m
9 6198079.72 | 32082466 | 9-10 5.3
10 |619806354 | 2085604 | 108 2394
8 619804337 | 2084315 | 8.7 .27
7 619805848 | 32081350 | 7.9 2400

Centro 610806004 | 320834.21




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1-4, 6-10)
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 6 (806 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 806m²;           
Servitutai: 
Viešpataujantis daiktas:
[image: image6.png]Kanpas X ¥ Kragting | llgis, m
11 [6198098.13 | 320878.15 | 1110 4105
10 | 6198063.5¢ | 329856.04 | 1090 3530
9 6198079.72 | 32082466 | 913 500
13 | 619808415 | 520826.99 | 1312 2382
12 [619810522 | 520838.10 | 1211 4058

Contro o | 6198087.04 | 32084592

Koordinaté.




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1-5, 7-10)
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 7 (928 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 928m²; 

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 52m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image7.png]Kampas X ¥ Kragine | llgis, m
16 |6198007.95 | 3207895 | 16.15 27.5
15 |6198085.26 | 32081402 | 1518 3198
18 | 619805428 | 32079774 | 1819 25,50
19 |6198066.04 | 32077512 | 19-16 3502

Centro | 6198075.27 | 320793.81




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1-5, 8-10)
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 8 (856m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 856m²;           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 53m²;

Viešpataujantis daiktas:

[image: image8.png]Kanpas X Y Kradting | llgis, m
19 |6198066.04 | 520775.12 | 19-18 2550
18 | 619805428 | 520797.74 | 18-0 3501
20 |619802330 | 52078147 | 2021 2344
21 | 619803416 | 32976069 | 2119 34.99
Contto & | 619804370 | 32077802




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1-4, 7,9,10) 
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 9 (870 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,30
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - iki 0,60
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – projektuojamas privažiavimas (žiūr. brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 870m²;           
Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 206, 207, 208). Plotas: 65m²;

Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.1-4, 7,8,10)[image: image9.png]Kampas. x v [ ke | tgsm
o [ememie Zm |z
= |eowenm | wewia | mz | %6
Z  |swmm | e | 25 | 2w
= |eieomst | mmuses | 21 | wmd
Cerire | sremons1| zeman

boordinge.





Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 10 (1544 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                  - Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10,I)

       3. Naudojimo pobūdis                - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10,I2) 
 Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi keliai, gatvės, vandentiekio, nuotekų šalinimo linijos ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nenustatoma
  Statybos riba, linija - nenustatoma 

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. brėž.)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 228m² (projektuojama);                            
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 1544m²;    

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206,207,208) (sklypams Nr.1-9). Plotas: 1497m²;                                                                        Viešpataujantis daiktas:

[image: image10.png]Kampas. % v Kradtng | ligis,m
16 [6198097.95 | 52978955 | 1615 2156
15 |o198005.26 | 2081402 | 1514 500
14 [6198089.69 | 52081634 | 1443 1000
13 |e198105.69 | 32983546 | 13m12° 2321
127 [198105.50 | 329836.68 4032
17 |o19811343 | 2079642 | 1116 1666
Centro  |6198100.20 | 32980458

koordinaté




Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 106, 107, 108)(sklypuose Nr.1-9).
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
Sklypas Nr. 11 (1033 m2 ploto)

Adresas – Kluonalių k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Andrius Benetis
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Rekreacinės teritorija (tp13,R)

       3. Naudojimo pobūdis                 - Trupalaikio poilsio statinių statybos (tp13,R2) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:
    Numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, papliūdimius, kt.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatomas
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - nenustatomas
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - nenustatomas
  Statinių statybos vieta - nenustatoma 

  Statybos riba, linija - nenustatoma 
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš sklype Nr.6 projektuojamo kelio servituto 
Specialios naudojimo sąlygos:          
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 320m²;                                                            
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 1033m²;           
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 863m²; 

[image: image11.png]Kampas. X v Wradting | lgis,m
25 [6198000.91 | 52074665
22 [6197991.26 | 52976454 3649
20 |s198023.30 | 52978147 3501
18 |e19a05423 | 52979774 3498
15 [198085.26 | 52001402 500
13 [6193080.69 | 52981634 1200
13 [190105.69 | 329835.46
12 |e198105.50 | 329836.68
12 [st198105.22 | 52083800
13 [19608445 | 320026.99
9 619307972 | 32982466
7 6193058.43 | 32081350
5 $196036.34 | 32980158
1 §196012.71 | 329789.46
4 [et91eass2 | s2or75.2n
3 619797354 | 32079852 | 325 274
25 |s197971.23 | 52079704 | 2524 5914
21 [ot9799852 | s2eraast | 2423 263
$197986.00 | 320765.65




Servitutai: nėra
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

4.1 Privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai
[image: image12.png]Kampas x v Kradine | llgis,m
20 |o198122.23 | 52000059 | 2928 2.31
25 |o198124.33 | s20a0idy | 2521 3518
27 |o198109.41 | 52089536 | 2126 530
26 |o19810494 | 52080250 | 2611 508
11 |195098.13 | 32987845 | 112 4068
12 |e196105.22 | s20a380 | 1212
12 |e198105.50 | s20836.68 | 1247
17 [o198113.43 | 52079642 | 1729
Centio | 6198111.23 | 320839.82

koordinaté




n - žemės sklypo eilės numeris;

m - žemės sklypo plotas, m²;

 


 1 - žemės sklypo naudojimo būdas /pobūdis;

 2 - maksimalus pastatų aukštis (metrais);

 


 3 - maksimalus užstatymo tankumo indeksas; 

 4 - maksimalus užstatymo intensyvumo indeksas;

 5 - statinio statybos zona;

 6 - komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų; ir pastatų šildymo sistemų       prijungimo sąlygos;

 7 - susisiekimo organizavimas;

 8 - servitutai.
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

1. krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip- 1,00 m;

2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

3. kitų medžių – 3,00 m;

4. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

5. atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

6. minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotėkų tinklų – 5,00m. 
Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei
pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamojoje teritorijoje, planuojama veikla
neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame
plane nenumatoma.
4.2 Inžinerinė įranga
detalusis planas numato:

Vandentiekis, nuotėkos.

Geriamas vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų Kluonalių k.

        Nuotekos  bus nuvedamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Kluonalių k.
Elektros tiekimas. Rezervuojama trasa 0,4kV tiekimo linijai nuo esamos 10/0,4 kV modulinės transformatorinės į numatomas įvadines vartotojo elektros apskaitos spintas.Gautas raštiškas žemės sklypo savininkės, kuriame stovi modulinė transformatorinė, Onos - Aldonos Kumpienės sutikimas.


Per sklypą einanti 10kV oro linija detaliajame plane numatoma sukabeliuoti, išskiriant reikiamus servitutus.

Lietaus nuotėkų surinkimas. Lietaus  ir paviršiniai vandenys  numatomi nukreipti žalius plotus. Jokių taršos šaltinius šioje teritorijoje nebus. 


Šildymas. Dujotiekis detaliuoju planu neplanuojamas, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.  Pastatų šiltinimas numatomas kietu kuru, elektra ar geoterminis. Perspektyvoje dujomis.

Melioracija. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų lėšomis, pakeičiant į PVC perforuotus drenažo vamzdžius. Sprendžiama techninio projekto metu, gavus technines sąlygas, STR nustatyta tvarka. Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų interesų.


Ryšiai. Ryšių tinklai detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.

Žemės naudojimo apribojimai.Teritorijos pagrindiniai apribojimai nustatyti pagal"Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ", patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-29 nutarimu Nr.1640.

Gaisrinė sauga. Tarp sklypo statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04  2004m.(Gaisrinė sauga.Pagrindiniai reikalavimai). Gyvenamųjų namų atsparumo ugniai laipsnis I-II. Planuojamoje teritorijoje numatoma, kad gyvens apie 40 žmonių, vadovaujantis patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" IV skyriumi . Vandens sąnaudos gaisrams gesinti. 13 punktu. Gaisrinio vandens tiekimo leidžiama nenumatyti: 13.1 punktu Gyvenamosios vietovėms, kuriose yra iki 50 gyventojų;

Kultūros paveldas. Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra.

Atliekos. Buitinės atliekos surenkamos į sklype stovinčius konteinerius, kurios, pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais, yra  išvežamos į atliekų sąvartynus. 

Želdiniai. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdinių plotų normų

 ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatyto tvarkos aptašo patvirtinimo" mažiausias želdinių, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 30% viso žemės sklypo ploto. 

Apsaugos zonos. Vadovaujantis patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendruoju planu (2008-12-18 Nr.T2-322) planuojami sklypai nepatenka į gamybinių- komunalinių objektų ir kitas sanitarines apsaugos zonas (SAZ). 

Planuojami sklypai patenka į Dupulčio upelio (4,8 km ilgio) apsaugos zoną ir juostą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr.D1-98 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“ vandens telkinio apsaugos zona sutapatinama su apsaugos juosta t.y. 10 metrų.

Pastabos:
1. Planuojamų sklypų užstatymo tankumo ir intensyvumo indeksai nustatyti vadovaujantis STR 2.02.09:2005 " Vienbučiai gyvenamieji pastatai"

2. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su įregistruoto sklypo ribomis.

3. Inžinerinės infrastruktūros tinklų prisijungimas detalizuojamas techninio projekto rengimo metu.

4.3 Transportas
Planuojama teritorija yra Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. Privažiavimas į planuojamą teritoriją  yra iš magistralinio kelio A11 Palanga - Šiauliai. Ties degaline sukama dešinę į Vytauto gatvę. Važiuojama apie 0,5 km atstumu ir sukama į kairę. Vietinės reikšmės keliu važiuojama apie 0,5 km iki planuojamos teritorijos. Įrengiami įvažiavimai į sklypus iš planuojamoje teritorijoje projektuojamo 12 metrų pločio privažiavimo, kurių techniniai parametrai nustatyti pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ III skyr. 3, 7, 8 lenteles ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus.  Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. Planuojamoje teritorijoje transporto priemonių parkavimas numatomas sklypų ribose. Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus. Gatvės raudonųjų linijų apibrėžtame plote numatoma tiesti šaligatvius, dviračių takus, kloti požemines inžinerines komunikacijas.

Susisiekimo sistema, įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį tenkina ir planuojamų sklypų ir esamų gretimybių reikalavimus. 
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS
Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka.

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (,,LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 2004.04.18 Nr. VIII-1636). Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams ir kurorto higieniniai būklei. 

Detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.

Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:

    - Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322). 
5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje keičiamas į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai ir infrastruktūrai.

Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- automobilių stovėjimas numatomas garažuose, privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

- atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

- sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamų sklypų inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie centralizuotų inžinerinių tinklų.

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
- projektuojant gyvenamuosius namus triukšmo lygis turi atitikti HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“: atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: natūralios apšvietos parametrai naujai statomuose pastatuose: gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, virtuvėje – 1:8, koridoriuose – 1:12. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose gyvenamųjų namų patalpose: gyvenamuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje – 100-200 Lx, vonia, tualetas – 75 Lx, koridoriaus holas – 50 Lx;
- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.

5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 
Teritorijoje planuojama 9 sklypai individualiems gyvenamiesiems namams, triukšmo padidėjimas planuojamas nežymus.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išsiskiriančios iš gyvenamųjų namų (skaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami kietu kuru (medienos atliekos)). Orientacinis į aplinkos orą pateksiančių teršalų kiekis pateikiamas 1 lentelėje.





















1lentelė

	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje
	SAZ
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

k.d.
	Kaminai nuo planuojamų gyvenamųjų namų stogų
	9
	2,489 t/m;

0,203 t/m;

0,105 t/m.
	Gyvenamiesiems namams SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.
Statybų metu galimas trumpalaikis triukšmo padidėjimas greta esančioje gyvenamojoje teritorijoje, todėl aplinkinių teritorijų gyventojų kokybiško poilsio ir miego užtikrinimui, statybos darbai, kurie turės įtakos triukšmo padidėjimui, bus vykdomi iki 18 valandos.

6. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS
Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.
Tarp sklypų statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04:2004(Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai), 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo), STR 2.02.01:2004 (Gyvenamieji pastatai) .
Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.Gyvenamųjų namų atsparumas ugniai laipsnis I-II.
Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (VI skyrius);

· Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius); 
· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos(XXIX skyrius);
Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės.
1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.

Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.

2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystymosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms veiklos sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams Kluonalių k., bei jiems skirtų teritorijų fondui.

3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Kluonalių k.

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui Kluonalių k., įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę paveiks nežymiai.

2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai. 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

6. Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos 

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	Andrius Benetis, a/k xxxxxxxxxxx  gyv. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB „Kryžkelės projektai“ Šventosios g.52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Kluonalių k., Kretingos raj., detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Status quo situacija
	Jei būtų neįgyvendinami sprendiniai, planuojamos teritorijos užstatymas būtų išnaudotos nepilnai.

	7
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą gyvenamąją teritoriją, 

	8
	Galimo sprendinių poveikio vertini-mas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis keičiamas į gyvenamosios teritorijos.

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


Projekto vadovas




Vytautas  Indreika









Atestato Nr. 13555
PAGE  
16
Kluonalių k., Kretingos raj., Detalusis planas kad.Nr.5657/0003:314

