Aiškinamasis raštas
                                                                                                                  UAB „Kryžkelės projektai“

OBJEKTAS

Detalusis planas Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos raj.
PLANAVIMO  ORGANIZATORIAI
Gintautas Anužis a/k xxxxxxxxxxx gyv., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arvydas Alonderis a/k xxxxxxxxxxx gyv., xxxxxxxxxxxxxxxxx
PLANAVIMO TIKSLAS:

padalinti žemės sklypus, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, vienam sklypui nustatyti naudojimo būdą ir pobūdį – komercinės paskirties objektų teritorijos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai, kitiems sklypams – gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai. 
AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

I
BENDRIEJI  DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema, Baltijos aukščių sistema)- O.Krusos įmonė,  licenzijos Nr.188TK-441 ir UAB „Vakarų valda“, licenzijos Nr.TK-742-(785).
Planuojama teritorija –Kretingsodžio k., Kretingos raj.  Planuojamos teritorijos kad.Nr. 5660/0003:424 1,34ha ploto, 5660/0003:127 0,5165 ha ploto ir 5660/0003:403 0,7893ha Rūdaičių k.v. Paskirtis: žemės ūkio.
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas,

3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

Detaliojo plano rengimo tvarka - bendroji.

Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Kretingsodžio k., Kretingos raj., yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-06-17 Nr.(35.4.)PS1-115 išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos:

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-05-04 Nr. KE2-110
2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-05-05 sąlygos Nr.(9.14.3.)-LV4-2196
3. UAB „Kretingos vandenys “ 2009-04-28 sąlygos Nr.29-103
4. Akcinė Bendrovė „VST“, 2009-05-13 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-09-19-0560
5. TEO, AB išduotos 2009-04-28 sąlygos Nr.03-2-05-1771
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus sąlygos 2009-04-28 Nr.V2-(3.4)-369.
7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyriaus sąlygos 2009-05-22 Nr.R5-545-(3.5)
8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009-05-20 raštas Nr. 2-1992.
Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ
2.1 Informacija apie planuojamą teritoriją
Planuojama teritorija yra Kretingsodžio k., Kretingos raj.  
Kad.Nr. 5660/0003:424 1,34ha ploto, nuosavybės teisė – Arvydo Alonderio.  Paskirtis: žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Specialios naudojimo sąlygos: 
· Kurortų apsaugos zona. Plotas: 1,34 ha;

· Elektros linijų apsaugos zona.Plotas: 0,2235ha.

Servitutai: įrašų nėra
Kad.Nr.5660/0003:127 0,5165 ha ploto nuosavybės teisė – Arvydo Alonderio. Paskirtis: žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Specialios naudojimo sąlygos: 

· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 0,0051ha;

· Kurortų apsaugos zona. Plotas: 0,5156 ha;

· Elektros linijų apsaugos zona.Plotas: 0,2206ha.

Servitutai: įrašų nėra

Kad.Nr.5660/0003:403 0,7893ha nuosavybės teisė – Gintauto Anužio. Paskirtis: žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Specialios naudojimo sąlygos: 

· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 0,0116ha;

· Kurortų apsaugos zona. Plotas: 0,7893 ha;

· Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona. Plotas: 0,3621.

Servitutai: 
Servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Plotas: 0,0606 ha;
Servitutas – teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)
Planuojama teritorija ribojasi su šiais sklypais: Stefanijos Magdalenos Alseikienės ir Reginos Geribienės žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5660/0003:259, Genės Kundrotienės žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5660/0003:280, su valstybės žeme, per kuria eina geležinkelis, Broniaus Žilinsko žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5660/0003:330, Daivos Pociuvienės žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5660/0003:402, Audronos Simanavičienės žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5660/0003:401, Timūro Davydeikos kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypu, kurio kad.Nr.5660/0003:117, Petro Vaičiulio žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad.Nr. 5660/0003:476 ir Bronislavos Montrimienės žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kad. Nr.5660/0003:172. 
Planuojama teritorija ribojasi su grioviu, kuriam nenustatomos apsaugos juostos ir zonos.

Daivos Pociuvienės ir Audronos Simanavičienės sklypuose yra pastatyti gyvenamieji namai. Timūrui Davydeikai priklausančiame sklype yra komercinis pastatas, kuriame vykdoma lengvųjų automobilių, motociklų priežiūra ir remontas, mechaninis remontas, elektrinės įrangos remontas, tepalų paprasta priežiūra, kėbulo remontas, atsarginių dalių remontas, plovimas, poliravimas, priekinių stiklų ir langų remontas, padangų ir kamerų remontas, uždėjimas, pakeitimas, antikorozinė priežiūra, balansavimas, dalių instaliavimas. Vadovaujantis LR SAM įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ nustatoma pastato SAZ 50 m. Nuo automobilių remonto pastato iki planuojamos teritorijos yra 30 m atstumas. Šalia sklypo kad.Nr. 5660/0003:424 valstybės žemėje esančiame pastate šiuo metu jokia ūkinė veikla nevykdoma, nes pastatas yra avarinės būklės. Sklype kad.Nr. 5660/0003:19, kuris priklauso UAB “Raktas“,  yra pastatas – medienos apdirbimo cechas, kuriame vykdoma statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba,  vadovaujantis LR SAM įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ nustatoma pastato SAZ 100 m. Planuojama teritorija nepatenka į geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zoną, kuri yra 45 m nuo kraštinio bėgio vadovaujantis. Apsaugos zona nustatyta vadovaujantis "Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ", patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-29 nutarimu Nr.1640.

Dalis planuojamos teritorijos patenka į geležinkelio sanitarinę apsaugos zoną -100metrų vadovaujantis LR SAM įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“.
Pagal Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrąjį planą (patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322) planuojama teritorija patenka į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų teritoriją. 
Planuojama teritorija nepatenka į jokias įregistruotas sanitarinės apsaugos zonas, kurios darytų įtaką detaliojo pano rengimui. Planuojama teritorija yra mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorijoje.
Planuojama teritorija nepatenka į gamybinių- komunalinių objektų ir kitas sanitarines apsaugos zonas (SAZ). 

      Privažiavimas į teritoriją yra esamas, iš vietinės reikšmės kelių.

Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija yra lygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 31,65 iki 32,28  pagal Baltijos aukščių sistemą.

2.2  Informacija apie sklype esamus statinius:   

       Planuojamame žemės sklype  kad.Nr.5660/0003:127 Valstybinės įmonės Registrų centre įregistruotas pastatas:

Pastatas- gyvenamasis namas, unikalus Nr.4400-1126-9575. 
2.3Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos rajono dalyje. Planuojamo žemės sklypo plotas nekeičiamas. Pakeičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis į kitą paskirtį gyvenamąją teritoriją, bei suformuojami sklypai: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai(tp6, G1), inžinerinei infrastruktūrai (tp10, I2), bendro naudojimo urbanistinių teritorijų viešųjų erdvių (tp11, B3).
3.1 Teritorijos tvarkymo prioritetai

3.1.1 Gyvenamosios paskieties sklypai.

Planuojamame žemės sklype numatoma suformuoti 10 gyvenamosios paskirties sklypų. Planuojamų sklypų užstatymo indeksai  svyruoja nuo 0,15 iki 0,28,  užstatymo intensyvumo indeksai  svyruoja nuo 0,30 iki 0,56 (nustatyta vadovaujantis STR 2.02.09:2005 " Vienbučiai gyvenamieji pastatai").

Architektūrinia reikalavimai: 1) Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas:plytas, klinkerį, tinką, medį, stiklą. 2) Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas. 

3.1.2 Komercinės paskirties sklypas. Planuojama ūkinė veikla -  šiuo metu nėra žinoma. Detaliuoju planu suformuojamas 1 sklypas prekybos, paslaugų ir pramogų įmonių statybai ir eksploatacijai (tp9, K1). Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti  2 aukštų  su mansarda, kurių maksimalus aukštis 10,5 m iki kraigo, pastatus. Planuojamo sklypo užstatymo indeksas 0,45,  užstatymo intensyvumo indeksas  0,90.

3.1.3 Inžinerinės infrastruktūros sklypai.

Planuojamame žemės sklype numatoma suformuoti 2 inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas numatomas techninio projekto metu.

3.1.4Bendro naudojimo sklypai.

Planuojamame žemės sklype numatoma suformuoti 1 bendro naudojimo, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių sklypas. Užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas numatomas techninio projekto metu. Sklypuose numatoma įrengti bendras kvartalo gyventojų poilsio zonas bei vaikų žaidimų aikšteles. Vaikų žaidimo aikštelių vietos tikslinamos techninio projekto 

Planuojama teritorija Kretingosdžio k., Kretingos raj., yra parengta inžinerinės infrastruktūros  požiūriu. Detaliuoju planu numatomi centralizuoti inžineriniai tinklai.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai atitinka galiojančius norminius dokumentus ir nepablogina gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeidžia jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis pateikiami teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinyje. Planuojamų žemės sklypų ribos pateikiamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų ir sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  naujų pastatų statyba turi būti sprendžiama perimant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto sudėtyje, konkrečiam planuojamam objektui. 
VadovaujantisLR sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr.V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin.2004,Nr.106-3947) ir LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo 2005-06-21 Nr.X-258 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedu „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas p.10.2, atliekama atranka dėl poveikio visuomenės sveikatai  vertinimo būtinumo nustatymo.

Pagal gautą atrankos išvadą poveikio visuomenės sveikatai vertinimas - neprivalomas

Pagal gautą atrankos išvadą poveikio aplinkai vertinimas – neprivalomas.
Vadovaujantis LRAM 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplikai vertinimo tvarko aprašo pavirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.136-4971) neatliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo nustatymo, nes nėra kriterijų šiai atrankai atlikti. Planuojamoje teritorijoje neplanuojami svarbus objektai, kurie darytų didelę įtaka. 
Gretimuose sklypuose vykdoma veikla neturi neigiamo poveikio planuojamai teritorijai.
4. SPENDINIAI
Detaliajame plane suformuojami 14 žemės sklypų:  
Sklypas Nr. 1 (2820 m2 ploto)
Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,15
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,30
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 773m²;                                                                                 
XVI. Kurortų apsaugos zonos -2820m²  

Servitutai: Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklype Nr.13);                                                                                     
kelio sevitutas (kodas 103)( sklype kad.Nr.5660/0003:172 ir Nr.13)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.
Sklypas Nr. 2 (2050 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,22
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,44
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 703m²;                                                                   
XVI. Kurortų apsaugos zonos -2050m²  

Servitutai: Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklype Nr.13);                                                                                     
kelio sevitutas (kodas 103)( sklype kad.Nr.5660/0003:172 ir Nr.13)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 3 (1260 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,22
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,44
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XVI. Kurortų apsaugos zonos -1260m²  

Servitutai: Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklype Nr.13);                                                                                     
kelio sevitutas (kodas 103)( sklype kad.Nr.5660/0003:172 ir Nr.13)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 4 (1370 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,22
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,44
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 171m²;                                                                   
XVI. Kurortų apsaugos zonos -1370m²  

Servitutai: Tarnaujantis daiktas: Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) (sklypams Nr.5-8). Plotas: 53m²                                                                     Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklype Nr.13);                                                                                      
kelio sevitutas (kodas 103)( sklype kad.Nr.5660/0003:172 ir Nr.13)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 5 (1290 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,22
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,44
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 370m²;                                                                   
XVI. Kurortų apsaugos zonos -1290m²  

Servitutai: Tarnaujantis daiktas: Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) (sklypams Nr.6-8). Plotas:248m²                                                                     Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.4, 13);                                                                                      
kelio sevitutas (kodas 103)( sklype kad.Nr.5660/0003:172 ir Nr.13)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 6 (1961 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,22
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,44
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 804m²;                                                                               
XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (Automobilių remonto SAZ) - 514m²;                               
XVI. Kurortų apsaugos zonos -1961m²

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) (sklypams Nr.7,8). Plotas: 959m²;                                                                                     kelio sevitutas (kodas 203)( sklypams Nr.7,8). Plotas: 100m²;                                                              Viešpataujantis daiktas:Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.4,5,13);                                                                                     kelio sevitutas (kodas 103) (sklype kad.Nr.5660/0003:401)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 7 (3205 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,15
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,30
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 894m²;                                                                               
XVI. Kurortų apsaugos zonos -3205m²

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) (sklypams Nr.6,8). Plotas: 645m²;                                                                                     kelio sevitutas (kodas 203)( sklypui Nr.8). Plotas: 246m²;                                                              Viešpataujantis daiktas:Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.4-6,13);                                                                                     kelio sevitutas (kodas 103) (sklypuose kad.Nr.5660/0003:401 ir Nr.6)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 8 (2581 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,15
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,30
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XVI. Kurortų apsaugos zonos -2581m²

Servitutai: 
Viešpataujantis daiktas: Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.4-7,13);                                                                                     kelio sevitutas (kodas 103) (sklypuose kad.Nr.5660/0003:401 ir Nr.6, Nr.7)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 9(1549 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Gintautas Anužis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,22
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,44
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

XVI. Kurortų apsaugos zonos -1549m²

Servitutai: 
Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.12, kad.Nr.5660/0003:402 ir kad.Nr.5660/0003:401);                                                               kelio sevitutas (kodas 103)( sklypuose Nr.12, kad.Nr.5660/0003:402 ir kad.Nr.5660/0003:401)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 10(1070 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Gintautas Anužis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis

Kitos paskirties žemė

2. Naudojimo būdas




Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

3. Naudojimo pobūdis

Mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 8,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,28
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,56
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 73m²;                                                          
XVI. Kurortų apsaugos zonos -1070m²    

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) . Plotas: 149m²;                                                                                                Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.12, kad.Nr.5660/0003:402 ir kad.Nr.5660/0003:401);                                                               kelio sevitutas (kodas 103)( sklypuose Nr.12, kad.Nr.5660/0003:402 ir kad.Nr.5660/0003:401)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 11(4597 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Gintautas Anužis.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                             - Komercinės paskirties objektų teritorija (tp9,K)

       3. Naudojimo pobūdis              - Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai (tp9,K1) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi prekybos įmonių (maisto ir kitų prekių pardavimo), finansų įstaigų (bankai, kredito įstaigos, investicinės bendrovės, draudimo įmonės ir kt.) pastatai, turizmo (viešbučiai, moteliai, sanatorijos, poilsio namai, kempingai), parodų kompleksų bei kitų paslaugų įmonių statiniai, stadionai, universalūs (daugiafunkciniai) sporto ir pramogų kompleksai, vandens bei sporto šakų statiniai.

Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10,50 metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas - iki 0,45
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,90
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:

 XVI. Kurortų apsaugos zonos -4597m²

Servitutai: Viešpataujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 106, 107, 108) (sklypuose Nr.12, kad.Nr.5660/0003:402 ir kad.Nr.5660/0003:401);                                                               kelio sevitutas (kodas 103)( sklypuose Nr.12, kad.Nr.5660/0003:402 ir kad.Nr.5660/0003:401)
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 11(677 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Gintautas Anužis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                  - Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10,I)

       3. Naudojimo pobūdis                - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10,I2) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi keliai, gatvės, vandentiekio, nuotekų šalinimo linijos ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nenustatoma
  Statybos riba, linija - nenustatoma 

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. pagrindinį brėž.) 
Specialios naudojimo sąlygos:

XVI. Kurortų apsaugos zonos -677m²

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) (sklypams Nr.9-11). Plotas: 677m²;                                                                                     kelio sevitutas (kodas 203)( sklypams Nr.9-11). Plotas: 677m²;
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 13(1668 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                  - Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10,I)

       3. Naudojimo pobūdis                - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10,I2) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi keliai, gatvės, vandentiekio, nuotekų šalinimo linijos ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nenustatoma
  Statybos riba, linija - nenustatoma 

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. pagrindinį brėž.) 
Specialios naudojimo sąlygos:

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 219m²;                                                                    
XVI. Kurortų apsaugos zonos -1668m²

Servitutai: Tarnaujantis daiktas:

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti  požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206, 207, 208) (sklypams Nr.1-8). Plotas: 1668m²;                                                                                     kelio sevitutas (kodas 203)( sklypams Nr.1-5). Plotas: 1668m²;
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

Sklypas Nr. 14(655 m2 ploto)

Adresas –Kretingsodžio k., Kretingos raj. Nuosavybės teisė – Arvydas Alonderis.
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

        1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Bendro naudojimo (tp11,B)

       3. Naudojimo pobūdis                    - urbanistinių teritorijų viešosioms erdvėms (tp11,B3) 

       Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi įrengti aikšteles, parkus, skverus ir kitus želdinius.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – nenustatoma
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nenustatoma
  Statybos riba, linija - nenustatoma 

  Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatoma (žiūr. pagrindinį brėž.) 
Specialios naudojimo sąlygos:
XVI. Kurortų apsaugos zonos -655m²

Servitutai: Nėra
Pastaba: Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai pateikti Tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje ir Sklypo ribų nužymėjimo brėžinyje.

4.1 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai
[image: image1.png]12
3[4
5|6
7.8



n - žemės sklypo eilės numeris;

m - žemės sklypo plotas, m²;

 


 1 - žemės sklypo naudojimo būdas /pobūdis;

 2 - maksimalus pastatų aukštis (metrais);

 


 3 - maksimalus užstatymo tankumo indeksas; 

 4 - maksimalus užstatymo intensyvumo indeksas;

 5 - statinio statybos zona;

 6 - komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų; ir pastatų šildymo sistemų       prijungimo sąlygos;

 7 - susisiekimo organizavimas;

 8 – servitutai;
9 - želdinimas ne mažesnis kaip 30% viso žemės sklypo ploto
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

1. krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip- 1,00 m;

2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

3. kitų medžių – 3,00 m;

4. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

5. atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

6. minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotėkų tinklų – 5,00m. 

Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei
pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamojoje teritorijoje, planuojama veikla
neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame
plane nenumatoma.
4.2 Inžinerinė įranga
Vandentiekis, nuotėkos. Geriamas vanduo  bus tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų Kretingsodžio k.(STR nustatyta tvarka, gavus techines sąlygas)

Nuotekos  bus nuvedamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Kretingsodžio k.(STR nustatyta tvarka, gavus techines sąlygas)

Lietaus nuotėkų surinkimas. Lietaus  ir paviršiniai vandenys  numatomi nukreipti į žalius plotus arba į griovį. Jokių taršos šaltinius šioje teritorijoje nebus.(STR nustatyta tvarka, gavus techines sąlygas) 

Elektros tiekimas. Pagal gautas AB "VST" sąlygas. Į projektuojamus sklypus Nr.1-8 0,4 kV elektros kabelis atvedamas nuo esamos transformatorinės KR-418 į numatomas įvadines elektros apskaitos spintas. Į projektuojamus sklypus Nr.9-11 0,4kV elektros kabelis atvedamas nuo esamos esamos įvadinės elektros apskaitos spintos.  (STR nustatyta tvarka, gavus techines sąlygas)

Per sklypą einanti 10kV oro linija detaliajame plane numatoma sukabeliuoti, išskiriant reikiamus servitutus.

Šildymas. Dujotiekis detaliuoju planu neplanuojamas, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.  Pastatų šiltinimas numatomas kietu kuru, elektra ar geoterminis. Perspektyvoje dujomis.(STR nustatyta tvarka, gavus techines sąlygas)

Ryšiai. Ryšių tinklai detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.(STR nustatyta tvarka, gavus techines sąlygas)

Žemės naudojimo apribojimai.Teritorijos pagrindiniai apribojimai nustatyti pagal"Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas ", patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-29 nutarimu Nr.1640.

Gaisrinė sauga. Tarp sklypo statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04  2004m.(Gaisrinė sauga.Pagrindiniai reikalavimai). Gyvenamųjų namų atsparumo ugniai laipsnis I-II. Planuojamoje teritorijoje numatoma, kad gyvens apie 40 žmones, vadovaujantis patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" IV skyriumi . Vandens sąnaudos gaisrams gesinti. 13 punktu. Gaisrinio vandens tiekimo leidžiama nenumatyti: 13.1 punktu Gyvenamosios vietovėms, kuriose yra iki 50 gyventojų;Komercinio pastato gesinimui vanduo bus imamas iš priešgaisrinio hidranto esančio Sodų g., Kretingsodžio k.

Kultūros paveldas. Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo todėl 

papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra.

Atliekos. Buitinės atliekos surenkamos į sklype stovinčius konteinerius, kurios, pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais, yra  išvežamos į atliekų sąvartynus. 

Želdiniai. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu. 

Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdinių plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatyto tvarkos aptašo patvirtinimo" mažiausias želdinių, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 30% viso žemės sklypo ploto. 

Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų „Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“, patvirtintose 

LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640.

Apsaugos zonos. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių sanitarinė apsaugos zona LR sveikatos ministro įsakymu Nr.2009-12-21 Nr.V-1052 yra panaikinta.
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių  apsaugos zona - 45m nuo kraštinio bėgio

Automobilių remonto sanitarinė apsaugos zona - 50m nuo pastato;

Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba - 100 m; 

Transformatorinės apsaugos zona - 10m.

Pastabos:
1. Planuojamų sklypų užstatymo tankumo ir intensyvumo indeksai nustatyti vadovaujantis STR 2.02.09:2005 " Vienbučiai gyvenamieji pastatai"

2. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su įregistruotų sklypų ribomis.

3. Inžinerinės infrastruktūros tinklų prisijungimas detalizuojamas techninio projekto rengimo metu.

4.3 Transportas
Planuojama teritorija yra Kretingsodžio k., Kretingos raj. Privažiavimas į planuojamus sklypus  yra iš Sodžiaus g-vės.  Į planuojamus sklypus patenkama iš 12 m pločio projektuojamo privažiavimo. Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. Susisiekimo sistema, įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį tenkina ir planuojamų sklypų ir esamų gretimybių reikalavimus. Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus. Kelio raudonųjų linijų apibrėžtame plote numatoma  kloti požemines inžinerines komunikacijas.

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS

Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka.

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (,,LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 2004.04.18 Nr. VIII-1636). Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams. 

Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.

Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:

    - Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322). 
5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- automobilių stovėjimas numatomas garažuose, privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

- atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

- sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamų sklypų inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie centralizuotų miesto inžinerinių tinklų.

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.

- projektuojant gyvenamuosius namus triukšmo lygis turi atitikti HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“: atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: natūralios apšvietos parametrai naujai statomuose pastatuose: gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, virtuvėje – 1:8, koridoriuose – 1:12. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose gyvenamųjų namų patalpose: gyvenamuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje – 100-200 Lx, vonia, tualetas – 75 Lx, koridoriaus holas – 50 Lx;
- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.

5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 
Planuojamos ūkinių veiklų metu, į aplinkos orą galėtų patekti cheminės medžiagos, iš planuojamos teritorijos  sklypuose galimų pastato šildymui reikalingos katilinės (preliminariems paskaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami biokuru, t.y. medienos atliekomis). Žemiau esančioje lentelėje pateikiami preliminarūs teršalų kiekiai.















1 lentelė

	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objekto teritorijoje
	Sanitarinėje apsaugos zonoje
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Cheminė tarša:

CO

NOX
K.d.
	Kaminai nuo planuojamų pastatų
	10
	3,054 t/m;

0,249 t/m;

0,132 t/m
	Gyvenamiesiems namams SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Gyvenamieji pastatai planuojamoje teritorijoje nuo vietinės reikšmės kelio pravažiavimo bus nutolę ne mažiau kaip per 4 metrus, teritorijoje planuojamų namų gyventojams autotransporto keliamas triukšmas neigiamo poveikio nedarys. 
Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.
Komercinės paskirties sklypui preliminarūs teršalų kiekiai nenurodomi, nes nėra žinoma kokia ūkinė veikla bus vykdoma. Teršalų kiekiai bus nustatomi techninio projekto rengimo metu.
Statybų metu galimas trumpalaikis triukšmo padidėjimas greta esančioje gyvenamojoje teritorijoje, todėl aplinkinių teritorijų gyventojų kokybiško poilsio ir miego užtikrinimui, statybos darbai, kurie turės įtakos triukšmo padidėjimui, bus vykdomi iki 18 valandos.

6. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS

Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.
Tarp sklypų statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 2.01.04:2004(Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai), 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo), STR 2.02.01:2004 (Gyvenamieji pastatai) .
Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai. Gyvenamųjų namų atsparumas ugniai laipsnis II, komercinės paskirties pastatui – I arba II.
Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (VI skyrius);

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius); 
· Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius)
· Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius);
Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės.
1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.

Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.

2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystymosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms veiklos sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams Kretingosdžio k., bei jiems skirtų teritorijų fondui.

3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Kretingsodžio k.

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui Kretingsodžio k., įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę paveiks nežymiai.

2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai. 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

6. Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos 

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	Gintautas Anužis gyv., Nidos g.17, Kretinga

Arvydas Alonderis gyv., Nidos g. 21, Kretinga

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB „Kryžkelės projektai“ 

Šventosios g.52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Kretingsodžio k., Kretingos raj., detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Status quo situacija
	Jei būtų neįgyvendinami sprendiniai, planuojamos teritorijos užstatymas būtų išnaudotos nepilnai.

	7
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą gyvenamąją teritoriją, 

	8
	Galimo sprendinių poveikio vertini-mas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis nekeičiamas.

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


Projekto vadovas




Vytautas  Indreika









Atestato Nr. 13555
PAGE  
1
Kretingsodžio  k., Kretingos raj., Detalusis planas



