 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PLANAVIMO OBJEKTAS:
Detalusis planas Mokyklos g. 25, Vydmantų k., Kretingos r. sav. 
Kadastro Nr. 5670/0005:198
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Planuojamo žemės sklypo savininkas: Arvydas Kripas 
Detaliojo plano rengimo proceso etapus ir sprendinius tvirtinu:_______________

PLANAVIMO TIKSLAS:
Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį iš komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti į gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą
2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: 
IĮ „LAIKO SPRENDIMAI“, kodas 132962131, adresas – Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 39 03 56, 8 69838625.
Detaliojo plano projekto vadovė – inž. Zita Ignotienė, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 12317. 
Detaliojo plano rengėjas teritorijų detaliojo planavimo specialistas Zenonas Šalna, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 25755. 
Detaliojo plano subrangovas – UAB „Domo statyba“, licencijos Nr. TK-489-(830). (Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema). 
Detalusis planas rengiamas keturiais egzemplioriais (4 egz.).
Planuojama teritorija: 
Adresas – Mokyklos g. 25, Vydmantų k.,  Kretingos r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 1050 m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 5670–0005–0198. Kadastro Nr. 5670/0005:198 Vydmantų k. v.. Kadastro duomenų fiksavimo data 2002-04-02d. Žemės sklypo paskirtis – kita, komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti. 
Žemės sklypo nuosavybės teisės savininkas Arvydas Kripas
Planuojamos teritorijos gretimybės:

· Šiaurinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas, kadastro Nr. 5670/0005:336. Savininkas Jonas Tolis. Paskirtis-žemės ūkio paskirties žemė;
· Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas, kadastro Nr. 5670/0005:197. Savininkas Lietuvos Respublika. Paskirtis-kita, visuomeninės paskirties teritorijos. Teritorijos ribose yra mokykla ir mokyklos sporto aikštė;
· Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė-Mokyklos gatvė;

· Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas, kadastro Nr. 5670/0005:284. Savininkas Saulius Noreika. Paskirtis-kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
· Į planuojamą žemės sklypą patenkama įvažiavimo keliu-Mokyklos gatve. Gatvė skirta pėsčiųjų eismui ir įvažiavimui į esamus žemės sklypus Mokyklos g. 19, 21, 23 ir Mokyklos g. 25.
· Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas: planavimo užduoties ir planavimo sąlygų sąvado parengimas;

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas, sprendinių konkretizavimas);

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).

2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:
Detalusis planas Mokyklos g. 25, Vydmantų k.,  Kretingos r. sav. parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos - vyr. architektės suderinta planavimo užduotimi.
Planavimo užduotis suderinta su detalaus plano rengėju IĮ „Laiko sprendimai“ ir patvirtinta planuojamos teritorijos organizatoriaus  Arvydo Kripo.
2.2.2 Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2009-02-17 d. sąlygos Nr. KE2-44; 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2009-09-25 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-921;

3. UAB „Kretingos vandenys“ 2009-02-12 d. sąlygos Nr. 29-38;

4. AB „VST“ Kretingos skyriaus 2009-02-27 d. sąlygos Nr. TS-09-19-0260;

5. AB „TEO LT“ 2009-02-13 d. sąlygos Nr. 03-2-05-3-587;
6. AB „Lietuvos dujos“ 2009-02-18 raštas Nr. 109;

7. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus, 2009-02-21 Nr. V2-(3.4)-151;
8. Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus 2009-02-21 raštas Nr. R5-171-(3.5);

9. UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 2009-02-20 raštas Nr. R2-44;

10. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, 2009-03-23 planavimo sąlygų sąvadas Nr.(35.4)PS1-37;
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.
2.3. Esamos būklės analizė
2.3.1. Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
Adresas – Mokyklos  g. 25, Vydmantų k.,  Kretingos r. sav.
Planuojamos teritorijos esamas žemės sklypo plotas 1050 m2. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo unikalus Nr. 5670-0005-0198. Kadastro Nr. 5670/0005:198 Vydmantų k. v. Kadastro duomenų fiksavimo data 2002-04-02d. Žemės sklypo paskirtis – kita, komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti.

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. 
2.3.2  Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:
Rengiamo detaliojo plano žemės sklype yra pastatai ir statiniai:
Pastatas – bitininko namelis. Unikalus Nr. 5698-1013-0015;

Pažymėjimas plane 1H1ž; Bendras plotas: 79,48 kv. m.; Tūris: 260 kub. m;

Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-10-06 d.
Pastaba: esamo pastato (indeksas 2MG) paskirtis pagal naudojimo paskirtį –gyvenamosios paskirties namas (STR 1.01.09:2003);
2.3.3  Teritorijos specialios naudojimo sąlygos:
Nekilnojamojo turto registre Mokyklos g. 25,  Vydmantų k., Kretingos r. sav. (Kadastro Nr. 5670/0005:198) įregistruotos specialios naudojimo sąlygos: 
· Kurortų apsaugos zonos. Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2002-03-14 d. Nr.696.  Plotas: 0,105 ha. 

· Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2002-03-14 d. Nr.696.  Plotas: 0,065 ha. 
· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai. Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2002-03-14 d. Nr.696.  Plotas: 0,105 ha. 
2.3.4 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:
Planuojama teritorija Mokyklos g. 25,  Vydmantų k., Kretingos r. sav. (Kadastrinis Nr. 5670/0005:0198) nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
2.4  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojamas kitos paskirties (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti)  1050 kv. m (0,1050 ha) ploto žemės sklypas.  Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį iš komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti į gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. 

Pakeičiamas planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis.  Po pakeitimo nustatoma, kad žemės sklypo Nr. 1 –  1050 kv. m. ploto paskirtis kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;

Įvažiavimas į žemės sklypą Nr. 1 įvažiavimo keliu-Mokyklos gatve. Gatvė skirta pėsčiųjų eismui ir įvažiavimui į esamus žemės sklypus Mokyklos g. 19, 21, 23 ir Mokyklos g. 25.
Suformuotame žemės sklype rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypo inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. 
Žemės sklypo buitinių nuotėkų nuvedimas į esamus buitinių nuotėkų tinklus esančius Mokyklos g. Sklype esančių objektų elektros įrenginiai prijungti prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų nuo esamos atramos.  
Vandens tiekimas esama vandentiekio linija iš Mokyklos g.
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, žemės sklypo Mokyklos g., Vydmantų k., Kretingos r. sav.  teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 17,55 iki 17,70  pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  Planuojamo žemės sklypo sprendiniai
2.5.1 Formuojamų žemės sklypų charakteristikos
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma šis sklypo naudojimo būdas ir pobūdis:

Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos (tp6/G - teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai).

Sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1 – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba  numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).
  Detaliajame plane:

Suformuojamas žemės sklypas Nr. 1 (kampai 1-2-3-4-5-6-7-8) – 1050 kv. m ploto.

Žemės sklypo adresas – Mokyklos g. 25, Vydmantų k.,  Kretingos r. sav.
Žemės sklypo Nr. 1 kampų koordinatės ir sklypo kraštinių ilgiai nurodyti Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje.
Vadovaujantis 2006-04-13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo nustatoma:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Kodas – tp6, indeksas – G1. (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų  gyvenamieji namai ir jų priklausiniai).

Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo tankumas – 0,28;
Planuojamos teritorijos formuojamo žemės sklypo leistinas užstatymo intensyvumas -0,70.
Pastaba: esamas pastatas (indeksas 2MG) pagal naudojimo paskirtį –gyvenamosios paskirties namas (STR 1.01.09:2003);

 Gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės. Maksimalus statomų pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – 8,5 metro. 

Klaipėdos apskrityje šlaitinių stogų karnizai turi būti atsikišę ne mažiau kaip 700 mm (STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai).
2.5.2 Papildomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
Papildomieji reikalavimai sklypui planuojamoje teritorijoje Mokyklos g. 25, Vydmantų k.,  Kretingos r. sav.

a) Pastatus projektuoti pagrindiniame brėžinyje nurodytose pastatų (statinių) statybos zonos ribose;

b) Gyventojų autotransportas parkuojamas planuojamo žemės sklypo ribose, parkavimui skirtose vietose, kurios nustatytos parengiant sklypo užstatymo projektą.

c) Laikytis numatytų įvažiavimo vietų; 
Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto turi būti ne mažiau 25 proc.;

Nuorodos:

Projektuojant pastatus laikytis:

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“,

· STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, 

· STR 1.01.07:2002,  reikalavimų;

 Kiti reikalavimai sklypams planuojamoje teritorijoje:

a)  Sklypai aptveriami ažūrinėmis iki 1, 20 m aukščio tvoromis;


b) Žemės sklypuose inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

        Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

        Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

        Kitų medžių – 3,00 m;

· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

                        Vandentiekio – 5,00 m;
                         Nuotėkų tinklų – 3,00 m;
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų – 5,0 m.
· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
                      2.5.3 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“,  įvažiavimas į žemės sklypą Nr. 1 įvažiavimo keliu-Mokyklos gatve. Gatvė skirta pėsčiųjų eismui ir įvažiavimui į esamus žemės sklypus Mokyklos g. 19,21,23 ir Mokyklos g. 25.

Planuojamo sklypo gyventojų individualusis autotransportas parkuojamas žemės sklypo ribose, tam skirtose vietose. 
Inžinerinių komunikacijų išdėstymas gali būti patikslinamas pagal UAB „Kretingos vandenys“, ir AB „VST“ darbo projektus. 
                     2.5.4 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Elektra. Pagal akcinės bendrovės „VST“ Kretingos skyriaus 2009-12-27d. išduotas sąlygas Nr. TS-08-19-1260, prijungimas prie „VST“ skirstomųjų elektros tinklų 0,4 kV tiekimo linija nuo esamos atramos Nr.600/2 iš transformatorinės TR-P-206.
Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų raštiško leidimo draudžiama:

· Statyti, kapitališkai remontuoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
· Vykdyti melioravimo ir laistymo darbus;

· Sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

· Važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu ar be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo žemės paviršiaus;
· Rengti gyvulių laikymo aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
· Sandėliuoti pašarus, šiaudus, malkas ir kitas medžiagas;

· Įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius, sąvartynus;

· Kūrenti laužus, teršti gruntą ir atmosferą, leisti aitvarus ir kitokius skraidančius įtaisus, pažeisti elektros oro linijos instaliaciją. 


Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Suplanuotų elektros tinklų prijungimas prie elektros tinklų bus sprendžiamas pagal AB „VST“ išduodamas technines sąlygas.
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. Pagal UAB „Kretingos vandenys“ 2009-02-12 d. išduotas technines sąlygas Nr. 29-38 detaliajam planui rengti geriamasis vanduo tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Vydmantų kaime, Kretingos r. sav.
 Buitinės nuotėkos nuvedamos į  esamus buitinių nuotėkų tinklus Vydmantų kaime. 
                     Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonose draudžiama:

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;
· Įrengti sąvartynus, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Įrengti automobilių, traktorių ir kitos technikos aikšteles.

Suplanuotų vandentiekio pajungimas prie esamų vandentiekio tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 
Ryšiai. Pagal AB „TEO LT“ 2009-02-13 d. išduotas projektavimo sąlygas Nr. 03-2-05-587 projektavimo dokumentus suderinti su TEO LT, AB. 
Buitinių atliekų šalinimas. Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. Konteinerių aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Surūšiuotos atliekos pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
2.5.5 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos
Ryšių kabelis (nuo ašies)


                     – 2,0 m;

Orinė iki 1kV elektros perdavimo linija (nuo ašies kraštinio laido   – 2,0 m;

Vandentiekis (nuo vamzdžio sienutės)

                     – 5,0 m;

Fekalinė kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                    – 5,0 m;

Lietaus kanalizacija (nuo vamzdžio sienutės)
                     – 5,0 m;
Septikai




– 1,0 m;

Elektros kabelio linija



– 1,0 m.
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų                                            – 5,0 m.
2.5.6 Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama: 

· Sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

· Vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

· Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ir ryšių tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) leidžiama prie šių tinklų ir įrenginių privažiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, įspėjus apie tai žemės savininką ar naudotoją.


 Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklo ar įrenginio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros ar ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšio tinklus ir įrenginius eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius šių ir įrenginių remonto ar atstatymo darbus, turi atlyginti žemės savininkui ar naudotojui nurodytųjų darbų metu padarytus nuostolius ir žemės naudmenas šių darbų rajone sutvarkyti taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį.
2.5.7 Gaisrinė sauga:
 Esami pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės.
Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Gaisro gesinimui vanduo galės būti imamas  iš  vandentiekio tinkluose įrengtų priešgaisrinių hidrantų.
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2009-02-17d. Nr. KE2-44 išduotas sąlygas. Nurodyti ir išlaikyti esamų ir planuojamų objektų sanitarinių apsaugos zonų ribas, normuojamus atstumus. Įvertinti gretimybes: kaimyninius žemės sklypus ir kitas teritorijas, besiribojančias su planuojama teritorija (įvertinti kaimyninių žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo reglamentus, tvarkymo ir naudojimo režimus). Pateikti esamos būklės analizės duomenis. 

Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: fizikinės, cheminės taršos, įtakos gyvenamajai zonai, transporto organizavimo bei parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais. 

Rengiant detalųjį planą įvertinta gretimų objektų sanitarinės apsaugos zonos, pateikti atstumai ir poveikis (taršos prasme) planuojamai teritorijai. 


Nustatomos šios apsaugos zonos:

·  Kurortų apsaugos zonos;

· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai;

· Elektros linijų apsaugos zonos;
· Šilumos, karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

· Ryšių linijų apsaugos zonos;


Rengiamo detaliojo plano gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. Žemės sklypo šiaurinė gretimybė, kadastro Nr. 5670/0005:336, savininkas Jonas Tolis, esama paskirtis žemės ūkio. Rengiamas detalusis planas šio sklypo paskirties pakeitimui į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (KVSC 2010-07-21 Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažyma Nr. KE1-88). Sklype pastatų nėra. Taršos šaltinių nėra.

 Kaimyniniai sklypai: sklypas Nr. 5670/0005:197 yra visuomeninės paskirties teritorijos (mokyklos kiemas ir sporto aikštė). Nusiskundimų ir pastabų dėl mokyklos ir galimo triukšmo nėra. 

Sklypas Nr. 5670/0005:382 yra kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Sklype yra pastatas žuvies realizavimui. Nekilnojamo turto registro duomenų banke duomenų apie pastatus nėra. Žemės sklypui  taršos specialiosios naudojimo sąlygos nenustatytos.  Nusiskundimų ir pastabų dėl esamos veiklos nėra.
Įvertinus planuojamos teritorijos geografinę padėtį ir esamas gretimas gatves bei vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ įvažiavimas į žemės sklypą Nr. 1 įvažiavimo keliu-Mokyklos gatve. Gatvė skirta pėsčiųjų eismui ir įvažiavimui į esamus žemės sklypus Mokyklos g. 19, 21, 23 ir Mokyklos g. 25.

Planuojamų sklypų gyventojų individualusis autotransportas parkuojamas suplanuotų žemės sklypų privačiuose valdose, tam skirtose vietose. 
Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. Konteinerių aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Surūšiuotos atliekos pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 
Namai, jų inžinerinės sistemos, priklausiniai ir sklypo inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos, rengiant techninius ir darbo projektus turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma. Aprūpinimas geriamuoju vandeniu centralizuotas-iš esamų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotėkos nuvedamos į esamus buitinių nuotėkų tinklus Mokyklos g.  

2.6.1 Detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas. 

Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 

2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais. 


2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas


Neįgyvendinant Mokyklos g. 25, Vydmantų k.,  Kretingos r. sav. detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama urbanistinei plėtrai: teritorija būtų apleista, nevyktų gyvenamųjų namų statyba, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis.

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 


Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 


Įgyvendinus detaliojo plano  sprendinius pakeičiamas planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis iš komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti į gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. 

Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. 


Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 

Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas tiesioginis teigiamas poveikis gyventojams. 

Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis. Tiesioginis poveikis teigiamas.
Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.


Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis gyventojams nekinta. Užstatymas esamas, gatvių raudonosios linijos nesikeičia. Esama Mokyklos gatvė skirta tik pėsčiųjų eismui ir įvažiavimui į sklypus Mokyklos g. 19, 21, 23 ir 25.
Netiesioginiai šie sprendiniai sukurs palankią aplinką kvartalo gyventojams. 


Poveikis ekonominei aplinkai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija neišsiskirs iš kitų  gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas rajono atžvilgiu.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.

Planuojama teritorija yra kurortų apsaugos zonoje. Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. Teritorijoje vykdoma veikla neturės neigiamo poveikio gydomiesiems bei rekreaciniams gamtos ištekliams ir kurorto higieninei būklei. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

 Esminio poveikio nenumatoma.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 


Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.


Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkiniams gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus sklypo infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. Bus palankios sąlygos vykdyti aktyvią pilietišką veiklą valstybės, miesto ir rajono labui. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.


Poveikis teigiamas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis).


 Poveikis teigiamas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.


Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

                     Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas.  

Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Nenumatomas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Renovavus ar pastačius naujus šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


 Teigiamas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 

2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas


Planuojama ūkinė veikla: mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. 
Planuojamas kitos paskirties, 1050 kv. m  ploto žemės sklypas.   
Detaliojo plano planavimo tikslas: pakeičiamas planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis iš komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti į gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. 
Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms

Parengtas detalusis planas atitinka išduotoms planavimo sąlygoms:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2009-02-17 d. sąlygos Nr. KE2-44; 

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2009-09-25 d. sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-921;

· UAB „Kretingos vandenys“ 2009-02-12 d. sąlygos Nr. 29-38;

· AB „VST“ Kretingos skyriaus 2009-02-27 d. sąlygos Nr. TS-09-19-0260;

· AB „TEO LT“ 2009-02-13 d. sąlygos Nr. 03-2-05-3-587;

· AB „Lietuvos dujos“ 2009-02-18 raštas Nr. 109;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus, 2009-02-21 Nr. V2-(3.4)-151;

· Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus 2009-02-21 raštas Nr. R5-171-(3.5);

· UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 2009-02-20 raštas Nr. R2-44;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, 2009-03-23 planavimo sąlygų sąvadas Nr.(35.4)PS1-37;

Status quo situacijos įvertinimas


Neįgyvendinant detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama urbanistinei plėtrai.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės


Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:

· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius planuojamas žemės sklypas bus pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis.  
Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos neišvystytų gretimų teritorijų plėtros. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 
Poveikis ekonominei aplinkai 

Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija neišsiskirs iš kitų  gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas rajono atžvilgiu.

  Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės.  Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta. 


Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.
Poveikis socialinei aplinkai
                       Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajono vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkiniams gyventojams. 

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus sklypo infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. Bus palankios sąlygos vykdyti aktyvią pilietišką veiklą valstybės, miesto ir rajono labui. 


Planuojamame sklype įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius.

Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.


Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklypuose turės teigiamą socialinį poveikį.

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. 

Renovavus ar pastačius naujus šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Planuojamo žemės sklypo savininkas – Arvydas Kripas 

	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
IĮ „Laiko sprendimai“, kodas 132962131, Žilvičių g. 31, Kaunas. 

Tel./faksas 8 37 39 03 56, 8 69838625, El. paštas: laikosprendimai@gmail.com

	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:198 ) Mokyklos g. 25, Rūdaičių k., Kretingos r. sav.  detalusis planas.

	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
Kretingos rajono bendrasis planas.

Patvirtintas 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322;

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
  Planuojama teritorija atitinka Kretingos rajono  strateginio planavimo dokumentų   

  sprendiniams.

Kretingos rajono bendrasis planas
Patvirtintas 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322;

	 6.
	Status quo situacija
Neįgyvendinant detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama urbanistinei plėtrai 

	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
 Pakeičiamas planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis.  Po pakeitimo nustatoma, kad žemės sklypo Nr. 1 –  1050 kv. m. ploto paskirtis kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;

	 8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas. Žemės sklypo Nr. 1 –  1050 kv. m. ploto paskirtis kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas

	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą Rūdaičių k., Kretingos r. sav.  skelbta:
1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2010-03-02. Skelbimo tekstas  pridedamas detalaus plano papildomoje medžiagoje.
2) Kretingos seniūnijoje (skelbta nuo 2010-03-02). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2010-03-03.
4) Apie rengiamą detalų planą 2010-03-02 d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. 
5) Prie planuojamos teritorijos 2010-03-02 įrengtas atmosferos poveikiui atsparus stendas su informacija.
Apie parengtą detalųjį planą skelbta:
Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2010-04-09). Skelbimo tekstas pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.
2) Kretingos seniūnijoje (skelbta nuo 2010-04-06). Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.

 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2010-04-07.
4) Apie rengiamą detalų planą 2010-04-06 d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai.  
5) Prie planuojamos teritorijos 2010-04-06 įrengtas atmosferos poveikiui atsparus stendas su informacija.
Su parengtu detaliuoju planu nuo 2010-04-26d. iki 2010-05-26d. buvo galima susipažinti
IĮ „Laiko sprendimai“.  Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija (paroda) vyko nuo 2010-05-10d. iki 2010-05-26d. ir viešas parengto detaliojo plano pristatymas, svarstymas (susirinkimas) 2010-05-26d. 11 val., Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.
2.8  TEISINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS RENGIAMAS DETALUSIS PLANAS
Planuojamoje teritorijoje numatytą veiklą, naudojimą, apsaugą, teritorijos tvarkymą reglamentuoja:

· LR aplinkos ministro 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“. 2008-03-18 d. pakeitimas (Žin., 2008-03-27 d. Nr. 35-1258).

· LR Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 d. nutarimas Nr.1640 „ Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1996, Nr. 2-43; aktuali 2008-04-18);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

· LR Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593);
· LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878);

· LR aplinkos ministro 2004-03-23 d. įsakymas Nr. D1-128 „Dėl respublikinių statybos normų „Miestų ir gyvenviečių sodybos RSN 151-92 taikymo pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1683); 
· LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1- 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ ( Žin. 2005, Nr. 26- 852);
· Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“;

· STR 2.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai.

· STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

· STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

· STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“

· STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

· STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21). 

· STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.
Parengė:
TDPS


                 Zenonas Šalna
PAGE  
5

