1.-AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS.......................................................................................................................................................7

    1.1  DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS:............................................................................................8

    1.2 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TERITORIJĄ.......................................................................................................10

2 ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ..............................................................................................................................................11

   2.10  SITUACIJOS SCHEMA......................................................................................................................................................11

   2.11  BENDRAS PLANUOJAMOS VIETOS VAIZDAS...........................................................................................................12

   2.12  ŽEMĖS SKLYPO TOPOGRAFINIS PLANAS (BE MĄSTELIO)....................................................................................13

   2.13  PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS GRETIMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU..........................................14

   2.14  PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS KRAŠTOVAIZDŽIO, APLINKOS APSAUGOS 

   ASPEKTAIS.................................................................................................................................................................................14

   2.15  PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS PAMINKLOTVARKINIU ASPEKTU............................................14

   2.16  PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS HIGIENINIU ASPEKTU.................................................................14

   2.17  PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS...................................................................................14

   2.18  PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTIS NEKILNOJAMASIS TURTAS, JO NAUDOTOJAI.............................15

   2.19  GRETIMYBIŲ, GALINČIŲ DARYTI ĮTAKĄ DETALIOJO PLANAVIMO SPRENDINIAMS,  ĮVERTINIMAS.......15

   2.20  DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA.................................................................................................................................15

   2.21  PROBLĖMINĖS SITUACIJOS...........................................................................................................................................15

3.  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA.........................................................................................................................16

   3.1    TERITORIJOS NAUDOJIMO SVARBIAUSIOS KRYPTYS...........................................................................................16

   3.2    TERITORIJOS APSAUGOS SVARBIAUSIOS KRYPTYS..............................................................................................16

   3.3    TERITORIJOS TVARKYMO PRIORITETAI....................................................................................................................17

4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI.....................................................................................................................................18

   4.1    TERITORIJOS NAUDOJIMO PRIEMONĖS.....................................................................................................................18

   4.2    TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS...........................................................................................19

   4.3    TERITORIJOS STATYBŲ PROGRAMA..........................................................................................................................20

   4.4    TERITORIJOS APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA.................................................................................................21

            DETALIUOJU PLANU FORMUOJAMI ŽEMĖS SKLYPAI...........................................................................................24

   4.5    VEIKLOS DĖL POVEIKIO APLINKAI REGLAMENTAVIMAS...................................................................................45

   4.6    PLANUOJAMŲ STATINIŲ STATYBOS BEI EKSPLOATACIJOS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO        ATASKAITA...................................................................................................................................................................................45

   4.7   GRETIMYBĖS, GALINČIOS ĮTAKOTI DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS............................................................49

   4.8   PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI..........................................................................................................................................49

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.

	


	Detaliojo plano organizatoriai:                                                    

Nijolė Puidokienė, Inga Puidokienė
	Objektas:

0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS




Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

DETALUSIS PLANAS.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS.

Detaliojo planavimo organizatoriai: Nijolė Puidokienė, Inga Puidokienė.

Detaliojo planavimo užsakovai: Nijolė Puidokienė, Inga Puidokienė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB S.Juškos architektūros studija, projekto vadovė M. Juškienė.

Planuojama teritorija: 0,7374 ha ploto žemės sklypas Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypas  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260.

Detalusis planas.

Detaliojo plano lygmuo: lokalinis (vietovės).

Detaliojo planavimo stadijos: trys etapai.

Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: su visuomene svarstoma bendrąją tvarka.

SPECIALIOJO PLANAVIMO SĄLYGOS:

Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus parengtu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-06-01 Nr.(35.4.) PS1-108 ir  2009-05-25 Nr.(35,4) PS1-103:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-05-04, Nr.KE2-109 ir 2009-04-04, Nr.KE2-99;

· AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento: 2009-05-08, Nr.(9.14.3.)- LV4-2305 ir 2009-05-07, Nr.(9.14.3.)- LV4-2253;

· UAB Kretingos vandenys: 2009-04-28, Nr.29-102 ir 2009-04-28, Nr.29-101;

· AB „VST“: 2009-05-05, Nr. TS-09-19-0565 ir 2009-05-05, Nr. TS-09-19-0566;

· TEO LT, AB : 2009-04-28 Nr.03-2-05-1774 ir  2009-04-28 Nr.03-2-05-1772;

· VĮ „Klaipėdos regiono keliai“: 2009-03-30 Nr.V2-321;

· Kretingos r. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skytius: 2009-04-28, Nr. V2-(3.4)-368 ir 2009-04-28, Nr. V2-(3.4)-367;

· Kretingos r. Žemėvarkos skyrius: 2009-05-08, Nr.R5-480-(3.5) ir 2009-05-08, Nr.R5-479-(3.5);

· Ištrauka iš patvirtinto Kretingos rajono ir jos dalies Kretingos miesto benrojo plano (patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322).

UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


1.1 DETALUSIS PLANAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS:

1. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223, 1992 01 21, red. Nr. I-1352, 1996 05 28.

2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. VIII-1636, 2000 04 18.

3. Vandens įstatymas Nr. VIII-474, 1997 10 21.

4. Žemės įstatymas (Žin., 1994 Nr. 34-620; 2002 Nr. 102-4551).

5. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII- 787, 1998 06 16.

6. Aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII- 529, 1997 11 20.

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII- 1392, 1999 11 04.

8. Žemės gelmių įstatymas Nr. I- 1034, 1995 07 05.

9. LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995 Nr. 107-2391; 2003 Nr. 42-1916).

10. LR Vyriausybės 1997 10 23 nutarimas Nr. 1167 „Dėl Lietuvos respublikos miestų ir miestelių vandentvarkos ūkio plėtojimo pagrindinių krypčių“.

11. LR Vyriausybės 1999 09 29 nutarimas Nr. 1073 „Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka“.

12. LAND 3-95, 1 ir 2 punktų pakeitimai ir papildymai (AAM 1997 01 23 įsakymas Nr. 17) „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės. 

13.  LAND 10-96 „Nuotekų užterštumo normos“.

14. LAND 21-01 „Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės“.

15. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004 m. rugpjūčio 19d. Nr. V-586 patvirtinta „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“.

16. AM 2001 10 05 įsakymas Nr. 495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti.“

17. HN 33:2007 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555 (Žin., 2007, Nr. 75-2990).

18. HN 33:2007 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. druodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219). Atitaisymas (Žin., 2009, Nr. 2).

19. HN 44:2006 "Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 (Žin., 2006, Nr. 81-3217).

20. HN 42 : 2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

21. HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore".

22. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ .

23. HN 60:2004 „PAVOJINGŲCHEMINIŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS KONCENTRACIJOS DIRVOŽEMYJE“.

24. HN 35:2002 „GYVENAMOSIOS APLINKOS ORĄ TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJŲ RIBINĖS VERTĖS“.

25. STR 2.01.01 (1-:-6):1999-2002 „Esminiai statinio reikalavimai.“

26. STR 2.01.04:2004. „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“

27. STR 2.01.06:2009 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“.

28. STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“

29. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

30. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“

31. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.

    UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


32. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

33. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimų sistemos“

34. STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“

35. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

36. AM 2001 05 18 įsakymas Nr. 274 „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“

37. LR Vyriausybės 1993 06 16 nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“

38. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2004 m. gegužės 3d. Nr. D1- 239.

39. LR Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas, AAM, PB, 1997 KRADD.

40. SNirT 2.07.01-89 „Miestų statyba. Miesto ir kaimo gyvenviečių išplanavimas ir užstatymas“.

41. RSN 136-92 „Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai“

42. BPST 01-97 „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“.

43. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992 Nr. 22-652; 2003 Nr. 105-4709). 

Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota O. Krusos įmonės,  licenzijos Nr.188TK-441, 2010-07, skaitmeninė topografinė nuotrauka (LKS-94 koordinačių sistema, Baltijos aukščių sistema).

Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal detaliojo plano sprendinius ir pridedamą įstatymų ir norminių dokumentų sąrašą.

Detalusis planas rengiamas ir svarstomas bendrąja tvarka. Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


1.2 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TERITORIJĄ:

1-as sklypas:

	1
	Žemės sklypo adresas
	Sodžių g.2B, Kretingsodžio k., Kretingos r.

	2
	Žemės sklypo kadastrinis Nr.
	5660/0003:71 Rūdaičių kv

	3
	Žemės sklypo unikalus Nr.
	5660-0003-0071

	4
	Žemės sklypo plotas
	0.7374 ha

	5
	Žemės ūkio naudmenų plotas
	0.7374 ha



	6
	Ariamos žemės plotas
	0.7374 ha

	7
	Žemės ūkio naudmenų našumo balas
	38,0

	8
	Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
	žemės ūkio

	9
	Žemės sklypo savininkė
	Nijolė Puidokienė, a.k. xxxxxxxxxxx

	10
	Valdymo forma
	Nuosavybės teisė

	11
	Servitutai
	-

	12
	Specialiosios naudojimo sąlygos:

- žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

- ryšių linijos apsaugos zonos;

- vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

- kurortų apsaugos zonos;

- kelių apsaugos zonos.


	0.7374 ha

0.0148 ha  

0.0095 ha

0.7374 ha

0.0518 ha


UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


2-as sklypas:

	1
	Žemės sklypo adresas
	Kretingsodžio k., Kretingos r.

	2
	Žemės sklypo kadastrinis Nr.
	5660/0003:260 Rūdaičių kv

	3
	Žemės sklypo unikalus Nr.
	4400-0574-9900

	4
	Žemės sklypo plotas
	0.2800 ha

	5
	Žemės ūkio naudmenų plotas
	0.2800 ha



	6
	Ariamos žemės plotas
	0.2800 ha

	7
	Žemės ūkio naudmenų našumo balas
	38,0

	8
	Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
	žemės ūkio

	9
	Žemės sklypo savininkė
	Inga Puidokienė, a.k. xxxxxxxxxxx

	10
	Valdymo forma
	Nuosavybės teisė

	11
	Servitutai
	0,0398 ha - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė varyti galvijus (tarnaijantis daiktas), kodas – 214.

0,0814 ha - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas), kodas – 114.

	12
	Specialiosios naudojimo sąlygos:

- žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

- kurortų apsaugos zonos.


	0.2800 ha

0.2800 ha


UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ.

2.10 Situacijos schema.

[image: image1.jpg]v

SN i JUITINTIES Ay
; . 100181
ST

b

" - N, ®
P %
% 4 L v > A
. L 5 ?
- S " ft =
- S A
=
2 > % \
g # & -
i / 5 i A S o
b < s o 3
, i,
P il
g i d {
3 -1 g L
% -4
Zm 9 K
v J
: Loy
t 3 filie ¥
'
47
7 i
P |
3
4 ‘ : /
g
i /
: (




[image: image2.jpg]



UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


2.11 Bendras planuojamos vietos vaizdas.

[image: image3.jpg]




UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


2.12 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS GRETIMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU.

Planuojami sklypai yra Kretingos rajone Kretingsodžio kaime. 0,7374 ha ploto sklypas savo vakarine kraštine ribojasi su Sodžiaus g., šiaurine kraštine su namų valda ir žemės ūkio paskirties žeme, rytine ir pietine kraštinėmis su žemės ūkio paskirties žeme. 0,2800 ha ploto sklypas savo vakarine ir šiaurine kraštinėmis ribojasi su namų valdomis, o pietine ir rytine kraštinėmis su žemės ūkio paskirties žeme.   Sklype šiuo metu auga pieva, gyvuliai neganomi. Į 0,7374 ha ploto yra įvažiavimas iš  Sodžiaus gatvės. 0,7374 ha ploto sklypo vakarinėje dalyje yra ūkininko sodyba su vienaaukščiu gyvenamuoju namu ir ūkio pastatu. Į rytus nuo planuojamos teritorijos, maždaug už 500m – yra geležinkelio atšaka, į pietus – maždaug už 300m magistralinis kelias A11 Šiauliai - Palanga.

2.13 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS KRAŠTOVAIZDŽIO APLINKOS APSAUGOS ASPEKTAIS.

Planuojamas sklypas (0,7374 ha),  kadastrinis Nr. 5660/0003:71, yra žemės ūkio paskirties, vakarinėje jo dalyje yra  ūkininko sodyba, įvažiasvimas iš Sodžiaus gatvės, likusi sklypo dalis neužstatyta, auga pievos. Kitas sklypas (0,2800 ha), kadastrinis Nr. 5660/0003:260 - žemės ūkio paskirties,   neužstatytas, auga pievos. Aplinkinį landšaftą sudaro lygumos, pievos, į šiaurę nuo planuojamų sklypų išsidėsčiusios Kretingsodžio kaimo sodybos. 

        Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.  Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, kurių maksimalus aukštis 12m iki kraigo. 

Pagrindinis įvažiavimas formuojamas sklypo šiaurinėje dalyje, iš Rožės gatvės, išskyrus sklypą su ūkininko sodybą, į kurią yra įvažiavimas iš Sodžiaus gatvės..

2.14 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS PAMINKLOTVARKINIU ASPEKTU

Planuojamoje teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinų vertybių ar jų fragmentų nepastebėta.

2.15  PLANUOJAMOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS HIGIENINIU ASPEKTU

Planuojama teritorija yra Kretingos rajone, Kretingsodžio kaime, maždau už 400m pietinėje pusėje prasideda Kretingos miesto riba.  0,7374 ha  ploto sklypas ribojasi su rajoninės reikšmės keliu – Sodžiaus gatve, kurio  apsaugos zona – po 20m nuo kelio briaunos.  Gretimybėse- žemės ūkio paskirties žemė ir Kretingsodžio kaimo sodybos (šiaurinėje pusėje). Į rytus nuo planuojamos teritorijos, maždaug už 500m – yra geležinkelio atšaka, į pietus – maždaug už 300m magistralinis kelias A11 Šiauliai – Palanga, kurio apsaugos zona yra po 70m nuo kelio briaunos. Planuojama teritorija nepatenka į magistralinio kelio ir geležinkelio apsaugos zonas. 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.




2.16  PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS.

Planuojama teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis. 0,7374 ha  ploto sklype yra eketros ir ryšių tinklai, vakarinėje pusėje, ūkininko sodyboje yra vietiniai vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. 0,2800 ha sklype jokių inžinerinių tinklų nėra. Iki artimiausi vandentiekio ir nuotekų tinklų  Rožių gatvėje, maždaug  8m.

2.17  PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE ESANTIS NEKILNOJAMASIS TURTAS, JO NAUDOTOJAI. 

Planuojamą teritoriją sudaro du, VĮ Registrų centras įregistruott sklypai: 0,7374 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 5660/0003:71, nuosavybės teise priklausantis Nijolei Puidokienei, ir 0,2800 ha žemės sklypas,   kadastrinis Nr. 5660/0003:260,  nuosavybės teise priklausantis Ingai Puidokienei.  0,7374 ha žemės sklype, kadastrinis Nr. 5660/0003:71 yra ūkininko sodyba  - 157,08 m2 bendro ploto vienaaukštis gyvenamas namas, unikalus Nr. 4400-1610-7536, 45,0m2 užstatyto ploto pagalbinis ūkio pastatas, vietinis vandentiekis ir vietinė kanalizacija, nuosavybės teise priklausantys Nijolei Puidokienei.

2.18 GRETIMYBIŲ, GALINČIŲ DARYTI ĮTAKĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIAMS,   ĮVERTINIMAS. 

Vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro KLaipėdos filialo pateiktais atsakymais dėl duomenų pateikimo apie gretimų sklypų savininkus, suformuoti bei įregistruoti žemės  sklypai, priklausantys:

· Giedriui Šepučiui, gim. 1977-10-09 ir Rūtai Lukauskaitei gim. 1983-07-17, sklypo kadastrinis Nr. 566000030211;

· Ingai Puidokienei, gim. 1975-08-16, sklypo kadastrinis Nr. 566000030072;

· Aldonai Ronkaitienei gim. 1951-08-29, Mildai Viluckienei gim. 1946-04-24, Danguolei Augutytei  gim. 1985-02-09,  Ramūnui Augučiui gim. 1981-12-09, sklypo kadastrinis Nr. 566000030120;

· Rūta Liucija Liulienė  gim. 1934-02-17, sklypo kadastrinis Nr. 566000030155;

· Vitalijus Dagilis  gim. 1948-09-02, sklypo kadastrinis Nr. 566000030035.

2.19  DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA.

 Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus parengtu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-06-01 Nr.(35.4.) PS-108 ir 2009-05-25 Nr.(35.4.) PS-103 , Kretingos rajono ir jos dalies – Kretingos miesto bendruoju planu (patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322).

Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


2.20  PROBLEMINĖS SITUACIJOS.

Planuojamoje teritorijoje probleminių situacijų nėra.

3.  TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA.

3.1  TERITORIJOS NAUDOJIMO SVARBIAUSIOS KRYPTYS.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti dviejų žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliuoju planu suformuojami  aštuoni 906-1160 m2 ploto sklypai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai (tp6, G1), 3 vnt. 553- 2253  m2.

Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti iki 12m. (iki kraigo) aukščio vienbučius gyvenamuosius namus. 

Planuojamos teritorijos elektros tinklai  jungiami prie prie AB „VST“ skirstomųjų tinklų (pagal AB „VST“ išduotas sąlygas 2009.05.05, Nr.TS-09-19-0565 ir 2009.05.20, Nr.TS-09-19-0566 ). Patogiose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietose išskirtos vietos dėl 0,4kV kabelių tranzitinių apskaitos spintų pastatymo, išskirtos žemės zonos ir nustatyti servitutai  0,4kV kabelių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo esamos tranzitinės spintos KS-18-3 iš transformatorinės TR-18  į numatomas 0,4kV  kabelių tranzitines apskaitos spintas.

Planuojamoje teritorijoje numatytos naujos vandentiekio, fekalinės kanalizacijos, ryšių, dujotiekio(perspektyvinės)  tinklų trasos.

Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruori privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Esamos  melioracijos linijos (d50) išsaugomos, vietomis perkeliamos, atsižvelgiant į sklypų užstatymą. Esamos magistralinės melioracijos linijos (d 150, d175, d400) išsaugomos, jiems suformuojami komunikaciniai koridoriai. Statinių techninio projekto rengimo metu privaloma paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis.

3.2   TERITORIJOS APSAUGOS SVARBIAUSIOS KRYPTYS.

Išlaikyti normuojamus atstumus pagal LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


3.3 TERITORIJOS TVARKYMO PRIORITETAI.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti dviejų žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Teritorijos inžineriniai tinklai planuojami vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus parengtu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti  2009-06-01 Nr.(35.4.) PS-108 ir 2009-05-25 Nr.(35.4.) PS-103.

· Vandentiekio tinklai: 0,7374 ha sklypo dalyje esančios ūkininko sodybos aprūpinimui yra įrengtas vandens gręžinys, ateityje numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo vandentiekio tinklus Rožių g.,   kitus formuojamus sklypus numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo vandentiekio tinklus Rožių g.;

· Nuotekų tinklai: 0,7374 ha sklypo dalyje esančios ūkininko sodybos aprūpinimui yra įrengti vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, ateityje numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo nuotekų tinklus Rožių g., kitus formuojamus sklypus numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo nuotekų tinklus Rožių g.;

· Lietaus nuotekų tinklai: ateityje, kai bus pakloti centralizuoti tinklai, numatoma į juos jungtis;

· Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra, dujomis (dujas jungiantis prie perspektyvinių  centralizuotų inžinerinių tinklų);

· Dujotiekis: ateityje numatoma  jungiantis prie perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų.

· Melioracija. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruori privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Esamos  melioracijos linijos (d50) išsaugomos, vietomis perkeliamos, atsižvelgiant į sklypų užstatymą. Esamos magistralinės melioracijos linijos (d150,  d175 d400) išsaugomos, joms suformuojami komunikaciniai koridoriai, išskiriamos apsaugos zonos. Techninio projekto rengimo metu privaloma paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis.

· Elektros tinklai. Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie AB "VST" skirstomųjų elektros tinklų  (pagal AB „VST“ išduotas sąlygas 2009.05.05, Nr.TS-09-19-0565 ir 2009.05.20, Nr.TS-09-19-0566 ). Patogiose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietose išskirtos vietos dėl 0,4kV kabelių tranzitinių apskaitos spintų pastatymo, išskirtos žemės zonos ir nustatyti servitutai  0,4kV kabelių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo esamos tranzitinės spintos KS-18-3 iš transformatorinės TR-18  į numatomas 0,4kV  kabelių tranzitines apskaitos spintas.

· Ryšių tinklai. Numatytos naujos (perspektyvinės) telekomunikacijų trasos. Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonose nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

· Atliekos. Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į  sklypuose stovinčius konteinerius. Konteineriai surenkami pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais ir išvežami į buitinių atliekų sąvartyną.

· Susisiekimas.  Įvažiavimas į planuojama teritorija numatomas iš Rožių gatvės. Į sklypą , kuriame yra ūkininko sodyba paliekamas esamas įvažiavimas iš Sodžiaus gatvės.

· Želdiniai.  Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Detaliuoju planu numatoma pakeisti dviejų žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, padalinti į atskirus sklypus, suformuojant sklypus  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (tp6, G1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planuojamas žemės sklypų  naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai turi atitikti galiojančius norminius dokumentus ir nepabloginti gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeisti jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis, sklypo ribos pateikiami pagrindiniame brėžinyje.

Numatomi žemės servitutai:

     Tarnaujantys:

S-1 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.2-8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-2 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,3-8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-3 - (tarnaujantis daiktas sklypui Nr.7): teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-4 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,2,3,5,6,7,8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-5 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.4,6-7): teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-6 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1-3,5-8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-7- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.4 dalis tarnaus sklypams  Nr.3-6,8) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-8- (tarnaujantis daiktas) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-9- (tarnaujantis daiktas tarnaus sklypams Nr.1-6, Nr.8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-10- (tarnaujantis daiktas  tarnaus sklypams  Nr.2-4, Nr.6,8) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-11- (tarnaujantis daiktas –  tarnaus sklypams Nr.1-7) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 206,207,215;

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Viešpataujantys:

S-1 – (viešpataujantis daiktas sklypams Nr 2-8 sklype Nr.1) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-2 – (viešpataujantis daiktas sklypams Nr1, 3-8 sklype Nr.2) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-3 – (viešpataujantis daiktas sklypams Nr 2-8 sklype Nr.2) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-4 - (viešpataujantis  daiktas sklypams Nr.1,2,3,5,6,7,8 sklype Nr.4): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-5 - (viešpataujantis  daiktas sklypams Nr.4,6-7 sklype Nr.3): teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

S-6 - ( viešpataujantis  daiktas sklypams Nr.1-3,5-8 sklype Nr.4): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-7- ( viešpataujantis  daiktas –  sklypams  Nr.3-6,8 sklype Nr.4) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

S-8- (viešpataujantis  daiktas) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

S-9- ( viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-6, Nr.8 sklype Nr.7) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-10- (viešpataujantis  daiktas   sklypams  Nr.2-4, Nr.6,8 sklype Nr.6) teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-11- (viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-7 sklype Nr.8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-12- (viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-13- (viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


4.  DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI.

   Pateikti sprendiniai nustatyti vadovaujantis:

· Planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo  sutartimis;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus parengtu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-06-01 Nr.(35.4.) PS-108 ir 2009-05-25 Nr.(35.4.) PS-103.

· Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendruoju planu (patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322);

· Planavimo užduotimi, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo.

4.1.  TERITORIJOS NAUDOJIMO PRIEMONĖS.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkiopaskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, padalinti į atskirus sklypus, suformuojant sklypus  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nustatyta vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-04-13 įsakymu Nr.D1-188 „Dėl LR Aplinkos ministro 2005m kovo 17d įsakymo nr.D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.45-1633).

Detaliuoju suformuojami aštuoni  906-2253 m2 ploto sklypai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatacijai (tp3, G1).

Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti iki 12m. (iki kraigo) aukščio vienbučius gyvenamuosius namus. 

Vienbučių ir dvibučių   gyvenamųjų namų eksploatacijai suformuojami servitutai keliui ir inžinerinių tinklų statybai bei eksploatavimui.

4.2.  TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS.

Detaliojo plano sprendiniai kraštovaizdžio požiūriu.

Planuojant sklypus būtina laikytis Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“. 

Detaliojo plano sprendiniai aplinkosaugos  požiūriu.

Planuojamai veiklai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai bei eksploatacijai, pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr.I-1495 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedo 10.2 punktą – vykdant urbanistinių objektų statybą (kai užstatymo plotas ne didesnis kaip 0.5 ha)  atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neprivaloma. Planuojama veikla – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statyba bei eksploatacija nėra tarši ir nesukūrs SAZ.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.

	


Detaliojo plano sprendiniai higieniniu požiūriu

Planuojama teritorija yra Kretingos rajone, Kretingsodžio kaime, maždau už 400m pietinėje pusėje prasideda Kretingos miesto riba.  0,7374 ha  ploto sklypas ribojasi su rajoninės reikšmės keliu – Sodžiaus gatve, kurio  apsaugos zona – po 20m nuo kelio briaunos.  Gretimybėse- žemės ūkio paskirties žemė ir Kretingsodžio kaimo sodybos (šiaurinėje pusėje). Į rytus nuo planuojamos teritorijos, maždaug už 500m – yra geležinkelio atšaka, į pietus – maždaug už 300m magistralinis kelias A11 Šiauliai – Palanga, kurio apsaugos zona yra po 70m nuo kelio briaunos. Planuojama teritorija nepatenka į magistralinio kelio ir geležinkelio apsaugos zonas. 

 Specialiosios žemės naudojimo salygos (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”, skyriai XIV, XX (Žin., 1992, Nr.22-652)):

· žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· kurortų apsaugos zonos;

· 20 m -  kelių apsaugos zona (vietinės reikšmės kelias);

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 10 m- buitinių nuotekų uždariųjų biologinio valymo įrenginių  SAZ (esama);

· 5 m – vandens šulinio apsaugos zona (esama);

Vadovaujantis LR SAM įsakymu 2004-08-19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr.134-4878) planuojama veikla: vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statyba bei eksploatacija, nesukurs SAZ, išeinančių už planuojamos teritorijos ribų. 

Aplinkos kokybė ir higieninė būklė, įgyvendinus numatytus sprendinius, atitiks nustatytas normas.

4.3.  TERITORIJOS STATYBŲ PROGRAMA.

Pagrindiniai sprendiniai aprašyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo lentelėje.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, padalinti į atskirus sklypus, suformuojant sklypus  vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1), sklypų užstatymo tankumo indeksas - 0,30 , intensyvumo indeksas - 0,60.

Architektūriniai reikalavimai.

Siekiant aukštos aplinkos kokybės , sklypų užstatymas ir tvarkymas bus projektuojamas pagal vieningą architektūrinę idėją, išlaikant vientisą  planuojamos teritorijos architektūrinę stilistiką. Statinių architektūrinė kompozicija, išraiškos formos, planinė struktūra, medžiagos, mastelis, spalvinis sprendimas bus nustatomas rengiant viso kvartalo arba atskirų jo statinių techninius projektus.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Žemės sklypo įsisavinimo reikalavimai.

· Patvirtinus žemės sklypo detalųjį planą būtina parengti lauko magistralinių  tinklų (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos, lietaus kanalizacijos, elektros ir kt.)  bei statinių techninius projektus,  juos suderinti ir gauti statybos leidimus jų statybai.

· Inžinerinius tinklus, privažiavimus privaloma įrengti iki statinių ir jų priklausinių iki pridavimo valstybinei komisijai, t. y. pripažinimo tinkamu naudoti.

4.4.  TERITORIJOS APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA.

Gaisrinė sauga.

Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas -  II, išlaikant atstumus tarp pastatų, išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos arba keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastatų. Gaisro atveju vanduo imamas iš  priešgaisrinio vandens hidranto, nuo kurio iki bet kurio planuojamo sklypo atstumas ne daugiau kaip 200m. 

Aplinkos apsauga. 

Esami taršos šaltiniai, turintys savo SAZ ir galintys įtakoti planuojamą veiklą nustatinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.343  "Dėl  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo". Planuojama veikla:  vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija nesukurs SAZ, išeinančių už planuojamos teritorijos ribų.

Aplinkos kokybė ir higieninė būklė, įgyvendinus numatytus sprendinius, atitiks nustatytas normas.

Inžineriniai tinklai.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus parengtu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-06-01 Nr.(35.4.) PS-108 ir 2009-05-25 Nr.(35.4.) PS-103:

· Vandentiekio tinklai: 0,7374 ha sklypo dalyje esančios ūkininko sodybos aprūpinimui yra įrengtas vandens gręžinys, ateityje numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo vandentiekio tinklus Rožių g.,   kitus formuojamus sklypus numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo vandentiekio tinklus Rožių g.;

· Nuotekų tinklai: 0,7374 ha sklypo dalyje esančios ūkininko sodybos aprūpinimui yra įrengti vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, ateityje numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo nuotekų tinklus Rožių g., kitus formuojamus sklypus numatoma jungti į centralizuotus Kretingsodžio kaimo nuotekų tinklus Rožių g.;

· Lietaus nuotekų tinklai: ateityje, kai bus pakloti centralizuoti tinklai, numatoma į juos jungtis;

· Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra, dujomis (dujas jungiantis prie perspektyvinių  centralizuotų inžinerinių tinklų);

· Dujotiekis: ateityje numatoma  jungiantis prie perspektyvinių centralizuotų inžinerinių tinklų.

· Melioracija. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruori privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Esamos melioracijos linijos (d50) išsaugomos, vietomis perkeliamos, atsižvelgiant į sklypų užstatymą. 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Esamos magistralinės melioracijos linijos (d150,  d175 d400) išsaugomos, joms suformuojami komunikaciniai koridoriai, išskiriamos apsaugos zonos. Techninio projekto rengimo metu privaloma paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis.

· Elektros tinklai. Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie AB "VST" skirstomųjų elektros tinklų  (pagal AB „VST“ išduotas sąlygas 2009.05.05, Nr.TS-09-19-0565 ir 2009.05.20, Nr.TS-09-19-0566 ). Patogiose aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietose išskirtos vietos dėl 0,4kV kabelių tranzitinių apskaitos spintų pastatymo, išskirtos žemės zonos ir nustatyti servitutai  0,4kV kabelių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo esamos tranzitinės spintos KS-18-3 iš transformatorinės TR-18  į numatomas 0,4kV  kabelių tranzitines apskaitos spintas.

· Ryšių tinklai. Numatytos naujos (perspektyvinės) telekomunikacijų trasos. Telekomunikacijų tinklų apsaugos zonose nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

· Atliekos. Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į  sklypuose stovinčius konteinerius. Konteineriai surenkami pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais ir išvežami į buitinių atliekų sąvartyną.

· Susisiekimas.  Įvažiavimas į planuojama teritorija numatomas iš Rožių gatvės. Į sklypą , kuriame yra ūkininko sodyba paliekamas esamas įvažiavimas iš Sodžiaus gatvės.

· Želdiniai.  Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Detaliuoju planu numatoma pakeisti dviejų žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, padalinti į atskirus sklypus, suformuojant sklypus  vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planuojamas žemės sklypų  naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai turi atitikti galiojančius norminius dokumentus ir nepabloginti gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeisti jų interesų. Žemės naudojimo būdas, pobūdis, sklypo ribos pateikiami pagrindiniame brėžinyje.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

     (LR Vyriausybės nutarimas 1992-05-12 Nr.343 ir vėlesnės redakcijos)

· žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 5,9444 ha;

· žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· kurortų apsaugos zonos;

· 20 m -  kelių apsaugos zona (vietinės reikšmės kelias);

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 10 m- buitinių nuotekų uždariųjų biologinio valymo įrenginių  SAZ (esama);

· 5 m – vandens šulinio apsaugos zona (esama);

Atliekos.

Buitinės  ir ūkio atliekos surenkamos į sklypuose stovinčius konteinerius. Konteineriai surenkami pagal naudotojo sutartis su buitinių atliekų vežėjais ir išvežami į buitinių atliekų sąvartyną.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Susisiekimas.

Įvažiavimas į planuojama teritorija numatomas iš Rožių gatvės. Į sklypą , kuriame yra ūkininko sodyba paliekamas esamas įvažiavimas iš Sodžiaus gatvės.

Numatomi žemės servitutai:

     Tarnaujantys:

S-1 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.2-8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-2 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,3-8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-3 - (tarnaujantis daiktas sklypui Nr.7): teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-4 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1,2,3,5,6,7,8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-5 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.4,6-7): teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-6 - (tarnaujantis daiktas sklypams Nr.1-3,5-8): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-7- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.4 dalis tarnaus sklypams  Nr.3-6,8) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-8- (tarnaujantis daiktas) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-9- (tarnaujantis daiktas tarnaus sklypams Nr.1-6, Nr.8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-10- (tarnaujantis daiktas  tarnaus sklypams  Nr.2-4, Nr.6,8) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-11- (tarnaujantis daiktas –  tarnaus sklypams Nr.1-7) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 206,207,215;

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Viešpataujantys:

S-1 – (viešpataujantis daiktas sklypams Nr 2-8 sklype Nr.1) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-2 – (viešpataujantis daiktas sklypams Nr1, 3-8 sklype Nr.2) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-3 – (viešpataujantis daiktas sklypams Nr 2-8 sklype Nr.2) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-4 - (viešpataujantis  daiktas sklypams Nr.1,2,3,5,6,7,8 sklype Nr.4): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-5 - (viešpataujantis  daiktas sklypams Nr.4,6-7 sklype Nr.3): teisė naudotis pėsčiųjų takų, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

S-6 - ( viešpataujantis  daiktas sklypams Nr.1-3,5-8 sklype Nr.4): teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-7- ( viešpataujantis  daiktas –  sklypams  Nr.3-6,8 sklype Nr.4) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

S-8- (viešpataujantis  daiktas) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

S-9- ( viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-6, Nr.8 sklype Nr.7) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-10- (viešpataujantis  daiktas   sklypams  Nr.2-4, Nr.6,8 sklype Nr.6) teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-11- (viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-7 sklype Nr.8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-12- (viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115;

S-13- (viešpataujantis  daiktas  sklypams Nr.1-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas,  teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 106,107,115.

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Želdiniai.

Planuojamoje teritorijoje  saugotinų želdinių nėra. Nauji želdiniai sklypo ribose bus sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Formuojami žemės sklypai:

Sklypas Nr.1

Adresas:  Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r.

Sklypo plotas – 2253 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

Servitutai:

S-1- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.1 dalis tarnaus sklypams Nr.2-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-2, S-4, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.1 viešpataus sklypų Nr.2-8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 2253 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 2253 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 20 m -  kelių apsaugos zona (vietinės reikšmės kelias);

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 10 m- buitinių nuotekų uždariųjų biologinio valymo įrenginių  SAZ (esama);

· 5 m – vandens šulinio apsaugos zona (esama);

Sklypas Nr.2

Adresas:   Kretingsodžio k., Kretingos r.,  Rožių g.Nr.34;

Sklypo plotas – 1306 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Servitutai:

S-2- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.2 dalis tarnaus sklypams Nr.1, Nr.3-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-3- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.2 dalis tarnaus sklypui  Nr.7) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-4, S-6, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.2 viešpataus sklypų Nr.1, Nr.3-8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-9- (tviešpataujantis daiktas – sklypas Nr.2 viešpataus sklypo Nr.7 dalyje ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 1306 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 1306 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

Sklypas Nr.3

Adresas:   Kretingsodžio k., Kretingos r., Rožių g. Nr.36;

Sklypo plotas – 1308 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

Servitutai:

S-4- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.3 dalis tarnaus sklypams Nr.1,2, Nr.4-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-5- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.3 dalis tarnaus sklypams  Nr.4, 6-7 ir Aušrai Adomaitienei nuosavybės teise valdomam sklypui kurio kad. Nr.5660/0003:87) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-2,  S-6, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.3 viešpataus sklypų Nr.1,2,4-8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-7, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 - (tviešpataujantis daiktas – sklypas Nr.3 viešpataus sklypų Nr.4,6,7,8 dalyse ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 1308 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 1308 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

Sklypas Nr.4

Adresas:   Kretingsodžio k., Kretingos r., Rožių g. Nr.38;

Sklypo plotas – 1292 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

Servitutai:

S-6- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.4 dalis tarnaus sklypams Nr.1-3, Nr.5-8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-7- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.4 dalis tarnaus sklypams  Nr.3-6,8 ir Aušrai Adomaitienei nuosavybės teise valdomam sklypui kurio kad. Nr.5660/0003:87 ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-2, S-4, S-6, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.3 viešpataus sklypų Nr.1,2,4-8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-10, S-11, S-12, S-13 - (tviešpataujantis daiktas – sklypas Nr.3 viešpataus sklypų Nr.4,6,7,8 dalyse ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 1292 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 1292 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Sklypas Nr.5

Adresas:   Kretingsodžio k., Kretingos r., Rožių g. Nr.40;

Sklypo plotas – 1217 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

Servitutai:

S-8- (tarnaujantis daiktas Aušrai Adomaitienei nuosavybės teise valdomam sklypui kurio kad. Nr.5660/0003:87 ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-2, S-4, S-6, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.5 viešpataus sklypų Nr.1-4, 6-8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-7, S-10, S-11, S-12, S-13 - (tviešpataujantis daiktas – sklypas Nr.5 viešpataus sklypų Nr.3, 4,6,8 dalyse ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 1217 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 1217 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

Sklypas Nr.6

Adresas:   Kretingsodžio k., Kretingos r., Rožių g. Nr.30;

Sklypo plotas – 906 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Servitutai:

S-10- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.6 dalis tarnaus sklypams Nr.1-5, Nr.7,8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-10- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.6 dalis tarnaus sklypams  Nr.2-5, Nr.7,8 ir Aušrai Adomaitienei nuosavybės teise valdomam sklypui kurio kad. Nr.5660/0003:87 ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-2, S-4, S-6, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.6 viešpataus sklypų Nr.1,-4,7,8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-11, S-12, S-13 - (tviešpataujantis daiktas – sklypas Nr.6 viešpataus sklypo Nr.8 dalyje ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 906 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 906 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

Sklypas Nr.7

Adresas:  Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., Rožių g. Nr.32;

Sklypo plotas – 910 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

Servitutai:

S-9- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.7 dalis tarnaus sklypams Nr.1-6, Nr.8) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-10- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.7 dalis tarnaus sklypams  Nr.2-4, Nr.6,8) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-2, S-4, S-6,  S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.7 viešpataus sklypų Nr.1,-4,6,8 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-3, S-5, S-7, S-10, S-11, S-12, S-13 - (tviešpataujantis daiktas – sklypas Nr.7 viešpataus sklypų Nr.2,3,4,6,8 dalyse ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 910 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 910 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

Sklypas Nr.8

Adresas:   Kretingsodžio k., Kretingos r., Rožių g. Nr.28;

Sklypo plotas – 978 m2;

Užstatymo tankis – 30%;

Užstatymo intensyvumas – 60%;

Leistinas aukštingumas nuo esamo žemės paviršiaus – 12m.

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai: 

· Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė;

· Žemės naudojimo būdas – Gyvenamoji teritorija (tp6, G);

· Žemės naudojimo pobūdis – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1)

Servitutai:

S-11- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.8 dalis tarnaus sklypams Nr.1-7) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 206,207;

S-11- (tarnaujantis daiktas – sklypo Nr.8 dalis tarnaus sklypams  Nr.2-7 ir Aušrai Adomaitienei nuosavybės teise valdomam sklypui kurio kad. Nr.5660/0003:87 ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 215;

S-1, S-2, S-4, S-6,  S-10, S-11, S-12, S-13 – (viešpataujantis daiktas – sklypas Nr.8 viešpataus sklypų Nr.1,-4,6,7 dalyse) - teisė tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas, kodai – 106,107;

S-12, S-13 - (tviešpataujantis daiktas ) - teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė važiuoti transporto priemonėmis, kodai – 115;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

· 978 m2 - žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;

· 978 m2 – kurortų apsaugos zonos;

· 1 m - požeminių elektros kabelių apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – ryšių linijų apsaugos zona (esama ir planuojama);

· 2 m – dujotiekio apsaugos zona (planuojama, perspektyvinė);

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (esama ir planuojama).

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


4.5.  VEIKLOS DĖL POVEIKIO APLINKAI REGLAMENTAVIMAS.

Planuojama ūkinė veikla – vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statyba ir eksploatavimas.   Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė plėtra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, turės minimalų poveikį aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai. 

Ūkio ir buities atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buities atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specalizuotom įmonėm.

Teritorija melioruota požeminių drenažu. Vadovaujantis LR Melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr.71-1326) 5str. 2.punktu: „ Žemės savininkai naujas melioracijos sistemas statyti, melioracijos statinius remontuoti ir rekonstruoti privalo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“ sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Kai kuriuos rinktuvus, priklausomai nuo būsimo užstatymo ypatumų, numatoma perkelti ir suformuoti visiems tranzitiniams drenažo rinktuvams, kurių skersmuo 150-400 mm, – 3m pločio apsaugos zoną. Techninio projekto rengimo metu paruošti techninę sąmatinę dokumentaciją drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis.

Pagal RSN 127-91 (Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės)  numatoma veikla    nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu objektų kategorijai. Pastatų sugriovimo atveju evakuacijos keliai nebus užversti griuvėsiais.

Galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio kraštovaizdžiui ir gamtos ištekliams pirminis vertinimas:

- Planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis augmenijai ir gyvūnijai detaliojo plano teritorijoje patenkinamas. 

Įvertinus situaciją ir ūkinės veiklos pobūdį, planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis aplinkai- minimalus, ir ji galima planuojamoje vietovėje.

4.6 PLANUOJAMŲ STATINIŲ STATYBOS BEI EKSPLOATACIJOS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA.

Planuojamai veiklai –  vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statyba ir eksploatavimas, pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr.I-1495 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedo 10.2 punktą – vykdant urbanistinių objektų statybą (kai žstatytas žemės plotas neviršija 0.5 ha)  atranka  neprivaloma. 

Planavimo sprendiniai reglamentuoja ūkinę veiklą, bei nustato vystymo politiką, pagal kurią planuojama teritorija taps reikšminga visuomenės požiūriu. Rengiant sprendinius laikytasi aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių įgyvendinimas gamtinei ir socialinei aplinkai turėtų tik teigiamą poveikį.

Sprendinių poveikis buvo vertinamas atsižvelgiant į kraštovaizdžio visumos bei jo komponentų vystymąsi bei pokyčius. Vertinimas atliekamas pagal apibendrintą poveikį aplinkai. 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


Vertinamas šis sprendinys:    0,7374 ha ir 0,2800 ploto žemės sklypų Kluonalių k., Kretingos  padalinimas į aštuonis sklypus,  vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybai ir eksploatavimui.

Esama padėtis. Planuojami sklypai  yra žemės ūkio paskirties juose yra valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Planuojama teritorija neužstatyta, išskyrus ūkininko sodyba vakarinėje sklypo dalyje. Likusioje teritorijoje jokia veikla nevystoma,  gyvuliai neganomi. Gretimi sklypai – žemės ūkio paskirties, ir Kretingsodžio kaimo sodybos. Aplinkinių teritorijų landšaftą sudaro  lygumos, pievos.

        Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos, padalinti į 8 sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.  Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, kurių maksimalus aukštis 12m iki kraigo. 

Pagrindinis įvažiavimas formuojamas sklypo šiaurinėje dalyje iš Rožių g.

Siūloma. 

 Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1), išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinėms komunikacijosms, numatyti jiems reikiamus servitutus,   padalinti į aštuonis sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.  Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti statinius, kurių maksimalus aukštis 12m iki kraigo, užstatymo tankis – 30%, užstatymo intensyvumas - 60%. 

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė.

	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:

Nijolė Puidokienė, Inga Puidokienė

	2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:

UAB S.Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g.-21, Kaunas.

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais planavimo dokumentais:

Neprieštarauja Kretingos rajono ir jos dalies – Kretingos miesto bendruojo plano (patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322) sprendiniams.

	5. 
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Neprieštarauja Kretingos rajono ir jos dalies – Kretingos miesto bendruojo plano (patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322) sprendiniams.

	6.
	Status quo situacija:

Planuojama teritorija yra Kretingsodžio k., Kretingos r.,  iš dalies urbanizuotoje, žemės ūkio paskirties teritorijoje, esančioje greta Kretingos miesto.

	7. 
	Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienučių ir dvibučiu gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1), išskirti teritorijas inžinerinėms komunikacijosms ir susisiekimo sistemoms, išskiriant jiems reikiamus servitutus, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	8. 
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas:



	9.
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendinio poveikis:

	
	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų  statyba ir eksploatavimas

	
	Teritorijos vystymosi darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai.
	Teigiamas poveikis: teritorija planuojama kompleksiškai, darniai vystomas kraštovaizdis.
	-

	
	Ekonominei aplinkai.
	Bus sukurti nauji gyvenamieji bustai, kuriuose įsikūrs jaunos dirbančios Kretingos mieste ir rajone šeimos.
	-

	
	Socialinei aplinkai.
	Naujose bustuose  įsikūrs jaunos šeimos, pagerės demografinė vietovės padėtis (daugės jaunų, darbingų žmonių), mažiau žmonių išvažiuos iš Lietuvos.
	-

	
	Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
	Bus sukurta nauja vertybė, panaudojant modernias naujos architektūrinės kokybės tendencijas, įdiegiant pažangias inžinerines technologijas. Planuojama teritorija ateityje numatoma prijungti prie Kretingos miesto komunalinės infrastruktūros centralizuotų tinklų.
	nenumatomas

	10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis: nesvarstomas

	
	Teritorijos vystymosi darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai.
	-
	

	
	Ekonominei aplinkai.
	-
	

	
	Socialinei aplinkai.
	-
	

	
	Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
	-
	


Išvada. Sprendinių poveikis teritorijos vystymosi darnai ir planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei aplinkai bei kraštovaizdžiui būtų teigiamas. Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. 

UAB S. Juškos architektūros studija , M. Valančiaus g. 21, LT-44275             Kaunas, tel./faks. 204472

	AIŠKINAMASIS RAŠTAS.          0,7374 ha ploto žemės sklypo Sodžiaus g.2B Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:71                 ir 0,2800 ha ploto žemės sklypo  Kretingsodžio k., Kretingos r., kad. Nr. 5660/0003:260   DETALUSIS PLANAS.


4.7. GRETIMYBĖS, GALINČIOS  ĮTAKOTI DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS: 

Vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro KLaipėdos filialo pateiktais atsakymais dėl duomenų pateikimo apie gretimų sklypų savininkus, suformuoti bei įregistruoti žemės  sklypai, priklausantys:

· Giedriui Šepučiui, gim. 1977-10-09 ir Rūtai Lukauskaitei gim. 1983-07-17, sklypo kadastrinis Nr. 566000030211;

· Ingai Puidokienei, gim. 1975-08-16, sklypo kadastrinis Nr. 566000030072;

· Aldonai Ronkaitienei gim. 1951-08-29, Mildai Viluckienei gim. 1946-04-24, Danguolei Augutytei  gim. 1985-02-09,  Ramūnui Augučiui gim. 1981-12-09, sklypo kadastrinis Nr. 566000030120;

· Rūta Liucija Liulienė  gim. 1934-02-17, sklypo kadastrinis Nr. 566000030155;

· Vitalijus Dagilis  gim. 1948-09-02, sklypo kadastrinis Nr. 566000030035.

4.8 PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI:

	

	· Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartys.

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus u planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-06-01 Nr.(35.4.) PS1-108 ir  2009-05-25 Nr.(35,4) PS1-103:

· Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-05-04, Nr.KE2-109 ir 2009-04-04, Nr.KE2-99;

· AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento: 2009-05-08, Nr.(9.14.3.)- LV4-2305 ir 2009-05-07, Nr.(9.14.3.)- LV4-2253;

· UAB Kretingos vandenys: 2009-04-28, Nr.29-102 ir 2009-04-28, Nr.29-101;

· AB „VST“: 2009-05-05, Nr. TS-09-19-0565 ir 2009-05-05, Nr. TS-09-19-0566;

· TEO LT, AB : 2009-04-28 Nr.03-2-05-1774 ir  2009-04-28 Nr.03-2-05-1772;

· VĮ „Klaipėdos regiono keliai“: 2009-03-30 Nr.V2-321;

· Kretingos r. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skytius: 2009-04-28, Nr. V2-(3.4)-368 ir 2009-04-28, Nr. V2-(3.4)-367;

· Kretingos r. Žemėvarkos skyrius: 2009-05-08, Nr.R5-480-(3.5) ir 2009-05-08, Nr.R5-479-(3.5);

· Ištrauka iš patvirtinto Kretingos rajono ir jos dalies Kretingos miesto benrojo plano (patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr.T2-322).

· Planavimo užduotys, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo;

· Laikraštis „Švyturys“, 2010- 03,-31   informacija apie detalaus plano rengimo pradžią;

· http://www.kretinga.lt/ - skelbiama detaliojo plano rengimo pradžia, 2010-03-31;

· Laikraštis „Švyturys“, skelbimas apie parengto detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiąjį (aptarimo) etapą,  2010-03-17, Nr.19(8144);

· http://www.kretinga.lt/ - skelbiamas parengto detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas, 2010-04-07;

· VĮ registrų centro Klaipėdos filialo pažyma apie gretimų žemės sklypų savininkus, 2010-02-18, Nr.(4.7.19) PG-43 ir  2010-02-18, Nr.(4.7.19) PG-42;

· VĮ registrų centro Klaipėdos filialo kadastro žemėlapio ištrauka, M 1:2000;

· Detaliojo plano viešo svarstymo ataskaita, 2010-04-30;

· Detaliojo plano viešo svarstymo  dalyvių sąrašas,  2010-04-30, 11val.

	

	Projekto vadovė...........................................................................................Margarita Juškienė

	

	

	

	

	

	


