	Žemės sklypo Darbėnų mstl., Kretingos r. (Kad. Nr. 5604/0010:163) detalusis planas
	Aiškinamasis raštas



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Detaliojo plano organizatorius: 

Vladas Šauklys, gyv. Auksūdžio k., Kretingos r.

1.2. Planuojama teritorija adresu: 

Kretingos r., Darbėnų mstl., (Kadastro Nr. 5604/0010:163), 0,3144 ha ploto žemės sklypas.

1.3 Detaliojo plano rengėjas:

UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, II-as a., Kretinga. Tel./faks. 8 445 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt.

1.4. Detaliojo plano tikslas:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą,  gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

1.5. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos 2009–04–21 d. išduotu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.(35.4) PS1-59 ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2009-01-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkams sutarties nr. S1-72 nuostatomis ir derinančių institucijų išduotomis sąlygomis.

1.6. Papildomos sąlygos išduotos detaliajam planui rengti:

1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo sąlygos 2009-03-02 raštas Nr. KE2-53;

2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento:2009-03-12 raštas Nr. (9.14.3)- -LV4-1263;

3. UAB „Kretingos vandenys“: 2009-03-02  raštas Nr. 29-56;

4. AB „VST“: 2009-03-16 raštas Nr. TS-09-19-0339;

5. TEO LT, AB: 2009-03-05 raštas Nr. 03-2-05-886;

6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius: 2009-03-16 raštas Nr. V2- -(3.4)-212;

7. Kretingos rajono Žemėtvarkos skyrius: 2009-03-04 raštas Nr. R5-233-(3.5);

8. Ištrauka iš patvirtinto Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano.

Pastaba: 2009 04 21 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (35.4.) PS1-59 perregistruotas 2011 kovo 03 d. Nr. (35.4.)PS1-16, ir papildytas VĮ“Klaipėdos regiono keliai“ 2011-02-11 planavimo sąlygomis Nr. V2-145.

1.7. Detaliojo plano lygmuo: 

Vietovės lygmens.

1.8. Detaliojo planavimo proceso etapai: 

Parengiamasis etapas, detaliojo planavimo dokumento rengimo etapas, detaliojo planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

1.9. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka:

Bendra

1.10. Derinimo ir tvirtinimo procedūra (rengiama bendrąja ar supaprastinta tvarka): 

Bendroji.

1.11. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322).

Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema (patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-212).

1.12. Projektavimo pagrindai:

Detalusis planas rengiamas UAB „Kartografiniai projektai“ (licencijos Nr. TK-570-(900) išduota 2007-09-20) 2009-03-02 parengtos (2010-08-31 atnaujintos) skaitmeninės toponuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-1994. Aukščių sistema - Baltijos. 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją:

Planuojamo žemės sklypo adresas – Kretingos r., Darbėnų sen., Darbėnų mstl. (Kadastrinis Nr. 5604/0010:163).

Detaliojo planavimo darbų organizatorius ir sklypo savininkas – Vladas Šauklys.

Detaliojo planavimo darbų tikslas – Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos 2009–04–21 d. išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.(35.4) PS1-59 ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2009-01-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkams sutarties nr. S1-72 nuostatomis ir derinančių institucijų išduotomis sąlygomis.

Sklypo pagrindinė tikslinė žemės  naudojimo paskirtis yra žemės ūkio paskirties žemė.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,3144 ha.

2.2.1 Sklypo užstatymas, inžinerinė įranga, želdiniai:

Planuojamas žemės sklypas neužstatytas.

Planuojama teritorija yra melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Dalis esamų tarpūkinių melioracijos sistemų statinių ir įrenginių nuosavybės teise priklauso žemės sklypų savininkams, kaip žemės sklypo priklausiniai. Šiose sistemose drenažo rinktuvai, kurių diametras 12,5 cm ir daugiau nuosavybės teise priklauso valstybei. Šios sistemos pritaikytos žemės ūkio naudmenų sausinimui.

Planuojama teritorija neužstatyta, saugomų želdinių nėra.

2.3. Gretimybės:

Planuojamas sklypas pietinėje pusėse ribojasi su krašto keliu Kūlupėnai-Darbėnai Nr. 2306, kuris miestelio ribose sutapatinamas su Kašučių gatve.

Planuojamos teritorijos šiaurinėje pusėje prateka Dubupio upelis . Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr.D1-98 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“ 5.1.3, 5.2, 6.1. ir 11 punktais vandens telkinio (šiuo atveju Dubupio upelio) apsaugos zona sutapatinama su apsaugos juosta, t.y. 25 metrų. 

Teritorija taip pat ribojasi su kaimyninu Benedikto Kėdžiaus žemės sklypu, kurio kadastrinis nr. 560400100215.

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai. Cheminė, fizinė, biologinė tarša, psichogeninė įtaka planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse – neutrali. 

Gretimybėse žemės ūkio paskirties sklypai. Pagal Kretingos rajono bendrojo plano sprendinius planuojama teritorija ir gretimybės patenka į planuojamą urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto: gyvenamosios, komercinės, visuomeninės pagal miestų, gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentus teritoriją.

2.4. Sklypo apribojimai:

Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) (0.0219 ha). Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas).

Valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,3094 ha. Kelių apsaugos zonos – 0.053 ha. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – 0.3144 ha.

III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

Planuojamo žemės sklypo adresas – Kretingos r., Darbėnų sen., Darbėnų mstl. (Kadastrinis Nr. 5604/0010:163).

Detaliojo planavimo darbų organizatorius ir sklypo savininkas – Vladas Šauklys.

Detaliojo planavimo darbų tikslas – Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,3144 ha.

3.1. Planuojamoje teritorijoje numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

Planuojamoje teritorijoje pakeičiama pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: 

Kitos paskirties žemė, gyvenamosios paskirties teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybai ir eksploatavimui (G1)

Sklypo savininkas – Vladas Šauklys

Sklypo plotas – 1344 m2, užstatymo tankumas -  0,20, užstatymo intensyvumas – 0,50.

Sklype numatoma galima naujai užstatyti teritorija. Šioje teritorijoje bus projektuojamas mažaaukštis gyvenamasis namas. Įvažiavimas į sklypą per servitutiunį pravažiavimą iš esamo rajoninio kelio Kūlupėnai – Darbėnai Nr. 2306, kuris miestelio teritorijoje sutapatinamas su Kašučių gatve. (žiūr. Koncepcijos nustatymo brėž.).

3.2. Numatomi kiti pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai

Sklype numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Statiniai sklype privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

Aplinkos apsauga. 

Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Į planuojamą teritoriją patenka rajoninio kelio apsaugos zona (0.0530 ha)   Planuojamas sklypas taip pat patenka į Dubupio upelio  apsaugos zoną ir juostą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr.D1-98 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“ 5.1.3, 5.2., 6.1. ir 11 punktais vandens telkinio apsaugos zona sutapatinama su apsaugos juosta,  t.y. 25 metrų. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija nepatenka į detaliaisiais planais nustatytas ar esamas komunalinių, pramoninių, gamybinių, bei kitas objektų sanitarines apsaugos zonas numatytas LR SAM įsakyme 2004 08 19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. 

Šildymas. Pastatų šildymas numatomas kietu kuru, arba elektra. Šildymo sistema konkretizuojama techninių projektų rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus.

Priešgaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Gaisro atveju vanduo imamas iš esamo atviro vandens telkinio. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”.

Planuojamų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu pagal numatomas naudoti medžiagas, nustatant ugniai atsparumo laipsnį pagal STR 2.01.04.2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, nustačius statinio ugniai atsparumo laipsnį,  tarp projektuojamų statinių bus išlaikytas priešgaisrinis atstumas.

Sklypų užstatymas atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus. 

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“ ir RSN 139 – 92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Atliekos. Susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į sklypuose stovinčius konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis.

Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, nauja įstatymo redakcija Nr. IX- 1004, 2002-07-01, aktuali redakcija 2008-07-03).

Želdiniai. 
Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto, pagal LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymą Nr.D1-694, “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos nustatomos planuojamai teritorijai: 

II. Kelių apsaugos zonos - rajonio kelio apsaugos zona - 20 metrų nuo kelio briaunos(0.0530 ha);

XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (0.3094 ha);

XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (0.3144 ha).

Servitutai. 

215. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) -  0.0219 ha.;

115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas);

Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai.

Geriamas vanduo bus tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Darbėnų mstl., Kretingos r. sav. Buitinių nuotekų nuvedimas planuojamas į buitinių nuotekų tinklus Darbėnų mstl., įgyvendinus Nemuno Žemupio baseino II-ojo investicinio paketo inžinerinių tinklų plėtros ir rekonstrukcijos projektą.

Lietaus nuotėkos bus nuvedamos į artimiausią esamą vandens telkinį. Drenažo tinklų ir lietaus nuotėkų nuvedimo sprendiniai bus tikslinami techninio projekto metu.

Pagal Akcinės bendrovės “VST” Kretingos skyriaus išduotas technines sąlygas, išskiriama žemės zona  ir nustatomi reikiami servitutai 0,4 kV elektros kabelių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo 0,4 kV OL L-300 atramos Nr. 300/10 iš tranformatorinės D-202. Servitutai nustatomi statomų/ esamų/ perkeliamų elektros įrenginių apsaugos zonoų ribose.

Ryšių tinklai detaliuoju planu numatomi prisijungti prie esamų AB „Teo LT“ tinklų.

AB „Lietuvos dujos“ tinklai detaliuoju planu neprojektuojami.

Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Susisiekimo sistema.   

Į planuojamą teritoriją patenkama iš artimiausio viešo susisiekimo elemento - rajoninio kelio Darbėnai - Kūlupėnai Nr. 2306, kuris miestelio teritorijoje sutapatinamas su Kašučių gatve ir vakarų pusėje jungiasi su  Kretingos rajoną kertančiu krašto keliu Kretinga - Skuodas Nr. 218 (Kretingos gatve). 

Pagal Kretingos rajono bendrąjį planą  Darbėnų miestelį kertantis krašto kelio Kretinga - Skuodas Nr. 218 statusas keičiamas į gatvės satusą, ir  numatomas miestelio apvažiavimas. Siūlomas maršrutas-nuo krašto kelio Nr. 218 (Kretinga–Skuodas) ir Miško gatvės sankryžos; Miško gatve, Miško gatvės ir Kašučių gatvės sankryža ir nuo šios sankryžos esamu keliu į šiaurę link Vaineikių gatvės, nuo Vaineikių gatvės tuo pačiu keliu į šiaurę įsijungiant į Vilties gatvę ir Vilties gatve link krašto kelio Nr. 218 (Kretinga–Skuodas). Gatvės kategorija–B2. Danga–patobulinta. 

Įvažiuoti į planuojamą teritoriją rekomenduojamas iki 5 metrų pločio įvažiavimas. Automobilių parkavimas galimas planuojamos teritorijos  ribose.

Statomų statinių zona planuojama  ne arčiau kaip 20 metrų nuo esamo rajoninio kelio Kūlupėnai-Darbėnai Nr. 2306.

Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

4.1. BENDROJI DALIS

Planuojamas Vlado Šauklio 0,3144 ha  žemės ūkio paskirties sklypas Darbėnų mstl., Kretingos r. sav. (Kad. Nr. 56040010:163). Detaliuoju planu keičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos)(G/G1), ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. Šiuo metu sklype ūkinė veikla nevykdoma. 

Pateikti sprendiniai neprieštarauja Kretingos rajono bendrajam planui, kitiems norminiams aktams ir dokumentams, parengtiems aplinkinių teritorijų detaliesiems ir specialiesiems planams. 

Planuojamas sklypas pagal Kretingos rajono bendrąjį planą patenka į planuojamos urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto: gyvenamosios, komercinės, visuomeninės pagal miestų, gyvenviečių teritorinio planavimo dokumentus. Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, 4 etapais.

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtaka aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal aiškinamojo rašto sprendinius ir gale pridedamą įstatymų ir norminių dokumentų sąrašą. 

Projekto grafinė dalis rengiama naudojant 2010 08 31 parengtą  toponuotrauką M 1:500, rengėjas UAB „Kartografiniai projektai“.

4.2. NUMATOMOS VEIKLOS BŪDAS IR POBŪDIS 

Numatomos veiklos būdas planuojamoje teritorijoje:

Kitos paskirties teritorija, būdas – gyvenamoji teritorija, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) (G1). 

4.3. PRIVALOMIEJI IR PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO BEI HIGIENINIAI, APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vlado Šauklio žemės sklypo pagrindinė tikslinės žemės naudojimo paskirtis keičiama į gyvenamosios paskirties. Planuojamas žemės sklypo naudojimo būdas, pobūdis, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai atitinka galiojančius norminius dokumentus, nepablogina gretimų savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeidžia jų interesų. Naujai suformuotame sklype planuojama mažaaukščių, ne aukštesnių kaip 2,5 (dviejų su mansarda) aukštų  –  iki 10,5 m aukščio, gyvenamųjų namų statyba. Planuojamus statinius atitraukti priklausomai nuo statinio aukštingumo (Pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“).

Gyvenamųjų pastatų architektūra turi būti tokia, kad: atitiktų esminius tos paskirties statinio architektūros ir konstrukcijų reikalavimus; užtikrintų gerus pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius; užtikrintų pastato kompozicinį ryšį (mastelio, proporcijų, medžiaginio, spalvinio sprendimo darną) su supančios gamtinės ir (ar) dirbtinės aplinkos elementais; Planuojamos teritorijos pastatai turi turėti vientisą architektūrinę išraišką, vienodą stilistiką. Pastatų apdaila neribojama, tačiau rekomenduojama, kad pastatų statybai ir apdailai būtų naudojamos tradicinės, šiam regionui būdingos, statybinės ir apdailos medžiagos. Stogai rekomenduojami šlaitiniai. Tvoros planuojamoje teritorijoje turi turėti architektūrinį vientisumą ir derėti prie pastatų architektūrinės išraiškos. Planuojama ūkinė veikla — mažaaukščių (vienbučių arba dvibučių) gyvenamųjų namų statyba – turi didinti vietovės estetinį potencialą, išsaugoti ir išryškinti supančią aplinką.

Aplinkos apsauga

Planuojama ūkinė veikla – mažaaukščių (vienbučių arba dvibučių) gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Į planuojamą teritoriją patenka rajoninio kelio apsaugos zona – 0.0624 ha (kelio apsaugos zonos plotas patenkantis į sklypą yra realiai didesnis nei nurodytas esamas nuosavybės dokumentuose (0.0530 ha) vadovaujantis „specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis“ II skyriumi, 3.1.3. punktu – 20 metrų atstumu nuo rajonio kelio briaunos, kai kelio briauna - kelkraščio ir žemės sankasos šlaito plokštumų susikirtimo linija (1995-05-11 LR Kelių įstatymas Nr. I-891, 1 skirsnis, 2 straipsnis, 5 punktas)). Planuojamas sklypas taip pat patenka į Dubupio upelio  apsaugos zoną ir juostą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr.D1-98 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“ 5.1.3, 5.2., 6.1. ir 11 punktais vandens telkinio apsaugos zona sutapatinama su apsaugos juosta,  t.y. 25 metrų. 

Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels.

Planuojama teritorija nepatenka į detaliaisiais planais nustatytas ar esamas komunalinių, pramoninių, gamybinių, bei kitas objektų sanitarines apsaugos zonas numatytas LR SAM įsakyme 2004 08 19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. 

Šildymas. Pastatų šildymas numatomas kietu kuru, arba elektra. Šildymo sistema konkretizuojama techninių projektų rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus.

Priešgaisrinė sauga. 

Priešgaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Gaisro atveju vanduo imamas iš esamo atviro vandens telkinio. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”.

Planuojamų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu pagal numatomas naudoti medžiagas, nustatant ugniai atsparumo laipsnį pagal STR 2.01.04.2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, nustačius statinio ugniai atsparumo laipsnį,  tarp projektuojamų statinių bus išlaikytas priešgaisrinis atstumas.

Sklypų užstatymas atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ ir RSN 139 – 92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Atliekos

Susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į sklypuose stovinčius konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis.

Atliekų susidarymo norma yra – 125 kg/metus vienam žmogui. Per metus planuojamoje gyvenamosios paskirties teritorijoje (numatant dvibutį gyvenamąjį pastatą) susidarys 1 tona ūkio ir buities atliekų. 

Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, nauja įstatymo redakcija Nr. IX- 1004, 2002-07-01, aktuali redakcija 2008-07-03).

Želdiniai

Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto, pagal LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymą Nr.D1-694, “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra.

Susisiekimas

Esama susisiekimo sistema, įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį tenkina  planuojamų sklypų ir esamų gretimybių reikalavimus.

Artimiausias viešo susisiekimo elementas - rajoninis kelias Darbėnai - Kūlupėnai Nr. 2306 V kategorija (kuris miestelio teritorijoje sutapatinamas su Kašučių gatve), vedantis į vakarinėje pusėje esantį Kretingos rajoną kertantį krašto kelią Kretinga - Skuodas Nr. 218 (Kretingos g.). 

Pagal Kretingos rajono bendrąjį planą  Darbėnų miestelį kertantis krašto kelio Kretinga - Skuodas Nr. 218 statusas keičiamas į gatvės satusą, ir  numatomas miestelio apvažiavimas. Siūlomas maršrutas-nuo krašto kelio Nr. 218 (Kretinga–Skuodas) ir Miško gatvės sankryžos; Miško gatve, Miško gatvės ir Kašučių gatvės sankryža ir nuo šios sankryžos esamu keliu į šiaurę link Vaineikių gatvės, nuo Vaineikių gatvės tuo pačiu keliu į šiaurę įsijungiant į Vilties gatvę ir Vilties gatve link krašto kelio Nr. 218 (Kretinga–Skuodas). Gatvės kategorija–B2. Danga–patobulinta. 

Į sklypą patenkama per esamą servitutinį pravažiavimą, iš rajoninio kelio Kūlupėnai – Darbėnai Nr. 2306, kuris miestelio teritorijoje sutapatinamas su Kašučių gatve.

Į esamą servitutinį kelią (iš kurio planuojamas įvažiavimas į sklypą) patenkama iš esamos nuovažos gretimame sklype. Esamą nuovažą rekomenduojama rekonstruoti pagal tipinius projektinius sprendinius vadovaujantis Statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, pritaikant 5 tipo nuovažą. 

Įvažiuoti į planuojamą teritoriją rekomenduojamas iki 5 metrų pločio įvažiavimas. 

Automobilių parkavimas numatomas gyvenamųjų sklypų ribose.

Statomų statinių zona planuojama ne arčiau kaip 20 metrų nuo esamo rajoninio kelio Kūlupėnai – Darbėnai Nr. 2306 (Kašučių g.).

Pastaba: Detaliajame plane išnagrinėjami galimi susisiekimo komunikacijų būdai turi būti konkretizuojami techninių projektų sprendiniais.

4.4. INŽINERINIAI  TINKLAI

4.4.1 Bendrieji duomenys

Vandentiekio, nuotėkų tinklai sprendžiami vadovaujantis detalaus plano sąlygų sąvade nurodytais įstatymais, statybos reglamentais ir LR Vyriausybės nutarimais. Inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonos duotos vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ ir kt. normatyviniais dokumentais.

Inžinerinių tinklų sprendiniai bus tikslinami inžinerinių tinklų techninio projekto apimtyje pagal tinklų savininkų išduotas technines sąlygas. 

4.4.2 Geriamo vandens tiekimas 

Planuojamoje teritorijoje geriamo vandens tiekimas sprendžiamas – iš esamų vandentiekio tinklų Darbėnų miestelyje(žiūr. Inžinerinių tinklų brėžinyje). 

Pagal HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ minimalus geriamo vandens kiekis – 200 l/d. 1 žmogui. Teritorijoje Darbėnų miestelyje planuojamas gyvenamosios paskirties sklypas mažaaukščio (vienbučio arba dvibučio) gyvenamojo namo statybai. Planuojamas geriamo vandens poreikis sklype: numatant, kad viebučiame name apytiksliai 4 gyventojai – 0,0(3) m³/val.; 0,8 m³/per parą; 292 m³/ per metus; numatant, kad dvibučiame name apytiksliai 8 gyventojai – 0,0(6) m³/val.; 1,6 m³/per parą; 584 m³/ per metus.

Geriamo vandens poreikis apytiksliai lygus susidarančių buitinių nuotėkų kiekiui. 

Projektuojami vandentiekio tinklai bus klojami, išlaikant tinklų apsaugos zonų reikalavimus (žemės juosta po 5,0 m į abi tinklo puses), nustatytus LR  Vyriausybės  1995m 12-29d. nutarimu 1640.  Kitoms projektavimo stadijoms turi būti išimtos techninės sąlygos.

4.4.3 Buitinių nuotėkų tinklai

Buitinių nuotekų nuvedimas planuojamas į buitinių nuotekų tinklus Darbėnų mstl., įgyvendinus Nemuno Žemupio baseino II-ojo investicinio paketo inžinerinių tinklų plėtros ir rekonstrukcijos projektą.

Buitinių nuotėkų sprendimai bus tikslinami inžinerinių tinklų techniniame projekte.

4.4.4  Drenažo ir lietaus nuotėkų tinklai

Lietaus nuotėkos bus nuvedamos į artimiausią esamą vandens telkinį. Lietaus vandens nutekėjimas sklype gali būti sprendžiamas atliekant vertikalinį planiravimą, arba uždara lietaus nuotėkų sistema, arba panaudojant esamus drenažo tinklus. Sprendimai bus tikslinami techninio projekto metu.

Teritorija melioruota bendro naudojimo melioracijos sistemomis. Statybos metu sugadintą drenažo sistemą atstatyti (rekonstruoti), arba iškelti parengus projektinę - techninę dokumentaciją, nepabloginant gretimų sklypų melioracijos sąlygų. Sprendiniai turi atitikti „Melioracijos įstatymo“ , Nr. IX-2009, 2004 vasario 5 d.  Reikalavimus.

4.4.5. Šildymas

Pastatų šildymas numatomas kietu kuru, arba elektra. Šildymo sistema konkretizuojama techninių projektų rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus. 

4.4.6. Dujotiekis

Planuojamoje teritorijose AB „Lietuvos dujos“ tinklų nėra. Detaliuoju planu dujotiekio tinklai neplanuojami.

4.4.7. Elektrotechninė dalis 

Pagal Akcinės bendrovės “VST” Kretingos skyriaus išduotas technines sąlygas, išskiriama žemės zona ir nustatomi reikiami servitutai 0.4 kV elektros kabelių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui nuo 0.4 kV oro linijos L-300 atramos Nr. 300/11 iš transformatorinės D-202. Detaliuoju planu numatomas 0.4 kV elektros kabelių linijų tiesimas (statyba)  į numatomą 0,4 kV įvadinę apskaitos spintą. Servitutai nustatomi statomų, esamų elektros tinklų  ir įrenginių apsaugos zonų ribose.

4.4.8. Ryšių tinklai

Detaliuoju planu numatomas telekomunikacijų tinklų prisijungimas prie esamų TEO LT, AB tinklų Darbėnų miestelyje.

Pastabos: Detaliajame plane išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų būdai konkretizuojami statinių techninių projektų sprendiniais. 

Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Sprendinius dėl inžinerinių tinklų, patenkančių į rajoninio kelio (Kūlupėnai – Darbėnai Nr. 2306) apsaugos zoną, derinti su kelio savininku (VĮ „Klaipėdos regiono keliai“) techninių projektų metu.

4.5. FORMUOJAMAS ŽEMĖS SKLYPAS

Planuojamoje teritorijoje pakeičiama žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties  į kitą, gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), ir nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.

Sklypas Nr. 1.  Adresas – Kašučių g., Darbėnų seniūnija, Kretingos rajonas. 


Sklypo plotas – 1344 m2.

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

1. Žemės naudojimo paskirtis –  KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

2. Žemės naudojimo būdas – GYVENAMOSIOS PASKIRTIES TERITORIJA

3. Žemės naudojimo pobūdis – MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS)

4. Statinių aukštis – MAKSIMALUS AUKŠTIS – 10,50 M.

5. Užstatymo tankumas                                       –    0,20;

6. Užstatymo intensyvumas                                –    0.50;

7. Projektuojamo žemės sklypo esamos kampų koordinatės:

	1.
x = 6212696.92   y = 329476.82

2.
x = 6212705.61   y = 329450.95

3.
x = 6212713.26   y = 329436.02

4.
x = 6212784.03   y = 329472.51

5.
x = 6212788.89   y = 329475.02

6.
x = 6212779.85   y = 329482.98
	7.   x = 6212777.57   y = 329484.73

8.   x = 6212773.13   y = 329488.14

9.   x = 6212764.29   y = 329495.91

10. x = 6212757.87   y = 329503.29

11. x = 6212750.63   y = 329500.14


8. Sklypo centro koordinatė:

x = 6212739.76;   y = 329475.98

9. Sklypo ribų ilgiai:

	(1.-2.) – 27.29 m

(2.-3.) – 16.77 m

(3.-4.) – 79.62 m

(4.-5.) – 5.47 m
	(5.-6.) – 12.05 m

(6.-7.) – 2.87 m

(7.-8.) – 5.60 m

(8.-9.) –  11.77 m
	(9.-10.)  – 9.78 m

(10.-11.) – 7.90 m

(11.-1.)   – 58.55 m


10. Apribojimai dėl sklypo patekimo į sanitarines apsaugos zonas:

	SKLYPO

 NR.

(Adresas)


	II. Kelių apsaugos zonos (20 m nuo rajoninio kelio)


	XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
	XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos  (Dubupio upelio apsaugos juosta/zona  - 25 m)
	XLIX.Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių saz (nuo vamzdžio sienutės - 5m)

	
	SKLYPO DALIS  m²
	SKLYPO DALIS  m²
	SKLYPO DALIS  m²
	SKLYPO DALIS  m²

	1
	624
	3094
	1316
	345


4.6. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SERVITUTŲ  LENTELĖ

	Sklypo Nr.
	Servitutas
	       Koordinatės
	Plotas, m2

	
	
	X
	Y
	

	1
	215. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku  (tarnaujantis daiktas);

115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas);

106, 107, 108 servitutai – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas)
	12
	6212696.92
	329476.82
	219

	
	
	13
	6212705.61
	329450.95
	

	
	
	14
	6212713.26
	329436.02
	

	
	
	15
	6212717.70
	329438.31
	

	
	
	16
	6212710.20
	329452.94
	

	
	
	17
	6212701.51
	329478.81
	

	
	
	
	
	
	


Pastaba:  Sklypų specialiosios naudojimo sąlygos ir servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

4.7. PAGRINDINIAI NORMATYVAI IR TEISĖS AKTAI

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių pagrindinių normatyvų ir teisės aktų (įstatymų, normų, standartų ir kt.) reikalavimais:

· LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin.,1995,Nr.107-2391; 2004,Nr.21-617; 2006,Nr.66-2429);

· LR Aplinkos ministerijos 2004-05-03 įsakymas Nr.D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" (Žin.,2004,Nr.79-2809; 2006,Nr. 114-4364);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.904 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" (Žin.,2004,Nr.112-4189);

· LR Vyriausybės 1992-12-16 nutarimas Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin.,1992,Nr.22-652; 1996,Nr.2-43 su vėlesniais papildymais);

· LR Aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymas Nr.D1-151 “Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo” (žin., 2005, Nr.41-1317);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr.920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin.,2004,Nr.113-4228).

4.8. KITOS SĄLYGOS SUSIJUSIOS SU PLANUOJAMA ŪKINE VEIKLA

Projektų pasiūlymų organizatorius (žemės sklypo savininkas) Vladas Šauklys, atlikęs detaliojo plano procedūrą, rengs inžinerinių įrenginių ir atskirų statinių techninius projektus.

Nepastačius numatytų detaliajame plane inžinerinių įrenginių - pastatų eksploatavimas draudžiamas.

Kiti apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal pridedamą sąrašą įstatymų ir norminių dokumentų:

1. LR teritorijų planavimo įstatymas Nr. IX-1962, 1995-12-12 (Žin., 2004, Nr. 21-671; 2006, Nr. 66 2429).

2. LR saugomų teritorijų įstatymas Nr. IX-628, 2001-12-04 (Žin., 2001, Nr. 108-3902).

3. LR geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764 (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

4. LR aplinkos ministro 2007-10-18 įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522);

5. LR Vyriausybės 1992 m. Gegužės 12 d.nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652, 2008, Nr. 44-1643);

6. LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624);

7. LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymas Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 22-858);

8. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473.

9. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004 08 19 Nr. V-586 ''Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų   nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo''(Žin., 2004, Nr. 134-4878).

10. LR vyriausybės 1992 05 12 nutarimas Nr.343  ''Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos'' (Žin.,1992,Nr. 22-652), ir jo pakeitimus:1995 12 29 nutarimas Nr.1640,  (Žin., 1996, Nr. 2-43) ir 2003 01 28 Nr. 110 (Ži.,2003 Nr. 11- 407).

11. LR žemės įstatymas Nr. I- 446, (Žin.,1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)

12. LR Vyriausybės 2004 m. Spalio 14 d. Nr. 1289 Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės (Žin. 2004-10-19, Nr. 153-5579).

13. LR aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223, 1992 01 21, red. Nr.I-1352, 1996 05 28, red. Nr. IX-677, 2001 12 20. (Žin., 1992, Nr. 5-75)(1996-05-28 redakcija)

14. LR vandens įstatymas Nr.VIII - 474, (Žin., 2003, Nr. 36-1544)

15. LR atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-1004, (Žin., 2002, Nr. 72-3016)

16. LR aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-I392, (Žin., 1999, Nr. 98-2813)

17. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. VIII-1636, 2000 04 18. (Žin., 2006, Nr. 4-129)

18. LR kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr.44-1076; 2002, Nr. 101- 4492).

19. STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“(Žin., 2002, Nr.19-755).

20. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, 1999 03 02 AM įsakymas Nr. 61 (Žin. 1999 nr. 27-773).

Projekto vadovas


A. Debolskytė (atestato Nr. A1347)

Projekto autorė


E. Muižytė (diplomo Nr. 000625)

	UAB „Kartografiniai projektai“, Į/k 300975770, Adresas: Vytauto g. 17 IIa, Kretinga; Tel./Faks. 8 445 78199



