Padvarių k., Kretingos r.,  kad. Nr.5654/0002:675

DETALUSIS PLANAS


AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

Planavimo  organizatorius:  ARŪNAS VASILIAUSKAS

Detaliojo plano rengėjas:  T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2, 705kab., LT-91248 Klaipėda, tel./fax. 8-46 254671, mob. 8-673 42503, e-paštas Bartkus.Tomas@gmail.com.

Urbanistinės dalies ir projekto vadovas (architektas): Remigijus Petrauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A329, galiojimo laikas iki 2015-09-15)

Atsakingi specialistai už braižymą ir aiškinamojo rašto ruošimą: (vadovaujantis LST 1516:1998 priedas B): Tomas Bartkus.

Planuojamos teritorijos dislokacija: Padvarių k., Kretingos r.,  kad. Nr. 5654/0002:675. Plotas – 0,2243ha.

Detaliojo planavimo darbų tikslas: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji

Detalusis  planas  rengiamas  vadovaujantis:

Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus ir pareigų perdavimo žemės sklypų savininkams sutartimi 2009-12-15 Nr. Ar.S1-965, Planavimo užduotimi ir  Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos patvirtintu  planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010-02-08 Nr. (35.4.)PS1-18.

· Klaipėdos VSC Kretingos skyriaus sąlygos 2010-01-26 Nr. KE2-7;

· AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2010-01-25 Nr. (9.14.3)-LV4-341;

· UAB „Kretingos vandenys“ 2010-01-20 sąlygos Nr. 29-4;

· AB „VST“ sąlygos 2010-01-27 Nr. TS-10-19-0125;

· AB „LESTO“ sąlygos 2011-06-09 Nr. TS-43530-11-1182;

· AB „TEO LT“ 2010-01-18 sąlygos Nr. 03-2-05-158;

· AB „Lietuvos dujos“ 2010-01-12 sąlygos Nr. 14;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2010-01-19 sąlygos Nr. V2-(3.4)-32;

· Kretingos rajono Žemėtvarkos skyrius 2010-01-19 sąlygos Nr. R5-24-(3.5);

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2010-02-08 sąlygos Nr. 14;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijos 2010-01-08 sąlygos Nr. V4-9(1.9).

Teritorija vertinama šiais aspektais:

· Fizikinės ir cheminės taršos;

· Įtakos gyvenamajai zonai;

· Transporto organizavimo bei parkavimo;

· Normuojamų atstumų;

· Sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo;

· Visuomenės sveikatos saugos aspektais.

Planuojamos teritorijos sprendiniams įtakos turintys ankščiau rengti planavimo dokumentai:

1. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322.

II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

2.1. Esamos  teritorijos raidos apžvalga ir charakteristika


Planuojama  teritorija yra  Padvarių k., Kretingos r.

Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota UAB „Gelmora“ 2010-04-13 atlikta topografinė nuotrauka, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Klaipėdos filialo, bei planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.

Planuojamas Artūro Vasiliausko žemės sklypas įregistruotas žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje, registro įrašo Nr. 44/834382. Žemės ūkio paskirties; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypas  0,2243 ha, žemės skl. kad. Nr. 5654/0002:675 Padvarių k.v.

Teritorijoje stovi gyvenamasis namas. Žemės paviršius absoliutinė altitudė svyruoja nuo 31,48 iki 31,88 pagal Baltijos aukščių sistemą. Teritorija prižiūrima, dalyje teritorijos auga - pieva. Remiantis Kretingos rajono bendrojo plano sprendinių, planuojama teritorija ir aplinkinės  teritorijos patenka į planuojamos urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto teritoriją.

2.2. Inžineriniai tinklai planuojamoje teritorijoje:

· Padvarių k. centralizuoti vandentiekio tinklai.

· Padvarių k. centralizuoti buitinių nuotekų tinklai.

· Padvarių k. centralizuoti dujotiekio tinklai.

· Ryšių tinklai.

· 0,4 kV elektros oro linija

· Sklypas melioruotas.

2.3. Esami žemės naudojimo apribojimai

Remiantis Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialo pateiktais duomenis apie planuojamą žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-1229-9715, Kad. Nr.5654/0002:675, užregistruoti apribojimai:

· Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas - 0,2243 ha;

· Kelių apsaugos zonos, plotas – 0,0309 ha;

· Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, plotas – 0.0309 ha.

2.4. Sklypo gretimybės

· Vakaruose - žemės sklypas (paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties sklypai) kadastrinis Nr.5654/0002:767, savininkas – Ignacas Narvilas, gim. xxxxxxxx;

· Rytuose - žemės sklypas (paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai) kadastrinis Nr.5654/0002:723, savininkas – Laima Steponkienė, gim. xxxxxxxxxx;

· Šiaurėje - žemės sklypas (paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai) kadastrinis Nr.5654/0002:676, savininkai – Adelė Zapalienė, gim. xxxxxxxx, Gediminas Zapalis, gim. xxxxxxxxxx.

· Pietuose –Valstybinė žemė- esama Vingio g.

III. RAIDOS KONCEPCIJA

3.1. Teritorijos reglamentai ir planavimo projektiniai pasiūlymai

Planuojamos teritorijos optimaliausiam panaudojimui taikomi tvarkymo reglamentai, kuriuos nusako projektuojama tikslinė žemės paskirtis, aplinkosauginiai faktoriai ir esama urbanistinė situacija. Teritorijų ir atskirų funkcinių zonų reglamentuose apibrėžiami teritorijų naudojimo prioritetai. Taikomi reglamentai atsako į klausimą ką saugoti, ką galima ir negalima daryti, statyti ir įrengti planuojamoje teritorijoje.

Detaliuoju planu numatoma - pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.


Užstatymo zonose numatoma gyvenamųjų namų su priklausiniais statyba. Pastatai tradicinio tūrio, vieno – dviejų aukštų arba vieno aukšto su mansarda. Namų ūkio pastatai vienaaukščiai su pastogėmis. Garažai gali būti blokuojami su gyvenamuoju namu arba su namų ūkio pastatu. Gyvenamųjų namų aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus iki kraigo numatomas ne didesnis kaip 9,5 m. Aukštis skaičiuojamas nuo pastatų užstatomo ploto žemės paviršiaus nuolydžio vidurkio iki stogo kraigo. Pagrindinės visų numatomų statyti statinių apdailos medžiagos pasirenkamos laisvai.

3.2. Inžineriniai tinklai

Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotų Padvarių k. inžinerinių tinklų

· Vandentiekio tinklai: reikalingą geriamojo vandens kiekį numatoma tiekti iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Nustatyta reikiama apsaugos zona ir servitutas tinklų tiesimui bei aptarnavimui.

· Nuotekų  tinklai: Buitines nuotekas numatoma nuvesti į  centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Nustatyta reikiama apsaugos zona ir servitutas tinklų tiesimui bei aptarnavimui.

· Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra ar kita.

· Melioracija: Planuojama teritorijoje yra drenažo tinklai. Esamos drenažo sistemos statybos metu pažeistos, turi būti sutvarkomos iš statytojų lėšų. Melioracijos tinklų iškėlimo darbus pradėti tik gavus darbams vykdyti technines sąlygas iš melioracijos tarnybos.

· Dujotiekis: Dujotieki numatoma pajungti nuo esamų dujotiekio tinklų.

· Elektros tinklai: greta sklypo valstybinėje žemėje planuojama įrengti 10/0,4kV modulinę tranzitinė transformatorinę. 10kV kabelį numatoma atvesti nuo esamos 10kV elektros oro linijos L-800 atramos. Servitutai nustatyti tiesiamų/statomų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonų ribose.

3.3. Teritorijos apsaugos svarbiausios kryptys


Išlaikyti normuojamus atstumus  pagal LR Vyriausybės 1992-05-12 ir vėlesnes redakcijas nutarimą  Nr. 343  „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“

3.4. Gaisrinė sauga

Kai užstatytoje teritorijoje nėra vandens tinklų, priešgaisriniams tikslams gali būti naudojami natūralūs vandens telkiniai (ežeras, upė ir pan.) arba priešgaisriniai rezervuarai. Priešgaisrinio rezervuaro aptarnavimo spindulys priimamas 200 m, būtinas gaisrui gesinti vandens kiekis turi būti saugomas dviejuose rezervuaruose (pagal STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai").

Priešgaisriniams tikslams vanduo numatomas imti iš arčiau nei 200m valstybinėje žemėje esančio vandens telkinio.

3.5. Numatomi privažiavimai  bei  transporto  eismo  organizavimas

Planuojamos  teritorijos privažiavimo keliai planuojami vadovaujantis  STR  2.06.01:1999  "Miestų,  miestelių  ir  kaimų  susisiekimo  sistemomis"  ir  įvertinus  esamą  būklę. Privažiavimo  kelio  kategorija  bei  plotis  parinktas  pagal  funkcinę  jo  paskirtį,  bei  prognozuojamą  transportinį  apkrovimą.  

Į sklypus numatoma įvažiuoti nuo Vingio gatvės.

Privažiavimams  ir  šaligatviams  siūloma betoninių trinkelių danga.

Planuojamo sklypo automobilių parkavimas planuojamas kiekviename sklype, pagal individualius poreikius.

IV.  SPRENDINIAI

4.1 Teritorijos naudojimo priemonės

Detaliuoju planu numatoma - pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (tp6. G1), padalinti į sklypus(Pagal LR aplinkos ministro 2006-04-13 įsakymu Nr.D1-188 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo nr. d1-151 „dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 45-1633))

4.2. Planuojamos teritorijos tvarkymo ir apsaugos priemonės

Detaliojo plano sprendiniai higieniniu požiūriu

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimo Nr. 343 „ Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“  ir jo vėlesnėmis redakcijomis nustatomos apsauginės zonos normuojamos šio nutarimo:

· 1 m – požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona;

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona;

· 2m – ryšių apsaugos zona;

· 2m – dujotiekio apsaugos zona;

· 5m - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.

Vadovaujantis LR SAM įsakymu 2004-08-19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“  planuojama veikla, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksploatavimas, nėra tarši ir nesukurs SAZ.

Želdiniai

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdinių išdėstymas sklypuose  sprendžiamas STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu.

Želdynai turi sudaryti nemažiau 25% ploto nuo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypo ploto.

4.3. Formuojami žemės sklypai:

SKLYPAS NR. 1

PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

	· Žemės naudojimo paskirtis
	KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

	· Žemės naudojimo būdas
	GYVENAMOJI TERITORIJA (tp6,G)

	· Žemės naudojimo pobūdis
	VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ  PASTATŲ STATYBOS  (tp6, G1)

	· Sklypo plotas
	1009m2

	· Leistinas  sklypo užstatymo tankumas

procentais (užstatyto ploto santykis su sklypo plotu)
	29%

	·  Leistinas užstatymo intensyvumo procentas (statinių bendro ploto santykis su sklypo plotu)
	60%

	· Leistina pastatų aukštis metrais
	Iki 9,5 metrų


Architektūriniai reikalavimai:

· Namų  ūkio  pastatai  vienaaukščiai  su  pastogėmis;

· Garažai  gali  būti  blokuojami  su  gyvenamuoju  namu  arba  su  namų  ūkio  pastatu;

· Apdaila ir spalviniai sprendiniai pasirenkami atsižvelgiant į gretimų pastatų architektūrą.

Servitutai:

· S1: kodas - 206, 207, 208, galioja šilumą ir karštą vandenį tiekiančiai įmonei, plotas - 342m²;     

· S2: kodas - 201, 206, 207, 208, galioja įmonėms ir institucijoms tiesiančioms, aptranaujančioms, naudojančioms kelius ir tinklus, plotas - 46m²;  

Pastaba: sklypų numeriai  pažymėti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  brėžinyje. Sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:( LR vyriausybės nutarimas 1992 05 12 Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos)


1. Ryšių apsaugos zonos, plotas - 78m²;


2. Kelių apsaugos zonos, plotas - 299m²;


6. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas - 19 m²;


9. Dujotiekių apsaugos zonos, plotas - 103m²;


21. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas - 1009m²;


48. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, plotas - 341m²;


49. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas - 216m².

Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo  sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BRĖŽINYJE NURODYTA:

· Detaliojo plano galiojimo riba (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Projektuojamo sklypo riba, numeris ir plotas (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Užstatymo zona ir ribos (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės:

Sklypo Nr.1 kampų koordinatės

	SKLYPO KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
	X koordinatė
	Y koordinatė
	SKLYPO KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
	X koordinatė
	Y koordinatė

	1
	6200162,34
	328914,35
	S9
	0
	328900,89

	2
	6200127,39
	328929,41
	S10
	620014,28
	328922,99

	3
	6200122,97
	328918,3
	S12
	6200133,09
	328926,95

	4
	6200117,58
	328904,89
	S15
	6200129,17
	328928,64

	5
	6200152,45
	328889,6
	
	
	


Pastaba: sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

· SKLYPAS NR. 2

PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

	· Žemės naudojimo paskirtis
	KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;

	· Žemės naudojimo būdas
	GYVENAMOJI TERITORIJA (tp6,G)

	· Žemės naudojimo pobūdis
	VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ  PASTATŲ STATYBOS  (tp6, G1)

	· Sklypo plotas
	1234m2

	· Leistinas  sklypo užstatymo tankumas

procentais (užstatyto ploto santykis su sklypo plotu)
	27%

	·  Leistinas užstatymo intensyvumo procentas (statinių bendro ploto santykis su sklypo plotu)
	60%

	· Leistina pastatų aukštis metrais
	Iki 9,5 metrų


Architektūriniai reikalavimai:

· Namų  ūkio  pastatai  vienaaukščiai  su  pastogėmis;

· Garažai  gali  būti  blokuojami  su  gyvenamuoju  namu  arba  su  namų  ūkio  pastatu;

· Apdaila ir spalviniai sprendiniai pasirenkami atsižvelgiant į gretimų pastatų architektūrą.

Servitutai:

· S3: kodas - 201, 206, 207, 208, galioja sklype Nr.1, sklype, kurio kad. Nr. 5654/0002:676, įmonėms ir institucijoms tiesiančioms, aptranaujančioms, naudojančioms kelius ir tinklus,šilumą ir karštą vandenį tiekiančiai įmonei, elektros skirstomųjų tinklų savininkui, plotas - 324m².

Pastaba: sklypų numeriai  pažymėti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  brėžinyje. Sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:( LR vyriausybės nutarimas 1992 05 12 Nr343 ir vėlesnės redakcijos)


1. Ryšių apsaugos zonos, plotas - 1m²;


2. Kelių apsaugos zonos, plotas - 52m²;


6. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas - 22m²;


9. Dujotiekių apsaugos zonos, plotas - 8m²;


21. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas - 1234m²;


48. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, plotas - 45m²;


49. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas - 6m².

Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo  sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BRĖŽINYJE NURODYTA:

· Detaliojo plano galiojimo riba (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Projektuojamo sklypo riba, numeris ir plotas (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

· Užstatymo zona ir ribos (žiūr. Brėžinį žymėjimu 1027-DP-2);

Sklypo Nr.2 kampų koordinatės

	SKLYPO KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
	X koordinatė
	Y koordinatė
	SKLYPO KAMPŲ PAŽYMĖJIMAS PLANE
	X koordinatė
	Y koordinatė

	1
	6200162,34
	328914,35
	S11
	6200132,34
	328898,42

	2
	6200127,39
	328929,41
	S12
	6200133,09
	328926,95

	6
	6200129,04
	328933,6
	S13
	6200128,63
	328915,73

	7
	6200195,23
	328905,07
	S14
	6200123,91
	328917,7

	8
	6200183,61
	328875,94
	S15
	6200129,17
	328928,64

	5
	6200152,45
	328889,6
	S16
	6200118,1
	328904,66

	S10
	620014,28
	328922,99
	S17
	6200119,07
	328904,23


Pastaba: sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

4.4.  INŽINERINĖ  ĮRANGA


Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie Padvarių k. centralizuotų inžinerinių tinklų.

· Vandentiekis - reikalingą geriamojo vandens kiekį numatoma tiekti iš Padvarių k. centralizuotų vandentiekio tinklų. Sklype Nr.1 numatoma naudotis esamais centralizuotais vandentiekio tinklais. Sklypui Nr.2  planuojamą vandentiekį pajungti nuo esamų centralizuotų vandentiekio tinklų, esančių Vingio g. Specialiųjų žemės ir miško sąlygų XLIX skyrius numato, kad vandentiekio tinklų ir įrenginių  apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Reikiamas vandens kiekis 2 gyvenamųjų sklypų numatomas 1m³/d (vienam sklypui - 0.5m³/d, nes kvartale planuojama daugiau negu vienas namas), pagal LR AM patvirtintą 2006-09-11, įsakymu Nr.D1-412 "NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAIKYMO REGLAMENTAS". Specialiųjų žemės ir miško sąlygų XLIX skyrius numato, kad vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.

· Buitinės nuotekos - Sklypo Nr.1 numatoma naudotis esamais buitinių nuotekų tinklais. Sklypui Nr.2 planuojami buitinių nuotekų tinklai numatomi nuvesti į esamus centralizuotus buitinių nuotekų tinklus, esančius Vingio g. Buitinės nuotėkos nuvedamos į Padvarių kaimo esamus buitinių nuotėkų tinklus ir šalinamos į juos. Numatomas nuotėkų kiekis 1m³/d (vienam sklypui - 0.5m³/d, nes kvartale planuojama daugiau negu vienas namas), pagal LR AM patvirtintą 2006-09-11, įsakymu Nr.D1-412 "NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAIKYMO REGLAMENTAS". Specialiųjų žemės ir miškų sąlygų XLIX skyrius numato, kad fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.  Tvarkant nuotėkas vadovautis 2006.05.17 aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-236 "Nuotekų tvarkymo reglamentas" ir STR 2.07.01:2003  „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai".

· Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra ar kita (sprendžiama techninio projekto rengimo metu STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas).

· Elektros tiekimui į planuojamus sklypus numatoma, vadovaujantis gautomis AB "LESTO" techninėmis sąlygomis, ir 0.4kV elektros požeminį kabeli numatoma pajungiti nuo 0.4kV skirstomosios kabelių apskaitos spintos SKS/ĮAS-822-1 (iš transformatorinės KR-822). Planuojama elektros apskaitos spinta ir elektros įvadai į pastatus. Elektros tinklų (statinių) įrengimui, aptarnavimui ir naudojimui - nustatyti reikiami servitutai. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Servitutai yra elektros tinklų apsaugos zonos ribose.

· Dujotiekis: sklype Nr.1 dujos tiekiamos esamais dujotiekio tinklais iš esamo centralizuoto dujotiekio tinklo. Sklypui Nr.2 numatoma dujotieki pajungti nuo valstybinėje žemėje Vingio g. esančio dujotiekio linijos. Planuojamą dujų apskaitos spintą įrengti šalia sklypo ribos taško Nr. 4. Didinant užstatymo zoną, dujotiekio tinklus iškelti.

· Melioracija: Drenažo rinktuvus patenkančius į planuojamas statybos zonas ir planuojamų tiesti inžinerinių tinklų teritoriją vykdant žemės kasimo darbus pažeidus būtina rekonstruoti. Rinktuvų rekonstrukcija sprendžiama techninio projekto rengimo metu, drenažo rinktuvų sistema turi būti pertvarkyta taip, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimuose sklypuose.  Vadovautis "Melioracijos įstatymas", MTR 2.02.01:2006 "MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI".

4.5. GAISRINE SAUGA

Pastato gesinimui vanduo numatomas imti arčiau nei 200m valstybinėje žemėje esančio vandens telkinio.  

Gaisriniai rezervuarai arba vandens telkiniai turi būti išdėstyti taip, kad būtų nuo saugomų pastatų iki 1000m spinduliu. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo vandens paėmimo iš gaisrinio rezervuaro vietos iki saugomo pastato tolimiausio perimetro taško turi būti ne didesnis kaip 1000 m. Atstumas nuo vandens paėmimo iš rezervuarų arba vandens telkinių vietos iki II ir III atsparumo ugniai laipsnių pastatų ir atvirų degiųjų medžiagų sandėlių turi būti ne mažesnis kaip 30 m, iki I atsparumo ugniai laipsnio pastatų – ne mažesnis kaip 10 m. (Pagal 2007-02-22 įsakymą Nr. 1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 88p, 89p.)

Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo jų atsparumo ugniai laipsnio turi buti užtikrinti pagal STR 2.02.09.2005.

Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;

- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas;

- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;

- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Statinius projektuoti vadovaujantis „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavamai“.

Gyvenamieji  namai pagal gaisro grėsmę juose priskiriami grupėms:

P.1.4 - vieno, dviejų butų gyvenamieji pastatai.

 Pastatų elementų atsparumai ugniai turi atitikti STR 2.01.04:2004 žemiau esančioje 2 lentelėje pateikus dydžius.

Statinių (gaisrinių skyrių) atsparumo ugniai laipsniai

                                                                                                                          1. lentelė

	Statinio atsparumo ugniai laipsnis
	Gaisro apkrovos kategorija
	Leidžiama statinio gaisrinio pavojingumo klasė
	Statinio elementų atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.)

	
	
	
	Laikančiosios konstrukcijos (išskyrus perdangas, denginius)
	Nelaikančiosios sienos
	Aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos
	Denginiai

(be pastogių)
	Laiptinės

	
	
	
	
	
	
	
	Vidinės sienos
	Laiptatakiai ir aikštelės

	I
	1
	C0
	R 120
	EI 30
	REI 60
	RE 30
	REI 120
	R 60

	
	2
	C0
	R 90
	EI 15
	REI 45
	RE 15
	REI 90
	R 60

	
	3
	C1
	R 60
	EI 15
	REI 45
	RE 15
	REI 60
	R 45

	II
	C2
	R 45
	EI 15
	REI 15
	RE 15
	REI 30
	R 15

	III
	C3
	Nenormuojama



Pastatuose reikalinga įrengti automatinę gaisrinę signalizaciją,  kai nuo pastato iki priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos yra daugiau nei 5km   

4.6  SPRENDINIŲ VERTINIMAS

4.6.1. Fizikinės ir cheminės taršos

Triukšmas, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, cheminė tarša ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla tokios taršos neįtakos.

4.6.2. Įtakos gyvenamajai zonai ir visuomenės sveikatos saugos aspektais

Vadovaujantis parengtu Kretingos rajono bendruoju planu planuojama teritorija patenka į planuojamos urbanizuoti kitos paskirties žemės prioriteto teritoriją kurioje galima  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.


Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė plėtra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai.


Pagal RSN 127-91 (Civilinė sauga. Projektavimo taisyklės) poilsio pastatų statyba  nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu objektų kategorijai. Poilsio pastatų sugriovimo atveju evakuacijos keliai nebus užversti griuvėsiais.


Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu neturės.

4.6.3. Transporto eismo organizavimo, numatomų privažiavimų bei parkavimo

Prie planuojamos teritorijos privažiuojamai planuojami vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų ir miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.


Į sklypus Nr.1 ir Nr. 2 įvažiuojama nuo esamos Vingio g. Sklype Nr. Išlieka servitutas pravažiuoti iki sklypo kad.nr. 5654/0002:676. servituto plotis mažinamas iki 4.5 m (buvo 5m). Servitutas mažinamas siekiant racionaliau panaudoti planuojamų sklypų plotą, nesumažinant susisiekimo kokybės gretimo sklypo Nr. 5654/0002:676 savininkui. Numatomas automobilių intensyvumas 2 automobiliai per diena, nes pravažiavimas aptarnaus tik du sklypus. Numatomos pravažiavimo juostos plotis 4.5 m pločio, t.y. po 2.25 m priešingom kryptimi važiuojantiems automobiliams prasilenkti, be to esant sudėtingesnėms klimato sąlygoms automobilių vairuotojai galės   palaukti Vingio gatvėje (prieš įsukant į pravažiavimą) ar planuojamo sklypo Nr.2 teritorijoje (prieš įvažiuojant į pravažiavimą), kol pravažiavimu važiuojantis automobilis užbaigs važiavimo manevrą.


Nuovažos į planuojamus sklypus projektuojamos  techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas.


Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir dviratininkų takus); inžinerinius tinklus; transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo vietas; taršos slopinimo įrangą; želdinius.

Įvažiavimus į sklypus žiūrėti brėžinyje žymėjimu 1027-DP-3.

Privažiavimams  ir  šaligatviams  siūloma  betoninių trinkelių  danga.


Planuojamo sklypo automobilių statymas ir laikymas planuojamas kiekviename sklype, pagal individualius poreikius.

4.6.4. Higieninės būklės ir aplinkos kokybės aspektu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimo Nr. 343 „ Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“  ir jo vėlesnėmis redakcijomis nustatomos apsauginės zonos normuojamos šio nutarimo:

· 1 m – požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona;

· 2 m – ryšių apsaugos zona;

· 2 m – dujotiekių apsaugos zonos;

· 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona;

· 5 m – šilumos ir karšto vandens tiekimotinklų apsaugos zonos.

Vadovaujantis LR SAM įsakymu 2004-08-19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ planuojama veikla, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatavimas, nėra tarši ir nesukurs SAZ.

Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė plėtra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų paskirčiai.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio higieninės būklės ir aplinkos kokybės aspektu neturės.

4.6.5. Visuomenės sveikatos saugos aspektu.

Organizacinių, techninių, socialinių, ekonominių ir teisinių priemonių, skirtų visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatai apsaugoti nuo visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių kenksmingo poveikio arba šio poveikio rizikai kiek įmanoma sumažinti. Visuomenės sveikatos saugos aspektu įtakos neturės.

4.7. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APLINKOS POVEIKIO REGLAMENTAVIMAS

4.7.1. Urbanistinio kraštovaizdžio aspektu. Planuojama ūkinė veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksploatacija.

Ši veikla nedaro neigiamo poveikio ir nesukelia pavojaus aplinkai ir gyventojams. Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo ir dulkių tokia veikla neturi.

Projektuojant  gyvenamuosius namus ir jų priklausinius, siūloma naudoti tradicines, kokybiškas statybines medžiagas, sklandžiai išlaikant atstumus, įkomponuojant į esamą aplinką. Bendra planuojamos teritorijos būklė, sutvarkius gerbuvį ir įrengus tvarkingus sklypus  tik pagerės.

Pagal RSN 127-91 (Civilinė sauga. Projektavimo taisyklės) gyvenamoji statyba nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu objektų kategorijai. Gyvenamųjų namų sugriovimo atveju evakuacijos keliai nebus užversti griuvėsiais.

 
4.7.2. Poveikio gamtinei aplinkai aspektu planuojami sklypai aplinkos kokybei ir būklei neigiamo poveikio neturės.

Siekiant apsaugoti dirvožemį ir atmosferą nuo užteršimo nutekamaisiais vandenimis,  atliekomis,  suodžiais,  detaliajame  plane  numatytos  šios  priemonės:

1) vandens apsauga;

2) dirvožemio apsauga;

3) augmenijos apsauga;

4) atmosferos apsauga.

      4.7.2.1 Vandens  apsauga. Vandens  apsauga  nuo  galimos  lietaus  neigiamos  įtakos

Užterštų lietaus vandens nuotekų nesusidarys, todėl jo valymas nenumatomas.

Lietaus (tirpstančio sniego) vandens tekėjimo kryptis nuo pastatų ir kiemo organizuojama planiruojant  žemės  paviršių.


     4.7.2.2. Dirvožemio  apsauga

Statybos  aikštelėje,  prieš  pradedant  žemės  kasimo  darbus,  nuimamas  augalinis  sluoksnis  su  velėna,  sandėliuojamas  netoliese  ( statybos  aikštelės  pakraštyje ),  ir,  užbaigus  statybos  darbus,  paskleidžiamas 20 cm sluoksniu laisvoje teritorijoje - naudojamas vejos įrengimui. Atliekami  teritorijos  sutvarkymo  darbai.

Atliekant  žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti  derlingąjį  dirvožemio  sluoksnį. Planiruojant teritoriją stengtis išsaugoti esamą reljefą. Pastatus projektuoti kiekvienam sklypui individualiai, pritaikant prie esamo reljefo aukščio.

Dirvožemio užpylimo darbai turi būti atliekami užbaigus pagrindinius statybos ir pastato apdailos darbus, kad nebūtų pažeistas dirvožemis ar jo užpiltas sluoksnis nesukeltų nepatogumų vykdyti statybos ir apdailos darbus.

     4.7.2.3. Augmenijos  apsauga

Pastatų statybos vietoje želdinių nėra. Laisvą sklypo teritoriją siūloma apželdinti veja su dekoratyviniais želdiniais, užsodinti medžiais. Taip pat numatyta tam tikrą plotą užsodinti  vaismedžiais  ir  vaiskrūmiais.

     4.7.2.4. Atmosferos  apsauga

Planuojamoje teritorijoje veikla (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksploatavimas) pavojaus aplinkai nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla nesukelia. Taip pat nebus ir žymaus oro teršimo, nes pastatai bus apšildomi geoterminiu šildymu, elektros prietaisais ar kietu kuru. Išleidžiami NO ir CO kiekiai neviršys leistino kiekio. Taigi, sklype numatoma veikla neturės žymaus poveikio supančiai aplinkai. Planuojamos teritorijos gretimybėse nėra veikiančių fermų, pramonės objektų, kurių sanitarinė zona darytų įtaką  detaliojo plano sprendiniams.

Gyvenamųjų  namų  apšildymas  numatomas  elektra, dujomis, kietu kuru. Viryklės – elektrinės, dujinės.

     4.7.2.5. Buitinės atliekos

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2003-12-30 d. Įsakymu Nr.722 patvirtintais „Atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatytais reikalavimais.

Planuojamoje gyvenamoje teritorijoje susidarys ūkio ir buitinės atliekos, kurios bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis autotransporto įmonėmis.


4.7.3. Biologinės įvairovės aspektu pasikeitusi teritorijos naudojimo paskirtis biologinei įvairovei neturės įtakos, jei bus prisilaikoma visų numatomų priemonių aplinkos taršai išvengti. Planuojamoje teritorijoje saugomų augmenijos, želdynų ir biologinių zonų nėra. Planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis augmenijai ir gyvūnijai detaliojo plano teritorijoje - neutralus. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu neturės.

4.8. Trečiųjų asmenų gyvenimui ir veiklos sąlygų užtikrinimas

Detaliojo plano sprendiniai neigiamos įtakos neturės trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nes:

· Nustatomi servitutai privažiavimo kelių plėtrai ir užtikrinamas privažiavimas prie gretimų sklypų.

· Nustatomi servitutai ir užtikrinamos galimybės inžinerinių tinklų tiesimui ir (ar) eksploatavimui gretimiems sklypams.

4.9 DETALIOJO PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

1. lentelė

	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:

ARŪNAS VASILIAUSKAS

	2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO IĮ

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Padvarių k., Kretingos r.

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:

Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322.

	5.
	Status quo situacija:

Planuojama teritorija iki planavimo tikslo įgyvendinimo – nereikšminga visuomeniniu požiūriu.  Įgyvendinus planavimo tikslus, turėtu tapti svarbi visuomenei gyvenamosios aplinkos požiūriu, suformuojant kokybiškas gyvenimo sąlygas.

	6.
	Tikslas , kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	7.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas:

	8.
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendinio poveikis:

	
	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir eksploatacija sklypo  Padvarių k., Kretingos r

	
	Teritorijos vystymo darnai ia (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Didžiąją planuojamos teritorijos dalį sudaro žemės ūkio naudmenos, kas sudaro vietovės monotoniškumo pagrindą. Formuojama vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos grupė, su gretimų sklypų užstatymu ir sodybų želdynais pagerins landšaftą
	Galimas trumpalaikis neigiamas poveikis statybos metu: triukšmas, intensyvesnis transporto judėjimas

	
	Ekonominiai aplinkai
	-
	-

	
	Socialiniai aplinkai
	Teigiama poveikis, vietos bendruomenė pasipildys naujais nariais.
	-

	
	Fizikinės ir cheminės taršos
	Triukšmas, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, cheminė tarša. ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla tokios taršos neįtakos.
	

	
	Įtakos gyvenamajai zonai
	Planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą cheminę, fizinę, biologinę taršą, psichologinę įtaką daroma išvada, kad detaliojo plano grertimybėse ir planuojamoje teritorijoje vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra, neturės neigiamo poveikio planuojamai veiklai ir jos gretimybėms.
	-

	
	Transporto organizavimo bei parkavimo
	Prie planuojamos teritorijos privažiuojama nuo Vingio gatvės. Planuojamoss automobilių parkavimo vietos kiekviename sklype individualiai. Privažiavimui apribojimų jokių nesusidarys.
	-

	
	Normuojamų atstumų
	Nustatomi normuojami atstumai siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą.
	-

	
	Sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo
	Sanitarinės apsaugos zonos normuojamos, planuojama veikla, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba ir eksplotavimas, nėra tarši ir nesukurs SAZ.
	-

	
	Visuomenės sveikatos saugos aspektais
	Organizacinių, techninių, socialinių, ekonominių ir teisinių priemonių, skirtų visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatai apsaugoti nuo visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių kenksmingo poveikio arba šio poveikio rizikai kiek įmanoma sumažinti.
	-

	
	Gamtiniai aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Planuojama teritorija sudarys ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkai, nes bus suplanuota teritorija, geresnis estetinis aplinkos vaizdas. Vykdant veiklą dideli oro teršalų kiekiai nesusidarys, planuojama teritorija naudosis tik gyventojai. Automobilių parkavimas numatomas sklypų ribose. Detaliuoju planu numatoma vandentiekio tinklus prijungti prie Padvarių k. centralizuotų vandentiekio tinklų. Buitines nuotekas numatoma pajungti į Padvarių kaimo centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. Planuojama dujotiekio liniją prijungti prie esamų centralizuotų dujotiekio tinklų. Patalpų šildymui planuojama naudoti kietą kurą, elektrą ar kita. Saugomų ekosistemų ir biologinių zonų, gamtos vertybių ir kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.

Užtikrinamas kraštovaizdžio stabilumas.
	Galimas trumpalaikis neigiamas poveikis statybos metu

	9.
	Siūlomos alternatyvos poveikis: nesvarstomos

	
	Teritorijos vystymo darnai ia (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	Ekonominiai aplinkai
	-
	-

	
	Socialiniai aplinkai
	-


	-

	
	Gamtiniai aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


Išvada: Sprendinio poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei aplinkai, kraštovaizdžio aspektais planuojamos teritorijos detaliajame plane būtų teigiamas. Atlikta analizė parodė, kad planavimo sprendiniai neabejotinai pagerins socialinę, gamtinės aplinkos būklę.

4.10.    PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS DETALUSIS PLANAS

     Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 2004 01 15 Teritorijų planavimo įstatymu Nr.IX-1962, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka aplinkosauginius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.

· LR aplinkos apsaugos įstatymas;

· LR teritorijų planavimo įstatymas;

· LR žemės įstatymas;

· LR vandens įstatymas;

· LR saugomų teritorijų įstatymas;

· LR atliekų tvarkymo įstatymas;

· LR aplinkos oro apsaugos įstatymas;

· LR Triukšmo valdymo įstatymas;

· LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatymas;

· LR Įstatymas „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“;

· STR 2.06.01:1999 „ Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“;

· STR 2.02.09.2005 “Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”;

· “Gaisrine sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

· STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”

· LR AM 2004-05-03 įsakymas Nr. D1-239 “Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo”;

· LR AM 1999-12-23  įsakymo Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio LAND 4-99 tvirtinimo“;

· LR aplinkos ministro 2007-10-18 įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

· LR aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 „Planuojant inžinerinę infrastruktūrą, įvertinant Detaliųjų planų rengimo taisykles“;

· LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinti „Gamtinio karkaso nuostatai“;

· LR aplinkos ministro įsakymas „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“;

· LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo;

· LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

· LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“;

· LR SAM įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

· LR SAM įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“;

· LR SAM įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“;

· LR SAM įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 104:2000 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų”;

· LR SAM įsakymas 2004-08-19 Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“.

· LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Kuršių  marių vandens kokybės gerinimo programos patvirtinimo“;

· LR Vyriausybės nutarimas „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas”;

· LR Vyriausybės 1993-06-16 nutarimas 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai”;

· LR Vyriausybės nutarimas 2004-07-16 Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

· LR Vyriausybės nutarimas 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

· Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322.

Pastabos: Bet kuris inžinerinių tinklų ir įrangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus planuojamoje teritorijoje, privalo būti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas ir patvirtintas technines sąlygas. Pagal šias sąlygas turi būti parengiama

atitinkama projektinė dokumentacija, suderinama su eksploatuojančiomis organizacijomis, įforminti reikalingi leidimai.

	Pareigos
	Vardas, pavardė.
	Atestato Nr.
	Parašas

	Projekto vadovas
	Remigijus Petrauskas
	A329
	

	Ruošė
	Tomas Bartkus
	
	

	Ruošė
	Asta Klimaitė
	
	


[image: image1.png]





