PAGE  
1

	

	PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.T2-153


KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių informacinės sistemos nuostatai skirti Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr.44-1076, 2002 Nr. 101-4492; 2011, Nr.141-6615) nustatyta tvarka Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, tvarkyti. Nuostatai sudaro galimybę laikytis bendros vietinės reikšmės kelių inventorizavimo, objektų matavimo, techninės apskaitos duomenų kaupimo ir atnaujinimo sistemos.
2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
Informacinė sistema – dokumentinė ir skaitmeninė savivaldybės duomenų bazė, skirta vietinės reikšmės keliams (gatvėms) registruoti ir registro duomenims saugoti.

Kelių inventorizacijos duomenys – esančių vietinių kelių (gatvių) faktinis sutikrinimas, apskaitos duomenų sąrašo sudarymas. 

Duomenų išrašas – informacinės sistemos fragmento kopija.
3. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakyme Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR1.01:2008 „Automobilių keliai patvirtinimo“, Lietuvos  automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010-06-09 įsakyme Nr. V-146 „Dėl inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų R ISEP 10 patvirtinimo“ vartojamas sąvokas. 
4. Informacinės sistemos sudarytojai: 
4.1. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) informacinės sistemos sudarytoja yra Kretingos rajono savivaldybės administracija. 

5. Kelių techninė inventorizacija atliekama: 

            5.1. nutiesus naują kelią arba rekonstravus kelio ruožą;

            5.2. kelyje ar kelio ruože įrengus naują kelio dangą arba pertvarkius kelio statinius;

            5.3. pakeitus kelio maršrutinį orientavimą;

            5.4. kelių savininko ar valdytojo pageidavimu, patikslinant kelio elementų vietas, geometrinius dydžius bei techninę būklę;

6. Duomenis apie inventorizuojamus kelius (gatves) teikia Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių vadovai, seniūnai.

7. Vietinės reikšmės automobilių kelių techninę inventorizaciją gali atlikti šiems darbams atestuoti fiziniai ar juridiniai asmenys.
8. Už techninės inventorizacijos atlikimą, duomenų parengimą į savivaldybės turimą informacinę sistemą suvesti, bei duomenų bylų parengimą vykdytojui apmoka matavimus užsakęs juridinis asmuo arba institucija pagal užsakovo ir vykdytojo tarpusavio susitarimą. 
9. Vietinės reikšmės keliai, naudojami vietiniam susisiekimui, ir skirstomi į: 

9.1. viešuosius kelius. Tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams;

9.2. vidaus kelius. Tai juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams).

10. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. 

II. KELIŲ ATPAŽINIMO (IDENTIFIKAVIMO) IR INVENTORIZACIJOS DUOMENYS
11. Kelią inventorizuojantys duomenys:


11.1. Kelio (gatvės) atpažinimo duomenis sudaro: kelio (gatvės) numeris, pavadinimas, kelio (gatvės) ilgis, kelio (gatvės) pradžia, tarpiniai punktai ir kelio pabaiga, kelio reikšmė (viešasis, vidaus), kelio dangos tipas;
11.2. kelio numeris sudaromas iš šešių simbolių: pirmųjų dviejų raidžių – savivaldybės trumpinio (KT) ir keturženklio kelio eilės numerio. Vietiniai keliai numeruojami nuo 0001 iki 6999, gatvės numeruojamos nuo 7001 iki 9999. 
12. Vietinės reikšmės automobilių kelių techninė inventorizacija:
12.1. kelių techninės inventorizacijos duomenis sudaro kelių pradžių ir pabaigų, ilgių, maršrutų, elementų - kiekių, tipų, geometrinių dydžių, koordinačių - nustatymas ir duomenų tikslinimas;
12.2. kelių techninė inventorizacija gali būti visa arba dalinė, kai matuojami tik tam tikri kelio elementai arba surenkami tik tam tikri duomenys. Tuo atveju taikoma  vietinės reikšmės kelių identifikavimo, techninės apskaitos, duomenų kaupimo ir atnaujinimo rekomendacijų dalis, nustatanti reikalavimus daliniams duomenims parengti.
13. Tikslumo reikalavimai, matuojant kelio elementų parametrus:
13.1. asmenys (juridiniai ar fiziniai), atliekantys kelių techninę inventorizaciją, naudojasi šia medžiaga ir prietaisais:


13.1.1. topografine ir kartografine medžiaga;


13.1.2. kelio elementų vietos nuo kelio pradžios matavimo prietaisais;


13.1.3. kelio elementų geometrinių dydžių matavimo prietaisais;


13.1.4. geodeziniais prietaisais;

 13.1.5. kliūties aukščio matavimo prietaisais.
 13.2. kelio ilgis, ruožų ilgis, statinių ir įrenginių ilgis, greitėjimo–lėtėjimo juostų ilgis matuojami ±1 metro tikslumu.

            14. Kelio, einančio per miestelius ar kaimus, maršrutas nurodomas gatvių pavadinimais.
15. Atliekant Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninę inventorizaciją, nustatomi ir matuojami šie kelio parametrai:


15.1. kelią prižiūrinčių seniūnijų ribos: prižiūrimo ruožo pradžia ir pabaiga, aprašant vietovę (objektą) ir  nurodant atstumą nuo kelio pradžios (km) ir koordinates;


15.2. kelio parametrai ir statiniai: kelio pavadinimas, kelio ilgis (km), sankryžos (vnt.), geležinkelio pervažos (vnt.), automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelės (vnt.), pralaidos (vnt.), kliūtys virš kelio (vnt.), tiltai (vnt.), kelio ženklai (vnt.), įvažos (vnt.), kelio apšvietimo taškai (vnt.), autobusų stotelės (vnt.), kelio atitvarai (km), pėsčiųjų, dviračių takai ir šaligatviai (km), greitėjimo ir lėtėjimo juostos kelyje (m), šviesoforai (vnt.), viadukai ir estakados (vnt.), greitį ribojantys kalneliai (vnt.), kelio infrastruktūros statiniai, kelio atitvarai, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI);  


15.3. kelio skersinio profilio parametrai: ruožo pradžia ir pabaiga (atstumas nuo kelio pradžios ir koordinatės), ruožo ilgis (km),  dangos tipas (asfaltas, betonas, plytelės, žvyras, gruntas), eismo juostų skaičius (vnt.),  kelio plotis (m), kelio dangos plotis (m), kelkraščių plotis kairėje ir dešinėje (m), kelio kategorija, vidutiniai parametrai (kelio dangos plotis, kelkraščių plotis), kelkraščių abiejų pusių ilgis (km), abiejų pusių atitvarų ilgis (km), kelio ilgis pagal dangas (km);

            15.4. sankryžos kelyje: nurodomas sankryžos tipas (žiedinė, daugiašalė, trišalė, keturšalė), sankryžos vieta kelyje (km), kertančių kelių numeriai, susikirtimo kampai (laipsniai), eismo saugumo salelės (yra, nėra), jų duomenys (tipas, plotas, danga, forma), jungiamieji sankryžos keliai (yra, nėra), lėtėjimo ir greitėjimo juostos pradžia (km), ilgis (m), plotis (m), plotas (m2). Susikertančių kelių susikirtimo kampai skaičiuojami pradedant nuo didžiausią reikšmę turinčio kelio. Kelių sąrašas pagal reikšmę: magistraliniai keliai, krašto keliai, rajoniniai keliai, vietiniai keliai, gatvės, kiti keliai. Sankryžose raide N žymimi keliai, kurių numeris nežinomas. Sankryžų duomenys klasifikuojami pagal statybos rekomendacijas R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, sankryžų skaičius (vnt.);

      15.5. pėsčiųjų, dviračių takai ir šaligatviai: pradžia ir pabaiga (atstumai nuo kelio pradžios -  km), ilgis (m), kelio pusė (kairė - K, dešinė - D), tako tipas (šaligatvio, pėsčiųjų, dviračių), tako dangos tipas (asfaltas, žvyras, betonas, plytelės), tako plotis (m), atstumas nuo važiuojamosios dalies (m), pėsčiųjų takų ir šaligatvių ilgis (km);

       15.6. autobusų stotelės ir automobilių paviljonai: autobusų stotelės vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kelio pusė (kairė - K, dešinė - D), lėtėjimo juostos ilgis (m), greitėjimo juostos ilgis (m), stotelės pavadinimas, peronas (yra, nėra), paviljonas (yra, nėra), tualetas (yra, nėra), stotelės aikštelės plotas (m²), sustojimų skaičius (vnt.);


15.7. geležinkelio pervažos: pervažos vieta (km), bėgių skaičius (vnt.), šviesoforas (yra, nėra), užtvaras (yra, nėra), vietovė (gyvenvietė, miškas, dirbama žemė), matomumas iš kairės (m), matomumas iš dešinės (m), pervažos ilgis (m), pervažų skaičius (vnt);

             15.8. įvažos kelyje: vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kelio pusė (kairė - K, dešinė - D), dangos tipas (asfaltas, betonas, žvyras, trinkelės, gruntas), kryptis (į kur eina: į sodybą, į fermą, į laukus, į degalinę, į įmonę ir t. t.), įvažų skaičius (vnt.);

       15.9. vandens pralaidos: pralaidos vieta (atstumas nuo kelio pradžios km), tipas (vamzdis ir kt.), angų skaičius (vnt.), įtekančio ir ištekančio antgalių tipai (portalinis, sparninis, įstrižasis, kūginis, be antgalio, šulinys), angos skersmuo (m), pralaidos būklė (gera - 4, patenkinama - 3, bloga -) gera – kai pralaida užnešta iki 20%, patenkinama parlaidos būklė, kai ji užnešta iki 35%, bloga – kai ji užnešta daugiau kaip 35%), pralaidų skaičius (vnt.);

            15.10. kliūtys virš kelio: kliūties vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kliūties pavadinimas (vamzdis, elektros laidai ir kt.), kliūties aukštis (m), kliūčių virš gatvės skaičius (vnt.);

            15.11. kelio ženklai: ženklo vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kelio pusė (kairė - K, dešinė – D), kryptis (pirmyn, atgal), ženklo Nr. pagal KET (kelių eismo taisykles), informacija ženkle (ženkle esanti papildoma informacija, kryptis, atstumas, pavadinimas, ženklų skaičius (vnt.);              

            15.12. apšvietimo taškai: apšvietimo atramos vieta (atstumas nuo kelio pradžios km), kelio pusė (kairė - K, dešinė - D), apšvietimo taškų skaičius (vnt.);
            15.13. stovėjimo ir poilsio aikštelės: aikštelės vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kelio pusė (kairė - K, dešinė - D), aikštelės tipas (stovėjimo, poilsiavietė), dangos tipas (asfaltas, betonas, žvyras, gruntas, trinkelės, plytelės), pavėsinė (yra, nėra), tualetas (yra, nėra), plotis (m), ilgis (m) ir plotas (m2), aikštelių plotas pagal dangas kelyje (m²);

            15.14. greitėjimo ir lėtėjimo juostos kelyje: juostos tipas (greitėjimo, lėtėjimo), pusė (kairė – K, dešinė - D), juostos pradžia (atstumas nuo kelio pradžios, km), juostos pabaiga (atstumas nuo kelio pradžios, km), juostos ilgis (m), juostos plotis (m);

            15.15. tiltas, viadukas, estakada: pradžia ir pabaiga (atstumas nuo kelio pradžios - km), ilgis (m), konstrukcija (medinis, metalinis, gelžbetonis), važiuojamosios dalies plotis (m), važiuojamosios dalies danga (asfaltas, betonas, trinkelės), šalitilčių plotis (m), kliūties pavadinimas;
            15.16. šviesoforai: šviesoforo vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), vieta kelyje (kairėje, dešinėje, viduryje, virš eismo juostos), tipas (su vertikaliai išdėstytais signalais, su horizontaliai išdėstytais signalais, su papildoma sekcija, eismui nustatytomis kryptimis reguliuoti, šviesoforai eismui per geležinkelio pervažas reguliuoti, šviesoforai nereguliuojamoms sankryžoms ir pėsčiųjų perėjoms pažymėti, šviesoforai pėstiesiems); 

            15.17. greitį ribojantys kalneliai: vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kalnelio ilgis (m), pagaminimo medžiaga (gelžbetonis, betonas, metalas, plastikas ir kt.);
            15.18. kelio infrastruktūros statiniai: vieta (atstumas nuo kelio pradžios - km), kelio pusė (kairė, dešinė), serviso elemento tipas (degalinė, kontrolės postas, muitinė, techninio aptarnavimo stotys ir kt.), atstumas nuo kelio (m), pagrindiniai duomenys (paslaugų rūšis, darbo laikas);

            15.19. kelio atitvarai: atitvaro pradžia ir pabaiga (atstumas nuo kelio pradžios - km), atitvaro ilgis, vieta kelyje (kairėje, dešinėje, viduryje), atitvaro tipas (kelio atitvaro tipas nurodomas kodu pagal Statybos rekomendacijas R37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“, įregistruotas aplinkos ministro, 2002 vasario 19 d. įsakymu Nr. 67;
            15.20. vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys: ruožo pradžia, ruožo pabaiga, transporto klasifikatorius, visų kategorijų transporto eismo intensyvumas, posto pavadinimas.

16. Kelių techninės inventorizacijos duomenys surašomi į lenteles.

            17. Kelių techninė inventorizacija:

       17.1. kelio elementų vietos kelyje nustatomos pagal kelio ašį kilometro didėjimo kryptimi, nurodant elemento kilometrą ir galiojančias Lietuvos Respublikos valstybinės koordinačių sistemos (LKS-94) koordinates;
 17.2 kelio elementų vietos fiksuojamos kelio ir jo elemento ašių susikirtimo taške (pralaida, viadukas ir pan.) arba statmens, išvesto nuo kelio elemento (ženklas, atitvaras ir pan.) į kelio ašį, taške.
III. DUOMENŲ TEIKIMAS
             18. Informacinės sistemos išrašai (kopijos):
             18.1. duomenys neatlygintinai teikiami mokesčių ir teisėtvarkos, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, susijusiems registrams tiesioginėms jų funkcijoms atlikti, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
             18.2. norintieji gauti išrašą, pateikia prašymą Savivaldybės administracijai. Išrašai, nepatvirtinti informacinės sistemos tvarkymo įstaigos antspaudu ir vadovo arba jo įgalioto asmens parašu, juridinės galios neturi.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
              19. Už nuostatų kontrolę atsakingas Kretingos rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyrius.

              20. Nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar panaikinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

___________________________

