 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PLANAVIMO OBJEKTAS:
Detalusis planas 
Rubulių k., Kretingos r. sav. Kadastro Nr. 5657/0004:453.                       
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Planuojamo žemės sklypo savininkas – Mindaugas Retkus.
PLANAVIMO TIKSLAS: pakeisti dalies žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti būdą ir pobūdį- gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.  
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
 Planavimo darbų programa aptarta ir suderinta  su detaliojo planavimo organizatoriumi. Planavimo darbų programos pagrindas: Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas,  Detaliųjų planų rengimo taisyklės, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, planavimo užduotis, planavimo sąlygų sąvadas ir institucijų parengtos planavimo sąlygos.

  Parengto detaliojo plano sprendiniai nustatyta tvarka buvo pateikti viešai ekspozicijai, apsvarstyti, suderinti su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies –Kretingos miesto bendruoju planu (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322). Nustatyta tvarka suderintas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Parengto detaliojo plano sprendiniai pateikti pagrindiniame brėžinyje atitinka galiojančias normas ir reikalavimus. 

Koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadijos aptartos ir suderintos su planavimo organizatoriumi. 
                                         BENDRIEJI DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas: 
Detaliojo plano rengėjas IĮ „Laiko sprendimai“ direktorius, teritorijų detaliojo planavimo specialistas Zenonas Šalna, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 25755, adresas – Veiverių g. 134-317, LT-46352, Kaunas. Tel. 8 69838625.
Detaliojo plano subrangovas – O. Krusos įmonė (licencijos Nr.188TK-441). Planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka LKS – 94 koordinačių sistemoje – Baltijos aukščių sistema. 

Detalusis planas rengiamas keturiais egzemplioriais (6 egz.).
Planuojama teritorija: 
Rubulių k., Kretingos r. sav. Kadastro Nr. 5657/0004:453. Esamas žemės sklypo plotas 7500m2 
Esama paskirtis žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypo unikalus Nr. 4400/1514-2508. Žemės sklypo nuosavybės teise savininkas – Mindaugas Retkus. Kadastro duomenų fiksavimo data 2009-08-13d.
Planuojamos teritorijos gretimybės:

· Šiaurinė planuojamos teritorijos gretimybė – formuojama gatvė (valstybės žemės fondo žemė). Savininkas Lietuvos Respublika.
· Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė –valstybės žemė. Savininkas Lietuvos Respublika.

· Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas (kadastro Nr. 5657/0004:249). Paskirtis-žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Sklypas suformuotas atliekant  preliminarius matavimus. Savininkas Birutė Markienė;

· Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas (kadastro Nr. 5657/0004:479). Paskirtis-žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Sklypas suformuotas atliekant  preliminarius matavimus. Savininkas Bronislava Petrukonienė;
Detaliojo plano rengimo proceso etapai – keturi:

1. Parengiamasis etapas, kurio metu nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų;

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizės stadija, koncepcijos nustatymo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija);

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas;

4. Baigiamasis etapas (sprendinių derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
                               2.2  PARENGIAMASIS ETAPAS
                              2.2.1 Detaliojo planavimo užduotis:

Detalusis planas Rubulių k., Kretingos r. sav. parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo - vyr. architekto   suderinta planavimo užduotimi. Planavimo užduotis suderinta su detalaus plano rengėju ir patvirtinta planuojamos teritorijos organizatoriaus.
2.2.2 Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos: 
1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2011-12-28d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti  Nr. (35.4.)PS1-109;
2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2011-11-21d. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti  Nr. 99;

3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus 2011-11-28d. planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti  Nr. KE2-102; 

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos

departamento 2011-11-25 d. planavimo sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-4644;

5. UAB „Kretingos vandenys“ 2011-11-28 d. sąlygos Nr. 29-88;

6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-11-29 planavimo sąlygos Nr. 14PLS-141;

7. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2011-11-29d. raštas Nr. V2-(3.4)-338;

8. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žalgirio seniūnijos 2011-11-22d. sąlygos Nr. V2-268;

9. AB „Lesto“ 2011-12-01 planavimo sąlygos Nr. TS-43530-11-3310;
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji.
Rengiamo detaliojo plano teritorija apžiūrėta vietoje ir išnagrinėtas planavimo sąlygų išpildymas.
2.3. Esamos būklės analizėS STADIJA
              Informacija apie planuojamą žemės sklypą:
  Esamas sklypo plotas 7500m2 . Esama paskirtis žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 
Planuojamoje teritorijoje yra elektros oro linijos. Kitų inžinerinių tinklų, saugomų želdinių nėra. 

Pastatų žemės sklype nėra. Esamas privažiavimas-žvyro dangos kelias. Sklypas buvo naudojamas žemės ūkio reikmėms. Neapželdintas. Gamtos ir kultūros paveldo objektų nėra. Planuojamas žemės sklypas ir aplinkinė teritorija perspektyvoje bus užstatoma. Teritorija nepatenka į gretimybių sanitarines apsaugos zonas. 
   Informacija apie žemės sklype pastatytus statinius:

Nekilnojamo turto registre įregistruotų pastatų ir statinių nėra.  

     Teritorijos specialios naudojimo sąlygos:

Nekilnojamojo turto registre Rubulių k., Kretingos r. sav. (Kadastro Nr. 5657/0004:453) įregistruota: Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas: 0,75 ha;
Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0771ha.

Kelių apsaugos zonos. Plotas 0,029ha.

                                    Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:
Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.
2.4  KONCEPCIJOS NUSTATYMO STADIJA
       Planuojamas  žemės ūkio paskirties 7500m2 ploto žemės sklypas. 
      Vadovaujantis 2011-10-18 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu Nr. A1-681, Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų 2011-10-18d. perdavimo sutartimi Nr. S1-819, planavimo užduotimi ir planavimo sąlygomis, detaliuoju planu pakeičiama 7500m2 ploto žemės sklypo, kadastro Nr. 5657/0004:453, sklypo dalies 5693m2 ploto pagrindinė paskirtis iš  žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sklypo dalis 1807m2 lieka nepakeista- žemės ūkio paskirties žemė, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.  
  Įvažiavimas į žemės sklypą Nr. 1 numatomas iš planuojamos D(1-2) klasifikacijos Malūno gatvės.  
  Žemės sklype rengiant naujų pastatų projektus bei sprendžiant sklypo inžinerines komunikacijas, būtina įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ 1.2 punkto reikalavimus. 
Geriamojo vandens tiekimas iš  požeminio vandens gręžinio. Buitinės nuotekos nuvedamos į vietinius buitinių nuotekų valymo įrenginius. Lietaus ir paviršinis vanduo nuvedamas į esamus paviršinio vandens surinkimo rinktuvus, melioracijos tinklus. 

Sklype esančių objektų elektros įrenginiai numatomi prijungti prie LESTO skirstomųjų elektros tinklų nuo sklype esančios 0,4 kV oro linijos atramos Nr. 300/13, kabelio linija į numatomą 0,4 kV  apskaitos spintą. 
Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, planuojamos  teritorijos žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 55,01 iki 55,97 pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.5  sprendiniŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA

Numatoma planuojamos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų ir aplinkos tvarkymo programa, veiklos reglamentavimas.
Detaliajame plane suformuotas žemės sklypas, kurio 5693m2 dalis - gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, 1807m2 dalis -žemės ūkio paskirties. Vadovaujantis 2005-03-17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo ir 2010-09-20 įsakymu Nr. D1-769 nustatomas konkretus teritorijos naudojimo tipas: mišri teritorija.
Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 2-3-4-5) – 5693 kv. m ploto.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (tp5);

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.  Kodas – tp6, indeksas – G1. (žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai)
Leistinas pastatų aukštis  – 8,5m. 
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0,09;
Leistinas žemės leistinas užstatymo intensyvumas  -  0,22;

Statinių statybos zona (žemės sklypo dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius) nurodyta pagrindiniame brėžinyje.

Užstatymo tipas žemės sklypo dalis, kurioje numatoma statyti vieno ar dviejų butų gyvenamuosius pastatus ir jų priklausinius) nurodyta pagrindiniame brėžinyje.

Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 1-2-5-6) – 1807 kv. m ploto.

      Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –žemės ūkio paskirties žemė (Z,tp1);

      Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Kodas – tp1, indeksas – Z4. 

      Naudojimo pobūdis – kiti žemės sklypai, kuriuose galima žemės ūkio veikla: žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir apdorojimas, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio, maisto produktų perdirbimas, ir šių produktų realizavimas, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikiamos ir geros agrarinės bei aplinkosauginės žemės būklės išlaikymui. Šiuose sklypuose galima tik ūkininkų sodybų bei žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių pastatų statyba ar rekonstrukcija.

Sklypo dalyje pastatų statyba nenumatoma, bus naudojama žemės ūkio reikmėms. 

Adresas suformuotam žemės sklypui seniūnijoje bus suteiktas po detaliojo plano patvirtinimo.
Sklypuose planuojami statyti gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai bus II ugniai atsparumo laipsnio, P1.4. statinių grupės. 
2.5.2 Papildomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai
Papildomieji reikalavimai:
a) Pastatus projektuoti pagrindiniame brėžinyje pažymėtoje pastatų (statinių) statybos zonos ribose;

b) Nustatytas įvažiavimas į žemės sklypą;

c) Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus plotas nuo viso žemės sklypo ploto turi būti 25 proc. (Žin.,2007, Nr. 80-3215);

Sklypai aptveriami ažūrinėmis iki 1, 20 m aukščio tvoromis;

Žemės sklypuose inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius;
· Nuo kaimyninių sklypų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

        Krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip  – 1,00 m;

        Žemaūgių medžių, išaugančių iki 3,00 m. aukščio – 2,00 m;

        Kitų medžių – 3,00 m;

· Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis 1,30 m;

· Atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m;

· Statinių ir įrenginių nauja statyba ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos įstatymo, STR nustatyta tvarka.
        
Pagal gretimų žemės sklypų paskirtį ir planavimo organizatoriaus pageidavimus bei pasiūlymus dėl numatomos ūkinės veiklos planuojamoje teritorijoje, planuojama veikla neturės neigiamo poveikio gretimybėms bei aplinkai ir papildomų apribojimų detaliajame plane nenumatoma.
                      2.5.3 Teritorijos susisiekimo planavimo sprendiniai
Susisiekimas susiformavęs teritorijos vystymo eigoje. Į žemės sklypą įvažiuojama iš Malūno gatvės. Planuojamos Malūno g. D(1-2) klasifikacijos gatvės parametrai detalizuoti pagrindiniame brėžinyje. Planuojamo sklypo gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas suplanuoto žemės sklypo ribose, tam skirtoje vietoje. Parkavimo vieta nustatoma rengiant žemės sklypo užstatymo projektą. 
Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus.

Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimosi  sąlygomis, gatvėms kelių apsaugos zonos nenustatomos ( sk.II, p.3.2).   

                        2.5.4 Teritorijos inžinerinės infrastuktūros sprendiniai
Elektra. 
Pagal akcinės bendrovės „Lesto“ išduotas sąlygas sklype esančių objektų elektros įrenginiai numatomi prijungti prie LESTO skirstomųjų elektros tinklų nuo sklype esančios 0,4 kV oro linijos atramos Nr. 300/13, kabelio linija į numatomą 0,4 kV  apskaitos spintą. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR.2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 
Vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. 
Pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas, žemės sklypui geriamojo vandens tiekimas numatomas iš  požeminio vandens gręžinio. Buitinės nuotekos nuvedamos į vietinius buitinių nuotekų valymo įrenginius. Lietaus ir paviršinis vanduo nuvedamas į esamus paviršinio vandens surinkimo rinktuvus, melioracijos tinklus. Malūno gatvės komunikaciniame koridoriuje numatyta vieta centralizuoto vandentiekio tinklo ir buitinių nuotekų linijai pakloti. Suplanuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų pajungimas prie centralizuotų tinklų bus sprendžiamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas technines sąlygas. 
Inžinerinių komunikacijų išdėstymas gali būti patikslinamas pagal UAB „Kretingos vandenys“ ir LESTO darbo projektus. 
                  Buitinių atliekų šalinimas. 
Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. Konteinerių aikštelė rengiama planuojamo žemės sklypo ribose, padengiama vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės nuolydis ne didesnis kaip 10 proc. Komunalinės atliekos iš konteinerių, pagal sudarytas sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į regioninį sąvartyną. Surūšiuotos atliekos pašalinamos rajono vietovėse įrengiamuose antrinių žaliavų surinkimui skirtose konteinerių aikštelėse. Šiose aikštelėse turi būti bent po vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Atliekų tvarkymui vadovautis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu. 1998-06-16 Nr.VIII-787. Nauja redakcija 2003-07-01 Nr. IX-1004 (Žin.2002, 72-3016).
2.5.7 Gaisrinė sauga:
Projektiniai sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ nuostatas, priimami vadovaujantis STR 2.01.04:2004 reikalavimais. 

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 (Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo) reikalavimais. 

Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvengiant į laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo sąlygas.

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) naudojimo paskirtį turi būti taikomi jų naujos paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.
2.6  POVEIKIS GYVENTOJAMS IR APLINKAI
Vykdant  Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2011-11-28d. išduotas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. KE2-102 nustatoma:

Sklypo dalies, plotas 5693m2, statybos zona planuojama išlaikant 3 metrų atstumus nuo gretimų sklypų ribų. Nuo Malūno gatvės statiniai gali būti statomi 5 metrų atstumu. Sklypo dalis 1807m2 neužstatoma, naudojama žemės ūkio reikmėms.
Šiaurinė planuojamos teritorijos gretimybė – formuojama gatvė (valstybės žemės fondo žemė). Savininkas Lietuvos Respublika. Rytinė planuojamos teritorijos gretimybė –valstybės žemė. Savininkas Lietuvos Respublika. Pietinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas (kadastro Nr. 5657/0004:249). Paskirtis-žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Sklypas suformuotas atliekant  preliminarius matavimus. Savininkas Birutė Markienė; Vakarinė planuojamos teritorijos gretimybė – žemės sklypas (kadastro Nr. 5657/0004:479). Paskirtis-žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Sklypas suformuotas atliekant  preliminarius matavimus. Savininkas Bronislava Petrukonienė;
Žemės sklypui Nr.1 geriamojo vandens tiekimas numatomas iš  požeminio vandens gręžinio. Nustatoma aplink gręžinį SAZ-5m. Vadovautis LAND 4-99, VIIIsk. P.30-griežto režimo juosta.

  Buitinės nuotekos nuvedamos į vietinius buitinių nuotekų valymo įrenginius (našumas per parą iki 0,05 tūkst.kub.metrų).

 Lietaus ir paviršinis vanduo nuvedamas į esamus paviršinio vandens surinkimo rinktuvus, melioracijos tinklus. 

   Rengiamo detaliojo plano žemės sklype ir gretimybėse cheminių, fizikinių ir akustinių taršos šaltinių nėra. 
    Planuojamo sklypo gyventojų individualusis autotransportas bus parkuojamas savo žemės sklypo ribose, tam skirtoje vietoje. Parkavimo vieta nustatoma rengiant žemės sklypo užstatymo projektą. 
      Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, numatomos surinkti į sklypuose numatomus pastatyti  individualius mažos talpos  konteinerius. 
Pagal duotas sąlygas bus rengiami techniniai ir darbo projektai individualių namų/o, pastatų/o statybai. Tai neturės neigiamo poveikio gyventojams ir aplinkai, todėl papildomų reikalavimų formuojamam žemės sklypui nėra. Trumpalaikis neigiamas poveikis galimas gyvenamojo namo ar jo priklausinių statybų metu, dėl transporto trumpalaikio eismo ir galimo triukšmo darbo valandų metu. Stacionarių fizikinių, cheminių, akustinių ir optinių taršos šaltinių planuojamuose žemės sklype nebus. Gyvenamieji namai/namas numatoma šildyti elektra ir malkomis, perspektyvoje - dujomis bei saulės kolektorių gaminama energija. Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir teritorijos tvarkymo aprašymuose nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai bei reglamentas, nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių. 
Suplanuoto sklypo Nr.1  gretimybėse specialių žemės naudojimo apribojimų nėra. 

2.6.1 Sprendinių poveikio vertinimas

Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 1 ir 2 priedais. 


2.6.1.1 Status quo situacijos vertinimas


Neįgyvendinant šio detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

2.6.1.2 Sprendinių vertinimas


Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. 


Rezultatai, įgyvendinus sprendinius. 


Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius:

Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 2-3-4-5) – 5693 kv. m ploto.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (tp5);

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.  Kodas – tp6, indeksas – G1. (žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai)
Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 1-2-5-6) – 1807 kv. m ploto.

      Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –žemės ūkio paskirties žemė (Z,tp1);

      Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Kodas – tp1, indeksas – Z4. 

      Naudojimo pobūdis – kiti žemės sklypai, kuriuose galima žemės ūkio veikla: žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir apdorojimas, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio, maisto produktų perdirbimas, ir šių produktų realizavimas, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikiamos ir geros agrarinės bei aplinkosauginės žemės būklės išlaikymui. Šiuose sklypuose galima tik ūkininkų sodybų bei žemės ūkio veiklai reikalingų ūkinių pastatų statyba ar rekonstrukcija.

Sklypo dalyje pastatų statyba nenumatoma, bus naudojama žemės ūkio reikmėms. 

Transporto ir susisiekimo bei parkavimo sprendinių vertinimas – teigiamas.

Inžinerinių tinklų   sprendinių vertinimas - teigiamas.  

Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai. Planuojamos teritorijos sprendiniai neapribos gretimų teritorijų plėtros. 


Prognozuojamas poveikio efektas. Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 

Galimas tiesioginis ar netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis. 

Teritorijos užstatymo sprendinių atveju numatomas teigiamas tiesioginis poveikis gyventojams. Netiesioginis teritorijos užstatymo sprendinio aspektas – urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Pagerės gyvenamojo rajono aplinkos kokybė.  Visa tai turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. 

Tiesioginis inžinerinių tinklų sprendinių poveikis bus teigiamas. Netiesioginiu poveikio aspektu numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų žalingų reiškinių. Įtakos palankią aplinką gyventojams.


Tiesioginis teritorijos susisiekimo infrastruktūros sprendinių poveikis gyventojams yra teigiamas. Netiesiogiai šie sprendiniai sukurs palankią ir saugią aplinką. 


Poveikis ekonominei aplinkai.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai. 


Įgyvendinus minėtus sprendinius, suplanuota teritorija ypatingai neišsiskirs iš kitų rajono ir miesto gyvenamųjų kvartalų. Planuojama teritorija architektūriniu, urbanistiniu, inžinerinio aprūpinimo ir aplinkosauginiu aspektais dera su gretimybėse esančiomis teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje pastačius gyvenamuosius namus, atsikels gyventi naujos šeimos. Galimas naujos darbo jėgos ir vartotojų skaičiaus išaugimas Kretingos miesto ir rajono atžvilgiu.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriesiems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondui.

Poveikis nėra numatomas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui.


Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Gamtinių, istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nenustatyta.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendrosioms investicijų ir verslo sąlygoms.

Apsigyvenus gyventojams, pagerės ir esamų gyvenamųjų namų kvartalų kokybė, bus sutvarkyta aplinka. Nauji vartotojai naudodamiesi elektros, vandentiekio, ryšio priemonių tiekėjų paslaugomis įmonėms mokės mokesčius už gaunamas paslaugas. Už buitinių atliekų išvežimą iš sklypų, pajamas gaus šia veikla užsiimančios įmonės. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams. 

Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui. 


Nenumatomas. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose.


Nenumatomas.


Galimas sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ar savivaldybių biudžetams.

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, įsikūrus naujiems gyventojams, savivaldybės biudžetui bus skiriama daugiau lėšų. 


Poveikis socialinei aplinkai. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrajai socialinei būklei. 

Planuojamoje teritorijoje įsikūrus gyventojams, kokybiškai pagerės aplinkinių rajonų gerbūvis. Nebus suardytas gyvenamųjų namų rajonų vientisumas. Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimas nesukels ilgalaikių nepatogumų aplinkinių rajonų gyventojams. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui.


Planuojama gyvenamoji teritorija. Statant gyvenamuosius namus bus sukurtos trumpalaikės sąlygos gyventojams įsidarbinti statybų darbų metu. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai.

Planuojamoje teritorijoje tinkamai ir kokybiškai įrengus infrastruktūrą, gyventojų požiūris į vietos savivaldos institucijas bus palankus. Esant kokybiškai aplinkai, gyventojams bus sąlygos burtis į vietos bendruomenės organizacijas bei asociacijas. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.


Planuojamos teritorijos suformuotuose gyvenamųjų namų statyboms skirtuose sklypuose įsikūrus gyventojams išaugs bendras rajono gyventojų skaičius. Urbanizuotoje teritorijoje gyvenant koncentruotoje bendruomenėje pagerės gyventojų sauga. Visa tai  turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai. Įsikūrus naujiems gyventojams bus sutvarkyta planuojama teritorija. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenis). Sutvarkius aplinką sklypuose pagerės aplinkos kokybė.
Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai.


Statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ir prie jo būnantiems žmonėms, laikantis ir vykdant STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“ reikalavimus.


Numatoma ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos ir kitų minėtų reiškinių.


Gyvenamieji pastatai ir statiniai turi būti projektuojami pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatas. 

Radioaktyviųjų medžiagų naudoti ir saugoti nenumatoma. Pavojingų (sprogstamųjų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas nenumatomas. Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas nenumatomas. 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei.

Neigiamas poveikis aplinkai nenumatomas. Aplinkos oro tarša gali būti nuo pravažiuojančių automobilių. Stacionarių taršos šaltinių planuojamoje teritorijoje nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei.

Neigiamas poveikis teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. Perspektyvoje buitinių atliekų šalinimas bus vykdomas centralizuotai,  


Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms. 

Nenumatomas.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei. 


Nenumatomas

Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms.

Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai.

Pastačius šiuolaikiškus ekonomiškus ir ekologiškus gyvenamuosius namus ir įrengus inžinerinę infrastruktūrą pagerės vietos gyventojų gyvenimo kokybė.

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai.


Planuojama teritorija derinama prie aplink esančių gyvenamųjų teritorijų. Konkretaus poveikio kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai nenumatoma. 


Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei.


Kraštovaizdžio estetinės kokybė pagerėja. 

Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams.

Planuojama teritorija nėra Kretingos rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, ir kaip atskiras objektas neturi nustatyto teritorijos tvarkymo režimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų nėra. 


2.6.1.3 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
Detaliuoju planu pakeičiama dalies 7500m2 ploto žemės sklypo pagrindinė  paskirtis iš  žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius:

Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 2-3-4-5) – 5693 kv. m ploto.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (tp5);

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.  Kodas – tp6, indeksas – G1. (žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai)
Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 1-2-5-6) – 1807 kv. m ploto.

      Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –žemės ūkio paskirties žemė (Z,tp1);

      Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Kodas – tp1, indeksas – Z4. 
Sprendinių atitiktis institucijų išduotoms planavimo sąlygoms

 Detalusis planas parengtas  atsižvelgiant į p. 2.2.2 nurodytas detaliojo plano rengimo sąlygas. 
Status quo situacijos įvertinimas


Neįgyvendinant  parengto detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama miesto plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas ir sprendinių poveikį mažinančios priemonės


Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai:

· Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;

· Poveikis ekonominei aplinkai;

· Poveikis socialinei aplinkai;

· Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai 
Planuojamos teritorijos sprendinių poveikio efektas bus ilgalaikis ir teigiamas. 
Poveikis ekonominei aplinkai  

Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla  planuojamame žemės sklype turės teigiamą ekonominį poveikį.
Poveikis socialinei aplinkai
Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla turės teigiamą socialinį poveikį.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui


Neigiamas poveikio aplinkai nenumatomas. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	 1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Mindaugas Retkus. Gyv. Rubulių k., Kretingos r. sav.

	 2.
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: teritorijų detaliojo planavimo specialistas Zenonas Šalna, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato Nr. 25755. adresas – Veiverių g. 134-317, Kaunas. Tel./faksas 8 - 37 39 03 56, 8 69838625.

	 3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Detalusis planas.
Rubulių k., Kretingos r. sav. Kadastro Nr. 5657/0004:453.

	 4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Kretingos rajono bendrasis planas
Patvirtintas 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322;

	 5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

   Kretingos rajono bendrasis planas
Patvirtintas 2008-12-18 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-322;

	 6.
	Status quo situacija

Neįgyvendinant parengto detaliojo plano, teritorija liktų neišvystytos infrastruktūros. Teritorija nebūtų išnaudojama gyvenvietės plėtrai: nevyktų gyvenamųjų namų statybos, nebūtų tvarkomas esamų aplinkinių gyventojų gerbūvis, netęsiama esamų gyvenamų teritorijų plėtra. 

	 7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Detaliuoju planu pakeičiama dalies 7500m2 ploto žemės sklypo pagrindinė  paskirtis iš  žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius:

Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 2-3-4-5) – 5693 kv. m ploto.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (tp5);

Naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Kodas – tp6, indeksas – G. (Teritorija skirta gyvenamųjų namų statybai).

Naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.  Kodas – tp6, indeksas – G1. (žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai)
Žemės sklypo Nr. 1 dalis (koordinatės 1-2-5-6) – 1807 kv. m ploto.

      Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –žemės ūkio paskirties žemė (Z,tp1);

      Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Kodas – tp1, indeksas – Z4. 

	 8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)

Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas.    Žemės sklypuose objektų elektros įrenginiai prijungiami prie LESTO skirstomųjų elektros tinklų. Numatyta galimybė prisijungti prie centralizuoto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Skurta palanki aplinka gyventojus skatins burtis į vietos bendruomenės veiklas, puoselėti savo ir viešąją aplinką, o tai paveiks rajono aktyvų socialinį gyvenimą. Detalus plano sprendinių sąlygojama planuojama ūkinė veikla planuojamame žemės sklype neigiamo poveikio aplinkai neturės.

	
	Vertinimo aspektai
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	 9.
	Sprendinio poveikis:
	
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	Teigimas poveikis teritorijos vystymo darnai
	-

	
	ekonominei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas

	-

	
	socialinei aplinkai
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	Ilgalaikis teigiamas
	Trumpalaikis neigiamas statybos metu

	 10.
	Siūlomos alternatyvos poveikis:
	Alternatyvos nėra
	

	
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	-
	-

	
	ekonominei aplinkai
	-
	-

	
	socialinei aplinkai
	-
	-

	
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	-
	-


2.7 Detalaus plano rengimo viešumas
Remiantis „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informacija apie pradedamą rengti detalųjį  skelbta:
1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2011-12-09d. Skelbimo teksto kopija pridedama detalaus plano papildomoje medžiagoje.
2) Kretingos seniūnijoje (informuota 2011-12-06 d. Skelbimo teksto kopija pridedama.
 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2011-12-06 d.
4) Apie pradedamą rengti detalų planą 2011-12-06d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. Informacijos gavėjų sąrašas ir registruotų laiškų kvitai pridedami

5) Prie planuojamos teritorijos 2011-12-06d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą.

Informacija apie parengto detaliojo plano pristatymo, viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą skelbta:

1) Dienraštyje „Pajūrio naujienos“ (2012-03-09 d. Skelbimo teksto kopija pridedama.
2) Kretingos seniūnijoje (informuota 2012-03-08 d.).
 3) Kretingos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kretinga.lt. Nuo 2012-03-07 d.

4) Apie parengtą detalųjį planą 2012-03-08d. buvo informuoti sklypo gretimybių savininkai. Informacijos gavėjų sąrašas ir registruotų laiškų kvitai pridedami

5) Prie planuojamos teritorijos 2012-03-08d.  įrengtas atmosferos poveikiams atsparus informacijos stendas su informacija apie parengtą detalųjį planą.

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu buvo galima nuo 2012-03-28 iki 2012-05-02d. Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyko nuo 2012-04-16 iki 2012-05-02d.

Viešas detaliojo plano sprendinių svarstymas vyko 2012-05-02d. nuo 11 iki 12 val. Kretingos raj. savivaldybės architektūros ir  teritorijų planavimo skyriaus foje. 
  TEISINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS DETALUSIS PLANAS

· LR aplinkos ministro 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“. 2008-03-18 d. pakeitimas (Žin., 2008-03-27 d. Nr. 35-1258).

· LR aplinkos ministro 2010-09-20 d. įsakymu Nr. D1-771 patvirtintos „Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

· LR aplinkos ministro 2010-09-20 d. įsakymas Nr. D1-769 dėl „Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo.

· LR Vyriausybės 1992-05-12 d. nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 d. nutarimas Nr.1640 „ Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1996, Nr. 2-43; aktuali 2008-04-18);

· LR Vyriausybės 2004-07-16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228);

· LR Vyriausybės 1993-06-16 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai tinklai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593);
· LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1- 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 45-1633);
· Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“ ( Žin. 2005, Nr. 26- 852);
· Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

· STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji namai“;

· STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

· LR aplinkos ministro 2010-09-20 d. įsakymas Nr. D1-775 dėl STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“patvirtinimo pakeitimo.
· STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“

· STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

· STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 21). 

· STR 2.01.06:2003 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo
Parengė: 
Detaliojo plano rengėjas teritorijų detaliojo planavimo specialistas Zenonas Šalna, LR aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr. 25755. 
PAGE  
5

